Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

УБУ. 3000000. ПЗ

Аннотация

Тема: «Разработка проекта отделения конечного охлаждения коксового газа и улавливание бензольных углеводородов для коксохимического завода производительностью 3 млн.т. валового кокса в год»

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются методы улавливание бензольных углеводородов. В первой части рассмотрен аналитический обзор существующих способах производства сырого бензола и основные процессы улавливания. Во второй части были проведены материальные, тепловые расчеты, а также расчет основного аппарата.

Выпускная квалификационная работа содержит 58 страницы пояснительной записки, 1рисунка, 15 таблиц и 4 чертежей формата А-1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

УБУ. 3000000. ПЗ

Annotation

Subject: "Development of the project of the final cooling of coke oven gas and capture of benzene hydrocarbons to coke plant capacity of  3 million tons gross coke per year "

In this final qualifying paper discusses methods of  trapping benzene hydrocarbons. The first part deals with an analytical review of existing methods of production of crude benzene and major capture processes. material, thermal calculations, as well as the calculation of the main unit have been carried out in the second part.

Final qualifying work contains 58 pages of the explanatory note, 2 drawing, table 15  and 4 format drawings A-1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

УБУ. 3000000. ПЗ

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………6-7

1.Технологическая часть………………………………………………………….8

1.1. Аналитический обзор………………………………………………………...8

1.1.1. Характеристика готового продукта и сырья…………………………..8-10

1.1.2. Способы производства сырого бензола……………………………...11-12

1.2. Теоретические основы технологического процесса……………………...13

1.2.1. Физико-химические основы процесса улавливание………………...13-18

1.3. Описание технологической схемы улавливание бензольных углеводородов………………………………………………………………...19-22

2. Технологические расчеты……………………………………………….........23

2.1. Материальный баланс…………………………………………………...23-47

2.2. Тепловой баланс………………………………………………………....48-49

2.3. Расчет основного аппарата…………………………………………..….50-56

Заключение……………………………………………………………………….57

Список используемой литературы……………………………………………...58

ВВЕДЕНИЕ

Целью дипломного проекта является разработка отделение конечного охлаждения коксового газа и улавливание бензольных углеводородов для коксохимического завода производительностью 3 млн. тонн валового кокса в год. Для того, чтобы выполнить поставленную цель, необходимо следовать следующим задачам:

1. Рассмотреть и проанализировать литературные источники

2. На основе заданных данных подобрать нужную схему

3.Выполнить материальный и тепловой расчет

Бензольные углеводороды  относятся к числу важнейших химических продуктов, которые получаются из коксового газа. Они широко применяются в различных областях:

1. Бензол служит исходным веществом для синтеза очень многих органических соединений.

2. Реакцией нитрования получают нитробензол C6H5NO2, хлорированием бензола - хлорбензол С6Н5Сi (растворитель) и другие хлорпроизводные.

3. Бензол используется как исходный продукт при синтезе лекарственных и душистых веществ, разнообразных красителей, мономеров для синтеза высокомолекулярных соединений и т. д.

4. Он применяется также в качестве растворителя и как добавка к моторному топливу в целях улучшения его свойств.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

УБУ. 3000000. ПЗ

5. Хлорпроизводные бензола и других углеводородов используются в сельском хозяйстве в качестве химических средств защиты растений.

6. Так, продукт замещения в бензоле атомов водорода хлором - гексахлорбензол C6Cl6 применяется для сухого протравливания семян пшеницы и ржи против твердой головни.

7. Из галогенопроизводных других углеводородов можно назвать гексахлорбутадиен С4Сl6, аналогичный по строению бутадиену-1,3, необходимый для борьбы с филлоксерой на виноградниках.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

УБУ. 3000000. ПЗ

8. В сельском хозяйстве используется много других ядохимикатов для борьбы с насекомыми.

9. Также бензол используется для уничтожения сорняков, защиты растений от болезней и т. д.

Во всех технически развитых странах наблюдается устойчивый рост потребления бензола, толуола, ксилолов, которые являются основными составляющими сырого бензола.

Бензольные углеводороды получают в нефтехимическом и коксохимическом производствах. Долевое участие нефтехимической и коксохимической промышленности в производстве бензола и его гомологов в зарубежных странах различно и зависит от степени развитости соответствующих производств.

1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Разраб.

Провер.

Зав. каф.

Руковод.

Утверд.

Технико-экономическое обоснование проектирования отделения конечного охлаждение коксового газа и улавливание бензольных углеводородов

Лит.

Листов

1.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ПРОДУКТА И СЫРЬЯ

Сырой бензол представляет собой бесцветное, сильно преломляющее цвет, легкоподвижное вещество с характерным запахом. Хорошо смешивается с большинством органических растворителей, является хорошим растворителем для жиров, масел, смол, каучука  и многих других органических веществ, может смешиваться во всех отношениях со спиртами, эфирами, кетонами. [6]

В виде отдельных примесей в сыром бензоле также содержатся различные придельные и непредельные соединения, фенолы, пиридиновые основания, сернистые. Эти компоненты находятся в коксовом газе в виде паров, извлечение которых может быть произведено различными методами. В промышленной практике наибольшее распределение получили методы извлечения жидкими поглотителями (поглотительными маслами). Выделение сырого бензола производится продувкой предварительного нагретого поглотительного масла острым паром. При этом из него одновременно с бензольными углеводородами выделяется наиболее легкокипящее компоненты, а также та часть нафталина, которая извлекается одновременно с компонентами сырого бензола.[1]

Выход сырого бензола (отгона до 180°) составляет 0,8…1,2 % от сухой шихты. Соответственно этому содержание бензольных углеводородов в газе колеблется в пределах 25-40 г в 1 м3.

Пары сырого бензола образуют с воздухом взрывчатую смесь при таких пределах концентрации: нижний предел – 1,4 % по объему, верхний

предел – 7,5 % по объему.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Сырой бензол – легко воспламеняющаяся жидкость, горящая коптящим пламенем. Чтобы потушить горящий бензол, следует полностью прекратить к нему доступ воздуха, например, покрыть поверхность горящего бензола слоем густой пены.

Сырой бензол не применяется как готовый продукт, а используется как сырьё для получения отдельных компонентов, которые в нем содержатся. Продукты, получаемые  ректификацией коксохимического сырого бензола, – бензол чистый, толуол, ксилолы, сольвент, кумароновые смолы и др. – широко применяются в различных отраслях промышленности. Единственным источником получения некоторых из этих продуктов до сих пор является лишь коксохимический сырой бензол; искусственный синтез либо неизвестен, либо на несколько порядков дороже, чем выделение из сырого бензола. Значительные масштабы переработки сырого бензола, постоянно возрастающие требования к качеству бензольных продуктов требуют усовершенствования и интенсификации технологических процессов и аппаратуры, автоматизации процессов, контроля производства и ставит перед работниками коксохимических предприятий и проектных организаций ряд сложных и ответственных задач. Несмотря на то, что на выход и состав сырого бензола влияют очень много факторов, а возможности изменения его состава в желаемом направлении очень ограничены. Это происходит вследствие того, что всегда стремятся поддерживать режим коксовых печей, обеспечивающий высокое качество металлургического кокса, а изменять условия этого режима с целью изменения в желаемом направлении состава сырого бензола нельзя. [6]

Процесс производства сырого бензола – непрерывный.

Чистый бензол применяется в качестве растворителя и экстрагента различных органических соединений, а также в качестве добавки в авиационное и автомобильное моторное топливо для повышения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

антидетонационных свойств. Бензол применяется в производстве ряда синтетических материалов: пластических масс, синтетического волокна, синтетического каучука, синтетических моющих средств, ядохимикатов, пестицидов, лаков, красителей, красок и др. Так, например, из стирола и метилстирола, изготовленных на основе бензола, промышленность выпускает некоторые сорта синтетического каучука и пластических масс. К пластмассам и синтетическим смолам, для производства которых в той или иной мере (непосредственно или через полупродукты) требуется бензол, относятся: фенолформальдегидные смолы, полистирол и сополимеры стирола, полиамидные, полиэфирные, эпоксидные, перхлорвиниловые смолы и другие.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

1.1.2. СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО БЕНЗОЛА

Компоненты сырого бензола содержаться в коксовом газе в виде паров, улавливание которых может быть произведено с помощью твердых или жидких поглотителей, а также путем вымораживания при повышенных давлениях .

При  улавливании бензольных углеводородов в поглотительном масле растворяются пары бензола. Выделение сырого бензола из масла производится продувкой острым паром предварительно подогретого масла.

Улавливание бензольных углеводородов маслом производится в скрубберах, заполняемых преимущественно деревянной (хордовой) или металлической (спиральной) насадкой. В скрубберах масло и газ движутся по принципу строгого противотока. Насыщенное бензолом масло поступает в бензольное отделение, где из него выделяется поглощенный сырой бензол. Лишенное бензола масло после охлаждения снова поступает на улавливание бензола. Таким образом, поглотительное масло постоянно находится в рецикле. Так как с сырым бензолом одновременно выделяется некоторое количество легких погонов масла, то его убыль систематически пополняется соответствующим количеством свежего масла. [1]

Преимущество методов вымораживания и поглощения твердыми поглотителями заключается в получении значительно более чистого сырого бензола из-за отсутствия в нем сольвент-нафты, причем выделение сырого бензола из газа является более полным, чем при улавливании жидкими поглотителями – маслами.

В качестве твердого поглотителя применяется активированный уголь,

обладающий мелкопористой структурой с сильно развитой поверхностью.

При пропускании газа через слой активированного угля пары бензольных углеводородов задерживаются в порах последнего до тех пор, пока не наступит насыщение угля бензолом, которое может доходить до 20 процентов без уменьшения его поглотительной способности. Выделяют

поглощенный бензол продувкой угля острым паром. Достигаемое при

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

применении активированного угля полное улавливание бензола позволяет применять этот метод для целей лабораторного контроля – для количественного определения бензола в газе. Промышленное  применение метода очень ограниченно, главным образом из-за необходимости тщательной очистки газа от смолы, масел, сероводорода и нафталина и частично из-за высокой стоимости активированного угля.

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1.2.1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА УЛАВЛИВАНИЯ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Абсорбция сырого бензола маслом или процессом перехода бензольных углеводородов из газа в масло  полностью подчиняется законам Рауля и Дальтона. Парциальное давление паров бензольных углеводородов в газе определяется законом Дальтона:

,

где   парциальное давление паров бензольных углеводородов; С – объемная концентрация бензольных углеводородов в коксовом газе; Р – общее давление газа.

Упругость паров бензольных углеводородов над маслом определяется законом Рауля:

,

где  -    упругость паров бензольных углеводородов над маслом; C'  - молярное содержание бензольных углеводородов в масле; Р'  - давление насыщенного пара бензольных углеводородов при данной температуре. [9]

Возможны три случая:

- pб=p'б - состояние равновесия, при котором нет перехода вещества из одной фазы в другую;

- pб<p'б - давление паров бензольных углеводородов над маслом больше, чем парциальное давление в газе; происходит выделение бензольных углеводородов из масла в газ, т.е. переход их из жидкой фазы в газовую;

- pб>p'б - парциальное давление бензольных углеводородов в газе

- больше, чем давление их над маслом; происходит поглощение бензольных углеводородов маслом, т.е. переход их из газовой фазы в жидкую.

На практике имеет место случай, когда  парциальное давление бензольных углеводородов в газе больше,  чем давление их над маслом; происходит поглощение бензольных углеводородов маслом, т. е. переход их из газовой фазы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

в жидкую.

На практике имеет место именно третий случай; при этом чем больше разность между и , тем легче и быстрее происходит процесс абсорбции.

Разность между  и   является движущей силой абсорбции. Для скрубберной установки движущая сила процесса абсорбции ср оценивается по формуле

=-

=-

=

Для увеличения движущей силы процесса абсорбции и уменьшения потерь необходимо, чтобы упругость паров бензольных углеводородов над поступающим для улавливания маслом была невелика. Увеличение количества масла снижает концентрацию бензола в нем и тем самым также повышает движущую силу абсорбции.[9]

В самом общем виде процесс абсорбции подчиняется уравнению

G = K F  p,

где  G – количество уловленного бензола  кг/час; K – коэффициент абсорбции  выражающий количество уловленного бензола в 1 час с 1м  поверхности насадки при движущей силе процесса 1 мм рт. ст.; -- среднелогарифмическая разность давлений  мм рт. ст.; F – поверхность орошения насадки,  м.

При расчете необходимой поверхности орошения насадки уравнение

принимает вид

F=,

Необходимая поверхность орошения прямо пропорциональна количеству улавливаемого бензола и обратно пропорциональна движущей силе абсорбции и величине коэффициента абсорбции.

Для того чтобы необходимая поверхность абсорбции была невелика        (увеличение поверхности вызывает необходимость увеличения количества скрубберов) коэффициент абсорбции и движущая сила процесса абсорбции должны иметь предельно допустимые значения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Величина коэффициента абсорбции зависит от свойств применяемого поглотителя, температуры и условий ведения процесса, основное из которых

скорость газа. В современных скрубберах турбулентность газового потока достигается расположением насадки, обеспечивающим сложный и извилистый путь газового потока,  и скоростью газа,  доходящей до 2 м/сек.

Дальнейшему увеличению скорости газа препятствуют:

- рост сопротивления аппарата проходу газа;

- механический унос капель жидкости.

Увеличение движущей силы процесса абсорбции,  а также полнота улавливания бензола связаны с рядом факторов:

- Содержание бензольных углеводородов в коксовом газе. С повышением концентрации бензольных углеводородов в газе возрастают их парциальное давление и движущая сила процесса абсорбции. При этом соответственно увеличивается концентрация бензольных углеводородов в масле при состоянии равновесия, что создает возможность одним и тем же количеством масла уловить большее количество бензола.

Обычно концентрация бензольных углеводородов в газе не превышает 35 г/м3 что соответствует  1% объём. Равновесная концентрация в поглотительном масле не превышает 2,5—3,0 %  объём.

При сжатии газа содержание бензола в последнем повышается и соответственно растет парциальное давление бензола. Увеличенное содержание бензола в газе способствует увеличению скорости абсорбции и росту концентрации бензола в насыщенном масле, т. е. является одним из методов интенсификации процесса улавливания.

2.Температура улавливания. При повышение температуры улавливания давление паров бензола над маслом растет, движущая сила абсорбции поэтому уменьшается, а равновесная концентрация бензола в газе после

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

скрубберов увеличивается.

Улавливание бензола следует проводить при невысоких температурах, так как при этом уменьшаются потери и растет скорость процесса. Однако при температуре 10-15 ºС вязкость поглотительного масла сильно увеличивается, что затрудняет подачу его на скруббер и равномерное распределение и стекание по насадке. Поэтому оптимальной является температура 20ºС. Температура газа обязательно должна быть несколько ниже температуры масла. В скрубберах происходит выравнивание температур – температура газа повышается, а масла понижается. Если газ будет поступать с более высокой температурой, чем масло,  то в скрубберах он будет охлаждаться, что приведет к образованию конденсата и растворению его в масле, т. е. к обводнению масла. Поэтому температура газа должна быть ниже температуры масла на 5—6ºС. [9]

Охлаждение газа и поглотительного масла весьма эффективный и один из самых доступных методов улучшения процесса улавливания. Поэтому перед поступлением в бензольные скрубберы газ проходит конечный холодильник, в котором охлаждается до предельно допустимой температуры. Практические температуры, при которых ведется улавливание бензола, составляют 20—30ºС.

3. Концентрация бензола в поглотительном масле. Чем выше концентрация бензола в поглотительном масле, тем больше  упругость его паров над маслом и, следовательно, равновесная концентрация в газе. Поэтому скорость абсорбции уменьшается, а потери с обратным газом увеличиваются.  Чтобы упругость паров бензола над поступающим на улавливание маслом была минимальной, содержание бензола в нем должно быть мало и температура невысока. Содержание бензольных углеводородов в масле, поступающем на улавливание, не должно превышать для каменноугольного масла 0,3 – 0,4%. Снижение содержания бензольных углеводородов в масле связано с повышенным расходом пара при отгонке их из масла и с увеличенным выходом сольвент-нафты и потерями масла.

4. Поверхность орошения. Чтобы бензол перешел из газа в масло, необходимы определенная поверхность и продолжительность контакта между ними. В скрубберах это достигает тем, что масло стекает по насадке сверху вниз, а газ, поднимаясь вверх, омывает смоченную маслом поверхность насадки. Практический опыт работы показывает, что норма поверхности 1,0 –1,1 м2/м3  газа в час достаточна для удовлетворительного улавливания бензола. Поверхность насадки должна быть чистой, чтобы и газ и масло равномерно распределялись по сечению скруббера. Между газом и маслом должен соблюдаться строгий противоток, благодаря чему газ с большим содержанием бензола встречается с маслом, имеющим также повышенную концентрацию бензола. В верхней части скруббера, где газ содержит мало бензола, он орошается свежим маслом, также содержащим мало бензола и обладающим,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

поэтому соответственно большей поглотительной способностью.

Таким образом, для улавливания бензола из газа требуется:

1. минимальное содержание бензола в масле, поступающем на орошение скрубберов;

- низкая температура улавливания;

- достаточное количество масла;

- противоток газа и масла;

5. достаточная поверхность орошения насадки для создания необходимого контакта между газом и маслом . [9]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УЛАВЛИВАНИЕ БЕНЗОЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Технологическая схема улавливание бензольных углеводород представлена на рисунке 1.

Коксовый газ из цеха улавливания химических продуктов коксования  с температурой 55°С поступает в конечный газовый холодильник.  В  результате  контакта газа с водой по охлаждение газа и вымывание из него нафталина. [2]

Холодильник разделен на две части. В верхней части происходит непосредственное охлаждение газа и очистка его от нафталина в нижней отмывка воды от нафталина смолой.

Охлажденная до 20-25°С вода из водооборотного цикла насосом подается в верхнюю газовую часть холодильника. Противотоком воде подается коксовый газ. Температура после конечного холодильника составляет 25 — 30°С , а содержание нафталина в газе снижается до 0,1 - 0,2 г/м3.

После конечного газового холодильника (КГХ) коксовый газ с температурой 25-30°С последовательно поступает в два бензольных скруббера снабженные насадкой в которых происходит улавливание бензольных углеводородов поглотительным маслом. Газ подается снизу, а сверху противотоком подается поглотительное масло с температурой 28-32° С. При улавливании бензольных углеводородов не должно допускаться обводнение поглотительного масла, для чего температура масла должна поддерживаться выше температуры газа летом на 2-3°С, зимой на 5-7 °С

Поглотительное масло из бензольного отделения подается в бензольный скруббер   №2. Стекающее   из   бензольного   скруббера  №2  масло собирается в сборнике, расположенном внутри скруббера в нижней его части откуда насосам подается на бензольный скруббер.

Насыщенное бензольными углеводородами поглотительное масло через гидрозатвор стекает в масляный бак бензольного отделения.

Концентрация   бензольных   углеводородов   в   поглотительном масле должна быть 2,0- 3,0 %.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Далее обезбензоленный коксовый газ поступает в коксовый цех на обогрев коксовых батарей и другим потребителям,  а насыщенное  бензольными углеводородами поглотительное масло поступает в бензольное отделение, для отгонки  из него бензольных углеводородов острым паром.

Насыщенное бензольными углеводородами поглотительное масло центробежными насосам 3  подается в дефлегматор,  в  котором  нагревается до  75 - 80°С  парами, выходящими из дистилляционной колонны. Насыщенное масло поступает в трубное пространство, а пары из колонны проходят в межтрубном пространстве снизу вверх.

После дефлегматора масло поступает в теплообменник где нагревается стекающим из колонны обезбензоленным маслом до температуры 105 - 115°С и далее подогревается глухим паром в паровом подогревателе  до температуры 130 — 135°С.

Из подогревателя масло поступает в дистилляционную колонну, в которой с помощью острого пара, подаваемого в нижнюю ее часть, отгоняются бензольные углеводороды, а также часть поглотительного масла и воды.

Из нижней части колонны обезбензоленное масло откачивается насосом №3  в теплообменник, где оно отдает часть тепла маслу, поступающему из дефлегматора. После теплообменника обезбензоленное масло имеет температуру 90 - 100°С. После окончательного охлаждения в водяном холодильнике  обезбензоленное масло поступает в бензольные скрубберы.

Пары бензольных углеводородов, поглотительного масла и воды из  дистилляционной колонны поступает в межтрубное пространство дефлегматора, где отделяется тяжелая фракция и легкая – флегма. После дефлегматора пары сырого бензола и несконденсировавшиеся пары воды направляются в разделительную колонну, в которой разделяются на две фракции: легкий бензол, или бензол - I, и тяжелый бензол, или бензол - II

Разделительная колонна состоит из двух частей: верхней – ректификационной и нижней – испарительной.

Пары из дефлегматора поступают в низ ректификационной части колонны и, проходя снизу вверх, обогащаются низкокипящими компонентами. При этом в верх колонны в качестве  рефлюкса (флегмы) насосом №3 подается бензол.

Пары легкого бензола и водяные пары из верхней части разделительной колонны поступают в конденсатор, где происходит конденсация и охлаждение бензола - I и воды. Пары поступают в межтрубное пространство, а охлаждающая вода по трубкам.

Бензол - I и конденсат воды поступают в сепаратор, откуда после отделения от воды бензол - I  идет в сборник бензола, откуда в качестве рефлюкса (флегмы) подается в верхнюю часть ректификационной части разделительной колонны. Часть бензола, не пошедшая на рефлюкс, стекает в сборники сырого бензола  и далее отправляется в емкости-хранилища

для последующий поставки потребителям.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Рисунок 1. Схема улавливание бензольных углеводородов.

1-конечный газовый холодильник; 2-бензольный скрубберы; 3-насомы; 4-сборник насыщенного масла; 5-теплообменник; 6-холодильники; 7-паровые подогреватели; 8-колона дистиляционная; 9-колонна разделительная; 10-конденсатор холодильник; 11-дефлегматор; 12-контрольный сепаратор; 13-трубчатая печь;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

УБУ. 3000000. 01. ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Разраб.

.

Руковод.

Зав.каф.

Технико-экономическое обоснование проектирования отделения конечного охлаждение коксового газа и улавливание бензольных углеводородов

Лит.

Листов

2 .ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

2.1. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Таблица 1

Состав шихты

| Предприятие | Количество, % | Wrt, % | Аd, % | Vdaf, % | Sd, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Междуреченская» | 10 | 7,3 | 11,6 | 19,8 | 0,17 |
| «Тайбинская» | 29 | 10,0 | 9,1 | 19,0 | 0,31 |
| «Антоновская» | 21 | 7,3 | 8,9 | 33,8 | 0,41 |
| «Березовская» | 6 | 8,1 | 6,8 | 21,8 | 0,36 |
| «Березовская» | 28 | 5,9 | 6,7 | 30,0 | 0,49 |
| «Березовская» | 6 | 8,4 | 7,6 | 29,5 | 0,44 |
| Итог: | 100 | 7,81 | 8,41 | 26,1 | 0,37 |

Рассчитываем средние показатели качественного состава шихты, % масс.

Wrш= ( Wrt1 ·f1 + Wrt2  ·f2…. Wrtn ·fn) / 100 = (7,3 ·10+10,0·29 +7,3 ·21+ 8,1 ·6+ 5,9 ·28+ 8,4·6)/100 = 7,81

Аdш= (Аd1 ·f1 + Аd2 ·f2 …. Аdn ·fn) /100 = (11,6 ·10 +9,1 ·29 +8,9 ·21 +6,8 ·6 + 6,7 · 28 +7,6·6) / 100 =8,41

Vшdaf= (Vdaf1  · f1 + Vdaf2 · f2 … Vdafn · fn) /100= (19,8 ·10 +19,0 ·29 +33,8 ·21 + 21,8 · 6+ 30,0 ·28 + 29,5 ·6)/100= 26,1

Sdt,ш =( Sd1 ·f1 + Sd2·f2…Sdn·fn)/100= (0,17·10+0,31·29+0,41·21+0,36·6+ 0,49·28+0,44·6) /100= 0,37

Принимаем, что органическая масса шихты содержит (по массе), %: Cош=86,78; H0ш=5,2; О0ш=6,02; Nш0=2.

Пересчитываем содержание золы и серы на рабочую шихту, %;

Аrш =Аdш ·100-wшr100 ;

Аrш =8,41 ·100-7,81 100=7,8;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Srш =  Sdt,ш ·100-wшr100;

Srш =0,37·100-7,81100  =0,34;

Выход летучих веществ шихты пересчитываем на сухую зольную массу, %:

Vшd= Vшdaf·100- Ашd100 ;

Vшd= 26,1 ·100-8,41100=24;

Показатели элементного анализа с органической массы пересчитываем на рабочую массу, %:

Cшr = Cшо ·100-(Wшr+Aшr+Sшr)100  = 89, 78·100-(7,81+8,41+0,34)100= 75

Ншr = Hшо ·100-(Wшr+Aшr+Sшr)100 =5,2· 100-(7,81+8,41+0,34)100 = 4,34

Ошr = Oшо ·100-(Wшr+Aшr+Sшr)100 =6,02· 100-(7,81+8,408+0,34)100 =5,02

Nшr = Nшо ·100-(Wшr+Aшr+Sшr)100 =2· 100-(7,81+8,41+0,34)100 =1,7

- Под валовым коксом понимается сумма крупного кокса, коксового орешка, и коксовой мелочи, получаемых при сортировке рядового кокса, а также коксовый шлам, улавливаемый из отстойников башни тушения. Выход сухого валового кокса из сухой шихты подсчитываем по формуле

Gкd = 100- Vшd100- Vkd ·100+П = 100-24100-1 ·100+1,75 = 78,52

Где Vшd – выход летучих веществ шихты на сухую массу, %; Vkd – выход летучих веществ валового кокса на сухую зольную массу, % (Vkd = 1%); П – припек кокса, определяем по формуле, %:

П = Vшd-20,8343,47· Vdш = 24-20,8343,47·24 = 1,7

Величина П находится в пределах от 1 до 5%.

Выход сухого валового кокса на рабочую шихту пересчитываем по формуле на рабочую массу, %

Grk =Gdk ·100-Wшr100

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

;

Grk=78, 52 ·100-7,81 100 =72, 4;

Т.е. 724 кг из 1000 кг рабочей шихты.

2. Выход коксового газа обратного (сухого) из сухой шихты подсчитываем по формуле, %:

Gdr.o= K·Vшd;

Gdr.o=  2, 85 ·24 = 14;

где Gdr.o  - выход обратного газа из сухой шихты, % (по массе); К – эмпирический коэффициент, равный 2,85.

Пересчитываем выход коксового газа на рабочую массу, %:

Grr.o = Gdr.o·100- Wшr100 ;

Grr.o =14 ·100-7,81100 = 13;

Тогда Grr.o = 13% или 130 кг из 1000 кг рабочей шихты.

3.Выход сырого бензола определяется по следующей формуле:

Gdc.б = (-1,61 + 0,41 · Vшdaf – 0,0016 · Vшdaf² ) · 100- Aшd100 · К;

Gdc.б = (-1,61 +0,41 ·26,1 – 0,0016 ·( 26,1)2)·100-8,41100·0,95 = 2,5;

где К принимаем равным 0,95.

Пересчитываем выход сырого бензола на рабочую массу, %:

Grс.б = Gdс.б · 100- Wшr100;

Grс.б =2,5 ·100-7,81100   =2,304;

Тогда Grс.б =2,304 или 23,04  кг из 1000 кг рабочей шихты.

4.  Выход серы в пересчете на сероводород из рабочей шихты подсчитываем по формуле:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

GSr = KS · Sшr ·3432 ;

GSr = 0,29 ·0,34 · 1,0625 = 3,5;

где KS  - коэффициент перехода серы шихты в сероводород (принимаем равным 0,29); 34 – молярная масса сероводорода; 32 – атомная масса серы ; Sшr – содержание серы в рабочей шихте,%.

Тогда GSr = 3,5 или 35 кг из 1000 кг рабочей шихты.

5.Влагу шихты, испаряющуюся в камерах коксования, подсчитываем по формуле

GшВ  = Gшr  ·Wшr100;

GшВ  =100 ·7,81100 = 7,81 %

Тогда GшВ = 7,81% или 78,1 кг из 1000 кг рабочей шихты.

6. Выход пирогенетической воды из рабочей шихты подсчитываем по формуле

Grп.в= Ко · Оrш ·1816 ;

Grп.в = 0,491 · 5,02 ·1,125 = 3,325;

где Ко –коэффициент перехода кислорода шихты в пирогенетическую воду (принимается равным 0,491); 18 – молярная масса воды; 16 – атомная масса кислорода; Оrш – содержание кислорода в рабочей шихте, %.

Тогда Grп.в = 3,325 или 33,25 кг из 1000 кг рабочей шихты.

7.По разности приходной и расходной частями баланса находим невязку баланса:

1000–(Grk+Grr.o+Grс.б+GSr+GшВ+Grп.в)=1000 - (724+130+23,04+3,5+78,1+33,25) = 2,94 кг, т.е. 0,294%

(невязка баланса считается допустимой до 0,5%).

Таблица 2

Сводный материальный баланс коксования угольной шихты

| Статья | Масса, кг | Массовая доля,% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К влажной шихте | К сухой шихте |
| Приходная часть: Сухая шихта 921,9 92,19 100 Влага шихты 78,1 7,81 |  |  |  |
| ИТОГО | 1000 | 100 | 100 |
| Расходная часть: Кокс валовый 724 72,4 78,6 Коксовый газ 130 13,0 14,0 Сырой бензол 23,04 0,98 1,1 Сера в пересчете на H2S 35 3,5 2,5 Влага шихты 78,1 7,81 0 Пирогенетическая вода 33,25 3,325 0 Невязка баланса 2,94 |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА

1. Расчет выхода химических продуктов коксования для заданной произвольностью 3 млн валового кокса в год.

3000000 · 0,94 = 2820000

Расчет по сухой шихте

т/г

Таблица 3

Выход основных продуктов коксования в процентах по массе на сухую шихту:

| Кокс | 78,6 |
| --- | --- |
| Сухой коксовый газ | 14,0 |
| Бензольные углеводороды | 1,1 |
| Сероводород | 2,5 |
| Пирогенетическая влага | 3,325 |
| Рабочая влага | 6 |

Таблица 4

Состав сухого коксового газа (за вычетом бензольных углеводородов, сероводорода и аммиака), % (объемн.):

| Н2 | 57,9 |
| --- | --- |
| СН4 | 26,2 |
| СО | 6,0 |
| СО2 | 2,2 |
| N2 | 4,2 |
| CmHn | 2,5 |
| O2 | 0,6 |

Расчет по массе

Выход кокса:

т/г

Выход сухого коксового газа:

т/г

Выход бензольных углеводородов:

т/г

Выход сероводорода:

т/г

Выход пирогенетической влаги:

т/г

Расчет по объему

Объем сухого коксового газа:

0,454 – плотность сухого коксового газа, определяющая по составу газа

ρт = (0,579*2+0,262*16+0,06*28+0,046*28+0,022*44+0,025*28+0,006*32) * *1\22,4 = 0,454

Объем пирогенетической влаги:

Объем бензольных углеводородов:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

где 83 – средняя молекулярная масса бензольных углеводородов

Объем сероводорода:

Таблица 5

Материальный баланс производства

| Название продукта | Масса по весу кг/ч | Т/ч | Т/г | По объему м³/ч | М³/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коксовый газ | 62874 | 62,874 | 505505,762 | 138,49 | 1113448,81 |
| Бензольные углеводороды | 4940 | 4,94 | 39718,31 | 1154,27 | 60638,640 |
| Сероводород | 1122723 | 11227,23 | 90266888,6 | 1409,22 | 60204869,7 |
| Водяные пары | 15000 | 15 | 120057,618 | 18,58 | 149405,036 |
| Кокс | 352992 | 352,992 | 2838053,78 | - | - |
| Итого | 1558529 | 11663036 | 93770223,29 |  |  |

Расчет конечного газового холодильника

В холодильник поступает коксовый газ с t=55° C и Р=858 мм рт. ст.

Состав коксового газа

| Наименование | кг/ч | м/ч |
| --- | --- | --- |
| Сухой коксовый газ | 62874 | 138,49 |
| Водяные пары | 15000 | 18,58 |
| Бензольные углеводороды | 4940 | 1154,27 |
| Сероводород | 1122723 | 1409,22 |
| Итого: | 1192037 | 2720,56 |

Принимаем температуру газа на выходе из холодильника 25°С и  Р=847 мм рт. ст. Объем водяных паров на выходе из холодильника определяется по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

V=V ,

где    V- объем поступающего коксового газа, м/ч ;    -упругость водяных паров при 25 °С ;

Таким образом конденсируется воды 15000-6490=8510 кг/ч

Количество газа на выходе из холодильника

кг/ч               м/ч

Сухой коксовый газ                   62874        138,49

Водяные пары                              6490         7789

Бензольные углеводороды          4940         1154,27

Сероводород                           1122723        1409,22

Итого:                                     1197027        10490,98

Таблица 6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Материальный баланс конечного охлаждения коксового газа

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание | м/ч | кг/ч | Наимено-вание | м/ч | кг/ч |
| Сухой коксовый газ | 138,49 | 62874 | Сух. коксовый газ | 138,49 | 62874 |
| Водяные пары | 18,58 | 15000 | Водяные пары | 783,5 | 6490 |
| Бензольные углеводороды | 1154,27 | 4940 | Бензольные уг-ды | 1154,27 | 4940 |
| Сероводород | 1409,2 | 1122723 | Сероводород | 1409,2 | 1122723 |
| Итого: | 2720,56 | 1192037 | Итого: | 2720,56 | 119207 |

Материальный расчет бензольных скрубберов при поглощении бензольных углеводородов каменноугольным маслом.

В бензольные скрубберы поступает из конечных газовых холодильников газ следующего состава:

кг/ч               м/ч

Сухой коксовый газ                   62874        138,49

Водяные пары                              6490         7789

Бензольные углеводороды          4940         1154,27

Сероводород                           1122723        1409,22

Итого:                                     1197027        10490,98

Температура поступающего газа 25 °С и давление 847 мм рт. ст. Принимаем потери бензольных углеводородов с выходящим газом, равными 2 г/м сухого газа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Потери бензольных углеводородов с выходящим газом рассчитывается по формуле

G= кг/ч

где V–объем поступающего сухого коксового газа, м/ч; П—потери бензольных углеводородов, г/м; 1000 – переводной коэффициент.

G=кг/ч

Количество поглощенных бензольных углеводородов рассчитывается по формуле

G=G-G , кг /ч

где G- расход поступающего газа, кг/ч

G = 4940 -276=4664 кг/ч

Таким образом, из скрубберов выходят:

кг/ч              м/ч

Сухой коксовый газ                   62874        138,49

Водяные пары                              6490         7789

Бензольные углеводороды          276            79

Сероводород                           1122723        1409,22

Итого:                                     1192363      9415,71

Фактическое содержание бензольных углеводородов в поступающем газе рассчитывается по формуле

а = ,

где  G- количество бензольных углеводородов в поступающем газе, кг/ч;        T- абсолютная температура, К; Р- давление поступающего газа, мм рт. ст.;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

V- объем поступающего газа, м/ч; T- температура поступающего газа, К; Р- давление абсолютное, мм рт. ст.;

а= г/м

Фактическое содержание бензольных углеводородов в выходящем газе определяем по формуле

а=,

где G- количество бензольных углеводородов в выходящем газе, кг/ч;       Р- давление выходящего газа, мм рт. ст.; V- объем выходящего газа, м/ч;       Т- температура выходящего газа, К;

а= г/м

Максимальное содержание бензольных углеводородов в поступающем масле рассчитываем по формуле

С=2,24,

где - упругость паров бензольных углеводородов над поступающим маслом при t=30 °C, мм рт. ст.; М- молекулярная масса поглотителя.

Принимаем следующий состав сырого бензола: бензол 73%, толуол 21%, ксилол 5%, сольвент 1%.

Упругость компонентов сырого бензола при 30 °С равна, мм рт.ст.:

Бензол   ………………….118,4

Толуол   …………………   39,5

Ксилол   …………………   23,5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Сольвент   ………………      5,0

Средняя молекулярная масса сырого бензола

М= г

где 78, 92, 106, 120 – молекулярные массы компонентов.

Молярные доли компонентов в сыром бензоле приведенны ниже

x=              x=

x=	x=

Упругость бензольных углеводородов при 30 С :

где x- молярная доля i-того компонента в сыром бензоле; - упругость i-того компонента сырого бензола при 30 °С, мм рт. ст.

мм рт. ст.

Таким образом, максимальное содержание бензольных углеводородов в поступающем масле составляет

С=;

Деиствительное содержание бензольных углеводородов в поступающем масле для создания движущей силы абсорбции вверху скруббера определяется по формуле

С=

где n – коэффициент сдвига равновесия.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Примем n =1,15.  Тогда:

С=

Максимальное содержание бензольных углеводородов в выходящем из скрубберов масле при условии равновесия внизу скруббера:

С=

С=

Для сдвига равновесия внизу  абсорбера принимаем коэффициент сдвига равновесия n =1,5. Тогда:

С=

Минимальное количество поглотителя:

L=100 .

L= кг/ч

Действительное количество поглотителя:

L =100

L =кг/ч.

Таким образом,  количество бензольных углеводородов в поступающем масле определяется по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

G=L

G= 135976 кг/ч.

Количество бензольных углеводородов в выходящем масле:

G= L.

G= 135976 кг/ч.

Таблица 7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Материальный баланс скрубберной установки

| Приход | кг/ч | Расход | кг/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Коксовый газ | 69987 | Коксовый газ | 65772 |
| Поглотительное масло | 135976 | Поглотительное масло | 135976 |
| Бензольные углеводороды | 367 | Бензольные углеводороды | 3675 |
| Итого: | 207725 | Итого: | 207525 |

Материальный расчет подогревателя поглотительного масла.

В подогреватель поступает насыщенное бензольными углеводородами масло в следующем количестве,  кг/ч:

Поглотительное масло              135976

Бензольные углеводороды       3675

Итого:                                      139651

В выделенных из масла в процессе дистиляции 4664 кг/ч бензольных углеводородов содержится, кг/ч:

Бензол              4664*0,73=3404

Толуол             4664*0,21=979

Ксилол             4664*0,05=233

Сольвент          4664*0,01=46

Итого:                        4664

Рассчитаем предварительный состав бензольных углеводородов в обезбензоленном масле:

содержание бензола С = 0,0388*C;

содержание толуола 1,11*C;

cодержание ксилола С= 9,4*С;

содержание сольвента С= 1- С-  - С,

где  С- состав бензольных углеводородов, находящихся в сыром бензоле; С''-состав бензольных углеводородов, находящихся в обезбензоленном масле.

С''= 0,038*0,73=0,028, или 2,8%;

C''= 1,11*0,21=0,234, или 23,4%;

C''=9,4*0,05=0,47, или 47%;

C''= 1- 0,028-0,234-0,47=0,268, или 26,8%.

При общем остаточном содержании бензольных углеводородов в масле 367 кг/ч содержание отдельных компонентов следующее, кг/ч:

Бензол                   367*0,028=10

Толуол                  367*0,234=85

Ксилол                  367*0,47=172

Сольвент              367*0,268=97

Итого:                                   367

Количество отдельных компонентов, поступающих в подогреватель, кг/ч:

Бензол                   3404+6=3410

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Толуол                    979+46=1025

Ксилол                    233+93=326

Сольвент                  40+53=93

Итого:                                   4854

В подогреватель поступает следующее количество веществ:

кг/ч                  кмоль/ч

Поглотительное масло                 135976                   648

Бензол                                              3404                     30,4

Толуол                                               979                       9,6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Ксилол                                               233                       1,9

Сольвент                                              93                       0,6

Вода                                                  1125                    62,5

Итого:                                            141816                 739,7

Принимаем температуру подогрева масла 135 °С, а давление паров на выходе из подогревателя 820 мм рт. ст.  Доли  толуола, ксилола, сольвента, масла и воды оставшихся в масле определяется по формуле

;

;

;

.

Упругости компонентов при 135 °С равны, мм рт. ст.:

, , , .

Зададимся . Тогда:

;

;

;

.

Таким образом  в жидкой фазе остается:

кмоль/ч                             кг/ч

Поглотительное масло      648,2*0,989=641,08                134758

Бензол                                    20,9*0,69=14,43                       2904

Толуол                                     9,6*0,815=4,57                         854

Ксилол                                     1,9*0,908=1,74                         212

Cольвент                                  0,6*0,953=0,58                               89

Итого:                                                       662,34                       130235

Количество компонентов в  паровой фазы, кг/ч:

Поглотительное масло       135976-134758=1218

Бензол                                            3410-2904=506

Толуол                                                 979-854=125

Ксилол                                                     233-212=21

Сольвент                                                   93-89=4

Водяные пары                                           1125

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Итого:                                                        2970

Таблица 8

Материальный баланс подогревателя, кг/ч

| Компоненты | Поступило | Осталось в ж. ф. | Перешло в п. ф. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поглотительное масло | 135976 | 134758 | 1218 |
| Бензол | 3410 | 2904 | 506 |

Продолжение табл. 8

| Толуол | 979 | 854 | 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ксилол | 233 | 212 | 21 |
| Сольвент | 93 | 89 | 6 |
| Вода | 1125 | ---- | 1125 |
| Итого: | 141816 | 138817 | 2970 |

Материальный расчет нижней исчерпывающей части дистилляционной колонны .

В нижнюю часть колонны поступает жидкая фаза из подогревателя масла, кг/ч:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Поглотительное масло             134758

Бензол                                            3410

Толуол                                             979

Ксилол                                             233

Сольвент                                           93

Итого:                                         139426

Принимаем температуру выходящего масла 130°С, отношение количества молей масла к количеству молей пара l=1,5.Число тарелок в нижней части колонны принимаем равным 12 шт. Упругости компонентов при 130°С в мм рт. ст.:

При Р=820 мм рт. ст. константы равновесия для каждого из компонентов равны:

К,

где  упругость i-того компонента, мм рт. ст.; Р – общее давление в колонне, мм рт. ст.

К;   К;

К;    К;   К,

где Кб- константы равновесия бензола, Кт- константы равновесия толуола, Кк- константы равновесия ксилола, Кс- константы равновесия сольвента, Км- константы равновесия поглотительного масла.

Степень отгона каждого компонента определяется по формуле

,

где n – число тарелок в нижней части колонны, мм рт. ст.

;     ;       ;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

;     .

Cледовательно, испарилось в нижней части колонны, кг/ч:

Бензол                                    3410*0,995=3392

Толуол                                          979*0,89=871

Ксилол                                              233*0,5=116

Cольвент                                        93*0,244=22,692

Поглотительное масло    135976*0,0487=6622

Итого:                                                            11023

Осталось в жидкой фазе, кг/ ч:

Бензол                                                 3410-2889=15

Толуол                                                   979-760=94

Ксилол                                                     233-86=92

Сольвент                                                    93-21=68

Поглотительное масло         135976-6562=128196

Расход пара определяется по формуле

G;  кг/ч

где G- расход масла, кг/ч; М- молекулярная масса масла; l- отношение количества молей масла к количеству молей пара.

G кг/ч

что составляет на 1кг сырого бензола  кг.

Таблица 9

Материальный баланс нижней части колонны

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

| Компоненты | Поступает, кг/ч | Выходит из нижней части колонны, кг/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В верхнюю часть колонны | Обезбензоленное масло | всего |
| Бензол | 3410 | 2889 | 15 | 3410 |
| Толуол | 979 | 760 | 94 | 979 |
| Ксилол | 233 | 86 | 92 | 233 |
| Сольвент | 46 | 21 | 68 | 46 |
| Поглотительное масло | 135976 | 6562 | 128196 | 135976 |  |
| Водяные пары | 7693 | 7693 | ------ | 7693 |  |
| Итого: | 148337 | 18011 | 128465 | 148337 |  |

.

Таблица 10

Материальный расчет верхней дефлегмационной части колонны

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист |  |  | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 43 УБУ. 3000000. 02. ПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Из подогревателя | Из нижней части колонны | Всего |  |
| Бензол | 506 | 2889 | 3410 | 20,83 |
| Толуол | 94 | 760 | 979 | 5,08 |
| Ксилол | 21 | 86 | 233 | 1,05 |
| Сольвент | 6 | 16 | 93 | 0,18 |
| Поглотительное масло | 1218 | 6562 | 7780 | 38,38 |
| Водяные пары | 1125 | 7693 | 8818 | 489,88 |
| Итого: | 2970 | 20976 | 21313 | 555,4 |

Максимальное число тарелок верхней части колонны определяется по формуле:

n,

где  r – молярная теплота конденсации паров масла, ккал; g – потеря тепла боковой поверхностью колонны, приходящаяся на одну тарелку, ккал/ч; mm- cоответственно количество паров воды и масла, поступающих в колонну, кмоль/ч; x, x- соответственно содержание паров воды и масла в эвтектике.

Состав эвтектики определяется уравнениями:

x=,          x,

где  Р – общее давление на выходе из колонны, мм рт. ст.; t- температура эвтектики,  °С.

Температура эвтектики рассчитывается по формуле

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

t

Принимаем давление на выходе из колонны Р=790 мм рт. ст.

Тогда

t °С

Состав паров

x

x

Теплота конденсации моля масла:

r =62,2*170=10600 (ккал/кмоль).

Принимаем диаметр колонны D=3000 мм, расстояние между тарелками h=850 мм, температуру стенки t °C и температуру воздуха t=25 °С.

Боковая поверхность колонны, приходящаяся на одну тарелку рассчитывается по формуле

F=ПDh, м

где  D – диаметр колонны, м; h – расстояние между тарелками, м.

F=3,14*3*0,85=8 м

Коэффициент отдачи конвекцией определяем по формуле

,  ккал/мч град

где   - скорость ветра; принимаем ее равной 3 м/cек;

=5,3+3,6*3=16,1 ккал/мч град

Коэффициент теплоотдачи излучением определяется по формуле

зм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

=4,6, ккал/мч град

= ккал/мч град

Количество тепла, теряемого наружу и приходящегося на одну тарелку:

q =()F(t-t),  ккал/ч;

q =(16,1+8)8(125-5)=19300 ккал/ч.

Максимальное число тарелок верхней части колонны:

n.

Принимаем число тарелок меньше максимального и равным 13.

Фактический состав паров определяется по формуле

х,

где n – фактическое число тарелок.

х.

Температура паров при выходе в дефлегматор рассчитаем по формуле

t =230-,  °C.

t =230 - °С.

Количество сконденсировавшегося масла в верхней части колонны определяем по формуле

m, кмоль/ч.

m кмоль/ч или 3949 кг/ч.

Масло, оставшееся в паровой фазе: 6525-3949=2576 кг/ч направляется для дальнейшей конденсации в дефлегматоре.

Изм.

Л

с

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Таблица  11

Материальный баланс верхней части колонны, кг/ч

| Компоненты | Поступает | Выходит в дефлегматор | Конденси-руется | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 2889 | 2889 | ---- | 2889 |
| Толуол | 760 | 760 | ---- | 760 |
| Ксилол | 212 | 212 | ---- | 212 |
| Сольвент | 21 | 21 | ---- | 21 |
| Поглотительное масло | 6525 | 2576 | 3949 | 6525 |
| Водяные пары | 8818 | 8818 | ---- | 8818 |
| Итого | 19225 | 15276 | 3949 | 19225 |

Таблица 12

Материальный баланс всей колонны, кг/ч

| Поступает из подогревателя: | Выходит |
| --- | --- |
| Жидкая фаза 138817 | Из нижней части колонны: 128476+3949=132425 |
| Паровая фаза 2970 |  |
| Острый пар 7693 | Из верхней части колонны: 15276 |

Продолжение табл.12

| Итог: 149480 | Итог: 149480 |
| --- | --- |

Таблица  13

Материальный баланс колонны по компонентам, кг/ч

| Компоненты | Поступает |  | Конденси- руется, кг/ч | Выходит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кг/ч | Кмоль/ч |  | Кг/ч | Кмоль/ч |
| Бензол | 2904 | 20,83 | ---- | 2904 | 20,83 |
| Толуол | 854 | 5,08 | ---- | 467 | 5,08 |
| Ксилол | 212 | 1,05 | ---- | 112 | 1,05 |
| Сольвент | 89 | 0,18 | ---- | 22 | 0,18 |
| Масло | 2576 | 15,15 | 2329 | 247 | 1,45 |
| Водяные пары | 8818 | 489,88 | 7535 | 1283 | 71,3 |
| Итого | 15453 | 532,17 | 9864 | 3756 | 99,89 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

2.2. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

Тепловой расчет конечного газового холодильника.

Приход тепла.

1. Тепло, вносимое коксовым газом с температурой 55ºС:

Q=4426692 ккал/ч.

2. Тепло, вносимое охлаждающей водой с температурой 23ºС:

Q=23W.

Общий приход тепла:

Q=4426692+23W.

Расход тепла.

1. Тепло, уносимое коксовым газом из конечного газового холодильника, при температуре выхода 25ºС:

а) тепло, уносимое сухим коксовым газом:

q62874·0,7·25=1100295 ккал/ч;

б) тепло, уносимое водяными парами:

q=6490(595+0,438·25)=7794165 ккал/ч;

в) тепло, уносимое бензольными углеводородами:

q=4990·0,246·25=30381ккал/ч;

г) тепло, уносимое сероводородом:

q=1171·0,238·25=6967 ккал/ч.

Итого уносится коксовым газом:

Q=1772006 ккал/ч.

2. Тепло, уносимое охлаждающей водой и конденсатом с температурой 35ºС:

Q=35(W+2995) ккал/ч.

Общий расход тепла:

Q=1876831+35W

Приравнивая приход и расход тепла, получаем расход воды:

W=кг/ч или 212,5 м3/ч.

Тепловые расчеты остального оборудования произведен аналогично.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Таблица 14

Тепловой баланс подогревателя, ккал/ч

| Приход тепла |  | Расход тепла |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепло, вносимое маслом | 6075150 | Тепло, уносимое жидкой фазой | 7453010 |
| Тепло, сообщаемое паром | 2373250 | Тепло, уносимое паровой фазой | 983520 |
| Итого: | 8448400 | Потери тепла наружу | 11870 |
|  |  | Итого: | 8448400 |

Таблица  15

Тепловой баланс дистилляционной колонны, ккал/ч

| Приход |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С жидкой фазой из подогревателя | 7453010 | С паровой фазой | 6203815 |
| С паровой фазой из подогревателя | 983520 | С жидкой фазой | 6910930 |
| С острым паром | 5007666 | Потери тепла наружу | 329451 |
| Итого: | 13444196 | Итого: | 13444196 |

2.3 РАСЧЕТ ОСНОВНОГО АППАРАТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Определение поверхности абсорбции и размеров скрубберов

Для скрубберов принимаем деревянную хордовую насадку со следующей характеристикой:[7]

Толщина рейки а, м …………………..0,01

Расстояние между рейками  b, м …….0,02

Высота рейки  с, м ……………………0,1

Критическая скорость газа определяется по формуле

,

где  Z – вязкость коксового газа при темпетатуре выхода газа 30 °С, спз d- эквивалентный диаметр насадки:

d=2b=0,04 (м),

где  плотность газа на выходе, кг/м.

,

где  Gмасовый расход коксового газа выходящего из скрубберов, кг/ч; V объем коксового газа выходящего из скрубберов, м/ч; Т – температура коксового газа на выходе из скрубберов, °С; Р – давление коксового газа на выходе из скрубберов, мм рт. ст.

м/сек.

Требуемое  сечение насадки рассчитывается по формуле

S,

где  V – фактический объем газа на выходе из скрубберов, мч

V=V, м/ч

V=81636* м/ч

S=м

Общее сечение насадки скрубберов определяется по формуле

S=, м.

Sм

Диаметр скруббера рассчитывается по формуле

D=, м

D=м

Поверхность абсорбции рассчитывается по формуле

F=,

где  G – массовый расход поглощенных бензольных углеводородов, кг/ч;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

р - средняя движущая сила абсорбции, мм рт. ст.; К – коэффициент абсорбции из опытных данных равный 0, 036 кг/(м*ч*мм рт. ст.).

F= (м) или на 1 м сухого газа  м

Поверхность круга насадки рассчитывается по формуле

F=U*C,

где U – периметр сбегания жидкости по насадке, м; С – высота рейки насадки, м.

F=1460*0,1=146 м

Необходимое число кругов насадки:

n=, шт.

n= шт.

Принимаем три скруббера по 240 кругов насадки и в каждом скруббере 10 секций по 24 круга.

Считая расстояние между секциями 0,5 м, высоту опорных реек 0,12 м и расстоя ние от верха насадки до крышки и от низа насадки до дна 5 м, получаем общую высоту скруббера :

Н=240*0,12+9*0,5+5+5=43,3 м.

Остальные скрубберы принимаем такого же размера.

Определение размеров конечного газового холодильника

Принимаем линейную скорость газа в свободном сечении полки υ=4,5 м/сек.

Объемный расход газа на входе

V=2720,56м/ч

где 55- температура газа на входе, ºС; 858- давление газа на входе, мм рт. ст.

Объемный расход газа на выходе

V=10490,98м/ч

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

где 25 – температура газа на входе, ºС; 847 – давление газа на выходе, мм рт. ст.

Средний объемный расход газа

V=м/ч

Свободное сечение полки рассчитывается по формуле

S=, м.

S= м

Площадь общего  поперечного сечения холодильника при доле не занятой насадки, составляющей 25 %  определяется по формуле:

S.

Диаметр холодильника рассчитывается по формуле

D=, м

D=.

Расстояние между полками

H=S/D,

где D- средний диаметр, по которому движется газ в горизонтальном направлении, D=0,7 D

D=0,7 *5,3=3,7 м

Тогда

H=5,3/3,7=1,4 м

Принимаем отверстия в полках диаметром 10 мм (0.01 м ) с шагом 75 мм (0.075 м).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Максимальная площадь, на которой располагаются отверстия

S

S.

Расстояние  струй между двумя полками определяется по формуле

f=πdНn,

где n- количество струй между полками

n=S/t,

где t- шаг между отверстиями в полках, м

n=17,3/(0,075)=3075 шт

Тогда

f=3,14*0,01*1,4*3075=135 м

Коэффициент теплопередачи при непосредственном контакте газа и воды

К=, ккал/м,

где   λ – коэффициент теплопроводности, равный 0,11 ккал/м; d- эквивалентный диаметр свободного сечения полки, равный

0,375D=0,375*5,2=1,95 м.

К- критерий Кирпичева:

К,

где С=0,7 – средняя теплоемкость коксового газа.

Критерий Рейнольдса рассчитывается по формуле

Re=1000 ,

где ρ – плотность коксового газа при средней температуре, равная 0,493 кг/м; Z – вязкость коксового газа при средней температуре, равная 0,0134 спз;

υ – cредняя скорость газа в холодильнике, равная 4,5 м/сек.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Re

Критерий Прандтля

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Pr=3,6

Pr=3,6.

Тогда

К=0,225*324000.

Тогда

К= ккал/(м

Средняя логарифмическая разность температур в теплопередаче

Δt.

Необходимая поверхность теплопередачи

F=2549861/7,8*132=2480 м

В холодильнике необходимо иметь 2480/135=18 полок.

При расстоянии между полками 1,4 м высота газовой части составит 18*1,4=25,2 м.

Нижнюю часть холодильника для промывки воды смолой принимаем состоящей из 8 полок высотой 12 м.

Общая высота всего холодильника с учетом высоты 4 м, необходимой для двух газовых штуцеров:

H=25,2+12+4=41,2 м.

Определение диаметра дистилиционной колонны

Из нижней части колонны и подогревателя поступает в верхнюю часть колонны 555,4 кмоль/ч паров. Объем этих паров при температуре 135ºС и давлении 820 мм рт. ст.  находим по выражению:

V=555,4*22,4.

Принимаем скорость движения паров в колонне 0,68 м/сек

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

Тогда требуемое сечение колонны

S=, м

S=м

Внутренний диаметр колонны

D=м.

Высоту тарельчатой ректификационной колонны определим по формуле

HK = (N - 1)·h + z,

где  h – расстояние между тарелками, м; zB, zH,  – расстояние соответственно между верхней тарелкой и крышкой колонны и между днищем колонны и нижней тарелкой, м; N – число тарелок.

HK = (13 – 1) · 0,85 + 1,4 + 2,5 + 1,2 = 15,3 м.

Вторую колонну принимаем такого же размера

Заключение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

УБУ. 3000000 ПЗ

В дипломном проекте выбрана и описана технологическая схема улавливания бензольных углеводородов. Приведена характеристика сырья и готовой продукции. Были проведены расчеты бензольных скруберров.  А так же были проведены материальные и тепловые расчеты конечного газового холодильника и  дистилляционной колонны тарельчатого типа, достоинств именно этой колонны больше, чем колонн других видов.

Список используемой литературы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

УБУ. 3000000. 02. ПЗ

1. Банников Л.П. Справочник коксохимика том 3: Улавливание и переработка химических продуктов коксования Банников Л.П -Харьков: Издательский дом ИНЖЭК, 2009.-246  с.,и л- 105 с.

2. Кауфман А. А. Технология коксохимического производства / А. А. Кауфман, Г. Д. Харлампович - Екатеринбург: ВУХИН-КА, 2005. – 198 с.

3.  Волков Е.Л. Очистка коксового газа на стадии конечного охлаждения/Кокс и химия – 1992 - 288

4. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии Дытнерский Ю.И. - Москва: Химия,1991. -44 с.

5. Ткачев В.С. Оборудование кокосохимических заводов/.,  Ткачев В.С. Остапенко М.А- Москва: Металлургия,1983-321 с.

6. Лейбович Р.Е. Технология коксохимического производства / Лейбович Р.Е. Яковлева Е.И. – Москва: Металлургия, 1982- 358с.

7. Коробчанский И. Е. Расчеты аппаратуры для улавливания химических продуктов коксования  / И. Е. Коробчанский, М. Д. Кузнецов. – Москва: Металлургия, 1972. – 168 с

8. Шелков А.К. Справочник коксохимика том 3:Улавливание и переработка химических продуктов коксования / Шелков А.К. - Москва: Металлургия, 1970. -450 с.

9.  Коляндр Л. Я. Улавливание и переработка химических продуктов коксования / Коляндр Л. Я. – Харьков: Металлургия, 1962. – 198 с.

10.  Коляндр Л. Я. Переработка сырого бензола / Коляндр Л. Я. - Харьков: Металлургия,1960.-104с.

11. Дмитриев М.М., Обуховский Я.М., «Краткий справочник коксохимика». Металлургиздат, 1960-185 с.