


Таблица 2 – Геолого-физическая характеристика пластов


                                                             
	Параметры
	Продуктивные пласты

	
	АС7
	АС9
	АС010
	АС110
	АС2-310
	АС011
	АС11
	АС2-411
	АС012
	АС1-212
	АС312

	Средняя глубина, м
	2328
	2450
	2470
	2502
	2591
	2464
	2469
	2572
	2639
	2673
	2695

	Тип залежи
	Литологически-экранированный

	Тип коллектора
	Терригенный, поровый

	Средневзвешенная 

нефтенасыщенная толщина, м
	3,5
	4,6
	2,8
	3,5
	6,6
	3,8
	10,6
	3,6
	6,1
	11,3
	4,4

	Средняя проницаемость 

(по керну), 10-3 мкм2  (мД)
	19
	5
	19
	19
	18
	16
	47
	16
	4,8
	5,4
	4,8

	Средняя пористость, доли ед.
	0,18
	0,17
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,20
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18

	Начальное пластовое 

давление, Мпа
	24,2
	24,2
	24,2
	22,8
	25,5
	25,0
	25,0
	24,6
	25,0
	25,4
	25,4

	Давление насыщения, МПа
	11,7
	11,7
	11,7
	10,5
	12,9
	12,1
	12,1
	12,1
	12,5
	14,3
	14,3

	Пластовая температура, 0C
	87
	87
	87
	87
	87
	89
	89
	89
	88
	92
	92

	Вязкость пластовой нефти, мПа.с
	1,52
	1,52
	1,52
	1,59
	1,44
	1,41
	1,41
	1,41
	1,43
	1,08
	1,08

	Вязкость пластовой воды, мПа.с
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	Соотношение вязкостей нефти и воды
	4,2
	4,2
	4,2
	4,4
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,1
	3,1
	3,1

	Плотность нефти в пов. усл., кг/м3
	889
	883
	880
	880
	884
	881
	884
	885
	887
	887
	886



Продолжение таблицы 2

	Параметры
	Продуктивные пласты

	
	АС7
	
	АС7
	
	АС7
	
	АС7
	
	АС7
	
	АС7

	Плотность нефти в пл. усл., кг/м3
	775
	775
	775
	784
	765
	771
	771
	771
	770
	753
	753

	Содержание серы в нефти, %
	1,34
	1,03
	1,11
	1,32
	1,08
	1,14
	1,30
	1,30
	1,26
	1,21
	1,13

	Содержание парафина в нефти, %
	2,03
	3,43
	2,30
	2,65
	2,35
	2,42
	2,80
	2,80
	2,57
	2,48
	2,64

	Газосодержание, м3/т
	72
	72
	72
	64
	80
	77
	77
	77
	80
	87
	87

	Газовый фактор, м3/т
	63
	63
	63
	54
	71
	69
	69
	69
	70
	82
	82

	Начальные балансовые запасы нефти (С1+С2), тыс.т.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- утвержденные ГКЗ
	75745
	3227
	15009
	142804
	195348
	6929
	665775
	8804
	141075
	1021268
	75886

	Коэффициент нефтеотдачи, доли ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- утвержденный ГКЗ
	0,100
	0,100
	0,100
	0,226
	0,231
	0,100
	0,385
	0,178
	0,187
	0,227
	0,142

	Начальные извлекаемее запасы, тыс.т.
	7551
	323
	1501
	32318
	45172
	693
	256188
	1564
	26412
	231552
	10746



                                                    
Свойства пластовой нефти Приобского месторождения.
                Таблица 3 –  Свойства пластовой нефти Приобского месторождения

	Наименование
	Индекс пласта

	
	АС7
	АС9
	АС010
	АС110
	АС2-310
	АС011
	АС111
	АС2+411
	АС012
	АС1+212
	АС312

	Пластовое давление, Мпа
	24,2
	24,2
	24,2
	22,8
	25,5
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,4
	25,4

	Пластовая температура, 0C
	87
	87
	87
	87
	87
	89
	89
	89
	88
	92
	92

	Давление насыщения, Мпа
	11,7
	11,7
	11,7
	10,5
	12,9
	12,1
	12,1
	12,1
	12,5
	14,3
	14,3

	Газосодержание, м3/т
	72
	72
	72
	64
	80
	77
	77
	77
	80
	87
	87

	Газовый фактор при усл. сепарации, м3/т
	63
	63
	63
	54
	71
	69
	69
	69
	70
	82
	82

	Объемный коэффициент
	1,225
	1,225
	1,225
	1,198
	1,252
	1,236
	1,236
	1, 
	1,236
	1,271
	1,271

	Плотность нефти, кг/м3
	775
	775
	775
	784
	765
	771
	771
	771
	770
	753
	753

	Объемный коэффициент при усл. Сепарации
	1,199
	1,199
	1,199
	1,172
	1,225
	1,203
	1,203
	1,203
	1,206
	1,241
	1,241

	Вязкость нефти, мПа. С
	1,52
	1,52
	1,52
	1,59
	1,44
	1,41
	1,41
	1,41
	1,43
	1,08
	1,08

	Коэффициент объемной 

упругости, 1/МПА.10-4
	7,94
	7,94
	7,94
	7,80
	8,07
	10,10
	10,10
	10,10
	12,15
	8,20
	8,20

	Плотность нефти при усл. сепарации, кг/м3
	873
	873
	873
	874
	872
	869
	869
	869
	867
	862
	862




17





18





21










