Содержание

| Введение ………………………………………………………….; 4. 1; Устройство склада и технология его работы..……………..; 5. 2; Определение величины капитальных вложений на строительство …………………………………………………..; 16. 3; Определение годовых эксплуатационных расходов ……..; 18. 3.1; Определение расходов на амортизацию оборудования и сооружений склада ………………………………………….; 18. 3.2; Определение расходов на ремонт оборудования и сооружений склада ……………………………………..; 19. 3.3; Определение расходов на оплату труда персонала, обслуживающего склад ………………………………….; 20. 3.3.1; Определение расходов на оплату труда персонала, находящегося на повременной системе оплаты …..; 20. 3.3.2; Определение расходов на оплату труда персонала, находящегося на сдельной системе оплаты ……; 22. 3.4; Определение отчислений на социальные нужды ………; 23. 3.5; Определение расходов на оплату энергоносителей ……; 24. 3.6; Определение расходов на маневровую работу для подачи вагонов на фронты погрузки-выгрузки…………; 28. 4; Определение приведенных затрат на строительство и эксплуатацию склада и себестоимости переработки 1 т груза; 31. 5; Определение дополнительных показателей склада…………; 33. Заключение ……………………………………………………... Библиографический список ……………………………………..; 42. Приложения …………………………………………………………; 43. |  |
| --- | --- |

# Введение

В процессе производства и транспортирования наиболее трудоемкими являются работы по перемещению, погрузке, выгрузке и складированию сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

## 1 Устройство  склада и технология его работы

## 2  Расчет капитальных затрат на строительство склада

Расчет стоимости сооружений и оборудования склада производится по укрупненным измерителям.

Стоимость любого сооружения склада (площадки, ж.д. путей, подкрановых путей, здания склада,  бункеров и т.п.)  определяется как произведение  объема сооружения на единичную стоимость объема

(2.1)

где  - единичная стоимость сооружения i-го типа, р/ед.объема, для про-

тяженных  сооружений   (ж.д.пути, галереи, эстакады, траншеи и

т.п.) за единицу объема принимается  пог.м ; для сооружений,

занимающих  некоторую площадь (площадки, покрытия, авто-

проезды и т.п.) –  кв.метр; для сооружений объемного характера

(здания, бункеры)  – куб.метр;

-  объем сооружения i-го типа в принятых единицах.

Величины единичной стоимости сооружений и единицы объема для их измерения приведены в приложении 1.

Стоимость оборудования  определяется как произведение  его количества на  единичную стоимость. Должны быть учтены дополнительные расходы на доставку оборудования на склад и монтаж оборудования. Они определяются в процентном отношении (до 10…15%) от стоимости оборудования введением коэффициента начислений.  Расчет ведется по формуле

(2.2)

где  - единичная стоимость оборудования j-го типа, р./ед.оборуд;

-  количество оборудования  j-го типа.

-  коэффициент , учитывающий дополнительные   расходы   на до-

ставку  оборудования j-го типа  на склад и  монтаж  оборудования.

Расчет величины  капитальных затрат на строительство склада  приведен в таблице 2. 1.

Таблица 2.1 — Смета капитальных вложений на строительство склада

| Наименование оборудования, сооружения | Ед-ца измерен. объема оборуд., сооруж. | Кол-во единиц оборуд., сооруж. | Единичная стоимость, тыс.р. | Коэфф. начисл. | Сумма, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсыпка и планировка территории склада | кв.м | 3500 | 0,2 | - | 700 |
| Ж.д. пути широкой колеи | пог.м | 220 | 8,0 | - | 1760 |
| Козловой кран | шт | 2 | 1200 | 1,15 | 2760 |
| ………. | …… | ….. | ….. | …. | …. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

3 Определение годовых эксплуатационных  расходов

Годовые  эксплуатационные   расходы  по  складу  включают следующие  основные  составляющие, тыс. р./год:

### 3.1 Определение расходов на амортизацию оборудования и сооружений

Механическое оборудование и сооружения с течением времени приходят в негодность вследствие физического или морального износа. Для покрытия  расходов по замене такого оборудования и сооружений производятся ежегодные отчисления,  называемые   амортизационными отчислениями.

Норма амортизационных отчислений зависит от  срока  службы механического оборудования  или сооружения  и  принимается  в процентах от их стоимости.  Величины норм амортизационных отчислений берутся из нормативных материалов, утвержденных в установленном порядке.  Размер амортизационных отчислений для различных механизмов и сооружений приводится в справочной литературе.

Суммарная величина годовых амортизационных отчислений  по складу  составит, тыс.р./год:

где        - суммарная  стоимость  сооружения i-го типа, тыс.р.;

- суммарная стоимость  оборудования j-го типа, тыс.р.;

- нормы амортизационных отчислений на восстановление, соответственно, сооружений и оборудования склада, %;

Результаты  расчета  расходов на амортизацию оборудования и сооружений склада приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Смета расчета затрат на амортизацию оборудования и сооружений склада

| Наименование оборудования, сооружения | Стоимость оборуд., сооруж., тыс.р. | Процент отчислений | Сумма, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ж.д. путь широкой колеи | 2200 | 3,1 | 68,200 |
| Кран козловой | 2400*) | 12,4 | 297,600 |
| ….. | ….. |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |

*) стоимость оборудования указывается без  учета коэффициента  начислений  .

### 3.2  Определение  расходов  на  ремонт оборудований и  сооружений склада

Нормальное  функционирование  оборудования и сооружений склада предполагает  выполнение  с определенной периодичностью технического обслуживания и  ремонта. В зависимости от объема и сложности операций, осуществляемых в процессе ремонта, он может быть текущим или капитальным.

Все виды ремонта финансируются за счет текущих затрат, т.е. включаются в себестоимость продукции. Затраты на ремонт, величина этих затрат определяется  по второму варианту, т.е. путем создания ремонтного фонда, величина которого определяется по формуле, тыс.р./год:

где    - средний  процент отчислений на  ремонт сооружений,

принимается   в пределах 2 %;

- средний  процент отчислений на  ремонт  оборудования,

принимается   в пределах 8 %.

3.3

### 3.3 Определение расходов на  оплату труда персонала, обслуживащего, склад

Расходы на содержание  обслуживающего склад персонала   складываются из расходов по заработной плате персонала, находящегося на повременной и сдельной системе оплаты труда.

На повременной системе оплаты находится персонал, объем  труда которого  не подлежит точному учету. Это персонал: механизаторы и грузчики   на внутрискладской переработке грузов,  приемосдатчики, кладовщики, вспомогательные рабочие, слесари-ремонтники, электрики, а также управленческий персонал.

На сдельной системе оплаты труда находятся, как правило,  механизаторы и грузчики, выполняющие разгрузку и погрузку транспортных средств, объем работы которых поддается строгому учету.

Сдельная оплата труда является более прогрессивной, чем повременная, она стимулирует повышение производительности и качества труда.

### 3.3.1 Определение расходов на оплату труда персонала,  находящегося на повременной системе оплаты

В соответствии с принятой технологией работы склада определяются расстановка  обслуживающего персонала, его категория и число  по сменам работы. Таким образом, устанавливается штатный состав. Так как склады на транспорте работают, как правило, круглосуточно или по шестидневной рабочей неделе, на период выходных и праздничных дней, отпусков, а также в период болезни требуется подмена конкретных физических лиц. С этой целью на складах для работы оформляется большее количество персонала. Такой состав называется списочным. Определение общего списочного количества рабочих  учитывается коэффициентом перехода к списочному составу   , зависящим от режима работы  склада или предприятия (см. приложение 4).   Списочное  число  работников  склада определяется по формуле:

(6)

где      - явочное  (штатное) число  работников  i-й  категории в  смену,

чел.;

- число  смен  работы    в  сутки  работников  i-го   вида

(указывается в исходных данных на проектирование склада);

- коэффициент перехода  к списочному составу,  зависящий  от

режима  работы  склада ( принимают = 1,08...1,59,  подробнее

см. в приложении 4).

Результаты расчета заработной платы персонала с повременной ссистемой оплаты приведены в таблице…

Таблица  … — Ведомость расчета заработной  платы персонала, находящегося на повременной системе оплаты

| Должность | Штатный состав, чел |  |  |  | Коэф. спис. состав. | Списочн. состав чел. | Зарплата, тыс.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по сменам |  |  | Всего |  |  | На одного чел |  | Всего за год |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | в месяц | в год |  |
| Машинист крана | 2 | 1 | - | 3 | 1,42 | 4,26 | 18,0 | 216,0 | 920,16 |
| Приемосдатчик | 1 | 1 |  | 2 | 1,42 | 2,84 | 12,0 | 144,0 | 408,96 |
| …. | …. | … | … | …. | …. | …. | …. | …. | ….. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом начислений -=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2  Определение расходов на оплату труда персонала, находящегося на сдельной системе оплаты

Для расчета заработной  платы  необходимо определить общую трудоемкость работ и знать тарифную часовую ставку персонала, выполняющего эту работу. Расчет выполняется по формуле, тыс.р./год:

где      - годовой объем выполненных работ i-го типа, тонн;

- норма времени (трудоемкости) выполнения работ i-го типа,

челч/т;

-  тарифная часовая ставка персонала, выполняющего работы i-го

типа, р./челч, приведены в приложении 6.

Величины  норм времени   выполнения погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом и вручную приведены в отраслевых нормативных документах по труду. При их отсутствии руководствуются «Межотраслевыми нормами времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы (МНВ)» [5].

В тех случаях, когда условия выполнения погрузочно-разгрузочных работ отличны от условий, указанных в  МНВ, к нормам времени следует применять поправочные коэффициенты.  На погрузочно-разгрузочные работы, не предусмотренные сборником МНВ, могут устанавливаться местные технически обоснованные нормы времени.

Результаты расчета  заработной платы, персонала, находящегося на сдельной системе оплаты труда,  приведены  в таблице ….

Таблица ….— Ведомость расчета заработной  платы персонала, находящегося  на сдельной

системе оплаты

| Наименование и состав работ | Годовой объем работы, тонн | Профессия в составе бригады | Часовая тарифн. ставка р./челч | Норма трудоемкости, челч/т | Сумма зар- платы, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выгрузка угля из полувагонов на повышенных путях высотой до 4 м на две стороны: - открывание подвижного состава, - выгрузка груза, оставшегося в подвижном составе, путем сталкивания - зачистка после выгрузки, - закрывание подвижного состава. | 100000 | 1. Грузчик | 70 | 0,035 | 280,0 |
| Погрузка угля в полувагоны стреловым краном с грейфером вместимость. 1,5 куб.м: - захват груза, - передвижение крана, - разгрузка ковша (высыпка груза). | 100000 | 1. Машинист крана | 80 | 0,013 | 104,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 384,0 |
| С учетом начислений -=1,6 |  |  |  |  | 614,4 |

Суммарные расходы на оплату труда персонала склада, тыс.р./год, составят:

=1928,45+1408,00=3336,45 тыс.р/год

### 3.4  Определение отчислений на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды состоят из страховых взносов в конкретные фонды (пенсионный, социального и обязательного медицинского страхования) с совокупной ставкой  в размере 34%. Налоговой базой для организаций является сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных за  налоговый  период в пользу физических лиц (фонд оплаты труда).

В соответствии с этим отчисления на социальные нужды, тыс.р./год,:

где  - страховые взносы  в фонды (пенсионный, социального и добровольного медицинского страхования ) = 31%,

определены ранее ( формула (32) ).

### 3.5 Определение расходов на оплату энергоносителей

Расходы на электроэнергию, топливо и смазку, потребляемые подъемно-транспортным и другим механическим оборудованием установок,  подсчитываются в зависимости от числа часов работы данного агрегата, нормы расхода топлива или электроэнергии и стоимости 1 т горючего или 1 кВт.ч электроэнергии.

………………

……………….

………………….

### 3.6 Определение расходов на маневровую работу для  подачи вагонов на фронты погрузки-выгрузки

Подача вагонов на грузовой фронт  под погрузку или выгрузку и уборка вагонов после окончания  грузовых операций выполняется маневровым локомотивом.

Расходы на маневровую работу зависят от количества подач  вагонов на данный грузовой фронт в течение суток, продолжительности подачи (уборки) вагонов, стоимости локомотиво-ч маневровой работы и определяются по формуле, тыс.р./год:

(39)

где  - единичная расходная  ставка на 1 локомотивоч маневровой работы, р./локч.

Для расчетов принимается =950 р./локч (величина единичной расходной ставки  на  1 локомотово-час маневровой работы принята на основе экономической оценки показателей  эксплуатационной работы  филиала ОАО  РЖД Октябрьская железная дорога ( приказ НЗ, № 471/п от 30.07.2009 года);

-  продолжительность подачи (уборки) вагонов на грузовой фронт, ч., принимается для расчетов в пределах     =0,5 ч;;

- количество  подач вагонов на грузовой фронт в течение суток.

Годовые  эксплуатационные   расходы  по  складу  включают следующие  основные  составляющие ( формула (27) ), тыс. р./год

# 4 Определение   себестоимости переработки 1 тонны груза и приведенных затрат на строительство и эксплуатацию склада

Строительство склада может осуществляться на участке земли, являющимся собственностью  предприятия или организации, приобретенным в собственность или взятом в аренду. В связи с этим  при определении приведенных затрат на строительство и эксплуатацию  склада, себестоимости переработки одной тонны груза важное значение имеет  учет  стоимости  участка земли, необходимого для размещения склада,  налога на землю или арендной платы за землю.

В данном курсовом проекте рассмотрим случай, когда участок земли находится в собственности предприятия.

- Приведенные затраты на строительство и эксплуатацию склада,  тыс.р./год, определяются по формуле:

где  К   - общие  капитальные  затраты  на  строительство  и  оснащение оборудованием  склада, тыс. р.:  . Расчет величины капиталовложений приведен в таблице 1 (смета капитальных  вложений  на строительство склада);

- коэффициент   экономической   эффективности    капитальных вложений;  принимают  Ен = 0,10;

Эгод  - годовые  эксплуатационные   (производственные)  расходы  по складу,  тыс.р./год;

- налог на землю, тыс.р/год.

Величина налога на землю, тыс.р./год, зависит от кадастровой стоимости участка земли и налогового процента начислений, определяется по формуле:

где     - кадастровая  стоимость  участка  земли, отведенного  для   строительства склада, 2400 тыс.р:

-   ставка  налога  на  землю, %, принимается на уровне 1,5 %.

(44)

где     - площадь участка земли, необходимого для размещения склада;

- кадастровая стоимость 1 м2 земли, отведенной  для строительства склада, 0,08 тыс.р./м2 ;

Коэффициент экономической эффективности капиталовложений Ен представляет  величину,  обратную  нормативному или заданному сроку  окупаемости   капиталовложений   Ток (в зависимости от источника финансирования):

- Себестоимость  переработки  груза  на  складе, р./т, определяется по формуле:

# 5   Определение  дополнительных показателей  склада

Помимо определенных выше основных экономических показателей по вариантам  складов для принятия решения об эффективности склада  должны быть определены дополнительные технико-эксплуатационные и экономические показатели:

- производительность труда;

- затраты труда на единицу перерабатываемого  груза;

- количество переработанных тонн груза на рубль основных производственных фондов – фондоотдача;

- возможная пропускная способность перегрузочных установок.

Производительность   труда, или средняя выработка на 1 рабочего в смену, т/чел.-смена. может  быть  определена  по следующему выражению:

где     - годовой грузооборот для предприятий в целом или годовая

грузопереработка для отдельного цеха или участка, т/год;

- количество чел.-смен работы в течении года персонала, находя-

щегося на повременной оплате, выполняющего  основные и

вспомогательные работы по перегрузке груза;

- то же, для персонала, находящегося на сдельной оплате  труда.

Величина   , чел.-смен, рассчитывается  по  формуле:

где     - явочное  количество персонала  i-го типа, работающего в j-ой

смене, чел;

- количество  категорий  обслуживающего персонала, работающего в j-ой  смене;

- количество смен работы склада;

- количество дней работы склада в течение года.

Величина    , чел.-смен, рассчитывается  по  формуле:

где      - годовой объем выполненных работ i-го типа, тонн;

- норма времени (трудоемкости) выполнения работ i-го типа,

челч/т;

7 - нормативное полезное время  работы, ч,  в течении  8-часовой

рабочей смены.

## Пропускная способность  склада:

где      - часовая техническая производительность основного

оборудования, 214 т/ч;

- число часов в смене (8 ч);

- непроизводительные перерывы в работе в течение смены, необходимые для перестановки машин или подвижного состава или для других целей, ч;

- возможное в данных условиях число смен в сутки и рабо-

чих дней в году.

Фондоотдача или количество переработанных тонн груза на рубль, т/руб., основных производственных фондов определяется по выражению

где      - годовой грузооборот, т;

- стоимость основных фондов - сумма капиталовложений по

установке, р.

Удельные капитальные вложения  р./т, определяются по формуле:

Сводные результаты определения экономических показателей склада приведены в таблице…..

Таблица …— Технико-экономические показатели склада

| Наименование показателя | Единица измерения | Склад |
| --- | --- | --- |
| Годовой грузопоток | т/год | 550000 |
| Вместимость зоны хранения | т | 12056 |
| Перерабатывающая способность | т/год | 1093540 |
| Капиталовложения | р. | 15938,45 |
| Удельные капиталовложения | т./г | 0,017 |
| Годовые эксплуатационные расходы, в том числе: | тыс./год | 9379,63 |
| на амортизацию и ремонт | тыс./год | 1375,34 |
| на заработную плату | тыс./год | 3336,45 |
| отчисления на социальные нужды | тыс./год | 1334,30 |
| на энергоносители | тыс./год | 2150,09 |
| налог на землю | тыс./год | 36,00 |
| на маневровую работу | тыс./год | 1040,25 |
| на оплату простоя вагонов | тыс./год | 143,20 |
| Себестоимость переработки груза | руб./т | 17,05 |
| Приведенные затраты | тыс.руб/год | 11009,48 |
| Фондоотдача | т/р. | 64,51 |
| Штат работников | чел | 7 |
| Производительность труда | т/чел.смену | 202,43 |

# Заключение

В результате выполнения курсового проекта мною был спроектирован  склад открытого хранения сыпучего груза – щебня. Определены все основные параметры и размеры участков склада и устройств, выполнен подробный расчет всех грузопотоков.

Данный склад комплексно – механизирован, т.е. использование ручного труда фактически отсутствует (минимально), все основные операции выполняются высокопроизводительными машинами.

Во второй части курсовой работы рассчитаны технико-экономические показателя работы склада.

Проект склада показал, что выбранные способы переработки груза выгодны с экономической точки зрения. Капитальные и эксплуатационные расходы не превышают среднестатистических, время простоя вагонов минимально, что обеспечивает меньшие затраты на аренду железнодорожного подвижного состава. Обеспечивается также высокая скорость приема, обработки и отгрузки щебня на складе.

# Библиографический список

- Методические указания для курсового и дипломного проектирования «Проектирование складов сыпучих грузов», О. Б. Маликов, В. А. Болотин и О. Б. Коваленок, Н.Г. Янковская СПб 1999;

- Учебное  пособие «Технико-экономическое обоснование вариантов складов на железнодорожном транспорте», Болотин В.А., Коваленок О.Б.,  Коровяковский Е.К., СПб 2011;

- «Погрузочно-разгрузочные работы с насыпными грузами», Плюхин Д.С., изд. «Транспорт», М., 1989

- Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте.  М.: Транспорт, 1987.  296 с.

- Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ / А.А. Тимошин, И.И. Мачульский и др.  М.: Транспорт, 2003.  400 с.