Оценка состояния воздушной среды производственного помещения и загрязнения атмосферного воздуха

1. Соответствует ли нормативным требованиям воздух рабочей зоны, если в нем присутствуют следующие загрязнители (табл.1)?

Таблица 1

Исходные данные для расчета

| Вещество | Содержание в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | ПДКрз, мг/м3 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-79 | Масса выброса в атмосферу, г/с | ПДК в атмосферном воздухе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПДКсс мг/м3 | ПДКмр мг/м3 |
| СО | 19 | 20 | 4 | 29 | 3 | 5 |
| Оксиды азота | 1,9 | 5 | 3 | 1,9 | 0,04 | 0,085 |
| SO2 | 9 | 10 | 3 | 3,9 | 0,05 | 0,5 |
| Фенол | 0,19 | 0,3 | 2 | 0,19 | 0,003 | 0,01 |

Решение

- Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

1.1 Для каждого из веществ определяется максимальная концентрация в приземном слое атмосферного воздуха, См, мг/м3:

где: Мi – количество выбрасываемого i-го вещества, г/с.

См1 =160*29*1,0*1,49*1,012,543*0,016=4,14 мг/м3

См2 =160*1,9*1,0*1,49*1,012,543*0,016=0,27 мг/м3

См3 =160*3,9*1,0*1,49*1,012,543*0,016=0,56 мг/м3

См4 =160*0,19*1,0*1,49*1,012,543*0,016=0,027 мг/м3

Значения коэффициентов в формуле  и необходимые данные для расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2

Исходные данные для расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ

| № п/п | Параметр | Обозна-чение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота источника выброса | Н | м | 12,5 |
| 2 | Коэффициент, зависящий от темпера-турной стратификации атмосферы | А | - | 160 |
| 3 | Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе | F | - | 1,0 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса | n | - | 1,49 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности | η | - | 1,0 |
| 6 | Коэффициент, зависящий от скорости выхода газовоздушной смеси | К | - | 0,016 |
| 7 | Скорость выхода газовоздушной смеси | ω0 | м/с | 14,1 |
| 8 | Диаметр устья трубы | d | м | 0,71 |
| 9 | Санитарно-защитная зона | Х | м | 500 |

1.2. Определяется расстояние Хм от источника выбросов, на котором приземная концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения См.

где коэффициент α определяется по формулам

ω0 – скорость выхода газовоздушной смеси, м/с;

D – диаметр устья источника выброса, м.

Vm=1,3*14,1*0,7112,5=1,04 м3

α=11,4*1,04 =11,87

Хm=5-14*11,87*12,5=148,38 м.

1.3 Значение приземной концентрации вредных веществ в атмосфере вдоль оси факела выброса на различных расстояниях Х от источника выброса определяется по формуле

,

где: S – безразмерный коэффициент, определяемый по формуле				.

в качестве Х принять размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), равный 500 м.

S=1,130,13*ХХм2+1=0,46

S500 =3*(500148,38   )4-8*(500148,38   )3+6*(500148,38   )2=148, 89 м.

C1= S*CM=0,46*4,14 =1,9 мг/м3;

C2= S*CM=0,46*0,27=0, 12 мг/м3;

C3= S*CM=0,46*0,56 =0, 26 мг/м3;

C3= S*CM=0,46*0,027=0, 012 мг/м3.

1.4. С учетом того, что указанные вещества входят в группу суммации, проверяем выполнение условия. В качестве предельно допустимых концентраций принимаем  ПДКмр из табл. 1.

С1ПДК1+С2ПДК2С3ПДК3+С4ПДК4≤ 1

1,9 5+0, 120,085+0, 260,5+0, 012 0,01=3,51.

Вывод: условие не выполняется, суммарная концентрация веществ превышена почти в 4 раза, это значит,  что концентрация вредных веществ неблагоприятно сказывается на здоровье людей.

Расчет воздухообмена общеобменной вентиляции

Определить необходимое количество воздуха и кратность воздухообмена общеобменной вентиляции, предназначенной для удаления избытков тепла в кабине наблюдения и управления производственным процессом.

Таблица 3

Исходные данные для расчета

| № варианта | Размеры помещения |  | Кол-во работающих, n, чел | Мощн. электроустановок, Руст, Вт | Мощн. освети-тельной установки, Росв, Вт | Коэффициент характера остекления, k | Площадь окна, Sо , м2 | Кол-во окон, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, h, м | Площадь, S, м2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 30 | 5 | 4200 | 2600 | 0,8 | 10,5 | 3 |

Решение

- Количество вентиляционного воздуха определяем по формуле

где: Qизб – выделение в помещении явного тепла, Вт;

С – теплоемкость воздуха, (С = 1,03*103 Дж/кг);

– плотность воздуха, ( =1,3 кг/м3);

tyx и tnp – температура удаляемого и приточного воздуха, оС; принять tnp = 17,5 оС.

- Температура удаляемого воздуха определяем  из формулы:

tyx = tpз + d(h – 2)

где: tpз – температура воздуха в рабочей зоне;   tpз = 24 оС.

d – коэффициент нарастания температуры на каждый метр высоты (d=1,5 град/м);

h – высота помещения.

tyx = 24 + 1,5 (5 – 2)=28,5 оС.

3. Количество избыточного тепла определяется из теплового баланса, как разность между теплом, поступающим в помещение, и теплом, удаляемым из помещения и поглощаемым в нем.

Оизб = Оприх  – Qpacx

Оизб = 8016,8 – 801,68 =7215,12 Вт.

4. Поступающее в помещение тепло определяется по формуле:

Qприх = Qo6op + Qл +  qосв + Qрад

где: Qo6op – тепло от работы оборудования;

Qл – тепло, поступающее от людей;

qосв - тепло от источников освещения;

Qрад – тепло от солнечной радиации через окна.

Qприх = 630 + 450 + 1040 + 5896,8  =8016,8 Вт.

5. Тепло от работы оборудования:

Qобор = η Руст

где: η - доля энергии, переходящей в тепло;

Руст – мощность электрооборудования.

Qобор = 0,15·4200=630 Вт.

6.Тепло, поступающее от людей:

Qл = n q

где: n – количество работающих в помещении;

q – количество тепла, выделяемое человеком (q=90 Вт).

Qл = 5·90=450 Вт.

7.Тепло от источников освещения:

qосв  = Росв ·kл

где: Росв – мощность осветительной установки;

kл = 0.4 для люминесцентных ламп.

qосв  = 2600 · 0,4=1040 Вт.

8.Тепло от солнечной радиации через окна:

Qрад = A·k·Sо·m

где: А – теплопоступление в помещение с 1 кв.м стекла (А = 127-234 Вт/м2);

Sо – площадь окна (S = 3,4,5,6), м2;

m – количество окон (m =3,2,1);

k – коэффициент, учитывающий характер остекления.

Qрад = 234·0,8·10,5·3=5896,8 Вт.

9.Теплопотери через неплотности в наружных ограждениях здания:

Qрасх = 0,1·Qприх

Qрасх = 0,1·8016,8 =801,68 Вт.

10.Находим необходимый воздухообмен:

Vвент=3600*7215,12 1,3*1,03* 103*(28,5 -17,5)=1763,49 м3/ч.

11)Кратность воздухообмена определяется по формуле

где: Vпом – объем помещения, м3.

K=1763,49  150=11,76

Результаты расчета свести в таблицу 4.

Таблица 4

Результаты расчета воздухообмена

| № п/п | Обозна-чение | Величина | Формула | Значение | Размер- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Vвент | Количество вентиляционного воздуха |  | 1763,49 | м3/ч |
| 2 | С | Теплоемкость воздуха | Задано | 1,03·103 | Дж/кг |
| 3 |  | Плотность воздуха | Задано | 1,3 | Кг/м3 |
| 4 | tуд | Температура удаляемого воздуха |  | 28,5 | ОС |
| 5 | tпр | Температура приточного воздуха | Принимается | 17,5 | ОС |
| 6 | tрз | Температура воздуха в рабочей зоне | Задано | 24 | ОС |
| 7 | d | Коэффициент нарастания температуры | Задано | 1,5 | - |
| 8 | h | Высота помещения | Задано | 5 | м |
| 9 | Qизб | Кол-во избыточного тепла |  | 7215,12 | Вт |
| 10 | Qприх | Поступающее в помещение тепло |  | 8016,8 | Вт |
| 11 | Qобор | Теплота от работы оборудования | η*Руст | 630 | Вт |
| 12 | η | Доля энергии, пере-ходящей в теплоту | Задано | 0,15 | - |
| 13 | Руст | Мощность установок | Задано | 4200 | Вт |
| 14 | Qл | Теплота, выделяемая людьми | n·q | 450 | Вт |
| 15 | n | Количество работающих | Задано | 5 | чел. |
| 16 | q | Количество тепла, вы-деляемое человеком | Задано | 90 | Вт/чел |
| 17 | Qосв | Количество теплоты от источников освещения |  | 1040 | Вт |
| 18 | kл | Коэффициент освещения | Задано | 0,4 | - |
| 19 | Росв | Мощность освети-тельной установки | Задано | 4200 | Вт |
| 20 | Qрад | Количество теплоты от солнечной радиации | А·k·Sо·m | 5896,8 | Вт |
| 21 | А | Теплопоступление в помещение с 1 м2 стекла | Принимается | 234 | Вт/м2 |
| 22 | k | Коэффициент характера остекления | Задано | 0,8 |  |
| 23 | Sо | Площадь окна | Задано | 10,5 | м2 |
| 24 | m | Количество окон | Задано | 3 | - |
| 25 | Qрасх | Теплопотери через неплотности в наружн. ограждениях | 0,1·Qприх | 801,68 | Вт |
| 26 | Vпом | Объем помещения | Sпом·h | 150 | м3 |
| 27 | Sпом | Площадь помещения | Задано | 30 | м2 |
| 28 | к | Кратность воздухообмена | Vвент/Vпом | 11,76 | ч-1 |

Расчет и выбор виброизоляторов

Рассчитать резиновые виброизоляторы под вентиляционный агрегат, если вес агрегата Р, число оборотов ротора – n

Таблица 5

Исходные данные для расчета

| № варианта | Р, Н | n,об/мин |
| --- | --- | --- |
| 9 | 10500 | 2300 |

Решение

1. Находим допустимую собственную частоту системы:

,

где: m = 3…4 – оптимальное соотношение между частотой возбуждения и собственной частотой колебаний системы, обеспечивающее достаточно эффективную виброизоляцию;

f = n0/60 = 2300/60=38,33 с-1-частота возбуждающей силы.

f0=38,33 4=9,58 с-1

2. Необходимая площадь резиновых виброизоляторов:

,

где: – допускаемое напряжение в резине,  = (3…5)*105 Па (при твердости по Шору – 60 и модуле упругости Ест =5*106 Па).

Sx=10500300000=0,035 м2

3.Задавшись числом виброизоляторов n, определяют площадь каждого из них:

Si=0,035  4=0,009	м2

и поперечный размер прокладки диаметр D или сторону квадрата В;

B=0,009=0,09

4. Рабочая толщина виброизолятора

,

где: хст – статическая осадка амортизатора;

,

где: g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;

Ест – статический модуль упругости резины; Ест = (4…5)*106 Па.

XСТ=9,81(2*3,14*9,58 )2=0,027

hр=0,027*5000000300000=0,045.

- Полная толщина виброизолятора

h=0,045+0,098=0,056.

- Эффективность виброизоляции, дБ,

∆L = 20 lg(1/КП);

где: КП – коэффициент передачи,

.

КП=138,339,82-1=0,07

∆L = 20 lg(1/0,07)=23,11 дБ.

Рис.1 Схема размещения виброизоляторов.

Ответ: Эффективность виброизоляции  равна ∆L = 23,11 дБ.

Оценка взрывоопасности помещения

Возможен ли взрыв в помещении объемом Vп, м3, если при Т=293 К в нем полностью испарилась разлитая легковоспламеняющаяся жидкость объемом Vж? (Считать пары ЛВЖ идеальным газом).

Таблица  6

Исходные данные для расчета

| № Варианта | Вид ЛВЖ | Объем разлитой ЛВЖ, Vж, литр | Объем помещения, Vп, м3 | Молярная масса ЛВЖ, М, кг/кмоль | Плотность жидкости, ж , кг/м3 | Концентрационные пределы воспламенения паров ЛВЖ, н…в, % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ацетон | 4 | 40 | 58,08 | 790 | 2,9 – 13 |

Решение

- Определяем массу разлитой жидкости:

Мж = ж· Vж

Мж = 790· 0,004=3,16 кг

2) Определяем плотность паров ЛВЖ:

где: Vо – объем 1 кмоль идеального газа.

При Т = 293 К, Vо = 22,4 м3/кмоль.

кг/м3

3) Вычисляем объем паров ЛВЖ (учитывая, что Мп = Мж)

=1,22 м3

4)Вычисляем процентное содержание паров ЛВЖ в объеме помещения:

=3,05 %

Вывод: в результате расчетов было  полученное значение 3,05 %. Процентное содержание паров находиться в  концентрационных пределах

2,9 – 13 %.