/55

Самостоятельная работа 1.
Выполнить Задачу 4 (Расчет и выбор изоляторов) и отправить на проверку.
Задание и методические указания по выполнению задачи в рабочей тетради,
Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки
Требования к оформлению работы:
1. Наличие титульного листа, оформленного по стандарту
2. Необходимо полностью прописать текст задания, исходные данные и что необходимо определить.
3. Все обозначения в формулах должны быть расшифрованы.
4. Не забывайте указывать размерности
5. Работа должна завершаться выводом
6. Работа должна быть оформлена аккуратно и разборчиво.
7. Наличие арифметических ошибок снижает качество работы

Самостоятельная работа 2.
Выполнить Задачу №5 Оценка состояния воздушной среды производственного помещения и загрязнения атмосферного воздуха и отправить на проверку.
1. Соответствует ли нормативным требованиям воздух рабочей зоны, если в нем присутствуют следующие загрязнители (табл.11)?

Таблица11- Исходные данные для расчета

| Вещество | Содержание в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | мг/м3 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-79 | Масса выброса в атмосферу, г/с | ПДК в а™ воз; | юсферном ухе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПДКсс мг/м3 | пдк„Р мг/м3 |
| СО | 15 | 20 | 4 | 25 | 3 | 5 |
| Оксиды азота | 1,5 | 5 | 3 | 1,5 | 0,04 | 0,085 |
| S02 | 5 | 10 | 3 | 3,5 | 0,05 | 0,5 |
| фенол | 0,15 | 0,3 | 2 | 0,15 | 0,003 | 0,01 |

Примечания

1) Указанные вещества обладают эффектом суммации.

2) ПДКр, — предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе
рабочей зоны по [11].

3) ПДКсс' ПДКмр — предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухесоответственно среднесуточная и максимальная разовая согласно [121.

4) Вместо X вставить последнюю цифру номера зачетной книжки.

Решение

1. Для веществ, обладающих эффектом суммации, при совместном
присутствии в воздухе нескольких веществ со своими значениями ПДКi с
концентрацией Сi (i = 1, 2, 3…,m) их суммарная концентрация должна
удовлетворять следующему условию:

i=1mCiПДКi≤1       (5.1)

2. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

2.1. Для каждого из веществ определяется максимальная концентрация
в приземном слое атмосферного воздуха, См, мг/м3 [13]

Cм=A∙Mi∙F∙n∙ηH43∙K         (5.2)

где Mi - количество выбрасываемого i-го вещества, г/с (табл. 11).

CCO=160∙25∙1.0∙1.49∙1.012.543∙0.016=205,45 мг/м3

CNO=160∙1,5∙1.0∙1.49∙1.012.543∙0.016=12,33 мг/м3

CSO2=160∙3,5∙1.0∙1.49∙1.012.543∙0.016=28,76 мг/м3

Cфенолы=160∙0,15∙1.0∙1.49∙1.012.543∙0.016=1,23 мг/м3

Значения коэффициентов в формуле (5.2) и необходимые данные для расчета

приведены в табл. 12.

Таблица 12

Исходные данные для расчета рассеивания в атмосфере вредных веществ

| № и/и. | Параметр | Обозна- чение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота источника выброса | Н | м | 12,5 |
| 2 | Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А | - | 160 |
| 3 | Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в воздухе | F | - | 1,0 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса | n |  | 1,49 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности | η | - | 1,0 |
| 6 | Коэффициент, зависящий от скорости выхода газовоздушной смеси | К | - | 0,016 |
| 7 | Скорость выхода газовоздушной смеси | ω0 | м/с | 14,1 |
| 8 | Диаметр устья трубы | D | м | 0,71 |
| 9 | Санитарно-защитная зона | X | м | 500 |

2.2. Определяется расстояние Хм от источника выбросов, на котором приземная концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения См.

Xm=(5-F)∙α∙H4,                                (53)

где коэффициент α определяется по формулам

α=11.4∙VM                                    (5.4)

Vm=1.3∙ω0∙DH, (5.5)

ω0- скорость выхода газовоздушной смеси, м/с;
D - диаметр устья источника выброса, м.

Vm=1.3∙14,1∙0,7112,5=1,04

α=11.4∙1,04=11,87

Xm=(5-1,0)∙11,87∙12,54=148,375

2.3. Значение приземной концентрации вредных веществ в атмосфере
вдоль оси факела выброса на различных расстояниях X от источника
выброса определяется по формуле

C = SˑCM, (5.6)

где S- безразмерный коэффициент, определяемый по формуле

S=1.130.13∙XXM2+1

В качестве X принять размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), равный
500 м (см. табл. 12).

S=1.130.13∙500148,3752+1=0,46

CCO = 0.46ˑ205.45=94.51 мг/м3

CSO = 0.46ˑ12.33=5.67 мг/м3

CNO = 0.46ˑ28.76=13.23 мг/м3

Cфенолы = 0.46ˑ1.23=0.57 мг/м3

2.4. С учетом того, что указанные вещества входят в группу суммации,
проверить выполнение условия (5.1). В качестве предельно допустимых
концентраций принять ПДКмр, из табл. 11.

205,455+12,330,085+28,760,5+1,230,01≫1

Самостоятельная работа 3.
Выполнить Задачу №6 (Расчет воздухообмена общеобменной вентиляции) и отправить на проверку.

Самостоятельная работа 4
          Задача № 8 Оценка последствий взрыва. Оценить последствия взрыва газовоздушной смеси на складе хранения баллонов с горючим газом.

Исходные данные для расчета

| № п/ п | Параметр | Обо- значе- ние | Размер- ность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горючий газ | — | — | пропан |
| 2 | Количество | Q | т | 0,240 |
| 3 | Коэффициент эквивалентности по тротилу | Kэкв | — | 3,74 |
| 4 | Расстояние до цеха | R | м | 72 |
| 5 | Рабочая смена - внутри здания - вне здания цеха | N1 N2 | чел | 65 6 |

Решение

1. Определим радиус зоны детонационной волны R1, м

R1=11,33Q∙Kэкв      (8.1)

где Q- количество взрывоопасного вещества, т;

Kэкв - коэффициент эквивалентности по тротилу.
Избыточное давление в этой зоне ΔРФ = 1700... 1350 кПа.

R1=11,330,24∙3,74=10,9 м

2. Определим радиус зоны действия продуктов взрыва R2, м

R2=1,73∙R1 (8.2)
Избыточное давление в этой зоне ΔРФ = 1350... 300 кПа.

R2=1,73∙10.9=18.86 м

3. По формуле (8.3) рассчитать эмпирический коэффициент Ψ, зависящий
от R(м)

Ψ=0,24R1R,     (8.3)

где R, (м), - расстояние до рассматриваемого здания.

Ψ=0,2410,972=1.585

4. Для ориентировочного определения избыточного ΔРФ, (кПа) давления
ударной волны пользуются эмпирическими формулами:
при Ψ<2

ΔPФ=70031+29,8∙Ψ3-1

ΔPФ=70031+29,8∙1,5853-1≈22 кПа

5. При избыточном давлении в 22 кПа цех получит средние разрушения.

6. Математическое ожидание общих возможных потерь производственного
персонала в зависимости от ожидаемой степени разрушения зданий,
характера укрытия и вида потерь определяется расчетным способом,
используя данные табл. 17.

Mобщ=i=1nNi∙Ci

Mбезв=Mобщ-Mсан                 (8.6)

где Мобщ - математическое ожидание общих потерь;

n - число рассматриваемых степеней защиты производственного персонала
(находятся на открытой местности, в цехе, (зданиях), убежищах и т.д.);

Ni- численность производственного персонала с i-й степенью защиты;

Сi - доля потерь, равная вероятности выхода из строя производственного
персонала с i-й степенью защиты;

Мсан - математическое ожидание санитарных потерь;

Мбезв- математическое ожидание безвозвратных потерь.

а) Мобщ=65∙0,035+6∙0,12=3 чел

б) Мсан=65∙0,01+6∙0,09=1 чел

в) Мбезв=3-1=2 чел

Ответ: в результате взрыва уровень избыточного давления составит 22 кПа, цех подвергнется средним разрушениям. Математическое ожидание безвозвратных потерь составит 2 человека.