| Вариант | Условный тип |  |  | Значение величины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вагона | тележки | Гасителя колебаний | α,% | hc, м | Jx, кН·м·с2 | Jy, кН·м·с2 | V, км/ч | Lн, м | η0, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1,25 | 64 | 179 | 100 | 12,5 | 0,007 |

П р и м е ч а н и е.

α – коэффициент загрузки вагона, %;

hc – высота центра масс вагона с грузом относительно осей колесных пар, м;

Jx– момент инерции вагона с грузом относительно центральной продольной оси, кН·м·с2;

Jy– момент инерции вагона с грузом относительно центральной поперечной оси, кН·м·с2;

V – скорость движения вагона, км/ч;

Lн – длина неровности, м;

η0 – амплитуда неровности, м.

в а г о н о в:

8 – цистерна с объемом котла 60 м3;

Mв,т – 22,7

Q,кН – 600

2L,м – 7,12

П р и м е ч а н и е.
Мв – масса порожнего вагона, т;
Q – грузоподъемность вагона, кН;
2L – база кузова вагона, м.

т е л е ж е к:

1 – тележка модели 18-578;

| Тип тележки | Значение конструктивных параметров тележек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2l,м | Мт, т | Мн, т | С1, кН/м | J0, кН·м·с2 | Zmax, м |
| 1 | 1,85 | 4,78 | 0,975 | 3125 | 5,95 | 0,068 |

П р и м е ч а н и е.

2l – колесная база тележки, м;

Мт– масса тележки, т;

Мн – масса необрессоренных частей, приходящихся на одно колесо, т;

С1 – жесткость одного рессорного комплекта, кН/м;

J0 – полярный момент инерции тележки относительно вертикальной оси, проходящей через ее центр масс, кН·м·с2;

Zmax – наибольший статический прогиб рессорного комплекта, м

г а с и т е л е й к о л е б а н и й:

2 – гаситель с силой трения, пропорциональной прогибу рессор (Fгас = – Kφ C z sign z );

Конструктивные сведения по вагонам и их параметры (общие для всех вариантов задания на контрольную работу):

диаметр колес по кругу катания D – 0,950 м;

диаметр шейки оси колесной пары d – 0,145 м;

расстояние между кругами катания 2S – 1,58 м;

угол наклона образующей конической поверхности гребня колеса к оси

колесной пары β – 60 º;

коэффициент трения скольжения между колесом и гребнем колеса с головкой рельса μ- 0,25