Задание на подготовку финансово-экономической модели проекта

Курс «Инвестиционная деятельность в электроэнергетике» НИУ МЭИ

Общее описание

Компания собирается разработать и реализовать проект электростанции на базе парогазовой установки (ПГУ). В настоящий момент у Компании есть только площадка для реализации проекта. Никаких особенных изысканий не делалось. Если расчет покажет привлекательность проекта, то начнется разработка проекта, которая будет включать в себя проведение предварительного проектирования и проведение тендера на строительство.

Задача

Подготовить финансово-экономическую модель проекта, рассчитать NPV, IRR, период окупаемости и выполнить анализ чувствительности для указанных параметров. Указать другие допущения, которые использовались в расчете.

Требуемый результат (что будут проверять)

- Финансово-экономическая модель (ФЭМ) проекта, подготовленная в MS Excel: 50% оценки

  - Страница подробных исходных данных (технических, финансовых, экономических)

  - Страница CashFlow

  - Страница результатов расчета и анализа чувствительности

- Пояснительная записка к ФЭМ: 50% оценки

  - Описание модели, как ей пользоваться

  - Источники исходных данных с обоснованием их выбора

  - Объяснение принятых допущений при расчете

  - Описание результатов расчёта

  - Рекомендации по проекту

Дополнительные требования

- Ставку дисконтирования рассчитать через WACC

- Периодичность капремонтов, каждые 24 000 часов, участие в регулировании снижает срок между капремонтами на 10%

- Участие ECA на объем поставок силового острова в валюте страны производителя.

- Инвестиции собственников в рублях размере не менее 20% и не более 30% капитальных затрат проекта.

- Сервисное соглашение на период, покрывающий два капитальных ремонта

- Система охлаждения - сухие градирни

- Заимствования в долларах США

- Стоимость собственных средств взять из сектора телекоммуникаций для Siemens, нефтянки для GE, электроэнергетики для Митсубиши, горнодобывающей промышленности для Alstom.

Примечание

Мощность ПГУ зависит от температуры газа и температуры наружного воздуха. Об этом можно прочитать в книжке Цанев С.В. Буров В.Д. Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций параграф 6.4. Влияние параметров наружного воздуха на характеристики энергетических ГТУ.

Оцениваться будет

То как Вы обосновали почему Вы используете те или иные данные в условиях ограниченного доступа к ним.

Варианты

| № | Потребность в электроэнергии около (МВт) | Участие в регулировании | Силовой остров с системой управления | Потребление воды (м3/час) и собственные нужды % | Теплотворная способность газа (МДж/м3) | ОЭЗ | Точка присоединения к сети (км) | КИУМ | Параметры для анализа чувствительности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | Да | Siemens, F | 50000, 3.4% | 34,1 | Мурманская | 1 | 91 | Обменный курс |
| 2 | 800 | Да | Siemens, E | 50000, 3.4% | 34,2 | Владивосток | 20 | 90 | Расстояние до точки подключения |
| 3 | 800 | Да | GE, F | 50000, 3.7% | 34,3 | Томская | 10 | 92 | Теплотворная способность газа |
| 4 | 800 | Да | GE, E | 50000, 3.7% | 34,4 | Нет, Москва | 1 | 91 | КИУМ |
| 5 | 800 | Да | Mitsubishi, F | 50000, 3.4% | 34,1 | Мурманская | 1 | 91 | Мощность станции |
| 6 | 600 | Нет, открытый цикл | Mitsubishi, F | 60000, 5% | 34,2 | Владивосток | 20 | 90 | Среднегодовая температуры в регионе |
| 7 | 800 | Да | Альстом, F | 50000, 3.6% | 34,3 | Томская | 10 | 92 | Соотношения заемного и собственного финансирования |
| 8 | 800 | Да | Альстом, E | 50000, 3.6% | 34,4 | Мурманская | 1 | 91 | Стоимость воды |
| 9 | 800 | Да | Ансальдо, F | 50000, 4 % | 34,1 | Мурманская | 1 | 91 | Собственных нужд |
| 10 | 800 | Да | Ансальдо, E | 50000, 4% | 34,2 | Владивосток | 20 | 90 | Объема потребления воды |
| 11 | 500 | Нет, открытый цикл | GE, F | 60000, 5% | 34,3 | Томская | 10 | 92 | Капитальных затрат |
| 12 | 400 | Нет, открытый цикл | GE, E | 60000, 5% | 34,4 | Мурманская | 1 | 91 | Капитальных затрат |
| 13 | 500 | Нет, открытый цикл | Siemens, F | 60000, 5% | 34,1 | Мурманская | 1 | 91 | Капитальных затрат |
| 14 | 450 | Нет, открытый цикл | Siemens, E | 60000, 5% | 34,2 | Нет, Москва | 20 | 90 | Стоимости сервисного соглашения |
| 15 | 800 | Да | Mitsubishi, F | 50000, 6% | 34,3 | Томская | 10 | 92 | Стоимости сервисного соглашения |

Параметры оборудования силового острова

Табл. 1 Газотурбинные установки класса F (официальные данные производителей) ИСО

|  | Тип ГТУ | Фирма Производитель | Мощн ГТУ, ИСО, МВт | Кпд, ГТУ% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GT26B | Альстом | 289,1 | 39,1 |
| 2 | Fr 9FA | Дженерал Электрик | 255.6 | 36.9 |
| 3 | Fr 9FВ | Дженерал Электрик | 279,2 | 37,9 |
| 4 | M701F | Митсубиши | 278,3 | 38,7 |
| 5 | SGT5-4000F | Сименс, Ансальдо | 272.6 | 38.5 |

Табл. 2. Технические характеристики стандартных многовальных  ПГУ класса 800 МВт на базе двух ГТУ F класса (официальные данные производителей Handbook 2006)

|  | Тип ГТУ | Фирма Производитель ГТУ | Мощн. ПГУ, нетто МВт | Кпд, ПГУ Нетто % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KA26B-2 | Альстом | 850 | 58,5 |
| 2 | S209FА | Дженерал Электрик | 786.9 | 57,1 |
| 3 | S209FВ | Дженерал Электрик | 825,4 | 58,0 |
| 4 | M2СЗ2(M701F) | Митсубиши | 835,6 | 59,2 |
| 5 | 2x SGT5-4000F | Сименс, | 832.0 | 58,2 |
| 6 | COBRA 294.3A4 | Ансальдо | 811 | 57,3 |

Табл. 3 Газотурбинные установки класса Е (официальные данные производителей) ИСО мощностью 120 – 150 МВт

|  | Тип ГТУ | Фирма Производитель | Мощн ГТУ, ИСО МВт | Кпд ГТУ% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GT13Е-2 | Альстом | 172.2 | 36.4 |
| 2 | Fr 9ЕА | Дженерал Электрик | 126.1 | 33.8 |
| 3 | SGT5-2000Е | Сименс, Ансальдо | 163.3 | 34,5 |

Табл. 4. Технические характеристики стандартных многовальных  ПГУ класса 800 МВт на базе двух ГТУ E класса (официальные данные производителей Handbook 2006)

|  | Тип ГТУ | Фирма Производитель ГТУ | Мощн. ПГУ, нетто МВт | Кпд ПГУ Нетто % | Колво ГТУ-ПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KA13Е2-2 | Альстом | 763.2 | 53,2 | 3+1 |
| 2 | S209Е | Дженерал Электрик | 767.1 | 52,0 | 2 х (2+1) |
| 4 | 3x SGT5-2000Е | Сименс, | 757.5 | 52.2 | 3+1 |
| 5 | COBRA 394.2 | Ансальдо | 751.5 | 52,5 | 3+1 |

CCGT Output and Efficiency Degradation

Comparison

* Test measurement tolerance – 0.

|  | SIEMENS-ENKA |  | GE-GAMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hours | Output, MW | Efficiency, % | Output, MW | Efficiency, % |
| 1000 | 839,9 | 56,58 | 794,26 | 55,08 |
| 8000 | 827,4 | 56,13 | 778,1 | 54,48 |
| 16000 | 823,2 | 56,02 | 772,6 | 54,31 |
| 24000 | 820,7 | 55,99 | 770,1 | 54,25 |
| 32000 | 819,0 | 55,96 | 768,6 | 54,20 |
| 40000 | 817,3 | 55,93 | 767,8 | 54,15 |
| 48000 | 816,5 | 55,90 | 766,2 | 54,10 |

** Siemens-Enka test measurement tolerance – 0.

GE-GAMA test measurement tolerance – +/- 1%.

|  | SIEMENS-ENKA |  | GE-GAMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hours | Output, MW | Efficiency, % | Output, MW | Efficiency, % |
| 1000 | 839,9 | 56,58 | 786,3 | 54,53 |
| 8000 | 827,4 | 56,13 | 770,3 | 53,94 |
| 16000 | 823,2 | 56,02 | 764,4 | 53,77 |
| 24000 | 820,7 | 55,99 | 754,5 | 53,70 |
| 32000 | 819,0 | 55,96 | 760,9 | 53,67 |
| 40000 | 817,3 | 55,93 | 760,1 | 53,6 |
| 48000 | 816,5 | 55,90 | 758,5 | 53,56 |