1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы: научиться выполнять расчет местной вентиляции.

Задачи работы: изучить методику расчета местной вентиляции и выполнить расчет по заданию преподавателя.

2 ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ

Таблица 1

| вариант | H, m | B, m | Ʋ, m/с | ки | Ʋ, m/с, возд | Lв; м3\c | D, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,35 | 7 | 4000 | 0,6 |

3 ЗАДАЧИ

РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЗАКРЫТОГО ПРИЕМНИКА

Задача 1.1

Вытяжной шкаф, размерами 1,4х2х3 м имеет проем 0,4х0,7 м. Скорость воздуха в проеме 0,5 м/с. Определить производительность вентилятора, достаточную для удаления вредных веществ из шкафа.

Решение:

Производительность вентилятора определим по формуле:

где  L – производительность вентилятора, м3/ч;

F – площадь проема вытяжной установки, м2;

– скорость воздуха в проеме вытяжной установки, м/с.

L=0,4∙0,7∙0,5∙3600=504 м3/ч

Задача 1.2

Вытяжной шкаф, размерами 2х2х3 м имеет проем 0,5х0,6 м. Скорость воздуха в проеме 0,4 м/с. Определить производительность вентилятора, достаточную для удаления вредных веществ из шкафа.

Рисунок 1.1 – Схема вытяжного шкафа

Решение:

Производительность вентилятора определим по формуле:

L=0,5∙0,6∙0,4∙3600=432 м3/ч

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЫТЯЖНОЙ ПАНЕЛИ

Задача 2.1

Имеется вытяжная панель размером 0,6х0,8 м. Отношение площади щелей панели к общей площади панели (коэффициент  использования)         ки = 0,25. Скорость всасывания  = 0,7 м/с. Отношение скорости всасывания воздуха к скорости в щелях панели . Определить количество воздуха, удаляемого вытяжной панелью.

Решение:

1. Определим производительность вентилятора панели по формуле:

(2.1)

где  Lв – производительность вентилятора вытяжной панели, м3/ч;

Fпан. – площадь панели, м2;

kи – коэффициент использования;

- скорость воздуха в щелях панели, м/с,

скорость воздуха в щелях панели υпан = υвс/0,1=0,7/0,1=7 м/с.

Lв=0,6∙0,8∙0,25∙7∙3600=3024  м3/ч

Задача 2.2

Имеется вытяжная панель размером 0,5х0,7 м. Отношение площади щелей панели к общей площади панели (коэффициент  использования)         ки = 0,35. Скорость всасывания  = 0,8 м/с. Отношение скорости всасывания воздуха к скорости в щелях панели . Определить количество воздуха, удаляемого вытяжной панелью.

Lв=0,5∙0,7∙0,35∙8∙3600=3528  м3/ч

Задача 3.1

Определить размеры воздуховода, если производительность вентилятора 5500 м3/с, а скорость воздуха в воздуховоде 10 м/с. Воздуховод квадратного сечения (рисунок 2/2),

Решение:

1. Выразим площадь сечения воздуховода

,                                                (3.9)

F=550010∙3600=0,15 м2

Задача 3.2

Определить размеры воздуховода, если производительность вентилятора 5500 м3/с, а скорость воздуха в воздуховоде 10 м/с. Воздуховод круглого сечения диаметром D

F=550010∙3600∙0,4=0,38 м2

Задача 3.3

Определить размеры воздуховода, если производительность вентилятора 7000 м3/с, а скорость воздуха в воздуховоде 12 м/с. Воздуховод квадратного сечения (рисунок 2/2).

F=700012∙3600=0,16 м2

Задача 3.4

Определить размеры воздуховода, если производительность вентилятора 7000 м3/с, а скорость воздуха в воздуховоде 12 м/с. Воздуховод круглого сечения

Рисунок 2.2 – Схема сечения воздуховода

F=700012∙3600∙0,4=0,4 м2

4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЫТЯЖНОЙ ПАНЕЛИ

Решение:

1. Определим производительность вентилятора панели по формуле:

где  Lв – производительность вентилятора вытяжной панели, м3/ч;

Fпан. – площадь панели, м2;

kи – коэффициент использования;

- скорость воздуха в щелях панели, м/с,

скорость воздуха в щелях панели υпан = υвс/0,1=0,8/0,1=8 м/с.

Lв=0,5∙0,6∙0,35∙8∙3600=3024  м3/ч

Список литературы

1. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник.  С.В.Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф.Партолин и др.; Под ред. С.В.Белова. – М.: Машиностроение, 1989.- 368 с.

2. Безопасность производственных процессов: Справочник/ С.В.Белов, В.Н.Бринза, Б.С.Векшин и др., Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Машиностроение, 1985.- 448 с.,