4.Практическая работа. Применение методологии PPAP на предприятии

Цель работы: Научиться оформлять документы методологии PPAP.

1. Постановка задачи

В соответствии с выбранным вариантом оформить заявку на одобрение производства автомобильного компонента и плана управления качеством для данной ситуации на предприятии.

2. Задание на выполнение

2.1. Выбрать вариант исследуемой системы в пункте 5.

2.2. Изучить указания по заполнению формы заявки на одобрение производства автомобильного компонента.

2.3. Заполнить форму заявки на одобрение производства автомобильного компонента для данной ситуации на предприятии (рисунок 6).

2.4. Заполнить форму плана управления качеством для данной ситуации на предприятии.

2.5. По результатам проделанной работы сделать выводы.

2.6. Оформить работу в текстовом редактореWord.

3. Требования к оформлению отчета по практической работе

Работу оформить в текстовом процессоре MSWord в печатном виде.

- Пояснительная записка выполняется на листах формата А4, которые должны быть сброшюрованы в виде папки.

- Обложкой контрольной работы служит титульный лист, форма которого приведена на странице 1.

- Текст пояснительной записки располагается на одной стороне листа и выполняется шрифтом TimesNewRoman размером в 14 пикселей, стиль—обычный, межстрочный интервал—одинарный.

- Страницы имеют следующие параметры (поля): слева-25 мм, справа-10мм, сверху и снизу – по 20 мм.

- Все страницы, за исключением титульного листа (номер 1), нумеруются сверху в центре в следующем порядке: страница 2-рецензия на контрольную работу (оставляется пустой), страница 3- оглавление с обязательным указанием номеров страниц разделов, страница 4 и т. д. – содержательная часть контрольной работы. В конце пояснительной записки приводится список используемой литературы.

- Рисунки и таблицы выполняются в текстовом процессоре Word или процессоре Excel. Все рисунки и таблицы должны иметь соответствующую сквозную нумерацию, название и при необходимости пояснительный текст.

- Пояснительная записка должна содержать описание выполнения каждого пункта задания.

- Результаты выполнения заданий представить в электронном виде.

4. Методические рекомендации для выполнения практической работы

Процедура PPAP интенсивно развивается более 12 лет всеми мировыми автомобильными производителями и в настоящее время носит интегрирующий характер (FMEA, SPC, APQP/CP, MSA) документального доказательства правильности организации технологических процессов и производства с точки зрения понимания и производственного обеспечения технических требований потребителя. Разработка PPAP была связана с необходимостью упорядочивания документации, с изобилием которой столкнулись зарубежные поставщики автомобильной промышленности. Кроме того, практически полный набор форм записей о качестве предложен в пакете PPAP, что существенно облегчает принятие объективного решения о качестве поставок.

PPAP – это не одномоментное мероприятие, а процесс доказательства поставщиком стабильности выполнения требований потребителя. Процесс одобрения производства автомобильного компонента применяется как при подготовке производства нового компонента, так и при поставке традиционного автомобильного компонента (в случае каких-либо существенных изменений в конструкции и технологии производства).

В соответствии с ГОСТ Р 51814.4 процесс одобрения производства автомобильного компонента (PPAP – Product Part Approval Process): процесс получения потребителем объективных свидетельств того, что поставщик правильно понимает и реализует все заданные требования на автомобильный компонент, и, того, что процесс производства поставщика имеет потенциальную возможность выпускать автомобильный компонент в назначенных объемах соответствующие заданным требованиям.

Одобрение производства автомобильных компонентов применяется в следующих случаях:

- планирование поставщиком нового автомобильного компонента (узла, детали, используемого материала, цвета и т.п., ранее не поставлявшихся потребителю);

- устранение разногласий (несоответствий) по ранее поставляемому автомобильному компоненту;

- внесение изменений в чертежи, спецификации, материалы автомобильного компонента;

- замена конструкции или материала автомобильного компонента;

- изготовление автомобильного компонента с применением новых или модифицированных инструментов или оснастки (исключая быстроизнашивающуюся), а также в условиях капитального ремонта или перемонтажа оборудования и оснастки для производства автомобильного компонента;

- любое изменение процесса или технологии производства автомобильного компонента;

- изготовление автомобильного компонента после переноса оснастки или оборудования в другое место предприятия или во вспомогательное помещение;

- изготовление автомобильного компонента в условиях изменения материалов или услуг субпоставщика (например, термообработки, покрытия), а также в условиях изменения самого субпоставщика;

- проверка автомобильного компонента по измененным методам контроля и испытаний (например новая методика);

- возобновление производства автомобильного компонента после значительного перерыва (более 12 мес);

- уведомление поставщика со стороны потребителя о приостановлении отгрузки автомобильного компонента по причинам качества.

Рисунок 1 – Схема одобрения производства автомобильных компонентов

Рисунок 2 - Комплект документов и образцов для одобрения производства автомобильного компонента

Уровни представления документов поставщиком:

Уровень 1 – Заявка (для наружных изделий + отчёт по одобрению внешнего вида).

Уровень 2 – Заявка + образцы продукции + ограниченные подтверждающие данные.

Уровень 3 – Заявка + образцы продукции + полные подтверждающие данные.

Уровень 4 – Заявка (без образцов продукции) + полные подтверждающие данные.

Уровень 5 – Заявка + образцы продукции + ограниченные подтверждающие данные рассматриваются у поставщика.

Первоначально для всех поставщиков автомобильных компонентов назначается третий  уровень представления.

На выбор уровня представления влияют:

- наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 51814.1, ИСО/ТУ 16949, ИСО 9001;

- влияние автомобильного компонента на безопасность, соответствие законодательным требованиям, надежность, эксплуатационные качества автомобиля, а также частота отказов аналогичных автомобильных компонентов;

- квалификация поставщика в области производства данного автомобильного компонента;

- предыдущий опыт взаимоотношений с поставщиком.

Рисунок 3 – Форма заявки на одобрение производства а/к из ГОСТ Р 51814.4

Указания по заполнению заявки на одобрение производства автомобильного компонента (а/к)

В указаниях по заполнению отдельных полей заявки на одобрение производства автомобильных компонентов нумерация совпадает с нумерацией разделов формы.

Раздел «Информация об автомобильном компоненте»

1 - наименование автомобильного компонента в контракте на поставку;

2 - номер, присвоенный автомобильному компоненту в базе данных потребителя;

3 - отметить «Да», если автомобильный компонент подпадает под нормы безопасности или другие правительственные акты (указано на чертеже автомобильного компонента) или «Нет»;

4 - номер технического изменения/извещения автомобильного компонента и дата его утверждения;

5 - дополнительные технические изменения и дата последнего утверждения: Перечислить все утвержденные технические изменения, еще не включенные в чертеж, но воплощенные в автомобильном компоненте, а также дату последнего утверждения;

6 - номер конструкторского документа, где установлены требования к представленному автомобильному компоненту;

7 - номер контракта с потребителем на поставку автомобильного компонента;

8 - действительная масса в килограммах с точностью до третьего десятичного знака;

9 - номер контрольного приспособления, если такое приспособление применяется для размерного контроля;

10 - номер технического изменения и дата утверждения контрольного приспособления.

Раздел «Информация о производстве поставщика»

11 - наименование и код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;

12 - полный адрес производственного участка, где продукция была изготовлена.

Раздел «Информация о представлении»

13 - отметить клетку (одну или несколько), соответствующую типу представления;

14 - наименование корпорации и подразделения (оперативной группы) конечного потребителя;

15 - наименование и код покупателя автомобильного компонента;

16 - год модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии и т.д.

Раздел «Причина представления»

17 - отметить клетку, соответствующую причине проведения одобрения производства автомобильного компонента (4.1 настоящего стандарта). Если указана клетка "Другое", добавить детали.

Раздел «Требуемый уровень представления»

18 - уровень представления, требуемый потребителем.

Раздел «Результаты представления»

19 - отметить клетки, соответствующие представленным документам (измерение размеров, испытания материалов/технических характеристик, оценка внешнего вида или статистические данные о процессе производства);

20 - отметить клетку "Да" или "Нет". Если "Нет", внести пояснения.

Раздел «Заявление»

21 - комментарии: любые поясняющие детали по результатам, приведенным в представлении, при необходимости может быть прикреплена дополнительная информация;
22 - Ф.И.О., должность, номер контактного телефона и факса ответственного (контактного) лица поставщика после проверки того, что результаты показывают соответствие всем требованиям потребителя и вся требуемая документация имеется.

Раздел «Только для использования потребителем»

Оставить пустым.

Рисунок 4 – Форма плана управления качеством из ГОСТ Р 51814.4

Пример заполнения формы управления качеством (для производственного средства)

Таблица 1 – Заполненная форма управления качеством для производственного средства

| Наименование линии | Блок-схема процесса | Наименование процесса | Рабочие инструкции (номер) | Контролируемые характеристики качества (проверяемые характеристики состояния процесса) | Метод управления производственным процессом |  |  |  | Контрольные точки контроля и испытаний | Методы контроля и испытаний | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Документ по управлению процессом (номер) | Контрольная карта или лист процесса | Лицо, ответственное за управление процессом | Методы, выборки и измерений |  |  |  |
| Линия 1 |  | Предварительный нагрев | WI - A 1 | (Температура) | IPC - A 1 | Контрольный лист 1 CS - A -1 | Оператор А | 2 раза/ ежедневно |  |  |  |
|  |  | Формовка | WI - A 2 | Длина L |  | Контрольная карта 1 СС-А-1 | Диспетчер А | 5 проб/ долей на микрометр |  |  |  |
|  |  |  |  | (Температура) |  | Контрольный лист 2 CS - A -2 | Оператор В | 1 раз/ ежедневно |  |  |  |
|  |  |  |  | (Давление) |  | Контрольный лист 3 CS - A -3 | Оператор В | 1 раз/ ежедневно |  |  |  |
|  |  | Испытание продукции | WI - A 3 | Доля дефектов |  | Контрольная карта 2 СС-А-2 | Диспетчер В | Вся продукция | Длина L Электрические характеристики | Вся продукция 10 проб/долей |  |
| Обозначение::- производство;- испытания и контроль; - хранение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CC (Critical Characteristic) – критические характеристики;

SC (Significant Characteristic) – значительные характеристики.

Пример заполнения формы управления качеством (для левого поводка стеклоочистителя SO-F01)

Таблица 2 – Заполненная форма управления качеством для поводка стеклоочистителя

| Наименование узла (детали) Поводок левый стеклоочистителя SO-F01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственный участок 16-04 |  |  | Подконтрольные характеристики |  | Знак ключевой характеристики | Требование, допуск на характеристику | Метод слежения |  |  | Метод контроля, управления | План реагирования |
| Номер детали, процесса | Название технол. процесса | Станок | Продукции | Процесса |  |  | Способ измерения | Выборка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | объем | частота |  |  |
| Деталь PL-SO-F01/S-03 |  |  | Усилие на отрыв оси 3 |  | СC | Не менее 6500 Н | Разрушающее усилие, приспособление mс-03 | 3 | Начало партии | Вычислить и S | Инструкция 16-135-а |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1/120 мин | Контрольная карта |  |
| Деталь PL-SO-F01/S-03 |  |  | Момент кручения оси 3 |  | СC | Не менее 25 Н*м | Разрушающий момент, приспособление mс-03 | 3 | Начало партии | Вычислить и S | Инструкция 16-135-б |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1/120 мин | Контрольная карта |  |
| Деталь PL-SO-F01/S-03 |  |  | Межосевое расстояние |  | SC |  | Приспособление ml-17 | 9 | Начало партии | Вычислить и S | Инструкция 16-238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1/30 мин | Контрольная карта |  |
| Технол. операция 1440 | Запрессовка, раскатка оси 3 | * |  | Смещение центра раскатки | CC | +0,05 мм | Микроскоп | 3 | Начало смены | Запись в журнал. Макс. смещение не более 30 мкм. | Наладить центровку зажима |
| Технол. операция 1440 | Запрессовка, раскатка оси 3 | * |  | Усилие раскатки | CC | 2400+100 Н | Приспособление mf-65 | 9 | Начало партии | Вычислить и S | Регулировать усилие раскатки |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1/60 мин | Контрольная карта |  |
| Деталь PL-SO-F01/S-03 |  |  | Выламывающее усилие осей 1 и 2 |  | CC | Не менее 1600 Н | Приспособление mc-05 | 3 | Начало партии | Вычислить и S | Инструкция 16-235 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1/60 мин | Контрольная карта |  |
| Технол. операции 1450, 1460 | Термоосадка сферических осей 1,2 | * |  | Сила прижима | CC | 300+20 Н | Приспособление mf-65 | 5 | Начало партии | Вычислить и S | Инструкция 16-242 |
|  |  |  |  | Ток разогрева | CC | 160+5 А | Встроенный прибор | 5 | 1/30 мин. | Контрольная к |  |

CC (Critical Characteristic) – критические характеристики;

SC (Significant Characteristic) – значительные характеристики.

Используемы источники

- http://www.new-quality.ru/publ/ppap-evaluation.pdf

- http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51814-4-2004

- http://gostexpert.ru/gost/gost-51814.4-2004#text

http://quality.eup.ru/MATERIALY14/From_a_consumer_voice_to_manufactures_without_problems.htm