CЕМИНАР №4

1. Нарисовать схему двухполупериодного мостового выпрямителя, работающего с емкостным фильтром.

2. Нарисовать временные диаграммы:

а) изменение напряжения на вторичной обмотке трансформатора;

б) напряжения на выходе выпрямителя ud;

в) тока нагрузки iн ;

г) тока диода iа ;

д) напряжения между анодом и катодом диода;

е) тока вторичной обмотки трансформатора;

ж) тока первичной обмотки трансформатора;

3. Рассчитать, используя временные диаграммы:

а) коэффициент трансформации трансформатора  КТР;

б) угол отсечки ϴ1;

в) величину емкости конденсатора С

б) допустимое среднее значение тока диода  Ia;

в) допустимое максимальное значение тока диода  Ia.max;

г) максимальное напряжения между анодом и катодом диода  Uak;

д действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I2;

е) действующее значение тока первичной обмотки трансформатора I1.

4. Действующее значение напряжения сети 		Uсети=220 В ;

Мощность  нагрузки					РН=10 Вт;

Коэффициент пульсации напряжения нагрузки     q=1%

Напряжение на нагрузке                                         Uн = 24 В.

Активными потерями в элементах схемы и падением напряжения на диодах пренебречь.

Литература:  Опубликовано вжурнале: «Практическая силовая электроника», вып. .25, 2007.

Попков О.З, Чаплыгин Е.Е. «РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С ЕМКОСТНЫМ ФИЛЬТРОМ»