CЕМИНАР №5

ТРЕХФАЗНЫЙ МОСТОВОЙ  ВЫПРЯМИТЕЛЬ.

1. Нарисовать схему трехфазного неуправляемого выпрямителя по мостовой схеме с LС фильтром. Первичные и вторичные обмотки трансформатора включены по схеме звезда.

2. Нарисовать временные диаграммы:

а) напряжения на вторичной обмотке трансформатора;

б) напряжения на выходе выпрямителя напряжения Ud.

в) напряжения на нагрузке;

г) тока нагрузки;

д) тока диода;

е) напряжения между анодом и катодом диода;

ж) тока вторичной обмотки трансформатора;

з) тока первичной обмотки трансформатора;

3. Нарисовать эквивалентную схему замещения выпрямителя.

4. Рассчитать, используя временные диаграммы и эквивалентную схему замещения выпрямителя:

а) Напряжение на выходе выпрямителя U0 с учетом потерь на диодах, на активном сопротивлении rпотерь и коммутационных потерь ;

б) Напряжение на вторичной обмотке трансформатора Е2;

в) коэффициент трансформации трансформатора  КТР;

г) допустимое среднее значение тока диода  Ia;

д) допустимое максимальное значение тока диода  Ia.max;

е) максимальное напряжения между анодом и катодом диода  Uak;

ж) действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I2;

з) действующее значение тока первичной обмотки трансформатора I1;

и) коэффициент пульсации на выходе выпрямителя qd;

к) коэффициент сглаживания фильтра S;

- л) необходимую величину Lф, если Сф=500 мкФ.

.

5. Действующее значение напряжения сети 		Uсети=220 В ;

Величина напряжения на нагрузке 			Uн=100В  ;

Сопротивление нагрузки					Rн=100 Ом;

Сопротивление потерь					rпотерь=2 Ом;

Падение напряжения на диоде				Δ Uak=2 В.

Коэффициент пульсации на нагрузке			qн=0,5%

Индуктивность рассеяния трансформатора		La=10мГн