
[image: image1.wmf]H

T

D

1000

1

×

=


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

 «Тольяттинский государственный университет»
____________________________________________________________
(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)
Практическое задание №_№ 1. 

Демографическая емкость территори
по учебному курсу «___________________________________»

Вариант _1,2,3_ (при наличии)
	Студент
	(И.О. Фамилия)
	

	Группа
	(И.О. Фамилия)
	

	Преподаватель 
	(И.О. Фамилия)
	


Тольятти 20__
Задание 1. Рассчитать демографическую ёмкость территории.
Демографическая емкость территории – максимальное количество жителей, которые могут проживать на определенной территории при условии обеспечения потребностей населения и сохранения экологического равновесия.
Демографическую ёмкость территории определяют как наименьшее из значений частных демографических ёмкостей по наличию территории, водных ресурсов, подземных вод, рекреационных ресурсов (для отдыха в лесу, для отдыха у воды), по условиям создания пригородной сельскохозяйственной базы.
По наличию территории:

[image: image9.jpg]@ POCOMCTaHT

BbICIUEE OBPA3OBAHUE NNCTAHUMOHHO




,  



            (1)

где D1 – частная демографическая ёмкость, чел.; 
Т – площадь территории, для которой рассчитывается демографическая ёмкость; 

Н – ориентировочная потребность в территории 1000 жителей (Н = 20–30 га).
По наличию всех водных ресурсов:

[image: image2.wmf]3

2

D

D

D

+

=

,




(2)

в том числе поверхностных вод:

[image: image3.emf]å


=


×


=


n


i


i


P


K


P


D


1


2


1000












n

i

i

P

K P

D

1

2

1000


,       


  (3)

где D2 – частная демографическая ёмкость, чел.; 
Pi – минимальный расход воды в i-ом водотоке при входе в район, которую можно изъять для рассматриваемой территории из общего водохозяйственного бассейна, м3/сут; 
К – коэффициент, учитывающий необходимость разбавления сточных вод (для наших широт К = 0,1); 
Р – нормативная водообеспеченность 1000 жителей, м3/сут (2000 м3/сут).

Минимальный расход воды Pi (м3/сек) рассчитывается по формуле:
Pi = B ∙ h ∙ v, 




(4)

где В – минимальная ширина реки (определяется как треть ширины реки в паводок); 
h – средняя глубина реки в межень; 
v – скорость течения, м/с.
По наличию подземных вод:

[image: image4.emf]å


=


×


=


n


i


i


i


P


T


E


D


1


1


3


1000












n

i

i i

P

T E

D

1

1

3

1000

,                      


(5)

где D3 – частная демографическая ёмкость, чел.; 
Еi – эксплуатационный модуль подземного стока i-го участка, м3/сут (площадь Тi в данном случае равна 1)
Р1 – нормативная водообеспеченность 1000 жителей, м3/сут (2000 м3/сут).
По рекреационным ресурсам:

для отдыха в лесу:
D4 = TL∙0,5∙1000/KHM,              


(6)

где
D4 – частная демографическая ёмкость, чел.; 
Т – площадь территории района, га; 
L – коэффициент лесистости района, %; 
К – доля рекреантов в летний период (К = 0,4); 
Н – ориентировочный норматив потребности 1000 жителей в рекреационных территориях, в среднем Н = 2 км2; 
М – коэффициент распределения отдыхающих в лесу и у воды (0,85–0,90 для умеренного климата, 0,3–0,4 для жаркого климата);
для отдыха у воды:

[image: image5.emf]1


5


1000


2


M


K


F


R


D


П


i


å


=




1

5

1000 2

M K

F R

D

П

i

 

, 




(7)

где D5 – частная демографическая ёмкость, чел.; 
Ri – длина i-го водотока, пригодного для купания, км; 
F – коэффициент, учитывающий возможность организации пляжей (в лесной зоне F = 0,5); 
КП – ориентировочный норматив потребности 1000 жителей в пляжах, км (КП = 0,5); 

М1 – коэффициент распределения отдыхающих у воды и в лесу (0,10–0,15 для умеренного климата).
По условиям создания пригородной сельскохозяйственной базы:

[image: image6.emf]h


q


T


D


сх


1000


6


=




h

q T

D

сх

1000

6



,



 (8)

где D6 – частная демографическая ёмкость, чел.; 
Тсх – площадь территории района, благоприятной для ведения сельского хозяйства, га; 
q – коэффициент, учитывающий использование сельскохозяйственных запасов под пригородную базу, в среднем составляет 0,2–0,3; 
h – ориентировочный показатель потребности 1000 жителей района в землях пригородной сельскохозяйственной базы, га (h = 500-2000).

Таблица 1. Исходные данные
	Вари-ант
	Площадь терри-тории 
T, тыс. га


	Ширина реки в паводок
B, м


	Глубина реки 
h, м


	Ско-рость течения реки
V, м/с


	Эксплуат. модуль подз. стока с 1 га 
Ei, м3/сут

	Коэф-фициент лесис-тости
L, %
	Длина водо-
токов, пригод-
ных для купания
Ri, км
	Площадь, благопри-ятная для ведения с/х
Tcx, га

	1
	113
	70
	5
	0,9
	0,929
	0,45
	22
	0,35

	2
	532
	130
	4
	1,2
	0,122
	0,32
	17
	0,45

	3
	216
	95
	6
	0,9
	0,55
	0,52
	18
	0,30


Отчет
Таблица 1. Данные для расчета ДЕТ

	Вари-ант
	Площадь терри-тории 
T, тыс. га


	Ширина реки в паводок
B, м


	Глубина реки 
h, м


	Ско-рость течения реки
V, м/с


	Эксплуат. модуль подз. стока с 1 га 
Ei, м3/сут

	Коэф-фициент лесис-тости
L, %
	Длина водо-
токов, пригод-
ных для купания
Ri, км
	Площадь, благопри-ятная для ведения с/х
Tcx, га

	1
	113
	70
	5
	0,9
	0,929
	0,45
	22
	0,35

	2
	532
	130
	4
	1,2
	0,122
	0,32
	17
	0,45

	3
	216
	95
	6
	0,9
	0,55
	0,52
	18
	0,30


Таблица 2. Расчет ДЕТ

	Вариант
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	ДЕТ
	Вывод

	1
	5650
	15,75
	2,9
	37389,7
	440000
	0,14
	0,14
	Минимальная емкость для создания с/х базы

	2
	26600
	31,98
	0,2
	125176,4
	340000
	0,18
	0,18
	Минимальная емкость для создания с/х базы

	3
	10800
	25,65
	1
	82588,2
	360000
	0,12
	0,12
	Минимальная емкость для создания с/х базы


насколько запас для роста населения и обеспечения качества жизни есть у каждой территории.
Задание 2. Рассчитать репродуктивную способность территории по кислороду.

Из всех этих показателей наибольшее значение для оценки уровня экологического равновесия имеет репродуктивная способность территории по кислороду, показывающая, компенсирует ли рассматриваемая территория при данных численности населения и уровне развития хозяйства потери кислорода.

Воспроизводство кислорода растительным покровом территории рассчитывается по формуле:

[image: image7.wmf]),

(

45

,

1

/

/

гор

гор

паст

паст

х

с

х

с

лес

лес

P

S

P

S

P

S

P

S

ПК

×

+

×

+

×

+

×

×

=

    (9)
где ПК – продуктивность по кислороду (т/га в год); 
Sлес – площадь лесов; 
Sс/х – площадь сельхозугодий; 
Sпаст – площадь пастбищ; 
Sгор – площадь городских зелёных насаждений; 
Рлес – продуктивность лесов (10–15 т/га в год); 
Рс/х – продуктивность сельхозугодий (5–6 т/га в год); 
Рпаст – продуктивность пастбищ (4–5 т/га в год); 
Ргор – продуктивность городских зелёных насаждений (0,8–1 т/га в год); 

1,45 – коэффициент перевода биопродуктивности к свободному кислороду.

Данная формула учитывает расход кислорода флорой и фауной изучаемой территории.
Задание 3. Рассчитать расход кислорода населением и хозяйством.

Расход кислорода населением рассчитывается по формуле:

[image: image8.wmf],

365

2

×

×

+

×

=

п

ч

П

А

П

ДЕТ

PК

               

(10)
где ДЕТ – демографическая ёмкость территории (высчитывается в задании 1); 
Пч – потребление кислорода одним человеком (0,26 т/год); 

2 – коэффициент, учитывающий потребление кислорода автотранспортом и коммунальными службами; 
А (тыс. ед./сут) – объём выпуска продукции предприятиями (ед./сутки); 
Пп – потребление кислорода при выпуске единицы продукции, т/ед.
Сравнив значения ПК и РК, можно сделать вывод о достаточности репродуктивной способности территории по кислороду.
Таблица 4. Показатели продуктивности экосистем

	Вар-т
	Продуктив-ность лесов
Рлес, т/га в год
	Продуктив-ность сельхоз-угодий 

Рс/х, т/га в год
	Продуктивность пастбищ
Рпаст, т/га в год
	Продуктивность городских зелёных насаждений 

Ргор, т/га в год

	1
	10,5
	5,0
	4,0
	0,8

	2
	13,0
	5,5
	4,5
	0,9


Отчет:
Таблица 1. Расчет воспроизводства кислорода растительным покровом территории

	Вар-т
	Площадь лесов
 Sлес, тыс. га

	Площадь сельхозуго-дий
 Sс/х, га

	Площадь пастбищ
Sпаст, тыс. га
	Площадь городских зелёных насажде-ний 
Sгор, га

	Объём выпуска продукции предприя-тиями 
А, тыс. ед./сут
	Потреб-ление кислорода при выпуске единицы продукции 
Пп, т/ед

	1
	9,8
	0,35
	6
	24
	8,5
	0,1

	2
	5,7
	0,45
	9
	26
	6,4
	0,3


Таблица 2. Расчет расхода кислорода населением и хозяйством

	Вариант
	ПК
	РК
	Вывод

	1
	214,4
	310,3
	Недостаточность территории по кислороду

	2
	203,6
	700,9
	Недостаточность территории по кислороду


Контрольные вопросы
1. Что обозначают индексы при определении демографической емкости территории D1, D6?
Индекс 1 означает демографическую емкость по территории, индекс 6 означает демографическую емкость для создания пригородной сельскохозяйственной базы 
2. При каком значении коэффициента репродукции район считается неблагоприятным?
Если коэффициент меньше единицы, то район считается неблагоприятным.
3. О чем свидетельствует значение экологической емкости менее 0,5? 

Такое значение экологической емкости свидетельствует о критической ситуации на данной территории.
4. Какой из показателей имеет наибольшее значение для оценки уровня экологического равновесия?
Видовой состав.
5. Какие природовосстановительные мероприятия необходимо проводить для улучшения урбоэкологических характеристик территории?
Мероприятия по улучшению урбоэкологических характеристик территории:

· организация санитарно-защитных зон;
· архитектурно-планировочные решения;

· инженерно-организационные мероприятия;

· безотходные и малоотходные технологии;

· технические средства и технологии очистки выбросов.

_270536956.unknown

_270537916.unknown

_270538556.unknown

_270539196.unknown

_270540156.unknown

_270537596.unknown

_166083960.unknown

_166306048.unknown

