Институт дополнительного образования

Курс «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» (296 ч)

Контрольная работа

по дисциплине «Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов»

Логин: 17

Выполнил:

Проверил: Кравцова Н.А.

Самара 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧА №1. НЕЙТРАЛЬНЫЕ РЕЛЕ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ	2

ЗАДАЧА №2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПУЛЬС-ПАРЫ	6

ЗАДАЧА №3. ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОНТАКТЫ И РЕЛЕ НА ИХ ОСНОВЕ	9

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	11

# ЗАДАЧА №1. НЕЙТРАЛЬНЫЕ РЕЛЕ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Таблица 1. Тип реле

| Последние цифры логина (после второго тире) | Тип реле |
| --- | --- |
| 17 | АНШМ2-380 |

Реле типа АНШМ2-380 используется в устройствах автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте.

Расшифровка АНШМ2-380:

А - с повышенной чувствительностью на срабатывание;

Н - нейтральные; 
Ш - штепсельные;

М - малогабаритные; 
2 - контактная система реле (2-наличие 4 контактных групп (тройников) на переключение (4 фт);

380 - сопротивление катушек постоянному току, Ом

Для последовательного или параллельного включения обмоток на розетке реле устанавливают перемычки: для последовательного 2-3 и параллельного 1-2 и 3-4.

Каждый замыкающий и размыкающий контакт реле типа АНШМ2-380, должен обеспечивать не менее 0,6*106 включений и выключений электрических цепей постоянного тока при нагрузке 2 А и напряжении 24 В или цепей переменного тока при активной нагрузке 0,5 А и напряжении 220 В.

Каждая полная контактная группа состоит из подвижных (общих), замыкающих (фронтовых) и размыкающих (тыловых) контактов. Замыкающие (фронтовые) контакты — плоские бронзовые пружины с графито-серебряными наклепами; размыкающие (тыловые) и подвижные (общие) контакты — плоские пружины с серебряными наклепами.

Переходное сопротивление замыкающих (фронтовых) контактов (серебро—уголь) без контактов штепсельной розетки должно быть не более 0,25 Ом, с контактами розетки — не более 0,30 Ом.

Переходное сопротивление размыкающих (тыловых) контактов (серебро—серебро) без контактов штепсельной розетки — не более 0,03 Ом, с контактами розетки — не более 0,08 Ом. Реле надежно работает при температуре окружающего воздуха от –50°С до +60°С с относительной влажностью до 90% при температуре +20°С и до 70% при температуре +40°С.

Габаритные размеры реле АНШМ2-380: 200х87х112 мм

Масса реле не более 2 кг

Таблица 2. Электрические и временные характеристики реле

| Тип реле | Сопротивление | Напряжение или ток |  |  | Номин. значение питания | Время отпускания при номин. пит., не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | перегрузки | отпускания якоря, не менее | полного притяжения якоря, не более |  |  |
| АНШМ2-380 | 1х380 | 20 В | 1,8 В | 7,5 В | 12 В | 0,9 с |

Рисунок 1 - Конструкция и нумерация контактов реле АНШМ2-380

Реле типа АНШ имеет следующие основные детали: 1 — ручка; 2 — фронтовой контакт; 3 — общий контакт; 4 — тыловой контакт; 5 — осно|вание; 6 — ярмо; 7— штырь направляющий; 8 — катушки; 9 — сердечник; 10 — якорь; 11 — колпак.

Реле постоянного тока типа АНШ являются электромагнитными, двухпозиционными, имеют специальную герметизацию, устанавливаются в напольных релейных шкафах И обладают повышенной чувствительностью на срабатывание.

Обмотки нормальнодействующих реле состоят из двух катушек.
Медленнодействующие реле типа АНШМ в зависимости от величины замедления на отпускание якоря выпускаются двух видов:

1) АНШМ2-760 и АНШМ2-620 с обмоткой, состоящей из двух катушек на шпулях из красной меди;

2) АНШМ2-380 и АНШМ2-310 с одной катушкой на шпуле из красной меди, а вместо другой катушки помещается сплошная медная гильза (МГ).

Медная гильза устанавливается при больших замедлениях на отпускание якоря на месте первой катушки.
Обмотки реле могут быть включены раздельно, последовательно или параллельно.

Для включения реле в схему, выведенные наружу контакты вставляют в гнезда штепсельной розетки, к лепесткам которой припаивают монтажные провода.

ЗАДАЧА №2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПУЛЬС-ПАРЫ

Таблица 3. Тип реле А и В

| Последняя цифра логина | Тип реле А | Тип реле В |
| --- | --- | --- |
| 7 | НМШ2-1,5 | АНШМ2-380 |
| tотп (по справочнику) | 0,076 c | 0,9 c |
| tпр | 0,0304 с | 0,36 c |
| tпер отп | 0,0152 с | 0,18 c |
| tпер пр | 0,00608 с | 0,072 c |

tпер пр = 0,2·tпр,

tпер отп = 0,2·tотп,

tпр = 0,4·tотп

Таблица 4. Время замедления реле А и В

| Последние цифры логина | Зам. А | Зам. В |
| --- | --- | --- |
| 17 | 0,2 c | 0,4 c |

При срабатывании реле происходят три события, которым соответствуют точки на временной диаграмме (рис. 2):

Рисунок 2 – Временная диаграмма

точка 1 – момент подачи напряжения на обмотку реле;

точка 2 – момент размыкания тылового контакта;

точка 3 – момент замыкания фронтового контакта.

Отрезок 1-2 соответствует времени трогания якоря реле на притяжение tтр пр,

отрезок 2-3 – времени перелета якоря реле при притяжении tпер пр,

отрезок 1-3 – времени притяжения якоря реле tпр.

При обесточивании реле также происходят три события:

точка 4 – снятия напряжения с обмотки реле,

точка 5 – момент размыкания фронтового контакта,

точка 6 – момент замыкания тылового контакта.

Отрезок 4-5 соответствует времени трогания якоря реле на отпускание tтр отп,

отрезок 5-6 – времени перелета якоря реле при отпускании tпер отп,

отрезок 4-6 – времени отпускания якоря реле tотп.

Заштрихованная площадь на диаграмме представляет собой время (отрезок 1-4), в течение которого по обмотке реле протекает ток.

Рисунок 3 – Схема включения А и В

Рисунок 4 – Схема включения лампочки EL

Рисунок 5 – Временная диаграмма работы пульс-пары генератора импульсов на двух реле А и В

В момент нажатия кнопки S срабатывает реле А (точка 1).

При замыкании фронтового контакта 11-12 А (точка 3) срабатывает реле В (точка 1'). Размыкание тылового контакта 11-13 В (точка 2') приводит к обесточиванию реле А (точка 4). При размыкании контакта 11-12 А (точка 5) обесточивается реле В (точка 4'), а при замыкании контакта 11-13 В (точка 6') опять срабатывает реле А и работа схемы повторяется до тех пор, пока нажата кнопка S. Лампа EL периодически включается контактом 21-22 А.

Зная временны́е параметры реле А и В, можно рассчитать время, в течение которого горит (tимп) и не горит (tинт) лампа EL:

tимп=t1'-2'+t4-5=tтр.пр. В+tтр.отп. А= 0,288+0,2=0,488 с
tинт=t4'-6'+t1″-3″=tотп. В+tпр. А= 0,58+ 0,0304 =0,610 с

ЗАДАЧА №3. ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОНТАКТЫ И РЕЛЕ НА ИХ ОСНОВЕ

В системах железнодорожной автоматики и связи применяются ферриды с дифференциальным возбуждением. Устройство такого феррида, используемого в устройствах связи, показано на рис. 6.

N

х2

1

3

у1

у1

4

2

х1

х1

3

1

у2

у2

S

х1

Рис. 6 - Феррид с дифференциальным возбуждением

Он содержит геркон, размещённый в катушке с четырьмя обмотками. Обмотки Хl и У1 имеют число витков в два раза большее, чем обмотки Х2 и У2, причём направление тока в обмотках Хl и Уl противоположно току в обмотках Х2 и У2.

Для срабатывания феррида необходимо пропустить ток одновременно через обмотки Хl+Х2 и Уl+У2; благодаря этому создаются разностные магнитные потоки, которые вызовут притяжение пружин 1.

С помощью постоянного магнита 2, наконечников из магнитной пластмассы 3 и рамендюровых пластин 4 создаётся магнитный поток удержания контактных пружин в притянутом состоянии. Для выключения феррида достаточно пропустить импульс тока через обмотки Хl+Х2 или Уl+У2.

Применение дифференциальных ферридов не требует для выключения контакта подачи специального импульса в обмотки, а делается это попутно в процессе установления соединений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст] : Учеб. для вузов / Под ред. В.В. Сапожникова. – М. : Транспорт, 1995. – 320 с.

2. Сапожников В. В., Кравцов Ю. А., Сапожников Вл. В. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] : учеб. для вузов ж.-д. трансп. / Под ред. В. В. Сапожникова, 2-е изд., перераб. и доп. – М. : УМК МПС России, 2001. – 312 с.

3. Сороко В.И. Реле железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст]. – М. : НПФ «ПЛАНЕТА», 2002. – 696 с.

4. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы [Текст] : Справочник / С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского. – М. : Радио и связь, 1990. – 496 с. : ил.