Комментарии к расчетному заданию по «Экологической безопасности» для заочников

Цель задания:

Приобретение навыков по определению воздействия вредных выбросов энергетических и технологических объектов на окружающую среду и здоровье населения

Необходимо провести сравнение воздействия вредных выбросов на локальном и региональном уровне.

Необходимо провести сравнение суммарного воздействия вредных выбросов (локального и регионального) для исходного и оптимального вариантов.

В программе ECOSENSE нужно правильно задать концентрацию вредных веществ в дымовых газах.

Задана размерность в [г/с], нужно пересчитать в размерность [мг/нм3].  мг/г

Например, v = 20 м/с, DТР = 10 м, ТДЫМА = 400 К, GPM10 = 100 г/с, GNOx = 100 г/с, GSO2 = 100 г/с,

- Определение расхода дымовых газов в [нм3/с], приведенных к нормальным условиям

- Определение расхода дымовых газов в [нм3/ час]

- Определение концентрации вредных веществ в дымовых газов [мг/нм3]

Аналогично рассчитываются значения NOx_Emissions и SO2_Emissions.

Дополнительные пояснения к выполнению задания по «Экологической безопасности»:

Результаты расчета имеют размерность (Cases per TWh), т.е. смертность на ТВт*ч  .

Нужно определить количество ТВт*ч, вырабатываемых электростанцией за год Э.

Например, для исходных данных:

Capacity:                  1000.0 [MW]

Full load hours per year:  8760 [h]

Э = 1000 МВт * 8760 час = 8760000 МВт*ч = 8,76 ТВт*ч.

Т.к. 1 ТВт*ч = 1000000 МВт*ч

Если    Impact   =  1.0   Cases per TWh,

то Смертность за год = 1 см./ТВт*ч * 8,76 ТВт*ч/год = 8,76 смертей в год.

Аналогично определяется экономический ущерб от смертности:

Damage in: [Kopeken] per KWh, т.е. коп./кВт*ч.

Нужно определить количество кВт*ч, вырабатываемых электростанцией за год Э.

Э = 1000 МВт * 8760 час = 8760000 МВт*ч = 8,76*109 кВт*ч.

Т.к. 1 МВт*ч = 1000 кВт*ч

Количество коп. в млн. руб. – 100 коп = 1 руб,

1 млн.руб. = 100 * 1000000 коп. = 108 коп.

Например, для полученного результата:

Если    Damage     =    1.0 Kopeken per KWh,

то Экономический ущерб = 1 коп/кВт*ч * 8,76*109 кВт*ч  / 108 коп/млн.руб. = 87,6 млн.руб.