МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(СамГУПС)

Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

к выполнению курсовой работы по дисциплине

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ»

для студентов специальности 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» специализации «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» всех форм

РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГОРЛОВИНЫ СТАНЦИИ

Составитель: Л.Б. Смирнова

Самара

2019

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

Исходные данные выбираются студентом по последней цифре логина из Приложения. 1.

Работа оформляется в виде чертежей и расчетно-пояснительной записки.

В начале пояснительной записки к работе пишется введение, где обосновывают актуальность темы проекта. В конце пояснительной записки – заключение, где кратко резюмируют выполненную работу.

Ни в коем случае не следует переписывать текст пояснений, указаний или выдержек из литературных источников; курсовые проекты с переписанными текстами не зачитываются.

Пояснения всегда должны быть направлены на обоснование принятых проектных решений.

Если возникает потребность в пояснениях к выполненным расчетам, формулируйте их коротко и ясно.

В расчетно-пояснительной записке в виде заглавия указывается поставленная задача, т.е. наименование работы, и приводятся исходные данные, выбранные по двум последним цифрам учебного шифра из табл 1.

В курсовой работе чертежи выполняются в электронном виде с применением графических редакторов Размеры листа чертежа не должны более чем вдвое превышать размеры стандартного листа расчетно- пояснительной  записки (А4).

В расчетах для заданной согласно варианта горловины станции  примем следующие исходные данные для расчета пропускной способности станции:

− размеры движения (пар поездов в сутки): грузовых – 30, пассажирских – 25, пригородных – 15, маневровых – 10;

− длина поезда (м): грузового – 850, пассажирского – 300, пригородного –240, маневрового – 100;

− средняя скорость движения (км/ч): прием и отправление грузового – 35, прием и отправление пассажирского – 35, прием и отправление пригородного – 40, маневровые передвижения – 20;

− длина блок-участка между предвходным и входным светофором (м): 1000.

- расчетный период Т – 6 часов.

РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГОРЛОВИНЫ СТАНЦИИ

Порядок выполнения расчетов

Одним из критериев оценки эффективности внедрения устройств автоматики на железнодорожных станциях является определение соответствия пропускной способности горловины станции заданным размерам движения при существующем оборудовании в условиях проектируемой централизации.

Пропускная способность станции определяется наибольшим числом поездов той или иной категории, которое может быть пропущено станцией за расчетный период с учетом наилучшего использования имеющихся технических средств и применения передовых технологий. Проверка пропускной способности может проводиться аналитическим и графическим методами, а также с применением ПЭВМ.

При аналитическом способе, как наиболее простом, расчет пропускной способности осуществляется в несколько этапов.

- На основе анализа схемы горловины станции и характера ее работы стрелки, с одинаковой степенью загрузки, объединяют в крупы. Каждая такая группа образует расчетный элемент. Данный принцип применяют при ручном управлении стрелками.

При внедрении электрической централизации наличие рельсовых цепей и маневровых светофоров, а также использования принципа посекционного размыкания маршрутов расширяет возможности одновременных передвижений в горловине станции. Поэтому при электрической централизации каждая секция маршрута рассматривается как самостоятельный расчетный элемент.

- В соответствии с заданным объемом и характером работы станции, определяется время занятия каждого выделенного элемента различными передвижениями – приемом, отправлением и передачей поездов, подачей и уборкой сменяемых локомотивов, а также маневровыми передвижениями по формуле

t=tм+tвс+0,06Lv(мин)

где tм – время на приготовление маршрута и подачу сигнала разрешающего передвижения (табл. 7);

tвс – время на восприятие сигнала машинистом (0,1 мин);

L – расчетное расстояние для рассматриваемого передвижения, м;

v – средняя скорость передвижений в пределах расчетного расстояния, км/ч.

Время на приготовление маршрута

Таблица 7

| Способ управления стрелками | Поездные маршруты | Маневровые передвижения |
| --- | --- | --- |
| Ручной | 3 - 6 | 2 - 3 |
| Механическая централизация | 1 - 2 | 1 |
| ЭЦ с раздельным управлением | 0,3 – 0,6 | 0,3 |
| ЭЦ с маршрутным управлением | 0,2 – 0,3 | 0,2 |

Расстояние L определяется в зависимости от категории (поездной или маневровый) и вида (прием или отправление) маршрута.

При ЭЦ расстояние L определяется суммированием длин секций, входящих в маршрут, и длины поезда, причем начальной точкой отсчета в маршрутах приема является предвходной светофор, а в маршрутах отправления – выходной сигнал. Для маневровых маршрутов расстояние L слагается из длины маршрута (длин входящих секций) и длины маневрирующего состава.

Длина и средняя скорость поезда соответствующей категории расстояние от предвходного светофора до входного указывается в исходных данных к курсовой работе.

Следует обратить внимание на то, что элементы, входящие в маршрут при ручном управлении, имеют одинаковое время занятия, а при централизованном – разное, так как значение L для каждой секции будет определяться отдельно.

- Зная время занятия элементов различными передвижениями и количество передвижений соответствующего вида, определяют загрузку каждого элемента как для ручного управления стрелками, так и для централизованного.

Загрузка любого элемента определяется выражением

n1t1+n2t2+…=nt

где t1, t2 – время занятия элементов различными передвижениями;

n1, n2 – количество передвижений каждого рода за расчетный период.

Суммарные величины nt дают значение загрузки каждого из элементов за расчетный период.

- Исходя из полученных в п. 3 данных, определяют коэффициент загрузки которого элемента за расчетный период Т по формуле

k=ΣntT

Далее выявляют наиболее загруженный элемент, коэффициент загрузки которого сравнивается с нормативным (kн=0,7 – 0,75). По результатам сравнения делаются соответствующие выводы с указанием мероприятий, которые могут привести к увеличению пропускной способности горловины станции.

Кроме того, следует сравнить время занятия горловины станции при приеме поезда t пр=tм+tвс+0,06Lv(мин) () с величиной минимального интервала следования поездов по перегону Imin. Пропускная способность горловины станции может считаться достаточной, если t пр<Imin.

Проверка пропускной способности горловины заданной станции при ручном и централизованном управлении стрелками приведена ниже.

Пример расчета пропускной способности горловины станции

Исходные данные

В расчетах для  станции (Раздел 1 ) примем следующие исходные данные:

− размеры движения (пар поездов в сутки): грузовых – 35, пассажирских – 30,

пригородных – 10, маневровых – 10;

− длина поезда (м): грузового – 900, пассажирского – 350, пригородного –250,

маневрового – 100;

− средняя скорость движения (км/ч): прием и отправление грузового – 35, прием и отправление пассажирского – 30, прием и отправление пригородного – 40, маневровые передвижения – 20;

− длина блок-участка между предвходным и входным светофором (м): 1000;

- - расчетный период Т – 24 часа.

Для удобства расчета исходные данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| категория поезда | Ni | ni расч | Средняя скорость V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прием | отправление |
| Пассажирские | 30 | 30 | 30 | 30 |
| грузовые | 35 | 35 | 35 | 35 |
| пригородные | 10 | 10 | 40 | 40 |
| маневровые четного и нечетного направления | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Расчетный период | 24 часа |  |  |  |

РАСЧЕТ ЗАГРУЗКИ ГОРЛОВИНЫ СТАНЦИИ ПРИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СТРЕЛКАХ

1.1.Разбивка на расчетные элементы горловины станции

При ручном управлении разбивка на расчетные элементы станции показана на рис. 1.. Число элементов получилось небольшим, так как при ручном управлении применяется групповое размыкание маршрута.

1.2.Определение длины расчетных элементов

Длина расчетных элементов определяется по однониточному плану станции,

на котором указаны ординаты всех стрелок и сигналов. Длины элементов и их расчет при нецентрализованных стрелках приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Номер элемента | границы элемента | Расчет длины | Lм, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сигнал НД - сигнал Ч2 | 1320-672 | 648 |
| 2 | Сигнал Н - сигнал м17 | 1320-695 | 625 |
| 3 | стык около 19 стрелки - сигнал ч8 | 698,5-550 | 148,5 |
| 4 | сигнал м15 - сигнал м21 | 800-638 | 162 |
| 5 | стык около 25 стрелки - стык около 27 стрелки | 725-601,5 | 123,5 |
| 6 | сигнал м19 - сигнал м23 | 638-568 | 70 |

1.3.Определение длины маршрутов при различных передвижениях

Объем движения за наиболее загруженный период суток T рассчитывается по формуле (1)

| ni расч=NiT24kнер | (1) |
| --- | --- |

Где Ni – Объем движения за сутки грузовых (Nгр), пассажирских (Nпасс), пригородных (Nпр),  или маневровых (Nман);

ni расч – объем движения за расчетный период T;

kнер – коэффициент неравномерности загрузки горловины станции различными передвижениями 1,15 – 1,4;

24 – число часов в сутках.

Таблица длин маршрутов (таблица 3) составляется на основании рис.1

Таблица 3

| № п/п | наименование передвижений | номер элемента | Lм | Lпоезда | Lприбл | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием нечетного пассажирского поезда: |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й и 6-й путь | I | 648 | 350 | 1000 | 2771,5 |
|  |  | II | 625 |  |  |  |
|  |  | III | 148,5 |  |  |  |

| 2 | отправление четного пассажирского поезда: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 8-го, 6-го пути | I | 648 | 350 |  | 1146,5 |
|  |  | III | 148,5 |  |  |  |
| 3 | Прием нечетного пригородного поезда |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й и 6-й путь | I | 648 | 250 | 1000 | 2671,5 |
|  |  | II | 625 |  |  |  |
|  |  | III | 148,5 |  |  |  |
| 4 | Отправление четного пригородного поезда |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го, 6-го пути | I | 648 | 250 |  | 1046,5 |
|  |  | III | 148,5 |  |  |  |
| 5 | Прием нечетного грузового поезда |  |  |  |  |  |
|  | на 4 путь | I | 648 | 900 | 1000 | 3321,5 |
|  |  | II | 625 |  |  |  |
|  |  | III | 148,5 |  |  |  |
|  | на 1 путь | II | 625 | 900 | 1000 | 2525 |
|  | на 3 и 5 путь | II | 625 | 900 | 1000 | 2648,5 |
|  |  | V | 123,5 |  |  |  |
|  | на 7 путь | II | 625 | 900 | 1000 | 2757 |
|  |  | IV | 162 |  |  |  |
|  |  | VI | 70 |  |  |  |

| 6 | Отправление четного грузового поезда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-го пути | I | 648 | 900 |  | 1696,5 |
|  |  | III | 148,5 |  |  |  |
|  | со 2-го пути | I | 648 | 900 |  | 1548 |
|  | c 3-го, с 5-го | I | 648 | 900 |  | 2296,5 |
|  |  | II | 625 |  |  |  |
|  |  | V | 123,5 |  |  |  |
| 7 | Маневры по четному главному пути | I | 648 | 100 |  | 748 |
| 8 | Маневры по нечетному главному пути | II | 625 | 100 |  | 725 |

1.4.Расчет времени занятия каждого элемента различными передвижениями

Расчет времени занятия каждого элемента производится по формуле (2) и сводится  в таблицу 4

| t=tм+tвс+0,06Lv(мин) | (2) |
| --- | --- |

Где tм – время на приготовление маршрута и подачу сигнала разрешающего передвижения;

tвс – время на восприятие сигнала машинистом (0,1 мин);

L – расчетное расстояние для рассматриваемого передвижения, м;

v – средняя скорость передвижений в пределах расчетного расстояния, км/ч.

Таблица 4

| № п/п | Наименование передвижения | Номер элемента | L, м | V, км/ч | 0,06∙LV | tвс | tм | t, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прием нечетного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й и 6-й пути | I и II и III | 2771,5 | 30 | 5,543 | 0,1 | 6 | 11,643 |
| 2 | отправление четного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го и 6-го пути | I и III | 1146,5 | 30 | 2,293 | 0,1 | 5 | 7,393 |
| 3 | Прием нечетного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й и 6-й пути | I и II и III | 2671,5 | 40 | 4,00725 | 0,1 | 6 | 10,10725 |

| 4 | отправление четного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 8-го и 6-го пути | I и III |  |  |  | 1046,5 |  | 40 |  | 1,56975 |  |  | 0,1 |  |  | 5 |  | 6,66975 |
| 5 | прием нечетного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 4-й путь | I и II и III |  |  | 3321,5 |  | 35 |  | 5,694 |  |  | 0,1 |  |  | 6 |  | 11,794 |  |
|  | на 1-й путь | II |  |  | 2525 |  | 35 |  | 4,328571 |  |  | 0,1 |  |  | 4 |  | 8,428571 |  |
|  | на 3-й и 5-й путь | II и V |  |  | 2648,5 |  | 35 |  | 4,540286 |  |  | 0,1 |  |  | 5 |  | 9,640286 |  |
|  | на 7-й путь | II и IV и VI |  |  | 2757 |  | 35 |  | 4,726286 |  |  | 0,1 |  |  | 6 |  | 10,82629 |  |
| 6 | отправление четного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 4-го пути | I и III | 1696,5 | 35 |  |  | 2,908286 |  | 0,1 |  | 5 |  |  | 8,008286 |  |  |  |  |
|  | со 2-го пути | I | 1548 | 35 |  |  | 2,653714 |  | 0,1 |  | 4 |  |  | 6,753714 |  |  |  |  |
|  | с 3-го и 5-го пути | I и II и V | 2296,5 | 35 |  |  | 3,936857 |  | 0,1 |  | 6 |  |  | 10,03686 |  |  |  |  |
| 7 | маневры по четному главному пути | I | 748 | 20 |  |  | 2,244 |  | 0,1 |  | 4 |  |  | 6,344 |  |  |  |  |
| 8 | маневры по нечетному главному пути | II | 725 | 20 |  |  | 2,175 |  | 0,1 |  | 4 |  |  | 6,275 |  |  |  |  |

1.5. Определение времени загрузки каждого элемента всеми передвижениями

Суммарная загрузка каждого элемента всеми передвижениями, в которых

участвует данный элемент, производится по формуле (3) и таблице 4. Результаты расчета сведены в таблицу 5.

| n1t1+n2t2+…=nt | (3) |
| --- | --- |

Где t1, t2 – время занятия элементов различными передвижениями;

n1, n2 – количество передвижений каждого рода за расчетный период.

Наиболее загруженным элементом оказался элемент I, для которого коэффициент загрузки равен

kнец=1212,1324∙60=0,84

Так как kнец>kн, существующие устройства не смогут обеспечить заданный объем движения поездов.

Кроме того, исходя из расчетов (таблица 4) время занятия горловины станции t  больше величины минимального интервала следования поездов по перегону Imin (Imin=6мин).

t=tм+tвс+0,06Lv=6+0,1+0,063321,535=11,794 (мин)

t>Imin

Поэтому пропускная способность горловины станции при ручном управлении не достаточна.

Таблица 5

| № п/п | Наименование передвижений | nIРАСЧ | загрузка элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  |
|  |  |  | t1 | n1t1 | t2 | n2t2 | t3 | n3t3 | t4 | n4t4 | t5 | n5t5 | t6 | n6t6 |
| 1 | прием нечетного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 6-й и 8-й путь | 30 | 11,643 | 349,29 | 11,643 | 349,29 | 11,643 | 349,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | отправление четного пассажирсокго поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 6-го и 8-го пути | 30 | 7,393 | 221,79 |  |  | 7,393 | 221,79 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прием нечетного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 6-й и 8-й путь | 10 | 10,10725 | 101,0725 | 10,10725 | 101,0725 | 10,10725 | 101,0725 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | отправление четного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 6-го и 8-го пути | 10 | 6,66975 | 66,6975 |  |  | 6,66975 | 66,6975 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | прием нечетного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 4-й путь | 10 | 11,794 | 117,94 | 11,794 | 117,94 | 11,794 | 117,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1-й путь | 10 |  |  | 8,428571 | 84,28571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 3-й и 5-й путь | 10 |  |  | 9,640286 | 96,40286 |  |  |  |  | 9,640286 | 96,40286 |  |  |
|  | на 7-й путь | 5 |  |  | 10,82629 | 54,13143 |  |  | 10,82629 | 54,13143 |  |  | 10,82629 | 54,13143 |
| 6 | отправление четного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 4-го пути | 5 | 8,008286 | 40,04143 |  |  | 8,008286 | 40,04143 |  |  |  |  |  |  |
|  | со 2-го пути | 15 | 6,753714 | 101,3057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 3-го и 5-го пути | 15 | 10,03686 | 150,5529 | 10,03686 | 150,5529 |  |  |  |  | 10,03686 | 150,5529 |  |  |
| 7 | маневры по четному главному пути | 10 | 6,344 | 63,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | маневры по нечетному главному пути | 10 |  |  | 6,275 | 62,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Σnttt |  | 1212,13 |  | 1016,425 |  | 896,8314 |  | 54,13143 |  | 246,9557 |  | 54,13143 |

Расчет загрузки горловины станции

при централизованных стрелках

2.1.Разбивка на расчетные элементы горловины станции

Разбивка на расчетные элементы при электрической централизации приведена на рис.2 (Приложение). Число элементов определено с учетом применения посекционного размыкания маршрутов.

2.2.Определение длины расчетных элементов

Длина расчетных элементов при электрической централизации рассчитывается также по ординатам стрелок и сигналов. Для примерной станции длина элементов приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Номер элемента | Границы элемента | Расчет длины | Lм, м |
| --- | --- | --- | --- |
| I | сигнал НД - сигнал М1 | 1320-1020 | 300 |
| II | сигнал М1 - сигнал М13 | 1020-818 | 202 |
| III | сигнал М13 - стык (743,5) | 818-743,5 | 74,5 |
| IV | стык (743,5) - сигнал ЧII | 743,5-672 | 71,5 |
| V | сигнал Н - сигнал М3 | 1320-982 | 338 |
| VI | сигнал М3 - сигнал М9 | 982-861 | 121 |
| VII | сигнал М9 - стык (765) | 861-765 | 96 |
| VIII | стык (765) - сигнал М17 | 765-695 | 70 |
| IX | стык (698,5) - сигнал Ч4 | 698,5-609 | 89,5 |
| X | стык (608) - сигнал Ч8 | 608-550 | 58 |
| XI | стык (725) - сигнал Ч3 | 725-627 | 98 |
| XII | стык (635) - сигнал Ч5 | 635-578 | 57 |
| XIII | сигнал М15 - сигнал М21 | 800-638 | 162 |
| XIV | сигнал М21 - сигнал М23 | 638-568 | 70 |

2.3.Определение длины маршрутов при различных передвижениях

Таблица длин маршрутов (таблица 7) при электрической централизации составлена на основании рис.2, при этом учтены те же передвижения, что и в таблице 3.

Таблица 7

| №п/п | наименование передвижений | номер элемента | Lм | Lпоезда | Lприбл | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прием нечетного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й путь | V | 338 | 350 | 1000 | 1688 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 1809 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 1905 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 1979,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 2051 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 2140,5 |
|  |  | X | 58 |  |  | 2198,5 |
|  | на 6-й путь | V | 338 | 350 | 1000 | 1688 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 1809 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 1905 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 1979,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 2051 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 2140,5 |
|  |  | X | 58 |  |  | 2198,5 |
| 2 | отправление четного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го пути | X | 58 | 350 |  | 408 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 497,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 569 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 643,5 |
|  |  | II | 202 |  |  | 845,5 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1145,5 |
|  | с 6-го пути | X | 58 | 350 |  | 408 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 497,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 569 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 643,5 |
|  |  | II | 202 |  |  | 845,5 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1145,5 |
| 3 | прием нечетного пригородного поезда |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й путь | V | 338 | 250 | 1000 | 1588 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 1709 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 1805 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 1879,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 1951 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 2040,5 |
|  |  | X | 58 |  |  | 2098,5 |

Продолжение Таблицы 7

|  | на 6-й путь | V | 338 | 250 | 1000 | 1588 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VI | 121 |  |  | 1709 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 1805 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 1879,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 1951 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 2040,5 |
|  |  | X | 58 |  |  | 2098,5 |
| 4 | отправление четного пригородного поезда |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го пути | X | 58 | 250 |  | 308 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 397,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 469 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 543,5 |
|  |  | II | 202 |  |  | 745,5 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1045,5 |
|  | с 6-го пути | X | 58 | 250 |  | 308 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 397,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 469 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 543,5 |
|  |  | II | 202 |  |  | 745,5 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1045,5 |
| 5 | прием нечетного грузового поезда |  |  |  |  |  |
|  | на 4-й путь | V | 338 | 900 | 1000 | 2238 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 2359 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 2455 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 2529,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 2601 |
|  |  | IX | 89,5 |  |  | 2690,5 |
|  | на 1-й путь | V | 338 | 900 | 1000 | 2238 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 2359 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 2455 |
|  |  | VIII | 70 |  |  | 2525 |
|  | на 3-й путь | V | 338 | 900 | 1000 | 2238 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 2359 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 2455 |
|  |  | VIII | 70 |  |  | 2525 |
|  |  | XI | 98 |  |  | 2623 |

Продолжение Таблицы 7

|  | на 5-й путь | V | 338 | 900 | 1000 | 2238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VI | 121 |  |  | 2359 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 2455 |
|  |  | VIII | 70 |  |  | 2525 |
|  |  | XI | 98 |  |  | 2623 |
|  |  | XII | 57 |  |  | 2680 |
|  | на 7-й путь | V | 338 | 900 | 1000 | 2238 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 2359 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 2455 |
|  |  | XIII | 162 |  |  | 2617 |
|  |  | XIV | 70 |  |  | 2687 |
| 6 | отправление четного грузового поезда |  |  |  |  |  |
|  | с 4-го пути | IX | 89,5 | 900 |  | 989,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 1061 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 1135,5 |
|  |  | II | 202 |  |  | 1337,5 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1637,5 |
|  | со 2-го пути | IV | 71,5 | 900 |  | 971,5 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 1046 |
|  |  | II | 202 |  |  | 1248 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1548 |
|  | с 3-го пути | XI | 98 | 900 |  | 998 |
|  |  | VIII | 70 |  |  | 1068 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 1164 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 1285 |
|  |  | II | 202 |  |  | 1487 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1787 |
|  | с 5-го пути | XII | 57 | 900 |  | 957 |
|  |  | XI | 98 |  |  | 1055 |
|  |  | VIII | 70 |  |  | 1125 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 1221 |
|  |  | VI | 121 |  |  | 1342 |
|  |  | II | 202 |  |  | 1544 |
|  |  | I | 300 |  |  | 1844 |

Окончание Таблицы 7

| 7 | маневры по нечетному главному пути | V | 338 | 100 |  | 438 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VI | 121 |  |  | 559 |
|  |  | VII | 96 |  |  | 655 |
|  |  | VIII | 70 |  |  | 725 |
| 8 | маневры по четному главному пути | I | 300 | 100 |  | 400 |
|  |  | II | 202 |  |  | 602 |
|  |  | III | 74,5 |  |  | 676,5 |
|  |  | IV | 71,5 |  |  | 748 |

2.4. Расчет времени занятия каждого элемента различными передвижениями

Расчет времени занятия элементов горловины при электрической централизации производится с использованием данных таблицы 7 и по той же методике, что и при нецентрализованных стрелках. Расчет сведен в таблицу 8.

Таблица 8

| №П/П | Наименование передвижения | Номер элемента | L,м | V, км/ч | 0,06L/V | tвс | tм | t,мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | прием нечетного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й путь | V | 1688 | 30 | 3,376 | 0,1 | 0,3 | 3,776 |
|  |  | VI | 1809 | 30 | 3,618 | 0,1 | 0,3 | 4,018 |
|  |  | VII | 1905 | 30 | 3,81 | 0,1 | 0,3 | 4,21 |
|  |  | III | 1979,5 | 30 | 3,959 | 0,1 | 0,3 | 4,359 |
|  |  | IV | 2051 | 30 | 4,102 | 0,1 | 0,3 | 4,502 |
|  |  | IX | 2140,5 | 30 | 4,281 | 0,1 | 0,3 | 4,681 |
|  |  | X | 2198,5 | 30 | 4,397 | 0,1 | 0,3 | 4,797 |
|  | на 6-й путь | V | 1688 | 30 | 3,376 | 0,1 | 0,3 | 3,776 |
|  |  | VI | 1809 | 30 | 3,618 | 0,1 | 0,3 | 4,018 |
|  |  | VII | 1905 | 30 | 3,81 | 0,1 | 0,3 | 4,21 |
|  |  | III | 1979,5 | 30 | 3,959 | 0,1 | 0,3 | 4,359 |
|  |  | IV | 2051 | 30 | 4,102 | 0,1 | 0,3 | 4,502 |
|  |  | IX | 2140,5 | 30 | 4,281 | 0,1 | 0,3 | 4,681 |
|  |  | X | 2198,5 | 30 | 4,397 | 0,1 | 0,3 | 4,797 |
| 2 | отправление четного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го пути | X | 408 | 30 | 0,816 | 0,1 | 0,3 | 1,216 |
|  |  | IX | 497,5 | 30 | 0,995 | 0,1 | 0,3 | 1,395 |
|  |  | IV | 569 | 30 | 1,138 | 0,1 | 0,3 | 1,538 |
|  |  | III | 643,5 | 30 | 1,287 | 0,1 | 0,3 | 1,687 |
|  |  | II | 845,5 | 30 | 1,691 | 0,1 | 0,3 | 2,091 |
|  |  | I | 1145,5 | 30 | 2,291 | 0,1 | 0,3 | 2,691 |

Продолжение Таблицы 8

|  | с 6-го пути | X | 408 | 30 | 0,816 | 0,1 | 0,3 | 1,216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IX | 497,5 | 30 | 0,995 | 0,1 | 0,3 | 1,395 |
|  |  | IV | 569 | 30 | 1,138 | 0,1 | 0,3 | 1,538 |
|  |  | III | 643,5 | 30 | 1,287 | 0,1 | 0,3 | 1,687 |
|  |  | II | 845,5 | 30 | 1,691 | 0,1 | 0,3 | 2,091 |
|  |  | I | 1145,5 | 30 | 2,291 | 0,1 | 0,3 | 2,691 |
| 3 | прием нечетного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й путь | V | 1588 | 40 | 2,382 | 0,1 | 0,3 | 2,782 |
|  |  | VI | 1709 | 40 | 2,5635 | 0,1 | 0,3 | 2,9635 |
|  |  | VII | 1805 | 40 | 2,7075 | 0,1 | 0,3 | 3,1075 |
|  |  | III | 1879,5 | 40 | 2,81925 | 0,1 | 0,3 | 3,21925 |
|  |  | IV | 1951 | 40 | 2,9265 | 0,1 | 0,3 | 3,3265 |
|  |  | IX | 2040,5 | 40 | 3,06075 | 0,1 | 0,3 | 3,46075 |
|  |  | X | 2098,5 | 40 | 3,14775 | 0,1 | 0,3 | 3,54775 |
|  | на 6-й путь | V | 1588 | 40 | 2,382 | 0,1 | 0,3 | 2,782 |
|  |  | VI | 1709 | 40 | 2,5635 | 0,1 | 0,3 | 2,9635 |
|  |  | VII | 1805 | 40 | 2,7075 | 0,1 | 0,3 | 3,1075 |
|  |  | III | 1879,5 | 40 | 2,81925 | 0,1 | 0,3 | 3,21925 |
|  |  | IV | 1951 | 40 | 2,9265 | 0,1 | 0,3 | 3,3265 |
|  |  | IX | 2040,5 | 40 | 3,06075 | 0,1 | 0,3 | 3,46075 |
|  |  | X | 2098,5 | 40 | 3,14775 | 0,1 | 0,3 | 3,54775 |
| 4 | отправление четного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го пути | X | 308 | 40 | 0,462 | 0,1 | 0,3 | 0,862 |
|  |  | IX | 397,5 | 40 | 0,59625 | 0,1 | 0,3 | 0,99625 |
|  |  | IV | 469 | 40 | 0,7035 | 0,1 | 0,3 | 1,1035 |
|  |  | III | 543,5 | 40 | 0,81525 | 0,1 | 0,3 | 1,21525 |
|  |  | II | 745,5 | 40 | 1,11825 | 0,1 | 0,3 | 1,51825 |
|  |  | I | 1045,5 | 40 | 1,56825 | 0,1 | 0,3 | 1,96825 |
|  | с 6-го пути | X | 308 | 40 | 0,462 | 0,1 | 0,3 | 0,862 |
|  |  | IX | 397,5 | 40 | 0,59625 | 0,1 | 0,3 | 0,99625 |
|  |  | IV | 469 | 40 | 0,7035 | 0,1 | 0,3 | 1,1035 |
|  |  | III | 543,5 | 40 | 0,81525 | 0,1 | 0,3 | 1,21525 |
|  |  | II | 745,5 | 40 | 1,11825 | 0,1 | 0,3 | 1,51825 |
|  |  | I | 1045,5 | 40 | 1,56825 | 0,1 | 0,3 | 1,96825 |

Продолжение Таблицы 8

| 5 | прием нечетного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 4-й путь | V | 2238 | 35 | 3,836571 | 0,1 | 0,3 | 4,236571 |
|  |  | VI | 2359 | 35 | 4,044 | 0,1 | 0,3 | 4,444 |
|  |  | VII | 2455 | 35 | 4,208571 | 0,1 | 0,3 | 4,608571 |
|  |  | III | 2529,5 | 35 | 4,336286 | 0,1 | 0,3 | 4,736286 |
|  |  | IV | 2601 | 35 | 4,458857 | 0,1 | 0,3 | 4,858857 |
|  |  | IX | 2690,5 | 35 | 4,612286 | 0,1 | 0,3 | 5,012286 |
|  | на 1-й путь | V | 2238 | 35 | 3,836571 | 0,1 | 0,3 | 4,236571 |
|  |  | VI | 2359 | 35 | 4,044 | 0,1 | 0,3 | 4,444 |
|  |  | VII | 2455 | 35 | 4,208571 | 0,1 | 0,3 | 4,608571 |
|  |  | VIII | 2525 | 35 | 4,328571 | 0,1 | 0,3 | 4,728571 |
|  | на 3-й путь | V | 2238 | 35 | 3,836571 | 0,1 | 0,3 | 4,236571 |
|  |  | VI | 2359 | 35 | 4,044 | 0,1 | 0,3 | 4,444 |
|  |  | VII | 2455 | 35 | 4,208571 | 0,1 | 0,3 | 4,608571 |
|  |  | VIII | 2525 | 35 | 4,328571 | 0,1 | 0,3 | 4,728571 |
|  |  | XI | 2623 | 35 | 4,496571 | 0,1 | 0,3 | 4,896571 |
|  | на 5-й путь | V | 2238 | 35 | 3,836571 | 0,1 | 0,3 | 4,236571 |
|  |  | VI | 2359 | 35 | 4,044 | 0,1 | 0,3 | 4,444 |
|  |  | VII | 2455 | 35 | 4,208571 | 0,1 | 0,3 | 4,608571 |
|  |  | VIII | 2525 | 35 | 4,328571 | 0,1 | 0,3 | 4,728571 |
|  |  | XI | 2623 | 35 | 4,496571 | 0,1 | 0,3 | 4,896571 |
|  |  | XII | 2680 | 35 | 4,594286 | 0,1 | 0,3 | 4,994286 |
|  | на 7-й путь | V | 2238 | 35 | 3,836571 | 0,1 | 0,3 | 4,236571 |
|  |  | VI | 2359 | 35 | 4,044 | 0,1 | 0,3 | 4,444 |
|  |  | VII | 2455 | 35 | 4,208571 | 0,1 | 0,3 | 4,608571 |
|  |  | XIII | 2617 | 35 | 4,486286 | 0,1 | 0,3 | 4,886286 |
|  |  | XIV | 2687 | 35 | 4,606286 | 0,1 | 0,3 | 5,006286 |
| 6 | отправление четного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 4-го пути | IX | 989,5 | 35 | 1,696286 | 0,1 | 0,3 | 2,096286 |
|  |  | IV | 1061 | 35 | 1,818857 | 0,1 | 0,3 | 2,218857 |
|  |  | III | 1135,5 | 35 | 1,946571 | 0,1 | 0,3 | 2,346571 |
|  |  | II | 1337,5 | 35 | 2,292857 | 0,1 | 0,3 | 2,692857 |
|  |  | I | 1637,5 | 35 | 2,807143 | 0,1 | 0,3 | 3,207143 |
|  | со 2-го пути | IV | 971,5 | 35 | 1,665429 | 0,1 | 0,3 | 2,065429 |
|  |  | III | 1046 | 35 | 1,793143 | 0,1 | 0,3 | 2,193143 |
|  |  | II | 1248 | 35 | 2,139429 | 0,1 | 0,3 | 2,539429 |
|  |  | I | 1548 | 35 | 2,653714 | 0,1 | 0,3 | 3,053714 |

Окончание Таблицы 8

|  | с 3-го пути | XI | 998 | 35 | 1,710857 | 0,1 | 0,3 | 2,110857 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VIII | 1068 | 35 | 1,830857 | 0,1 | 0,3 | 2,230857 |
|  |  | VII | 1164 | 35 | 1,995429 | 0,1 | 0,3 | 2,395429 |
|  |  | VI | 1285 | 35 | 2,202857 | 0,1 | 0,3 | 2,602857 |
|  |  | II | 1487 | 35 | 2,549143 | 0,1 | 0,3 | 2,949143 |
|  |  | I | 1787 | 35 | 3,063429 | 0,1 | 0,3 | 3,463429 |
|  | с 5-го пути | XII | 957 | 35 | 1,640571 | 0,1 | 0,3 | 2,040571 |
|  |  | XI | 1055 | 35 | 1,808571 | 0,1 | 0,3 | 2,208571 |
|  |  | VIII | 1125 | 35 | 1,928571 | 0,1 | 0,3 | 2,328571 |
|  |  | VII | 1221 | 35 | 2,093143 | 0,1 | 0,3 | 2,493143 |
|  |  | VI | 1342 | 35 | 2,300571 | 0,1 | 0,3 | 2,700571 |
|  |  | II | 1544 | 35 | 2,646857 | 0,1 | 0,3 | 3,046857 |
|  |  | I | 1844 | 35 | 3,161143 | 0,1 | 0,3 | 3,561143 |
| 7 | маневры по нечетному главному пути | V | 438 | 20 | 1,314 | 0,1 | 0,3 | 1,714 |
|  |  | VI | 559 | 20 | 1,677 | 0,1 | 0,3 | 2,077 |
|  |  | VII | 655 | 20 | 1,965 | 0,1 | 0,3 | 2,365 |
|  |  | VIII | 725 | 20 | 2,175 | 0,1 | 0,3 | 2,575 |
| 8 | маневры по четному главному пути | I | 400 | 20 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 1,6 |
|  |  | II | 602 | 20 | 1,806 | 0,1 | 0,3 | 2,206 |
|  |  | III | 676,5 | 20 | 2,0295 | 0,1 | 0,3 | 2,4295 |
|  |  | IV | 748 | 20 | 2,244 | 0,1 | 0,3 | 2,644 |

2.5. Определение времени загрузки каждого элемента горловины станции всеми передвижениями

Расчет загрузки элементов горловины различными передвижениями при

электрической централизации произведен, как и для ручного управления стрелками, на основании данных таблицы 8 и сведен в таблицу 9.

Наиболее загруженным оказался элемент VII, для которого коэффициент загрузки равен

Кц=378,7524∙60=0,26

Так как kц<kн при введении электрической централизации устройства смогут обеспечить заданный объем движения поездов.

Время занятия горловины станции при приеме поезда равно

t=tм+tвс+0,06Lv=0,3+0,1+0,06245535=4,61 (мин)

Так как t<Imin (Imin=6мин), пропускная способность горловины станции считается достаточной.

| № п/п | Наименование передвижений | niрасч | загрузка элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  | XIII |  | XIV |  |
|  |  |  | t1 | n1t1 | t2 | n2t2 | t3 | n3t3 | t4 | n4t4 | t5 | n5t5 | t6 | n6t6 | t7 | n7t7 | t8 | n8t8 | t9 | n9t9 | t10 | n10t10 | t11 | n11t11 | t12 | n12t12 | t13 | n13t13 | t14 | n14t14 |
| 1 | прием нечетного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й путь | 15 |  |  |  |  | 4,36 | 65,39 | 4,50 | 67,53 | 3,78 | 56,64 | 4,02 | 60,27 | 4,21 | 63,15 |  |  | 4,68 | 70,22 | 4,80 | 71,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 6-й путь | 15 |  |  |  |  | 4,36 | 65,39 | 4,50 | 67,53 | 3,78 | 56,64 | 4,02 | 60,27 | 4,21 | 63,15 |  |  | 4,68 | 70,22 | 4,80 | 71,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | отправление четного пассажирского поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го пути | 15 | 2,69 | 40,37 | 2,09 | 31,37 | 1,69 | 25,31 | 1,54 | 23,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 20,93 | 1,22 | 18,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 6-го пути | 15 | 2,69 | 40,37 | 2,09 | 31,37 | 1,69 | 25,31 | 1,54 | 23,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 | 20,93 | 1,22 | 18,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | прием нечетного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 8-й путь | 5 |  |  |  |  | 3,22 | 16,10 | 3,33 | 16,63 | 2,78 | 13,91 | 2,96 | 14,82 | 3,11 | 15,54 |  |  | 3,46 | 17,30 | 3,55 | 17,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 6-й путь | 5 |  |  |  |  | 3,22 | 16,10 | 3,33 | 16,63 | 2,78 | 13,91 | 2,96 | 14,82 | 3,11 | 15,54 |  |  | 3,46 | 17,30 | 3,55 | 17,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | отправление четного пригородного поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 8-го пути | 5 | 1,97 | 9,84 | 1,52 | 7,59 | 1,22 | 6,08 | 1,10 | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4,98 | 0,86 | 4,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 6-го пути | 5 | 1,97 | 9,84 | 1,52 | 7,59 | 1,22 | 6,08 | 1,10 | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 4,98 | 0,86 | 4,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | прием нечетного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 4-й путь | 10 |  |  |  |  | 4,74 | 47,36 | 4,86 | 48,59 | 4,24 | 42,37 | 4,44 | 44,44 | 4,61 | 46,09 |  |  | 5,01 | 50,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на I-й путь | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 | 42,37 | 4,44 | 44,44 | 4,61 | 46,09 | 4,73 | 47,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 3-й путь | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 | 21,18 | 4,44 | 22,22 | 4,61 | 23,04 | 4,73 | 23,64 |  |  |  |  | 4,90 | 24,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | на 5-й путь | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 | 21,18 | 4,44 | 22,22 | 4,61 | 23,04 | 4,73 | 23,64 |  |  |  |  | 4,90 | 24,48 | 4,99 | 24,97 |  |  |  |  |
|  | на 7-й путь | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 | 21,18 | 4,44 | 22,22 | 4,61 | 23,04 | 4,89 | 24,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,01 | 25,03 |
| 6 | отправление четного грузового поезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 4-го пути | 5 | 3,21 | 16,04 | 2,69 | 13,46 | 2,35 | 11,73 | 2,22 | 11,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 | 10,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | со II-го пути | 15 | 3,05 | 45,81 | 2,54 | 38,09 | 2,19 | 32,90 | 2,07 | 30,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 3-го пути | 10 | 3,46 | 34,63 | 2,95 | 29,49 |  |  |  |  |  |  | 2,60 | 26,03 | 2,40 | 23,95 | 2,23 | 22,31 |  |  |  |  | 2,11 | 21,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 5-го пути | 5 | 3,56 | 17,81 | 3,05 | 15,23 |  |  |  |  |  |  | 2,70 | 13,50 | 2,49 | 12,47 | 2,33 | 11,64 |  |  |  |  | 2,21 | 11,04 | 2,04 | 10,20 |  |  |  |  |

| 7 | маневры по нечетному главному пути | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 17,14 | 2,08 | 20,77 | 2,37 | 23,65 | 2,58 | 25,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | маневры по четному главному пути | 10 | 1,60 | 16,00 | 2,21 | 22,06 | 2,43 | 24,30 | 2,64 | 26,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nttt |  | 230,69 |  | 196,25 |  | 342,01 |  | 342,60 |  | 306,52 |  | 366,02 |  | 378,75 |  | 178,70 |  | 287,45 |  | 224,49 |  | 81,12 |  | 35,17 |  |  |  | 25,03 |

Заключение

В данной курсовой работе был произведен расчет пропускной способности при ручном способе управления и при внедрении электрической централизации. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что при недостаточной пропускной способности при ручном способе управления необходимо в работе станции применить электрическую централизацию. Её преимущество заключается в принципе посекционного размыкания маршрутов, что расширяет возможности одновременных передвижений в горловине станции. За счет этого существенно сокращается время занятия элемента, входящего в маршрут.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вариант 0

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9