Отчет к лабораторной работе 1

«Исследование микроклиматических условий в рабочей зоне производственных помещений»

Исходные параметры:

Величина атмосферного давления равна 101,1 кПа или 758 мм рт. ст.

Температура воздуха в помещении

- сухой термометр психометра Августа – 21 °С

- психометру Ассмана – 20,8 °С.

Имитационный опыт №1: Измерение относительной влажности воздуха с помощью психрометра Ассмана.

Показатель правого термометра психометра Ассмана: 19,7°С.

Величина относительной влажности воздуха рассчитывается в соответствии со стандартной методикой с применением необходимых справочных данных.

Расчетная величина относительной влажности воздуха, %

Нотн = (Рабс / (Рсух*133,322))*100 = (3215,17 / (24,36*133,322))*100 = 99%

Рабс = (Рвл – G’*∆T*Pатм)*133,322 = (24,17 – 0,000713*0,1*759,8)*133,322 = 3215,17

Pатм = (101,1 + rnd(2*0,2)-0,2)*1000 / 133,322 = 759,8

Тсух = 20,8 + rnd(2*1) – 1 = 21,8

Твл = 19,7 + rnd(2*2)-2 = 21,7

∆T = 21,8-21,7 = 0,1

Pвл = 4,58 – (4,58 – 31,8) * ((21,7-0)/(30-0)) = 24,17

Рсух = 4,58 – (4,58 – 31,8)*((21,8 - 0)/(30 - 0)) = 24,36

Вывод: величина относительной влажности воздуха равен 99%.

Имитационный опыт №2: Измерение скорости движения воздуха кататермометром.

Время охлаждения кататермометра с 40 до 33 °C фиксируется секундомером равно 4 мин 20 сек (260 сек)

τкат = 260 + rnd(2*15)-15 = 275 c.

Фактор кататермометра указан на информационной табличке рядом с прибором F=612.

Величина скорости воздуха определяется в соответствии со стандартной методикой с применением необходимых справочных данных.

Vвозд1 = (((((612/3 * (40-33))/275)/(36,5 – 21,8))-0,12)/0,49)2 = 0,22 м/с

Вывод: величина скорости воздуха при выключенном вентиляторе равна 0,22 м/с.

Имитационный опыт №3: Измерение скорости движения воздуха крыльчатым анемометром АСО-3.

Скорость вращения крыльчатки – 135 об/мин.

N60 = 135 + rnd(2*15) – 15 = 150

Величина скорости воздуха определяется в соответствии со стандартной методикой с применением необходимых справочных данных.

Vвозд = (150/60 + 0,3)/2,2 = 1,27 м/с

Вывод: величина скорости воздуха при включенном вентиляторе равна 1,27 м/с.

Имитационный опыт №4: Измерение микроклиматических показателей с помощью электронного метеометра МЭС-200А.

Измерительный щуп Щ1

- температуру воздуха T = 20,47 °C

- относительную влажность воздуха H = 91,2 %

- давление P = 101,1 кПа, 758,4 мм.рт.ст.

- скорость движения воздуха

без вентилятора V = 0,21 м/с

с вентилятором V = 1,27 м/с

Измерительный щуп Щ2

- температуру воздуха T = 20,47 °C

- относительную влажность воздуха H = 91,2 %

- давление P = 101,1 кПа, 758,4 мм.рт.ст.

- температура внутри черного шара Tш = 20,88°C

- расчетные значения температуры влажного термометра Tвл = 19,53°C

- интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС- индекс) 19,95°C

Тест. Для чего предназначен психрометр Ассмана (аспирационный психрометр)?

А. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в наземных условиях (как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе).

Отчет к лабораторной работе 2

«Исследование освещенности рабочих мест при искусственном освещении»

Заданная величина напряжения сети Ux = 220 Вт.

Проведем расчеты в таблице

| Ситуация | Точка № 8 |  | Точка № 9 |  | Точка № 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При нахождении фотоэлемента М | При мерцании | При нахождении фотоэлемента М | При мерцании | При нахождении фотоэлемента М | При мерцании |
| А светильник «ОДО» | 28000+15+rnd(2*100)-100+rnd(2*4)-4 = 28119 лк | 28000+15+rnd(2*100)-100+rnd(2*20)-20 = 28135 лк | 29000+20+rnd(2*100)-100+rnd(2*4)-4 = 29124 лк | 29000+20+rnd(2*100)-100+rnd(2*20)-20 = 29140 лк | 26000-10+rnd(2*100)-100+rnd(2*4)-4 = 26094 лк | 26000-10+rnd(2*100)-100+rnd(2*20)-20 = 26110 лк |
| Б светильник 1 «Люцетта» и местное освещение | 67000+8+rnd(2*10)-10+rnd(2*4)-4 = 67022 лк | 67000+8+rnd(2*10)-10+rnd(2*20)-20 = 67038 лк | 67000+2+rnd(2*10)-10+rnd(2*4)-4 = 67016 | 67000+2+rnd(2*10)-10+rnd(2*20)-20 = 67032 | 56000-8+rnd(2*10)-10+rnd(2*4)-4 = 56006 | 56000-8+rnd(2*10)-10+rnd(2*20)-20 = 56022 |
| В светильник 2 «Люцетта» и местное освещение | 6000+8+rnd(2*10)-10+rnd(2*4)-4 = 6022 лк | 6000+8+rnd(2*10)-10+rnd(2*20)-20 = 6038 лк | 6000+2+rnd(2*10)-10+rnd(2*4)-4 = 6016 | 6000+2+rnd(2*10)-10+rnd(2*20)-20 = 6032 | 5000-8+rnd(2*10)-10+rnd(2*4)-4 = 5006 | 5000-8+rnd(2*10)-10+rnd(2*20)-20 = 5022 |
| Г светильники «Люцетта» и местное освещение | 73022 | 73076 | 73016 | 73032 | 61006 | 61022 |
| Д светильник «ОДО» и светильники «Люцетта» | 35000+15+8+rnd(2*100*10)-100-10+rnd(2*4)-4 = 36917 лк | 35000+15+8+rnd(2*100*10)-100-10+rnd(2*20)-20 = 36933 лк | 34000+20+2+rnd(2*100*10)-100-10+rnd(2*4)-4 = 35916 лк | 34000+20+2+rnd(2*100*10)-100-10+rnd(2*20)-20 = 35932 лк | 30000-10-8+rnd(2*100*10)-100-10+rnd(2*4)-4 = 31876 лк | 30000-10-8+rnd(2*100*10)-100-10+rnd(2*20)-20 = 31892 лк |

Вывод: наилучшая освещенность в случае г светильники «Люцетта» и местное освещение.

Влияние окраски стен, лк

| Точки | Белый | Красный | Зеленый |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63000 | 47000 | 54000 |
| 2 | 74000 | 55000 | 60000 |
| 3 | 84000 | 67000 | 72000 |
| 4 | 63000 | 50000 | 57000 |
| 5 | 76000 | 59000 | 62000 |
| 6 | 45000 | 12000 | 17000 |
| 7 | 44000 | 11000 | 15000 |

Вывод: наименьшие показатель света у красных стен, наибольшие показатели у белого цвета.

Определим величину силы тока в А

Wсух = 80+60+40+40+60 = 280 Вт

Ix = 280 / 220 = 1,27 A

Тест. Для чего предназначен вольтметр?

В. для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях.

Отчет к лабораторной работе 3

«Исследование эффективности вентиляционной системы»

Воздуховод диаметр равен 150 мм.

Расход воздуха 100%

Проводим измерения и результаты приведем в таблице.

| Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без учета погрешности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное | 235 | 204 | 165 | 160 | 175 | 210 | 235 | 245 | 215 | 185 | 169 | 195 | 214 | 224 |
| Статическое | 275 | 290 | 295 | 315 | 285 | 275 | 265 | 285 | 300 | 312 | 316 | 295 | 291 | 281 |
| Скоростное | 95 | 125 | 150 | 165 | 135 | 105 | 80 | 60 | 95 | 124 | 154 | 120 | 89 | 49 |
| С учетом погрешности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное | 245 | 214 | 175 | 170 | 185 | 220 | 245 | 255 | 225 | 195 | 179 | 205 | 224 | 234 |
| Статическое | 285 | 300 | 305 | 325 | 295 | 285 | 275 | 295 | 310 | 322 | 326 | 305 | 301 | 291 |
| Скоростное | 105 | 135 | 160 | 175 | 145 | 115 | 90 | 70 | 105 | 134 | 164 | 130 | 99 | 59 |

Формула погрешности hмм = П + rnd(2*10)-10

Вывод: исходя из полученных данных при измерении микроманометром можно отметить, что наибольшие показатели у статической схемы этого прибора (max в точке 8, min в точке 4), наименьшие у скоростной схемы прибора (max в точке 11, min в точке 7), в среднем с полной схемой прибора (max в точке 165, min в точке 49).

Тест. Для чего предназначена трубка Пито?

Б. для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа.

Отчет к лабораторной работе 4

«Исследование процесса статической электризации при пневмотранспорте гранулированного материала»

Сила тока равна I = 3 A

Максимальный расход материала в системе А = 500 г/с

Величина открытия шиберного затвора = 50%

Расчет текущего расхода материала, г/с

Vмат = 500*50/100 = 250 г/с

Определяем конечное время накопления одного заряда

Ткон = 30 – (30 – 120) * ((250 - 500)/(0,1*500-500)) = 80 с.

Конечное значение пробивного напряжения (потенциала), кВ

Uкон = 30 – (30 – 120) * ((250 - 500)/(0,1*500-500)) + rnd (2*0,2)-0,2 =  67 кВ

Текущее значение потенциала

Uкон = 67 -67*(100-80/80) = 0,17 кВ

Тест. При влажности воздуха более 85% статическое электричество:

В. практически не возникает.

Отчет к лабораторной работе 5

«Исследование электробезопасности электроустановок напряжением до 1000 В»

Фазовое сопротивление Uф = 220 В

Имитационный эксперимент №1: Работа с лабораторным стендом.

Сила тока, проходящая через тело человека, мА:

Iчел = 220 / (1+(1/3)) = 165,4

Напряжение прикосновения, В

Uпр = 220*(1/(1+1/3)) = 165,4

Имитационный эксперимент №2: Измерение сопротивления изоляции фаз кабелей.

|  | 1 кабель | 2 кабель | С погрешностью |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-0 | 0,29 | 0,54 | 0,49 | 1,04 |
| В-0 | 0,48 | 0,69 | 0,58 | 0,89 |
| С-0 | 0,37 | 0,57 | 0,57 | 0,77 |
| А-В | 0,48 | 0,69 | 1,08 | 1,09 |
| А-С | 0,41 | 0,61 | 1,01 | 0,81 |
| В-С | 0,5 | 0,68 | 0,7 | 0,88 |

*Граница погрешности равна 0,2

Имитационный эксперимент №3: Измерение сопротивления заземляющего устройства.

1. 2000 Ом*см равно 9,12 		с погреш. 9,13

2. 1500 = 6,81				6,82

3. 1000 = 5,33				5,34

4. 750 = 4 - 				4,01

5. 500 = 2,7 				2,71

Тест. Для чего предназначен мегаомметр?

А. прибор для измерения больших значений сопротивлений.

Отчет к лабораторной работе 6

«Определение температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей»

Представим полученные данные в таблице.

Режим нагрева: 1.

| Наименование горючей жидкости | Температура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воспламенения (от источника огня) | самовоспламенения (от нагрева) | начала кипения | выкипания | вспышки в открытом тигле |
|  | tвп | tсвп | tк1 | tк2 | tвс |
| Мазут сланцевый | 134 | - | 210 | 305 | 127 |
| Этанол | <20 | - | 60 | 155 | <20 |
| Метанол | <20 | - | 45 | 140 | <20 |
| Ацетон | <20 | - | 36 | 131 | <20 |
| Лак масляный | 43 | - | 90 | 180 | 38 |
| Дизельное топливо | 113 | 230 | 178 | 273 | 94 |
| Масло «велосит» | 140 | 250 | 200 | 284 | 130 |
| Масло авиационное МС-20 | 310 | - | 200 | 310 | 260 |
| Керосин КО-25 | 57 | 235 | 170 | 263 | 51 |
| Уайт-спирит | 48 | - | 120 | 215 | 42 |

Вывод: все исследования проведены на 1 режиме нагрева. Порядка 7 веществ на этом уровне не имеют стадию воспламенения, ей обладают дизельное топливо, масло «велосит» и керосин КО-25. Для этанола, метанола и ацетона достоверно не установлена температура воспламенения и вспышки.

Тест. Температура самовоспламенения жидкости характеризует:

Б. при достижении этой температуры жидкость воспламеняется без открытого источника огня (фитиля).