﻿

Лабораторные работы и тестовые задания по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

– Лабораторная работа № 1. Виртуальная лабораторная работа «Исследование микроклиматических условий в рабочей зоне производственных помещений»
– Лабораторная работа № 2. Виртуальная лабораторная работа «Исследование освещенности рабочих мест при искусственном освещении»
– Лабораторная работа № 3. Виртуальная лабораторная работа «Исследование эффективности вентиляционной системы»
– Лабораторная работа № 4. Виртуальная лабораторная работа «Исследование процесса статической электризации при пневмотранспорте гранулированного материала»
– Лабораторная работа № 5. Виртуальная лабораторная работа «Исследование электробезопасности электроустановок напряжением до 1000 В» 
– Лабораторная работа № 6. Виртуальная лабораторная работа «Определение температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей»

Лабораторная работа № 1. Виртуальная лабораторная работа «Исследование микроклиматических условий в рабочей зоне производственных помещений»

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство лабораторной работы.

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной методике эксперимента. Вначале работы необходимо зафиксировать величину атмосферного давления, приблизив камеру к барометру-анероиду. Наружная шкала прибора показывает давление в килопаскалях (кПа), а внутренняя шкала, соответственно, в миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст.).

После того, как величина атмосферного давления зафиксирована в лабораторном журнале, необходимо измерить температуру воздуха в помещении. Температура воздуха (0C) определяется по показанию сухого термометра психрометра Августа или психрометра Ассмана.

Тестовое задание к лабораторной работе № 1 (один верный ответ). 
Для чего предназначен психрометр Ассмана (аспирационный психрометр)? 
А. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в наземных условиях (как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе); 
Б. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в условиях невесомости; 
В. для измерения температуры и относительной влажности воздуха только в закрытых помещениях.

Лабораторная работа № 2. Виртуальная лабораторная работа «Исследование освещенности рабочих мест при искусственном освещении»

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство лабораторной работы.

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованная кабина, огражденная плотным темным занавесом. В кабине предусмотрены устройства, позволяющие включать системы общего и комбинированного освещения с люминесцентными лампами и лампами накаливания, изменять с помощью лабораторного автотрансформатора напряжение в электрической сети, а с помощью разноцветных щитов моделировать окраску стен помещения.

Тестовое задание к лабораторной работе № 2 (один верный ответ). 
Для чего предназначен вольтметр? 
А. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в наземных условиях (как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе); 
Б. для измерения силы тока; 
В. для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях.

Лабораторная работа № 3. Виртуальная лабораторная работа «Исследование эффективности вентиляционной системы»

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство лабораторной работы.

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный стенд аэродинамического испытания общеобменной вентиляционной системы. Имитационная модель лабораторного стенда включает центробежный вентилятор с электрическим приводом, воздуховод постоянного сечения, оснащенный специальной задвижкой в виде лепестковой диафрагмы, измерительную пневмометрическую трубку (трубку Пито) и аналоговый микроманометр.

Тестовое задание к лабораторной работе № 3 (один верный ответ). 
Для чего предназначена трубка Пито? 
А. для измерения температуры и относительной влажности воздуха в наземных условиях (как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе); 
Б. для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа; 
В. для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях.

Лабораторная работа № 4. Виртуальная лабораторная работа «Исследование процесса статической электризации при пневмотранспорте гранулированного материала»

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство лабораторной работы.

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный стенд, включающий систему пневмотранспорта твердой фазы (смеси полимерных материалов с размером частиц 3...5 мм) по замкнутому циклу циркуляции, устройства для регистрации электрических зарядов статического электричества, а также разрядную камеру («бомбу») емкостью 1 л с двумя электродами, один из которых присоединен к алюминиевой обкладке бункера, а второй – заземлен.

Тестовое задание к лабораторной работе № 4 (один верный ответ). 
При влажности воздуха более 85% статическое электричество: 
А. возникает всегда; 
Б. с равной вероятностью может возникнуть, а может и не возникнуть;
В. практически не возникает.

Лабораторная работа № 5. Виртуальная лабораторная работа «Исследование электробезопасности электроустановок напряжением до 1000 В»

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство лабораторной работы.

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной методике эксперимента.

В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный стенд, оснащенный измерительными приборами (миллиамперметром, амперметром и вольтметром), мнемопанелью, магазином сопротивлений и тумблерами установки режимов работы. Также в работе имитируются дополнительные измерительные приборы – электронный мегаомметр и электронный измеритель сопротивления заземляющего устройства.

Тестовое задание к лабораторной работе № 5 (один верный ответ). 
Для чего предназначен мегаомметр? 
А. прибор для измерения больших значений сопротивлений; 
Б. для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа; 
В. для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях.

Лабораторная работа № 6. Виртуальная лабораторная работа «Определение температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей»

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство лабораторной работы.

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной методике эксперимента. В виртуальной лабораторной работе имитируется специальный прибор для определения температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей в открытом тигле. Лабораторное оборудование помещено в вытяжной шкаф, обеспечивающий своевременную вытяжку продуктов сгорания исследуемых жидкостей.

В качестве испытуемых материалов предлагается 10 вариантов горючих жидкостей.

Тестовое задание к лабораторной работе № 6 (один верный ответ). 
Температура самовоспламенения жидкости характеризует: 
А. при достижении этой температуры жидкость воспламеняется при помощи открытого источника огня (фитиля); 
Б. при достижении этой температуры жидкость воспламеняется без открытого источника огня (фитиля); 
В. при достижении этой температуры жидкость воспламеняется как без открытого источника огня (фитиля), так и при помощи открытого источника огня (фитиля).

Рабочая программа дисциплины

377