Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 1

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания № 1

Таблица 1

Опасные и вредные производственные факторы

| Наименование техпроцесса | Перечень оборудования | Опасные и вредные производственные факторы |
| --- | --- | --- |
| Процесс раскроя листов и профилей на ножницах и пилах | Пресс-ножницы с электроприводом, клещи, молотки | 1.Электрический ток. 2.Мелкая стружка и аэрозоли смазочно-охлаждающей жидкости. 3.Отлетающие кусочки металла. 4.Высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента. 5.Температура, влажность и скорость движения воздуха. 6.Повышенный уровень вибрации. 7.Движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы. 8.Недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока. |
| Устройство искусственных оснований и буровые работы | Сваебойные и буровые машины, автомобили-самосвалы, канаты, буровой инструмент | 1.Химические раздражающие, действующие через кожные покровы. 2.Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, обрушивающиеся горные породы. 3.Пониженная температура поверхностей оборудования. 5.Пониженная температура воздуха рабочей зоны. 6.Повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте. 7.Повышенная подвижность воздуха. 8.Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. 9.Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента и оборудования. 10.Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола). 11.Статические и динамические физические нагрузки. 12.Биологические факторы. |
| Монтаж электропроводов и молниезащитных тросов | Грузоподъемные краны и другие строительные машины, электропровода, молниезащитные тросы, электроустановки, заземлители | 1.Электрический ток. 2.Мелкая стружка и аэрозоли смазочно-охлаждающей жидкости. 3.Отлетающие кусочки металла. 4.Высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента. 5.Повышенный уровень вибрации. 6.Движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 7.Недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока. |
| Проверка технического состояния автотранспортных средств | Домкраты, автомобильные подъемники, набор ключей, набор слесарно-монтажных инструментов, электрооборудование, диагностическое оборудование, шиномонтажное оборудование | 1.Температура, влажность и скорость движения воздуха. 2.Повышенный уровень вибрации. 3.Движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы. 4.Недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока. 5.Режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.). 6.Отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента. |
| Производство нефтяного битума | Реакторное оборудование, автоматизированная система дозировки, смесители, коллоидная мельница, насосная станция, битумный котел, трубопровод | 1.Шум. 2.Химические вредные вещества. 3.Недостаточная освещенность рабочей зоны |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 2

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20_

Бланк выполнения задания № 2

Таблица 1

Средства защиты от вредных веществ

| Наименование вещества | Класс опасности | Средняя сменная ПДК | Максимальная разовая ПДК | Средства индивидуальной защиты работающего | Средства коллективной защиты Работающего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бальзам лесной марки А | 4 | - | 50 | респиратор | Дезодарация |
| Бис-фосфит | 3 | - | 3 | защитная маска | Вентиляци |
| Кадмий и его неорганические соединения | 1 | - | 0,05 | Респираторная маска | Дезодарация |
| Тетрахлорэтан+ (смесь изомеров) | 3 | - | 5 | Респираторная маска | Вентиляция |
| Азота трифторид | 4 | - | 10 | Респираторная маска | Вентиляция |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 3

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 3

Таблица 1

Определение категории работ

| Наименование профессии | Описание работ | Категория работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сверловщик Сверление, развертывание, растачивание отверстий и сложных деталей на специальных сверлильно-расточных станках с применением специальных приспособлений и инструмента. Токарь Выполнение работы (операции, действия) по более низким разрядам; определение и устранение влияния изгиба длинных валов и винтов от воздействия силы резания, обеспечение точности обработки по 7–10 квалитетам. Выбор приспособления для закрепления, методов и режимов обработки тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной свыше 200 мм. Подготовка инструмента для нарезания наружной и внутренней двухзаходной треугольной, прямоугольной, полукруглой, пилообразной и трапецеидальной резьб и их нарезание. Обеспечение соблюдения размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обработки с точностью по 7–10 квалитетам. | III |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 4

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 4

Таблица 1

Разряд зрительных работ

| Наименьший или эквивалентный размер объекта различения | Освещенность при системе комбинированного освещения, лк | Освещенность при системе общего освещения, лк | Разряд и подразряд зрительных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 2500 | 750 | I-в |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 5

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 5

Таблица 1

Предельно допустимые уровни звука

| Категория напряженности трудового процесса | Категория тяжести трудового процесса | Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах (дБА) |
| --- | --- | --- |
| Напряженность легкой степени | Средняя физическая нагрузка | 80 |

Таблица 2

Средства защиты от шума

| Нормируемые показатели шума | Нормативные показатели шума, дБА | Средства коллективной защиты | Средства индивидуальной защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Эквивалентный уровень звука на рабочих местах. 2.Уровни звукового давления на среднегеометрических частотах | 80 | Звукоизоляция, звукопоглощение, расстановка рабочих мест от источника шума. | Беруши, наушники, заглушки, вкладыши, шлемофон |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 6

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 6

Таблица 1

Средства защиты от ультразвука

| Виды ультразвука | Нормируемые параметры | Средства коллективной защиты | Средства индивидуальной защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Контактный 2. Воздушный | 1. Предельно допустимые уровни контактного ультразвука 2. Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука | 1. Дистанционное управление источником ультразвука 2.Автоблокировка, т.е. автоматическое отключение источников ультразвука при выполнении вспомогательных операций (загрузка и выгрузка продукции, белья, медицинского инструментария и т.д., нанесения контактных смазок и др.). 3.Приспособления для удержания источника ультразвука или предметов, которые могут служить в качестве твердой контактной среды. | Противошумы, специальные пояса |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 7

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 7

Таблица 1

| Нормируемые параметры | Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ, при работах различной степени тяжести | Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ при работах различной степени интеллектуально-эмоционального напряжения | Средства защиты работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Эквивалентный уровень звукового давления за рабочую смену 2. Эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц. 3. максимальный общий уровень инфразвука, измеренный с временной коррекцией S (медленно) | 100 | 95 | 1. Изоляция источников инфразвука в отдельных помещениях 2. Ослабление мощности инфразвука в источнике его образования на стадии проектирования, конструирования, проработки архитектурно-планировочных решений, компоновки помещений и расстановки оборудования. 3. Использование кабин наблюдения с дистанционным управлением технологическим процессом. 4. Уменьшение интенсивности инфразвука в источнике путем введения в технологические цепочки специальных демпфирующих устройств малых линейных размеров, перераспределяющих спектральный состав инфразвуковых колебаний в область более высоких частот. 5. Укрытие оборудования кожухами, имеющими повышенную звукоизоляцию в области инфразвуковых частот |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 8

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 8

Таблица 1

Средства защиты от вибраций

| Характер труда | Средства защиты | Тип изделия |
| --- | --- | --- |
| Грубые работы, требующие простого удержания рукоятки или нажатия на неё, работы рукой в целом или корпусом | 1. Рукавицы однопалые 2. Перчатки трехпалые | 2б |
| Работы, требующие обхвата профильных рукояток, переключения органов управления, удержания ручных машин в различных пространственных положениях | 1.Рукавицы однопалые. 2.Перчатки трехпалые. 3. Полурукавицы. 4.Полуперчатки | 1а, 1, 2а, 2 |
| Пространственная работа кистью и нажатие пусковых устройств пальцами | 1.Рукавицы однопалые. 2.Перчатки трехпалые. 3. Полурукавицы. 4.Полуперчатки | 1а, 1, 2а, 2 |
| Точные работы, требующие манипулирования малогабаритными предметами в пространстве, мелких, сложных и точных движений пальцев рук | 1.Полуперчатки. 2.Перчатки | 1а |

Таблица 2

Средства индивидуальной и коллективной защиты

| Вид вибрации | Нормируемые показатели | Средства индивидуальной защиты | Средства коллективной защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общая | Эквивалентное корректированное виброускорение за рабочую смену | - Рукавицы. - Перчатки - Спецобувь | 1. Изменение конструктивных элементов машин и строительных конструкций. 2. Снижение вибрации воздействием на источник возбуждения. 3.Отстройка от режима резонанса путем рационального выбора массы или жесткости колеблющейся системы. 4. Вибродемпфирование – увеличение механического импеданса колеблющихся конструктивных элементов путем увеличения диссипативных сил при колебаниях с частотами, близкими к резонансным. 5. Динамическое гашение колебаний – присоединение к защищаемому объекту системы, реакции которой уменьшают размах вибрации объекта в точках присоединения системы. |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 9

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 9

Таблица 1

Нормируемые параметры

| Нормируемые параметры | Предельно допустимый уровень на рабочих местах пользователя ПК | Требования к организации и проведению контроля уровней электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПК |
| --- | --- | --- |
| 1.Напряженность электрического поля 5 Гц – 2 кГц 2 Гц…400 кГц 2. Плотность магнитного потока, нТл 5 Гц…2 кГц 2 Гц…400 кГц | 25 В/м 2,5 В/м 250 25 | 1.Измерение уровней ЭП, МП и ЭМП на рабочих местах пользователей стационарных и портативных ПК должны осуществляться после выведения работающего из зоны контроля при включенных ПК с периферийными устройствами и системах общего и местного освещения. 2.Измерения напряженности ЭМП ПК и ЭМП ИКТ должны осуществляться в точках наибольшего приближения пользователя к системному блоку, устройству бесперебойного питания и другим периферийным устройствам, системам местного освещения на высотах 0,5 м; 1,0 м и 1,4 м от пола. 3. Гигиеническая оценка проводится путем сравнения наибольшего из измеренных значений с соответствующими ПДУ. 4. Измерения плотности потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц, создаваемых антеннами Wi-Fi-роутеров и базовых станций сотовой связи, должны проводиться на всех рабочих местах на высотах 0,5 м; 1,0 м и 1,4 м от пола. На рабочем месте, оборудованном стационарным ПК с подключенным к системному блоку USB-модемом, измерения должны проводиться в точке наибольшего приближения пользователя к этому устройству, работающему в режиме поиска и/или скачивания информации из интернета. 5. На рабочем месте, оборудованном портативным ПК (ноутбуком) с подключенным USB-модемом, измерения должны проводиться на расстоянии 0,1 м над и под этим устройством; 6. Измерения электростатических полей должны осуществляться на высоте 0,1 м от центра сидения офисного кресла, на высоте 0,1 м от клавиатуры и у головы пользователей стационарных и портативных ПК с учетом рабочей позы (или на высотах 0,5 м; 1,0 м и 1,4 м). При этом определяющим является наибольшее значение измеренной напряженности поля. |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 10

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 10

Таблица 1

Защита от ультрафиолетовых излучений

| Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 кв. м и общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна превышать для области УФ-А | Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 кв. м и общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна превышать для области УФ-В | Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 кв. м и общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна превышать для области УФ-С | При превышении допустимых интенсивностей облучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 50,0 Вт/кв. м | 0,05 Вт/кв. м | 0,001 Вт/кв. м | - Экранирование - Защита расстоянием - СИЗ |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 11

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20_

Бланк выполнения задания 11

Таблица 1

Способы обеспечения радиационной безопасности

| Способы обеспечения радиационной безопасности на радиационном объекте | Способы обеспечения радиационной безопасности персонала | Способы обеспечения радиационной безопасности населения | Объекты радиационного контроля | Категории объектов по потенциальной радиационной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Качество проекта радиационного объекта 2. Обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта. 3. Физической защиты источников излучения. 4.Зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них. 5.Условий эксплуатации технологических систем. 6.Санитарно-эпидемиологической оценки и лицензирования деятельности с источниками излучения. 7.Санитарно-эпидемиологической оценки изделий и технологий. 8.Наличия системы радиационного контроля. 9.Планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации. 10.Повышения радиационно -гигиенической грамотности персонала и населения. | 1. Знание и соблюдение правил работы с источниками излучения 2.Ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям. достаточностью защитных барьеров, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения. 3.Созданием условий труда, отвечающих требованиям действующих норм и правил РБ. 4.Применением индивидуальных средств защиты. 5.Соблюдением установленных контрольных уровней. 6.Организацией радиационного контроля. 6.Организацией системы информации о радиационной обстановке. 7.Проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновении аварии. | 1. Организация радиационного контроля. 2.Созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям действующих норм и правил РБ. 3.Установлением квот на облучение от разных источников излучения. | 1. Персонал групп А и Б при воздействии на них ионизирующего излучения в производственных условиях 2. Пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур. 3.Население при воздействии на него природных и техногенных источников излучения. 4.Среда обитания человека. | I категория – радиационные объекты, при аварии на которых возможно их радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите II категория — радиа- ционно опасные объекты, радиационное воздействие которых при аварии огрничивается территорией санитарно-защитной зоны; III категория — радиационно опасные объекты, радиационное воздействие при аварии которых ограничивается территорией объекта; IV категория — радиаци- онно опасные объекты, радиационное воздействие от которых при аварии огрничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучений. |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 12

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 12

Таблица 1

Защита от лазерного излучения

| Классификация лазеров по степени опасности генерируемого излучения | Формы дозиметрического контроля | Периодичность дозиметрического контроля | Когда проводится дозиметрический контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лазеры I класса (полностью безопасные лазеры) 2. Лазеры II класса – это лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении кожи или глаз человека коллимированным пучком; однако диффузно отраженное излучение безопасно как для кожи, так и для глаз. К лазерам III класса относятся такие лазеры, выходное излучение которых представляет опасность при облучении глаз не только коллимированным, но и диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) при облучении кожи коллимированным излучением. При этом диффузно отраженное излучение не представляет опасности для кожи. Этот класс вводится для лазеров, генерирующих излучение в определенном спектральном диапазоне. Четвертый (IV) класс включает лазеры, диффузно отраженное излучение которых представляет опасность для глаз и кожи на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. | 1.Индивидуальный дозиметрический контроль. 2.Предупредительный (оперативный) дозиметрический контроль | Не реже одного раза в год в порядке текущего санитарного надзора | Предупредительный – при приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий II–IV классов |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 13

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 13

Таблица 1

| № п/п | Технологический процесс | Используемое оборудование и инструменты | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Процесс раскроя листов и профилей на ножницах и пилах | Пресс-ножницы с электроприводом, клещи, молотки | 34 | 2 | – | 2 | 11 | 82 |
| 2 | Устройство искусственных оснований и буровые работы | Сваебойные и буровые машины, автомобили-самосвалы, канаты, буровой инструмент | 78 | 4 | – | 4 | 3 | 25 |
| 2 | Монтаж электропроводов и молниезащитных тросов | Грузоподъемные краны и другие строительные машины, электропровода, молниезащитные тросы, электроустановки, заземлители | 34 | 3 | – | 4 | 5 | 23 |
| 2 | Проверка технического состояния автотранспортных средств | Домкраты, автомобильные подъемники, набор ключей, набор слесарно-монтажных инструментов, электрооборудование, диагностическое оборудование, шиномонтажное оборудование | 7 | 5 | – | 5 | 4 | 45 |
| 2 | Производство нефтяного битума | Реакторное оборудование, автоматизированная система дозировки, смесители, коллоидная мельница, насосная станция, битумный котел, трубопровод | 8 | 3 | – | 5 | 5 | 60 |
| 2 | Процесс производства лакокрасочных | Трубопроводы, компрессоры, вакуум-насосы, газодувки, сепараторы, ресиверы, каплеотбойники, элеваторы, закрытые конвейеры, оборудование для разделения суспензий и фильтрации, мешки, барабаны, контейнеры, насосы | 4 | 5 | – | 5 | 3 | 70 |

Таблица 2

Оценка напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса |  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальный |  | Допустимый |  |  | Вредный |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3.1 |  | 3.2 |
| ##### Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. |  |  |  |  | + |  |  |  |

Вывод: Общая оценка напряженности трудового процесса соответствует классу _3.1____.

Таблица 3

Оценка напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса |  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальный |  | Допустимый |  |  | Вредный |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3.1 |  | 3.2 |
| ##### Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: Общая оценка напряженности трудового процесса соответствует классу _3.1____.

Таблица 4

Оценка напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса |  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальный |  | Допустимый |  |  | Вредный |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3.1 |  | 3.2 |
| ##### Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: Общая оценка напряженности трудового процесса соответствует классу _3.1____.

Таблица 5

Оценка напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса |  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальный |  | Допустимый |  |  | Вредный |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3.1 |  | 3.2 |
| ##### Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: Общая оценка напряженности трудового процесса соответствует классу _3.1____.

Таблица 6

Оценка напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса |  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальный |  | Допустимый |  |  | Вредный |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3.1 |  | 3.2 |
| ##### Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 6 | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: Общая оценка напряженности трудового процесса соответствует классу _3.1____.

Таблица 7

Оценка напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса |  | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оптимальный |  | Допустимый |  |  | Вредный |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3.1 |  | 3.2 |
| ##### Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 6 | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены), час. | + |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: Общая оценка напряженности трудового процесса соответствует классу _3.1____.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 14

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20_

Бланк выполнения задания 14

Таблица 1

| № варианта | Описание |
| --- | --- |
| 2 | Работник (женщина) поворачивается, берет с конвейера деталь массой 3,1 кг, перемещает на рабочее место (расстояние – 0,6 м), выполняет необходимые операции и перемещает обратно на конвейер. Время удержания детали двумя руками составляет 5 с. Всего за смену обрабатывает 1300 деталей. В позе стоя пребывает более 85 % рабочего времени. |

Расчеты:

Проведем расчеты:

1. Физическая динамическая нагрузка: 3,1 кг ∙ 0,6 м ∙ 1300 (т. к. за один раз работни поднимает на полу одну деталь) = 2418 кг · м – класс 1.

2. Масса одноразового подъема груза: 3,1 кг – класс 1.

3. Суммарную массу груза в течение каждого часа смены 3,1 кг ∙ 1300 = 4030 кг разделить на 8 ч. работы в смену = 503,75 кг – класс 3.1- вредный.

4. Статическая нагрузка одной рукой: 3,1 кг ∙ 5 с = 15, 5 кг · с, т. к. деталь удерживается в течение 5 с. Статическая нагрузка за смену одной рукой 3,1 кг · с ∙ 1300 = 4030 кг · с, двумя руками – 8060 кг · с (класс 1).

5. Рабочая поза: стоя более 85 % времени смены – класс 3.2.

Окончательная оценка тяжести трудового процесса работника – класс 3.2.

Таблица 2

Оценка тяжести трудового процесса

| № | Показатели | Фактические значения | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Физическая динамическая нагрузка (кг ∙ м): - региональная – перемещение груза до 1 м; - общая нагрузка: перемещение груза | 2418 | 1 |
| 2 | Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза (кг) | 3,1 | 1 |
|  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) | 503,75 | 3.1 |
| 3 | Стереотипные рабочие движения (кол-во): |  |  |
| 3.1 | локальная нагрузка |  |  |
| 3.2 | региональная нагрузка |  |  |
| 4 | Статическая нагрузка (кгс · с): |  |  |
| 4.1 | одной рукой | 4030 | 1 |
| 4.2 | двумя руками | 8060 | 1 |
| 5 | Рабочая поза | стоя более 85 % времени смены | 3.2 |
| 6 | Наклоны корпуса (количество за смену) |  |  |
| 7 | Перемещение в пространстве (км): |  |  |
| 7.1 | по горизонтали |  |  |
| 7.2 | по вертикали |  |  |
| Окончательная оценка тяжести труда |  |  | 3.2 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 15

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Таблица 1

Варианты заданий

| Номер варианта | Количество несчастных случаев за месяц | Количество несчастных случаев за квартал | Количество несчастных случаев за год | Среднесписочное количество работающих за месяц | Среднесписочное количество работающих за квартал | Среднесписочное количество работающих за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 7 | 18 | 275 | 275 | 286 |

Таблица 2

Варианты заданий

| Номер варианта | Общее количество человеко-дней нетрудоспособности в месяц | Общее количество человеко-дней нетрудоспособности в квартал | Общее количество человеко-дней нетрудоспособности в год | Количество несчастных случаев за месяц | Количество несчастных случаев за квартал | Количество несчастных случаев за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 165 | 180 | 397 | 1 | 7 | 18 |

Кч=1000∙ТР

За месяц:    Кч =  1000 ∙ 1/275 = 3,6

За квартал:   Кч =  1000 ∙ 7/275 = 25,5

За год:      Кч =  1000 ∙ 18/286= 62,8

Кт = Д/Т

За месяц: Кт = 165/1 = 165

За квартал: Кт = 180/7 = 25,7

За год: Кт = 397/18= 22

Кобщ=Кч∙Кт

За месяц: Кобщ. = 3,6 ∙ 165 = 594

За квартал: Кобщ. = 25,5 ∙ 25,7 = 655,4

За год: Кобщ. = 62,8 ∙ 22= 1382

Таблица 3

| Наименование коэффициента | За месяц | За квартал | За год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кч | 3,6 | 25,5 | 62,8 |
| Кт | 165 | 25,7 | 22 |
| Кобщ. | 594 | 655,4 | 1382 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 16

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 16

Таблица 2

Знаки производственной безопасности

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения/рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- |
| М01 |  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| М02 |  | Работать в защитной каске(шлеме) | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
| М03 |  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
| М04 |  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
| М05 |  | Работать в защитной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М06 |  | Работать в защитных перчатках | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током |
| М07 |  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М08 |  | Работать в защитном щитке | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения |
| М09 |  | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов |
| М10 |  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |
| М11 |  | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности |
| М12 |  | Переходить по надземному переходу | На участках и территориях, где установлены надземные переходы |
| М13 |  | Отключить штепсельную вилку | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях |
| М14 |  | Отключить перед работой | На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ |
| М15 |  | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производственных объектах |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание № 17

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

| № варианта | Количество несчастных случаев в организации за 2015 год | Количество несчастных случаев в организации за 2014 год | Количество несчастных случаев в организации за 2013 год | Количество несчастных случаев в организации за 2012 год | Количество несчастных случаев в организации за 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 6 |