Задание 1

Задание: сформулировать диверсионную задачу для выбранного объекта исследования и применить для её решения методику прогнозирования чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных последствий.

Цель задания: получить практические навыки оценки риска и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

Технологический процесс: Производство работ на кабельных линиях.

Таблица 1

Формулирование диверсионной задачи

| Объект, процесс | Элементы процесса (внутренние) | Элементы процесса (внешние) | Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство работ на кабельных линиях | Инструменты для монтажа кабельных сетей, слесарно-монтажный инструмент, диагностический инструмент, монтажный пояс, ручной инструмент | Выбросы в сточные воды Твердые отходы (лом меди, лом алюминия) Жидкие отходы (отходы органических растворителей) | Производственное предприятие (генеральный директор) | Монтажная организация (электромонтажник) |

Таблица 2

Поиск известных способов создания чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений

| Параметры нормального функционирования системы | Оборудование, инструменты | Чрезвычайные ситуации, вредные и нежелательные явления | Типовые способы вредных воздействий на человека, технические и природные системы | Типовые результаты вредных воздействий на человека, другие системы | Стадии жизненного цикла изделия | Стадии аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы и осмотр трассы | Ручной инструмент, измерительные приборы, ТС | Авария ТС, укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), травмы от ручного инструмента | Вредное воздействие непосредственное 1. Механические действия 2. Тепловые действия (перегрев, переохлаждение) 3. Биологические воздействия Вредное воздействие опосредованное (через внешнюю среду) 1. Ухудшение природных систем (сокращение пригодного для жизни пространства) Взаимодействие ТС с человеком 1. Взаимодействие разных ТС (аварии (столкновения ТС)) | На человека 1. Физические нарушения (травмы, нарушения здоровья) | Проектный | Подготовительная (скрытая) Начальная (появление первых «звоночков») |
| Раскатка кабельных барабанов | Лебедка, раскаточное устройство | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от механических приспособлений | Вредное воздействие непосредственное 1. Механические действия 2. Тепловые действия (перегрев, переохлаждение) 3. Биологические воздействия | На человека 1. Физические нарушения (травмы, нарушения здоровья) | Проектный Технологический | Подготовительная (скрытая) Начальная (появление первых «звоночков») |
| Разделка кабеля, подготовка к соединению | Ручной инструмент, бензин, ветошь, | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента, отравление парами бензина | Вредное воздействие непосредственное 1. Механические действия 2. Тепловые действия (перегрев, переохлаждение) 3. Химические действия 4. Биологические воздействия Вредное воздействие опосредованное (через внешнюю среду) 1. Ухудшение природных систем (загрязнение воды, почвы) | На человека 1. Физические нарушения (травмы, нарушения здоровья) | Проектный Технологический | Подготовительная (скрытая) Начальная (появление первых «звоночков») |
| Соединение кабелей | Клещи, обжимное устройство, ручной инструмент. | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента | Вредное воздействие непосредственное 1. Механические действия 2. Тепловые действия (перегрев, переохлаждение) 3. Биологические воздействия | На человека 1. Физические нарушения (травмы, нарушения здоровья) | Эксплуатационный | Начальная (появление первых «звоночков») |
| Поднятие кабелей на опору | Монтажный пояс, подъемник | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Вредное воздействие непосредственное 1. Механические действия 2. Тепловые действия (перегрев, переохлаждение) | На человека 1. Физические нарушения (травмы, нарушения здоровья) | Эксплуатационный | Начальная (появление первых «звоночков») |
| Натягивание кабелей | Монтажный пояс, подъемник, канат | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Вредное воздействие непосредственное 1. Механические действия 2. Тепловые действия (перегрев, переохлаждение) | На человека 1. Физические нарушения (травмы, нарушения здоровья) | Эксплуатационный | Начальная (появление первых «звоночков») |
| Закрепление кабелей на опорах | Монтажный пояс, подъемник, клещи, обжимное устройство, тросоруб, ручной инструмент. | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Вредное воздействие непосредственное 1. Механические действия 2. Тепловые действия (перегрев, переохлаждение) | На человека 1. Физические нарушения (травмы, нарушения здоровья) | Эксплуатационный | Подготовительная (скрытая) |

Таблица 3

Паспортизация использования ресурсов

| Параметры нормального функционирования системы | Оборудование, инструменты | Чрезвычайные ситуации, вредные и нежелательные явления | Типовые опасные зоны («болевые точки» и «уязвимые места») системы | Типовые опасные моменты в «жизни» системы | Ресурсы системы | Источники повышенной опасности | Полезные потоки в системе, какие нарушения этих потоков могут возникнуть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы и осмотр трассы | Ручной инструмент, измерительные приборы, ТС | Авария ТС, укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), травмы от ручного инструмента | 1. Зоны и узлы, выполняющие большое количество разных функций 2. Зоны, в которых ответственные решения должны приниматься в условиях высокой неопределенности, недостатка информации | 1. Моменты больших общих стрессов: серьезные изменения технологии, визиты высокого начальства («визит-эффект») | 1. Информационные: вредная информация, дезинформация, заставляющая принимать неверные решения | Опасные устройства 1. Устройства, способные легко использоваться в виде оружия (ручной инструмент) | 1. Изменение величины потоков |
| Раскатка кабельных барабанов | Лебедка, раскаточное устройство | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от механических приспособлений | 1. Зоны, к которым предъявляются противоречивые требования 2. Зоны, в которых ответственные решения должны приниматься в условиях высокой неопределенности, недостатка информации | 1. Моменты нарушения монотонности работы: часы в начале и конце работы (особенно предрассветные часы), перед и после перерыва | 1. Дифференциальные (разница температур) 2. Малые нарушения и отказы 3. Элементы, годные для данной системы, но опасные для других, с ней взаимодействующих, хотя бы в особых условиях | Опасные устройства 1. Устройства, связанные с высокой концентрацией энергии (грузоподъёмные) Опасные процессы 1. Процессы, связанные с высокой концентрацией энергии | 1. Изменение величины потоков |
| Разделка кабеля, подготовка к соединению | Ручной инструмент, бензин, ветошь, | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента, отравление парами бензина | 1. Зоны, подверженные действию полей высокой интенсивности: вибраций, знакопеременных нагрузок, трения, высоких температур, активных химических веществ и т. п. | 1. Моменты нарушения монотонности работы: часы в начале и конце работы (особенно предрассветные часы), перед и после перерыва 2. Моменты появления большого количества новых людей: приход практикантов, смена экипажа | 1.Дифференциальные (разница температур) 2.Информационные: вредная информация, дезинформация, заставляющая принимать неверные решения 3. Вещественные: вещества, имеющиеся в системе и надсистеме, в том числе вспомогательные (смазка) | Опасные вещества 1. Опасные для людей, технических и природных объектов (горючие, взрывающиеся) Опасные устройства 1. Устройства, способные легко использоваться в виде оружия (ручной инструмент) | 1. Нарушение параметров и структуры |
| Соединение кабелей | Клещи, обжимное устройство, ручной инструмент. | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента | 1. Зоны концентрации проходящих через систему потоков вещества, энергии (механические усилия, электрические перенапряжения и т. п.), информации | 1. Моменты нарушения монотонности работы: часы в начале и конце работы (особенно предрассветные часы), перед и после перерыва 2. Моменты появления большого количества новых людей: приход практикантов, смена экипажа | 1. Дифференциальные (разница температур) 2. Малые нарушения и отказы | Опасные устройства 1. Устройства, способные легко использоваться в виде оружия (ручной инструмент) Опасные процессы 1. Процессы, связанные с высокой концентрацией энергии | 1. Нарушение параметров и структуры |
| Поднятие кабелей на опору | Монтажный пояс, подъемник | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | 1. Зоны концентрации проходящих через систему потоков вещества, энергии (механические усилия, электрические перенапряжения и т. п.), информации | 1. Моменты после произошедших аварий, неудач и т. п., время развертывания «цепочки неприятностей», моменты «сгущения неприятностей». | 1. Дифференциальные (разница температур) 2. Малые нарушения и отказы 3. Организация 4. Элементы, годные для данной системы, но опасные для других, с ней взаимодействующих, хотя бы в особых условиях | Опасные процессы 1. Процессы, связанные с высокой концентрацией энергии Опасные устройства 1. Устройства, в которых встречаются опасные сочетания веществ и воздействий (циклические механические нагрузки и возможность механических повреждений нагруженных деталей) | 1. Изменение величины потоков |
| Натягивание кабелей | Монтажный пояс, подъемник, канат | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | 1. Зоны концентрации проходящих через систему потоков вещества, энергии (механические усилия, электрические перенапряжения и т. п.), информации 2. Зоны, в которых ответственные решения должны приниматься в условиях высокой неопределенности, недостатка информации | 1. Моменты после произошедших аварий, неудач и т. п., время развертывания «цепочки неприятностей», моменты «сгущения неприятностей». | 1. Дифференциальные (разница температур) 2. Малые нарушения и отказы 3. Организация 4. Элементы, годные для данной системы, но опасные для других, с ней взаимодействующих, хотя бы в особых условиях | Опасные процессы 1. Процессы, связанные с высокой концентрацией энергии Опасные устройства 1. Устройства, в которых встречаются опасные сочетания веществ и воздействий (циклические механические нагрузки и возможность механических повреждений нагруженных деталей) | 1. Изменение величины потоков |
| Закрепление кабелей на опорах | Монтажный пояс, подъемник, клещи, обжимное устройство, тросоруб, ручной инструмент. | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | 1. Зоны концентрации проходящих через систему потоков вещества, энергии (механические усилия, электрические перенапряжения и т. п.), информации | 1. Моменты после произошедших аварий, неудач и т. п., время развертывания «цепочки неприятностей», моменты «сгущения неприятностей». | 1. Дифференциальные (разница температур) 2. Малые нарушения и отказы 3. Организация 4. Элементы, годные для данной системы, но опасные для других, с ней взаимодействующих, хотя бы в особых условиях | Опасные устройства 1. Устройства, способные легко использоваться в виде оружия (ручной инструмент) Опасные процессы 1. Процессы, связанные с высокой концентрацией энергии | 1. Изменение величины потоков |

Таблица 4

Поиск вредных эффектов по информационным фондам, поиск возможностей усиления вредного эффекта, «маскировка» вредных явлений

| Параметры нормального функционирования системы | Оборудование, инструменты | Чрезвычайные ситуации, вредные и нежелательные явления | Типовые ошибки в развитии технических систем | Типовые причины вредных эффектов | Типовые способы усиления вредных эффектов | Типовые способы «маскировки» вредных явлений | Определить, какие из выявленных на предыдущих шагах вредные эффекты имеют место в реальности | Кто (конкретные люди) и что (конкретные устройства, элементы) может вызвать аварию? / Кто и что может пострадать от аварии? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы и осмотр трассы | Ручной инструмент, измерительные приборы, ТС | Авария ТС, укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), травмы от ручного инструмента | 1. Волюнтаризм 2. «Без руля и без ветрил» (надежда на случайную удачу) 3. Недоиспользование интеллекта и творчества | Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками 1. Отсутствие знаний о процессах в системе 2. Неумение разрешать противоречия 3. Ошибки на стадии проектирования Причины, связанные с психофизиологическими особенностями 1. Нежелания принимать рискованные решения 2. Нежелание, психологическая невозможность поверить в неприятную, опасную, неожиданную информацию | Задержка в устранении аварии 1. Задержки, вызванные попытками скрыть аварию 2. Задержки в принятии радикальных мер в надежде, что «как-нибудь обойдется». Ошибки в устранении аварии 1. Из-за недостаточной подготовки, непрофессионализма служб, ликвидирующих аварию 2. Цепочки неверных решений персонала | 1. Появление вредных эффектов в экстремальных условиях 2. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях обстоятельств и сочетаниях условий 3. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, превращение некоторых полезных эффектов во вредные. | Авария ТС, укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), травмы от ручного инструмента | Водитель ТС, насекомые и животные, погодные условия/водитель ТС, электромонтер |
| Раскатка кабельных барабанов | Лебедка, раскаточное устройство | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от механических приспособлений | 1. Забегание вперед 2. Недоиспользование интеллекта и творчества | Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками 1. Отсутствие профессионализма у специалистов 2. Неумение решать творческие задачи в обеспечении безопасности Причины, связанные с психофизиологическими особенностями 1. Недооценка опасности из-за привыкания 2. Нарушение правил техники безопасности из-за мелких выгод и удобств Причины, связанные с организацией работ 1. Нарушение правил безопасности при организации работы из-за спешки | Задержка в устранении аварии 1. Задержки, вызванные попытками скрыть аварию 2. Задержки в принятии радикальных мер в надежде, что «как-нибудь обойдется». Ошибки в устранении аварии 1. Из-за недостаточной подготовки, непрофессионализма служб, ликвидирующих аварию 2. Цепочки неверных решений персонала | 1. Появление вредных эффектов в экстремальных условиях 2. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях обстоятельств и сочетаниях условий 3. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, превращение некоторых полезных эффектов во вредные. | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от механических приспособлений | Электромонтер, насекомые и животные, погодные условия, механические средства/электромонтер, элементы системы |
| Разделка кабеля, подготовка к соединению | Ручной инструмент, бензин, ветошь, | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента, отравление парами бензина | 1. Забегание вперед 2. Недоиспользование имеющихся ресурсов для развития системы. | Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками 1. Отсутствие профессионализма у специалистов 2. Псевдорационализация Причины, связанные с психофизиологическими особенностями 1. Неумение оценивать вероятность тех или иных опасностей Причины, связанные с организацией работ 1. Нарушение правил безопасности при организации работы из-за спешки | Задержка в устранении аварии 1. Задержки, вызванные попытками скрыть аварию 2. Задержки в принятии радикальных мер в надежде, что «как-нибудь обойдется». Ошибки в устранении аварии 1. Из-за недостаточной подготовки, непрофессионализма служб, ликвидирующих аварию 2. Цепочки неверных решений персонала | 1. Появление вредных эффектов в экстремальных условиях 2. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях обстоятельств и сочетаниях условий 3. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, превращение некоторых полезных эффектов во вредные. | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента, отравление парами бензина | Электромонтер, насекомые и животные, погодные условия, химические вещества/ электромонтер, элементы системы |
| Соединение кабелей | Клещи, обжимное устройство, ручной инструмент. | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента | 1. Забегание вперед 2. Недоиспользование имеющихся ресурсов для развития системы | Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками 1. Отсутствие профессионализма у специалистов Причины, связанные с психофизиологическими особенностями 1. Снижение внимания 2. Недостаточное внимание | Задержка в устранении аварии 1. Задержки, вызванные попытками скрыть аварию 2. Задержки в принятии радикальных мер в надежде, что «как-нибудь обойдется». Ошибки в устранении аварии 1. Из-за недостаточной подготовки, непрофессионализма служб, ликвидирующих аварию 2. Цепочки неверных решений персонала | 1. Появление вредных эффектов в экстремальных условиях 2. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях обстоятельств и сочетаниях условий 3. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, превращение некоторых полезных эффектов во вредные. | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента | Электромонтер, насекомые и животные, погодные условия, механические средства/электромонтер, элементы системы |
| Поднятие кабелей на опору | Монтажный пояс, подъемник | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | 1. Волюнтаризм 2. «Без руля и без ветрил» (надежда на случайную удачу) 3. Недоиспользование интеллекта и творчества | Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками 1. Отсутствие профессионализма у специалистов 2. Отсутствие понимания, плохое понимание Причины, связанные с психофизиологическими особенностями 1. Неосторожность, халатность 2. Отсутствие физической и психологической подготовки Причины, связанные с организацией работ 1. Отношение к службе ТБ как к ненужному | Задержка в устранении аварии 1. Задержки, вызванные попытками скрыть аварию 2. Задержки в принятии радикальных мер в надежде, что «как-нибудь обойдется». Ошибки в устранении аварии 1. Из-за недостаточной подготовки, непрофессионализма служб, ликвидирующих аварию 2. Цепочки неверных решений персонала | 1. Появление вредных эффектов в экстремальных условиях 2. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях обстоятельств и сочетаниях условий 3. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, превращение некоторых полезных эффектов во вредные | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Электромонтер, погодные условия, механические средства/электромонтер, элементы системы, механические средства |
| Натягивание кабелей | Монтажный пояс, подъемник, канат | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | 1. Волюнтаризм 2. «Без руля и без ветрил» (надежда на случайную удачу) 3.Недоиспользование интеллекта и творчества. | Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками 1. Отсутствие профессионализма у специалистов 2. Отсутствие понимания, плохое понимание Причины, связанные с психофизиологическими особенностями 1. Неосторожность, халатность 2. Отсутствие физической и психологической подготовки Причины, связанные с организацией работ 1. Отношение к службе ТБ как к ненужному | Задержка в устранении аварии 1. Задержки, вызванные попытками скрыть аварию 2. Задержки в принятии радикальных мер в надежде, что «как-нибудь обойдется». Ошибки в устранении аварии 1. Из-за недостаточной подготовки, непрофессионализма служб, ликвидирующих аварию 2. Цепочки неверных решений персонала | 1. Появление вредных эффектов в экстремальных условиях 2. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях обстоятельств и сочетаниях условий 3. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, превращение некоторых полезных эффектов во вредные | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Электромонтер, погодные условия, механические средства/электромонтер, элементы системы, механические средства |
| Закрепление кабелей на опорах | Монтажный пояс, подъемник, клещи, обжимное устройство, тросоруб, ручной инструмент. | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | 1. Волюнтаризм 2. «Без руля и без ветрил» (надежда на случайную удачу) 3. Недоиспользование интеллекта и творчества. | Причины, связанные с недостатками знаний, ошибками 1. Отсутствие профессионализма у специалистов 2. Отсутствие понимания, плохое понимание Причины, связанные с психофизиологическими особенностями 1. Неосторожность, халатность 2. Отсутствие физической и психологической подготовки Причины, связанные с организацией работ 1. Отношение к службе ТБ как к ненужному | Задержка в устранении аварии 1. Задержки, вызванные попытками скрыть аварию 2. Задержки в принятии радикальных мер в надежде, что «как-нибудь обойдется». Ошибки в устранении аварии 1. Из-за недостаточной подготовки, непрофессионализма служб, ликвидирующих аварию 2. Цепочки неверных решений персонала | 1. Появление вредных эффектов в экстремальных условиях 2. Появление вредных эффектов при редко встречающихся стечениях обстоятельств и сочетаниях условий 3. Появление вредных эффектов, неразрывно связанных с полезными, превращение некоторых полезных эффектов во вредные. | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Электромонтер, погодные условия, механические средства/электромонтер, элементы системы, механические средства |

Таблица 5

Анализ выявленных вредных эффектов, устранение вредных эффектов

| Параметры нормального функционирования системы | Оборудование, инструменты | Чрезвычайные ситуации, вредные и нежелательные явления | Кто (конкретные люди) и что (конкретные устройства, элементы) может вызвать аварию? | Как они могут вызвать аварию, их действия, приведшие к аварии | Кто и что может пострадать от аварии? | Вид травмы | Типовые средства предотвращения аварии (перечень 12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы и осмотр трассы | Ручной инструмент, измерительные приборы, ТС | Авария ТС, укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), травмы от ручного инструмента | Водитель ТС, насекомые и животные, погодные условия | Неумелое управление водителя ТС, укусы насекомыми электромонтера, ухудшение погодных условий | Водитель ТС, электромонтер | Механическая травма, термическая травма, биологическая травма, психологическая травма | 1. Выявление всех возможных аварий и вариантов их «развертывания», подготовка людей и техники 2. Обеспечение контроля опасных систем 3. Периодическое обслуживание систем 4. Создание защитных систем |
| Раскатка кабельных барабанов | Лебедка, раскаточное устройство | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от механических приспособлений | Электромонтер, насекомые и животные, погодные условия, механические средства | Неумелые действия электромонтера, укусы насекомыми электромонтера, ухудшение погодных условий, выход из строя механических средств | Электромонтер, элементы системы, механические средства | Механическая травма, термическая травма, биологическая травма | 1. Выявление всех возможных аварий и вариантов их «развертывания», подготовка людей и техники 2. Обеспечение контроля опасных систем 3. Периодическое обслуживание систем 4. Создание защитных систем |
| Разделка кабеля, подготовка к соединению | Ручной инструмент, бензин, ветошь, | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента, отравление парами бензина | Электромонтер, насекомые и животные, погодные условия, химические вещества | Неумелые действия электромонтера, укусы насекомыми электромонтера, ухудшение погодных условий, неумелое пользование химическими веществами | Электромонтер, элементы системы | Механическая травма, термическая травма, биологическая травма, химическая травма | 1. Выявление всех возможных аварий и вариантов их «развертывания», подготовка людей и техники 2. Обеспечение контроля опасных систем 3. Периодическое обслуживание систем 4. Создание защитных систем |
| Соединение кабелей | Клещи, обжимное устройство, ручной инструмент. | Укусы насекомых и животных, неблагоприятные природные условия (обморожение), повреждение от ручного инструмента | Электромонтер, насекомые и животные, погодные условия, механические средства | Неумелые действия электромонтера, укусы насекомыми электромонтера, ухудшение погодных условий, выход из строя механических средств | Электромонтер, элементы системы, механические средства | Механическая травма, термическая травма, биологическая травма | 1. Выявление всех возможных аварий и вариантов их «развертывания», подготовка людей и техники 2. Обеспечение контроля опасных систем 3. Периодическое обслуживание систем 4. Создание защитных систем |
| Поднятие кабелей на опору | Монтажный пояс, подъемник | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Электромонтер, погодные условия, механические средства | Неумелые действия электромонтера, ухудшение погодных условий, выход из строя механических средств | Электромонтер, элементы системы, механические средства | Механическая травма, термическая травма | 1. Выявление всех возможных аварий и вариантов их «развертывания» подготовка людей и техники 2. Обеспечение контроля опасных систем 3. Периодическое обслуживание систем 4. Создание защитных систем |
| Натягивание кабелей | Монтажный пояс, подъемник, канат | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Электромонтер, погодные условия, механические средства | Неумелые действия электромонтера, ухудшение погодных условий, выход из строя механических средств | Электромонтер, элементы системы, механические средства | Механическая травма, термическая травма | 1. Выявление всех возможных аварий и вариантов их «развертывания», подготовка людей и техники 2. Обеспечение контроля опасных систем 3. Периодическое обслуживание систем 4. Создание защитных систем |
| Закрепление кабелей на опорах | Монтажный пояс, подъемник, клещи, обжимное устройство, тросоруб, ручной инструмент. | Неблагоприятные природные условия (обморожение), падение с высоты | Электромонтер, погодные условия, механические средства | Неумелые действия электромонтера, ухудшение погодных условий, выход из строя механических средств | Электромонтер, элементы системы, механические средства | Механическая травма, термическая травма | 1. Выявление всех возможных аварий и вариантов их «развертывания», подготовка людей и техники 2. Обеспечение контроля опасных систем 3. Периодическое обслуживание систем 4. Создание защитных систем |

Задание 2

Задание: сформулировать диверсионную задачу для выбранного объекта исследования и применить для её решения диаграмму Исикавы.

Цель задания: получить практические навыки оценки риска и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

Задача: выявить проблему обрыва кабельных жил.

Рабочая бригада не укомплектована

Негерметичная кабельная муфта

Низкая квалификация

Работа не по инструкции

Контроль

Методы работы

Человек

Условия работы

Материалы

Окружающая среда

Обрыв кабельной жилы

Не проводится измерения сопротивления изоляции относительно земли

Работа некачественным инструментом

Вибрация вблизи автодорог

Контрафактный кабель

Резкие перепады температуры

Отсутствие средств малой механизации

Рис. 1. Диаграмма Исикавы для выявления проблемы обрыва кабельных жил

Ключевой причиной обрыва кабельных жил считаю работу некачественным инструментом, при снятии изоляции кусачками кабельные жилы повреждаются (рис. 1).

Принимаю меры закупить специальные пресс-клещи для снятии изоляции кабельных жил различных диаметров.

Задание 3

Задание: сформулировать диверсионную задачу для выбранного объекта исследования и применить для её решения диаграмму принятия решений.

Цель: получить практические навыки оценки риска и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

Отсоединение кабеля, перемещение его на безопасное расстояние от зоны работ

Использование рукавиц и специальной обуви

Травмирование конечностей острым краем инструмента

Засыпка муфты грунтом

Использование респиратора при работе с химическими веществами

Отравление химическими веществами

Изоляция подземной муфты

Использование защитных очков

Попадание припоя и кислоты в глаза

Спайка кабельных жил

Использование респиратора при работе с химическими веществами

Отравление химическими веществами

Разделка кабеля

Использование рукавиц и специальной обуви

Травмирование конечностей острым краем инструмента

Земляные работы, рытье траншеи

Повреждение кабеля

Демонтаж наземной муфты

Рис. 2. Диаграмма принятия решений монтажа подземной кабельной муфты

Для минимизации рисков предлагается обязать всех работников использовать дополнительный метод контроля над каждой операцией (визуальный).

Задание 4

Задание: сформулировать диверсионную задачу для выбранного объекта исследования и применить для её решения методику FMEA-анализа причин и последствий.

Цель задания: получить практические навыки оценки риска и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

FMEA-анализ конструкции кабельного трассоискателя ПОИСК-М

Вышел срок службы  электролитических конденсаторов

Ремонт кабельного трассоискателя

Ремонт кабельного трассоискателя

Разрядился аккумулятор

Ремонт кабельного трассоискателя

Выход из строя кабельного трассоискателя

Вышедший из строя приемник сигналов

Вышедший из строя генератор сигналов

Вышедший из строя аккумулятор

Вышел срок службы  приемочной катушки

Рис. 3. Диаграмма FMEA-анализа конструкции кабельного трассоискателя ПОИСК-М

Таблица 6. Информация об отказах кабельного трассоискателя ПОИСК-М

| Элемент | Вероятный дефект | Возможные последствия S | Вероятная причина O | Методы контроля D | RPN | Действия | Исполнитель | Результат работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполненные действия | S | O | D | RPN |
| Аккумулятор | Разрядился аккумулятор | 1 | 4 | 1 | 4 | Комплектация запасным аккумулятором | Завод-изготовитель | Комплектация запасным аккумулятором | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Генератор сигналов | Вышел срок службы электролитических конденсаторов | 1 | 2 | 1 | 2 | Использование более надежных конденсаторов | Завод-изготовитель | Использование более надежных конденсаторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приемник сигналов | Вышел срок службы приемочной катушки | 1 | 2 | 1 | 2 | Использование более надежных устройств приема сигнала | Завод-изготовитель | Использование более надежных устройств приема сигнала | 1 | 1 | 1 | 1 |

Задание 5

Задание: сформулировать диверсионную задачу для выбранного объекта исследования и применить для её решения методику SWOT-анализа.

Цель задания: получить практические навыки оценки риска и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

Таблица 7. SWOT-анализ производства работ на кабельных линиях

| Strenghts – силы 1. Квалифицированные работники 2. Периодическое обучение новым технологиям 3. Профессиональное оборудование 4. Запасы кабеля и материалов | Weaknesses – слабости 1. Работники предпенсионного возраста 2. Нехватка работников 3. Продолжительный ремонт оборудования в сервисных центрах 4. Отсутствует контроль за соблюдением технологии работ |
| --- | --- |
| Opportunities – возможности 1. Работа с оптоволоконным кабелем. 2. Заключение договоров на обслуживание кабельных линий других организаций 3. Поиск металлоконструкций под землей | Threats – угрозы 1. Неблагоприятные погодные условия. 2. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования 3. Некачественные материалы |

Таблица 8. Разработанный план мероприятий для совершенствования технологического процесса производства работ на кабельных линиях

| № | Наименование мероприятия | Достигаемый результат | Устранение слабости, угрозы | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор в штат перспективных выпускников вузов | Смена опытных возрастных работников | Работники предпенсионного возраста, нехватка работников | Начальник отдела кадров | 30.07.2021 |
| 2 | Создание комиссии по проведению входного контроля поступающих материалов | Исключение использования некачественных материалов | Некачественные материалы | Главный инженер | 31.12.2020 |
| 3 | Приобретение палаток для монтажных работ | Возможность производить работы в дождь и снегопад | Неблагоприятные погодные условия | Начальник отдела закупок | 30.03.2021 |
| 4 | Обучение работника ремонту оборудования | Возможность производить ремонт оборудования собственными силами | Продолжительный ремонт оборудования в сервисных центрах | Начальник отдела кадров | 20.02.2021 |

Задание 6

Задание: сформулировать диверсионную задачу для выбранного объекта исследования и применить для её решения методику «Древовидная диаграмма»

Цель: получить практические навыки оценки риска и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

Основная проблема:

Неквалифицированные работники

Незнание технологии производства работ

Нарушение процесса монтажа

Некачественный инструмент

Обрыв

кабельных жил

Брак завода изготовителя

Некачественная продукция

Повреждение кабеля при транспортировке

Вибрация

Внешние воздействия

Попадание воды внутрь кабеля

Порча кабеля злоумышленниками

Рис. 3. Древовидная диаграмма для исследования проблемы обрыва кабельных жил

Задание 7

Задание: сформулировать диверсионную задачу для выбранного объекта исследования и применить для её решения методику «Poka Yoke – защита от ошибок».

Цель: получить практические навыки оценки риска и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений.

Проведение анализа причины травматизма при ремонте кабеля методом «Poka Yoke»

1. Создание комиссии по расследованию несчастных случаев

Состав комиссии:

1. Главный инженер.

2. Инженер по охране труда.

3. Представитель профсоюза.

2. Определение приоритетной проблемы.

Наиболее часто встречающаяся проблема при обслуживании кабельных линий – это проблема травматизма от поражения электрическим током.

3. Определение «корневой» причины травматизма от поражения электрическим током.

С помощью работников прессового производства устанавливаем, что основной  причиной является появление напряжение в кабеле при производстве ремонтных работ. Перед началом работ в щите выключения питания выключаются все автоматы и кабель обесточивается, при этом на щит вешается табличка «Не включать! Работают люди!». Однако часто, владельцы кабеля, что бы уменьшить простой оборудования осуществляют подачу электропитания до окончания ремонтных работ, не смотря на предупреждающих знак.

4. Исключение появление электрического напряжение в кабеле при проведении ремонтных работ.

Принято решение рабочей бригаде выдавать специальное запорное устройства для щитов выключения с собственным ключом, чтобы  время производства работ полностью исключить доступ к щиту посторонних лиц.