3. ВЫБОР МОНТАЖНОГО КРАНА

Выбор строительно-монтажных кранов осуществляется в два этапа. На первом этапе производится предварительный выбор крана по техническим параметрам, т.е. конструктивно-эксплуатационные параметры кранов сопоставляются с геометрическими параметрами предполагаемого к строительству сооружения или здания.  Выбор крана осуществляется по следующим параметрам;

а) вылет стрелы и радиус действия крана, сопоставленные с размерами а плане строящегося здания или сооружения;

б) грузоподъёмность крана в соответствии с требуемой грузоподъемностью при установке  в проектное . положение монтируемых элементов

Исходными данными для определения рабочих параметров крана являются:

- рекомендуемые области использования кранов;

- принятый метод и технология возведения зданий и сооружений;

- габариты и конфигурация зданий, сооружений;

- параметры (масса, габариты) монтируемых элементов или частей сооружений;

- выбранная монтажная схема, пути движения и рабочие стоянки крана, обеспечивающие   минимально   возможные   требуемые   параметры крана

При возможности применения кранов разных типов, их модификаций или методов возведения зданий и сооружений выполняют технико-экономические расчёты и выбирают наиболее эффективный вариант.

Требуемые параметры определяют для случая монтажа или подачи наиболее удаленного от крана или высоко расположенного элемента в соответствии с принятой схемой монтажа или расположения крана на стройгенплане.

Предварительный выбор производят в следующей последовательности: 1-по технологическим схемам устанавливают требуемые Вылет  стрелы ℓc  (рис. 8) и высоту подъема крюка hк (рис. 9). Затем определяют ℓcmax (рис. 13)

Рисунок 11. Типовая схема в плане монтажа плит покрытия: 1 - штабель плит покрытия; 3 - смонтированное покрытие; 4 - временное ограждение; 5 - инвентарная распорка;  6 - плита покрытия; 7 – траверса( строповочное устройство); 8 - лестница приставная секционная ЛПС; 9 - смонтированная стропильная ферма; 10 - площадка навесная; 12 - кран гусеничный КС-8161 БС со стрелой длиной 35 м и гуськом 24, 43 м; 13 - колонна; 14 - место складирования стропильных ферм

Расчетный вылет стрелы для средней плиты покрытия (рис. 13);  максимальный вылет стрелы для крайней панели; ℓпmax – ширина самого большого пролета по схеме здания ( табл.1)

где  QUOTE   расчетное значение по рис. 12

Монтажная высота установки монтируемого элемента – плиты покрытия

hм = hсп + hкол – hзаг - hст

hк = hпод - hш =  hм + hзап + hэл + hсу - hш

В учебном процессе hш можно принять 1.5 м, хотя этот параметр различный у монтажных кранов.

Заменяя рисунок на геометрическую схему (рис. 13) найдем вылет стрелы из подобия

треугольников.

Рисунок 12. Схема расчета высоты подъема крюка:

hм  - монтажная высота ( нижележащего элемента);  hсп – максимальная высота стропильного элемента( балки, фермы)(рис. 10, 11); hкол –  высота колонны; hзаг -  заглубление  фундамента ( 0,15 м); hст –глубина заделки колонны в стакан фундамента ( 1 м); hзап – запас безопасной высоты проноса одной конструкции над другой(1 – 0,5 м. )принять 0.5 м; hэл –высота монтажного элемента (плита покрытия,  принять 0.3 м); hсу – высота строповочного устройства (таблица 2); hб – безопасное расстояние от монтируемого элемента до стрелы крана (0,5 – 1 м), принять 0,5 м; hпп/2    - половина длины плиты покрытия ;  hш  -высота опорного шарнира стрелы крана; hпод – высота подъема крюка над нулевой отметкой

Рисунок 13. Расчетная схема вылета стрелы

Масса на крюке определяется:

Qк  = Qпп + Qсу

где:  Qк  масса на крюке;  Qпп  масса плиты покрытия (табл.2); Qсу –масса строповочного устройства (табл.4)

Определив требуемые параметры крана, используя технические характеристики кранов и графики грузоподъёмности их (приложение 1), устанавливаем марку крана, типовой размер стрелы и гуська и, в случае необходимости, производим проверочные расчеты по уточнённым размерам.

Рис. 10. Стропильная железобетонная балка и таблица ее характеристик

Рис. 11. Железобетонная стропильная безраскосная ферма и таблица ее характеристик

Рис. Ребристая плита покрытия (ПП)

Таблица 4.2.

Характеристики строповочных приспособлений

| Наименование приспособления | Применимость для монтажа конструкций | Грузоподъемность, т | Масса, кг | Расчётная высота, м | Вид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строп двухветвевой | Балки и стеновые панели до 3м | 5 | 46 | 3 |  |
| Строп четырехветвевой | Фундаментные блоки, лестничные марши и площадки, плиты перекрытий и покрытий Балки | 5 7 9 10 15-20 | 44 48 56 91 25 | 4,5 |  |
| Траверса с устройством для расстроповки с земли | Колонны, м, До: 9,6 10,8 16.2 | 8 15 25 | 122 247 470 | 0,8 1,5 1,0 |  |
| Траверса для двухконсольных колонн | Колонны до 18 м | 15 28 | 148 247 | 1,0 1,0 |  |
| Самобалансирующаяся траверса | Колонны Стойки ж.б. опор мостов | 18 | 463 | 2,0 |  |
| Траверса с полуавтоматическими стропами | Подкрановые и фундаментные балки Балки до 18 м, Фермы 18м Фермы24 м | 6 9 15 17,5 | 386 935 620 653 | 3,5 3,2 3,6 3,5 |  |
| Траверса с универсальным стропом | Фермы до 30м | 16 | 2211 | 7,7 |  |
| Вилочный захват | Плиты 1,5х6 м | 5 | 390 | 2,5 |  |
| Унифицированная траверса с пальцевым захватом | Лестничные марши, стеновые панели до 12м, ферм | 4 10 16 25 31 | 41 65 120 160 233 | 0.7 0,9 1,2 1,3 1,4 |  |
| Рамочный | для колонн | 6,3 | 90 | 2,3 |  |
| Траверса, ПК Стальмонтаж, 1950-53 |  | 10 | 460 | 1.8 |  |
| Траверса унифицированная, ЦНИИОМТП, РЧ-455-69 |  | 10 | 180 | 1 |  |
| Траверса, ПИ Промсталь-конструкция, 1968Р-9 |  | 9 | 940 | 3,2 |  |

Задание №1

Выбор монтажного крана

Предварительный подбор крана производится путем исключения (кранов с неподходящими параметрами), в 2 этапа, и результаты заносятся в табл.5. Запись марок кранов производится, начиная с первого, который подойдет. А перебор кранов начинается с крана с длиной стрелы  L > ℓсmax (Приложение1)

Таблица 5.

Подбор кранов

| расчетный параметр | возможные марки стрелового крана |
| --- | --- |
| Qк |  |
| ℓсmax |  |
| hк |  |

Рассмотрим пример  Qк  = 3 т, ℓcmax = 7 м, hк  -=12 м

На I этапе проверяем возможность подъема груза на данном вылете стрелы (рис. 11, красная линия). Данный кран удовлетворяет требованиям. Затем  II -  проверяем возможную для крана высоту подъема крюка (рис.11, синяя линия). Как видно по высоте подъема крюка на данном вылете стрелы, рассматриваемый кран не подходит. Исключаем его из списка. И так далее.

Рисунок 11. Грузовые характеристики крана  МК, установленного на выносных опорах

Окончательный выбор крана производится путем их технико-экономического сравнения: по производительности, стоимости и коэффициенту использования по грузоподъемности.  Но в данной курсовой работе такая задача не ставиться и принимаем кран первый в списке, т.е. грузоподъемность которого на требуем вылете стрелы близка к массе на крюке.

Пример таблицы

| Расчетный параметр | Возможные марки стрелового крана* |
| --- | --- |
| Qк= 2,59т | КС-8362 (Кран пневмоколесный г/п 100 т) – длина стрелы 30 м СКГ-63/100 (Кран гусеничный г/п 100 т) – длина стрелы 25 м |
| ℓсmax = 16,76 м |  |
| hк =10,1 м |  |

Задача № 2

Построение грузовысотных характеристик крана

Зная зависимости (см. выше)  Q = f (ℓc)  и  hк = f (ℓc),  по табличным данным характеристик кранов: Qmax или  Qmin   или hкmax   или hкmin  или их сочетаний, необходимо по формулам рассчитать координаты грузовой характеристики и высотной характеристики и построить эти  кривые. Данные для расчетов в Приложении 2.

Приведение исходных формул к расчету неизвестного привести полностью.

Пример таблицы

| Вылет L (Табличное значение) | Грузоподъемность Q (Табличное значение) | Высота подъема hк (Расчетное значение) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 3,3 | 14,46 |
| 4,5 | 2,9 | 14,31 |
| 5 | 2,5 | 14,14 |
| 5,5 | 2,2 | 13,96 |
| 6 | 2 | 13,75 |
| 6,5 | 1,79 | 13,52 |
| 7 | 1,59 | 13,27 |
| 7,5 | 1,4 | 12,99 |
| 8 | 1,26 | 12,69 |
| 8,5 | 1,12 | 12,36 |
| 9 | 1,01 | 12,00 |
| 9,5 | 0,91 | 11,61 |
| 10 | 0,82 | 11,18 |
| 10,5 | 0,71 | 10,8 |
| 11 | 0,65 | 10,20 |
| 11,5 | 0,57 | 9,65 |
| 12 | 0,5 | 9,00 |

Пример характеристик ( построение графически)