ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №2

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ

Цель	работы:  ознакомиться с классификацией кинематических пар и механизмов, выполнить структурный анализ.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Выполнить эскиз кинематической пары.

- Определить класс кинематической пары и название по типу ка-

сания звеньев и соединения их в пару.

- Определить степень подвижности механизма.

- Определить класс и порядок механизма.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ  ПАРА

Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их  от- носительное движение, называется кинематической парой.

Для кинематических пар характерны следующие признаки: классы, элементы касания звеньев, типы соединения звеньев в  пару.

- Классы

Класс кинематической пары определяется числом ограниченных степеней свободы (S). Таким образом, у пар 1-го класса ограничена одна степень свободы, у пар 2-го класса – две степени свободы и т.д.

S 6 H,

где Н – число движений звеньев, входящих в пару.

- Элементы касания звеньев

Если элементом касания звеньев является точка или линия, то па- ра называется высшей.

Если элементом касания является плоскость или поверхность, то пара называется низшей.

- Тип соединения звеньев  в пару

Пара называется геометрически замкнутой, если соединение звеньев обеспечивается их конструкцией.

Пара будет иметь силовое соединение, если контакт	элементов обеспечивается под действием силы.

Звенья в механизме соединяются между собой кинематическими парами. Если соединяются два звена, то будет одна кинематическая пара. Если соединяются три звена, то будет две кинематических пары. Если соединяются n звеньев, то будет n–1 кинематических пар (слож- ный шарнир).

В табл. 1 приведены схемы и  условные обозначения наиболее ча- сто встречающихся видов кинематических пар.

Таблица 1

| Пространственная схема (пример) | Условное обозначение | Кинематическая пара |
| --- | --- | --- |
| Шар на плоскости |  | Точечная кинематическая пара 1-го класса с силовым замыканием, высшая |
| Цилиндр на плоскости |  | Кинематическая пара 2-го класса с силовым замыканием, высшая |
| Призма на плоскости |  | Кинематическая пара 3-го класса с силовым замыканием, низшая |
| Сферическая |  | Сферическая кинематическая пара 3-го класса с геометрическим замыканием, низшая |
| Сферическая с пальцем |  | Кинематическая пара 4-го класса с геометрическим замыканием, низшая |
| Цилиндрическая |  | Цилиндрическая кинематическая пара 4-го класса с геометрическим замыканием, низшая |

Продолжение табл. 1

| Пространственная схема (пример) | Условное обозначение | Кинематическая пара |
| --- | --- | --- |
| Вращательная |  | Вращательная кинематическая пара 5-го класса с геомет- рическим замыкани- ем, низшая |
| Поступательная |  | Поступательная кинематическая пара 5-го класса с геометрическим за- мыканием, низшая |
| Винтовая |  | Винтовая кинемати- ческая пара 5-го класса с геометриче- ским замыканием, низшая |

МЕХАНИЗМ

Принцип образования механизмов был впервые сформулирован выдающимся русским ученым профессором Л. В. Ассуром в 1914 г.

Он состоит в следующем:

любой механизм может быть образован путем последовательного присоединения к входному звену и стойке кинематических цепей с ну- левой степенью подвижности (группы Ассура).

Известно, что в состав каждого механизма входят: неподвижное звено (стойка), входные звенья, законы движения которых заданы, вы- ходные звенья, законы движения которых зависят от законов движения входных звеньев, а также могут входить промежуточные звенья.

Рычажный механизм состоит из звеньев:

Звенья рычажного механизма:

- ползун – совершает возвратно-поступательное движение;

- кривошип – совершает вращательное движение (полный оборот вокруг неподвижной оси);

- шатун – совершает сложное плоскопараллельное движение (зве- но, образующее кинематические пары только с подвижными звеньями);

- коромысло (качающееся звено) – совершает неполный оборот вокруг оси;

- кулиса – звено совершающее поступательное, вращательное или качательное движение, по которому перемещается кулисный ка-

мень;

- камень  –  звено  кулисного  механизма,  совершающее поступа-

тельное движение относительно кулисы (в случае качающегося камня кулиса движется поступательно относительно камня);

- стойка – неподвижное звено любого механизма.

Если входное звено не задано, то его можно выбрать в зависимо- сти от характера движения механизма, который нужно получить. Число входных звеньев должно быть равно числу степеней подвижности ме- ханизма.

В современном машиностроении широкое применение получили плоские механизмы.

Степень подвижности такого механизма определяется по формуле П.Л.Чебышева:

W 3n 2 p5 1p4 ,

где	W – число степеней подвижности;

3 – число движений, которыми обладает звено на плоскости;

n – число подвижных звеньев;

p5, p4 – число кинематических пар 5-го и 4-го классов.

Группа начальных звеньев

В группу начальных звеньев обязательно входит стойка (станина) и входное звено.

При степени подвижности механизма  W = 1 группа начальных звеньев может быть представлена в вариантах, показанных на рис. 1, а.

Если W =2, то группа начальных звеньев может быть представлена в вариантах, показанных на рис. 1,б.

а	б

Рис. 1. Группы начальных звеньев: а – при W = 1; б – при W = 2

Структурная группа (группа Ассура) – кинематическая цепь, со- держащая четное число подвижных звеньев, в случае присоединения которой элементами свободных кинематических пар к стойке образует- ся система с нулевой степенью подвижности.

Для проведения структурного анализа механизма необходимо вы- делить начальную группу звеньев, а оставшуюся часть разложить на структурные группы в определенной последовательности:

а) отсоединение структурных групп начинать с наиболее удален- ных от входного звена;

б) после отсоединения первой группы продолжают отсоединять от оставшейся кинематической цепи следующую группу, проверив сте- пень подвижности оставшихся звеньев.

В результате разложения должно остаться одно входное звено, ес- ли  степень  подвижности  всего  механизма  была  равна  единице;  если

степень подвижности всего механизма равна двум, то должно остаться два входных звена.

Примечания:

1– При разделении механизма на структурные группы следует иметь в виду, что одна и та же кинематическая пара может входить только в одну структурную группу;

2– При разделении структурной группы на отдельные звенья одна и та же кинематическая пара показывается у того и другого звена, если эти звенья входили в нее в составе структурной группы.

После этого определяется класс и порядок каждой структурной группы, затем класс и порядок механизма в целом.

Класс группы определяется наивысшим классом входящего в нее контура (звена), класс контура определяется количеством кинематиче- ских пар, в которые входит.

Порядок группы определяется количеством свободных элементов кинематических пар, которыми группа присоединяется к входному зве- ну и стойке или к механизму и стойке.

Класс и порядок всего механизма определяется классом и поряд- ком наиболее сложной структурной группы, механизма, то есть наивысшим классом и наивысшим порядком группы, входящей в состав механизма.

Наиболее часто встречаются  двухповодковые группы:

n 2;

p5  3;

W 0.

Контуры АВ и ВС – 2-го класса, так как каждый из них входит в две кинематические пары (рис. 2).

Контуры АВ и ВВХ – 2-го класса, так как каждый из них входит в две кинематические пары (рис. 3).

Рис. 3.

Контуры ОА/ и АА/ – 2-го класса, так как каждый из них входит в две кинематические пары (рис. 4).

Рис. 4.

Группы (рис. 2, 3, 4) – 2-го класса второго порядка, так как каждая из них состоит из двух контуров 2-го класса и имеет по два свободных элемента кинематических пар.

Трехповодковые группы:

n 4;

p5  6;

W 0.

Контуры АВ, DЕ, СК – 2-го класса, так как каждый из них входит в две кинематические пары (рис. 5).

Контур ВDС – 3-го класса, так как входит в три кинематические

пары.

Группа  3-го класса третьего порядка. Она состоит из трех конту-

ров 2-го класса и одного контура 3-го класса и имеет три свободных элемента кинематических пар.

ПРИМЕР	ВЫПОЛНЕНИЯ

Пример 1. Произвести структурный анализ рычажного механизма качающегося конвейера (рис. 6).

Рис. 6. Кинематическая схема: звено 1– кривошип; звено 2 – шатун; звено 3 – коромысло; звено 4 – шатун; звено 5 – ползун.

  - Определим степень подвижности механизма (рис. 6) по  фор- муле  П. Л. Чебышева.

где

n 5;

p5  7;

W

p4  0.

3n 2 p5 1p4 ,

Все кинематические пары низшие.

Поэтому W= 3·5 - 2·7= 1, то есть в данном механизме одно входное звено ОА. Следовательно, обеспечивается структурное условие существования механизма.

  - Разобьем механизм на структурные группы.

Рис. 7. Группа звеньев 4-5

n=2;	p5=3;	W=3·2 - 2·3=0.

Группа звеньев 4-5 – 2-го класса (рис. 7), так как контуры 4-5

имеют 2 класс.

Группа звеньев 4-5 – второго порядка, так как имеет два свобод- ных элемента кинематических пар (свободными элементами в точке С присоединяется к другой группе, а в точке DХ  ползуна присоединяется к неподвижной направляющей  х–х, рис. 6).

Группа звеньев 2-3 – 2-го класса (рис. 8), так как контуры АВ и О1В имеют 2-й класс. Связь контура О1В с группой 4-5 в точке С – пас- сивная, поэтому эта пара не принимается во внимание (рис.6).

n=2; p5=3; W=3·2 - 2·3=0.

Рис. 8. Группа звеньев 2-3

Группа звеньев 2-3 – второго порядка, так как имеет два свобод- ных элемента кинематических пар (свободным элементом в точке А присоединяется к входному звену, а свободным элементом в точке 01 присоединяется к стойке (рис. 8).

Вывод:  данный механизм имеет 2-й класс, второй порядок, так как в его состав входят две группы 2-го класса и  второго порядка.