Задача 1.

Выполнить сравнительный анализ единичного, серийного и массового производства.

Сравнительную характеристику различных видов производств необходимо представить в табличной форме.

Таблица 1

Сравнительная характеристика различных типов производства

| Сравниваемые признаки | Тип производства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единичное | Серийное | Массовое |
| Коэффициент закрепления операций Кз | выше 40 | мелко серийное производство - от 21 до 40 среднесерийное производство от 11 до 20 крупносерийное производство от 1 до 10 | равен 1 |
| Номенклатура и объём выпуска | большое разнообразие, отсутствие повторяемости, изготовление продукции на заказ | широкая номенклатура деталей, изготовление продукции партиями | ограниченная номенклатура деталей, изготовляемых в большом количестве |
| Повторяемость выпуска | отсутствует | периодическая | постоянная |
| Применяемое оборудование | универсальное | универсальное, частично специальное | в основном специальное |
| Закрепление операций за станками | отсутствует | устанавливается ограниченное число деталеопераций | одна-две операции на станок |
| Расположение оборудования | по группам однородных станков | по группам для обработки конструктивно и технологически однородных деталей | по ходу технологического процесса обработки деталей |
| Передача предметов труда с операции на операцию | последовательная | параллельно последовательная | параллельная |
| Форма организации производственного процесса | технологическая | предметно групповая, гибкая предметная | прямолинейная |

Задача 2.

Привести краткую характеристику принципов организации производственных процессов.

Характеристику различных принципов организации производственных процессов необходимо представить в табличной форме.

Таблица 2

Характеристика принципов организации производственных процессов

| Принцип организации производственных процессов | Краткая характеристика принципа организации производственных процессов |
| --- | --- |
| Принцип дифференциации | Разделение производственного процесса изготовления одноименных изделий между отдельными подразделениями предприятия (например, создание производственных участков или цехов по технологическому или предметному признаку) |
| Принцип комбинирования | Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению определенного вида изделия в пределах одного участка, цеха, производства |
| Принцип концентрации | Сосредоточение выполнения определенных производственных операций по изготовлению технологически однородной продукции или выполнению функционально однородных работ на отдельных участках, рабочих местах, в цехах и производствах предприятия |
| Принцип специализации | Формы разделения труда на предприятии, в цехе. Закрепление за каждым подразделением предприятия ограниченной номенклатуры работ, операций, деталей или изделий |
| Принцип универсализации | Каждое рабочее место или производственное подразделение занято изготовлением изделий и деталей широкого ассортимента или выполнением различных производственных операций |
| Принцип пропорциональности | Обеспечение пропорциональной производительности (пропускной способности) в единицу времени всех производственных подразделений предприятия (цехов, участков) и отдельных рабочих мест |
| Принцип параллельности | Одновременное выполнение технологического процесса на всех или некоторых его операциях. Реализация принципа существенно сокращает производственный цикл изготовления изделия |
| Принцип прямоточности | Требование прямолинейного движения предметов труда по ходу технологического процесса, то есть по кратчайшему пути прохождения изделием всех фаз производственного процесса без возвратов в его движении |
| Принцип ритмичности | Выпуск в равные промежутки времени равного количества изделий |
| Принцип непрерывности | Сведение к минимуму всех перерывов в процессе производства конкретного изделия |

Задача 3.

Привести характеристику элементов производственной операции с технологической точки зрения.

Характеристику элементов производственной операции с технологической точки зрения необходимо представить в табличной форме.

Таблица 3

Характеристика элементов производственной операции с технологической точки зрения

| Установка (установ) | часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы |
| --- | --- |
| Технологический переход | законченная часть технологической операции, выполняемая над одной или несколькими поверхностями заготовки, одним или несколькими одновременно работающими инструментами без изменения или при автоматическом изменении режимов работы станка |
| Вспомогательный переход | законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и оборудования, которые не сопровождаются изменением формы, размеров и шероховатости поверхностей предметов труда, но необходимы для выполнения технологического перехода (установка заготовки, смена инструмента и т.д.) |
| Рабочий ход | законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки |
| Вспомогательный ход | законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождающаяся изменением формы, качества поверхности или свойств заготовки, но необходимая для подготовки рабочего хода. |
| Позиция | фиксированное положение, принимаемое обрабатываемой деталью или собираемым изделием вместе с подвижной частью приспособления по отношению к инструменту или станку в процессе выполнения операции. Деталь или сборочная единица, с которыми производятся операции по обработке, закрепленные в приспособлении, могут занимать несколько последовательных положений относительно инструмента, т.е. позиций. |

Задача 4.

Привести характеристику элементов производственной операции с трудовой точки зрения.

Характеристику элементов производственной операции с трудовой точки зрения необходимо представить в табличной форме.

Таблица 4

Характеристика элементов производственной операции с трудовой точки зрения

| Трудовое движение | Однократное перемещение рабочего органа исполнителя (корпуса, ног, рук, кистей рук, пальцев) с целью взятия, перемещения, совмещения, освобождения предмета, поддержания его в состоянии покоя и т.п. Процесс выполнения всех этих действий, как правило, контролируется органами чувств, которые корректируют их направленность, скорость и точность. |
| --- | --- |
| Трудовое действие | Логически завершенная совокупность трудовых движений, выполняемых без перерыва рабочими органами человека при неизменных предметах и средствах труда. |
| Трудовой приём | Законченная совокупность трудовых действий работника, характеризуемая определённым законченным целевым назначением, и представляющая собой технологически завершенную часть операции из нескольких трудовых действий. |
| Комплекс трудовых приёмов | совокупность, созданная при объединении нескольких трудовых приемов. |

Задача 5.

Целью бережливого производства является устранение потерь. Необходимо изучить виды потерь и дать их краткую характеристику. Характеристику видов потерь представить в табличной форме.

Таблица 5

Характеристика видов потерь

| Вид потерь | Краткая характеристика вида потерь |
| --- | --- |
| Ненужные перемещения рабочих | Потери, связанные с нерациональной организацией труда рабочих и служащих. Не все действия, перемещения рабочего добавляют ценность, поэтому необходимо сократить все ненужные перемещения рабочих, расставив оборудование более рационально, создав такие инструменты и оснастку, которые позволят сократить число действий, не приносящих ценности. Потери могут возникать по причинам: • нерациональная организация рабочих мест (неудобное расположение станков и т. п.); • лишние движения рабочего в поисках необходимого инструмента, оснастки и т. п. |
| Необоснованная транспортировка материалов | Последствия нерационального размещения производственного оборудования. Этот вид потерь возникает, если заготовка совершает перемещения, например, между цехами, которых можно было бы избежать, если бы оборудование было расположено по-другому. Лишние перемещения ведут к возможным повреждениям заготовок и к повышению себестоимости продукции, что, в свою очередь, может снижать прибыль предприятия. Для устранения потерь необходимо организовать рациональную транспортировку заготовок. |
| Ненужная обработка | Потери, связанные с операциями по обработке изделия, и без проведения которых изделие бы удовлетворило заказчика. Лишние этапы обработки связаны с несовершенством технологии, а также с отсутствием стандартов выполнения операций. Для устранения этого вида потерь необходимо исследовать запросы потребителя, совершенствовать технологию производства, составлять стандарты изготовления изделия. Потери этого вида возникают, если какие-либо свойства товара оказываются бесполезными для заказчика: • изготавливается продукция с ненужными потребителю функциями; • конструкция изделий необоснованно усложняется; • используется дорогая упаковка товара. |
| Время ожидания | Вид потерь вызван простоем работников, машин или оборудования в ожидании предыдущей или последующей операции, материалов или информации. Причины: • перебои с поставкой сырья, полуфабрикатов; • поломки оборудования; • отсутствие необходимых документов; • ожидание распоряжений руководства: • неполадки с программным обеспечением. |
| Скрытые потери от перепроизводства | производство продукции в большем объёме, чем может быть реализовано. В результате перепроизводства происходит перерасход сырья и материалов, возникает необходимость хранить нереализованную продукцию на складе, что также связано с затратами. Потери оцениваются как сумма стоимости невостребованной продукции и затрат на ее хранение. Причины потерь от перепроизводства: • планирование полной загрузки оборудования и рабочей силы; • работа с большими партиями; • производство объема продукции, превышающего уровень спроса; • изготовление продукции, спрос на которую отсутствует; • дублирование работы. |
| Лишние запасы | Вид потерь, связанных с затратами на хранение нереализованной продукции, сырья и материалов в объёме большем, чем необходимо для бесперебойной организации производства. Отказаться совсем от хранения сырья и материалов на складе нельзя, иначе может произойти остановка производства, но сами запасы – замораживание средств предприятия, которые можно было бы использовать более эффективно. Причины хранения лишних запасов: несовершенство планирования производства и поставки сырья и материалов. |
| Дефекты и их устранение | Этот вид потерь связан с необходимостью контролировать качество изготовления, оценивать возможность переделки изделия, непосредственно переделки или доработки изделия, устранения дефекта производства. Причины возникновения потерь: низкая квалификация рабочих, несоответствующее качество материалов. Потери – сумма стоимости бракованных изделий и затрат на доработку изделия. |
| Интеллектуальные потери | Невостребованность идей, предложений работника, направленных на улучшение деятельности компании, а также его потенциала. |

Задача 6.

Необходимо изучить инструменты бережливого производства и дать их краткую характеристику. Характеристику инструментов бережливого производства представить в табличной форме.

Таблица 6

Характеристика инструментов бережливого производства

| Инструмент бережливого производства | Краткая характеристика инструмента бережливого производства |
| --- | --- |
| Картирование потока создания ценности | Простая, наглядная графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Карта потока создания ценности дает возможность сразу увидеть проблемные места потока и на основе его анализа выявить все непроизводительные затраты и процессы, разработать план улучшений. |
| 5С – технология создания эффективного рабочего места | Базовый инструмент бережливого производства, успешный запуск системы 5С дает сигнал о готовности к дальнейшему использованию инструментов бережливого производства. Система 5С включает 5 взаимосвязанных принципов организации рабочего места: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. |
| Вытягивающее поточное производство | Организация производства, при которой последующие операции сообщают о своих потребностях предыдущим операциям. Правило операции вытягивающего производства: •Выполнять заказы, которые поступают непосредственно от следующей операции. •Если для следующей операции не требуется ничего производить, следует остановить работу. Обратная ситуация называется выталкиванием. |
| ТРМ – всеобщий уход за оборудованием | Концепция управления производственным оборудованием, нацеленная на повышение эффективности технического обслуживания. Цель TPM: создание предприятия, стремящегося к предельному и комплексному повышению эффективности производственной системы. Мероприятия, осуществляемые в рамках ТРМ, направлены на устранение основных видов потерь, снижающих эффективность компании: •потери времени функционирования оборудования (потери, вызванные поломками оборудования; потери из-за наладки оборудования), •потери энергоресурсов, сырья, материалов, •потери рабочего времени. |
| Визуализация | Это любое средство, информирующее о том, как должна выполняться работа. Это такое размещение инструментов, деталей, тары и других индикаторов состояния производства, при котором каждый с первого взгляда может понять состояние системы - норма или отклонение. Методы визуализации: Оконтуривание; Цветовая маркировка; Метод дорожных знаков; Маркировка краской; «Было»- «стало»; Графические рабочие инструкции. |
| Канбан | Система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок». Задачи по мере поступления заносятся в отдельный список, откуда каждый разработчик может извлечь требуемую задачу. Это наглядная система разработки, показывающая, что необходимо производить, когда и сколько. Принципы: Опора на существующие методы разработки; Предварительная договорённость о проведении важных изменений; Уважение к существующему порядку, ролям и обязанностям; Поощрение инициативы. |
| SMED – быстрая переналадка | Набор теоретических и практических инструментов, которые позволяют сократить время операций наладки и переналадки оборудования до 10 минут. Изначально эта система была разработана для того, чтобы оптимизировать операции замены штампов и переналадки соответствующего оборудования, однако принципы «быстрой переналадки» можно применять ко всем типам процессов. |
| Точно вовремя (Just-In-Time) | Способ организации производства, при котором перемещение заготовок и деталей в процессе производства тщательно спланированы во времени – так, что на каждом этапе процесса следующая партия прибывает для обработки точно в тот момент, когда предыдущая партия завершена. В результате получается система, в которой отсутствуют заготовки и детали, ожидающие обработки, а также простаивающие рабочие или оборудование, ожидающие изделия для обработки. |

Задача 7.

Перечислить миссию, главные цели деятельности, стратегические цели и виды деятельности ОАО «РЖД».

Таблица 7

Миссия, главные цели деятельности, стратегические цели и виды деятельности

ОАО «РЖД»

| Миссия компании | Миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого является эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования. |
| --- | --- |
| Главные цели деятельности | Обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли. |
| Стратегические цели компании | - Сохранить лидирующие позиции в сфере грузовых железнодорожных перевозок в Европе, повысить привлекательность железнодорожного транспорта для клиентов, увеличить перевозки грузов к 2030 году на 500–800 млн тонн. - Повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества услуг при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок. - Войти в TOП-5 компаний Европы по объему логистического бизнеса, увеличить долю транспортно-логистических услуг в портфеле бизнеса Холдинга. - Обеспечить эффективное обслуживание глобальных цепочек поставок крупнейших российских и международных клиентов, расширить перевозочный и логистический бизнес на Евроазиатском пространстве. - Обеспечить сохранение существующей доли в пассажирообороте транспортной системы России, увеличить к 2030 году пассажирооборот в пригородном сообщении в 1,8-2,2 раза, в дальнем и межрегиональном сообщении в 1,3-1,7 раз. - Реализовать проекты развития скоростных и высокоскоростных перевозок, обеспечить перевозку с новым уровнем скоростей до 2 % в общей структуре пассажирооборота к 2030 году. - Войти в TOП-10 мировых компаний по инфраструктурному строительству, обеспечить формирование долгосрочного портфеля заказов и высочайший уровень реализации проектов. - Сохранить лидирующие позиции в мире в части эффективности, безопасности, качества услуг инфраструктуры. - Обеспечить планомерное обновление активов с использованием инновационных технологий и решений на основе эффективного управления стоимостью жизненного цикла, готовностью и надежностью основных фондов. - Войти в ТОП-5 наиболее привлекательных крупных компаний-работодателей России, привлекать к работе в Холдинге лучших специалистов, гарантируя конкурентоспособность заработной платы, рост производительности и улучшение условий труда, современный социальный пакет. - Отдавать приоритет «зеленым» технологиям, обеспечить снижение нагрузки на окружающую среду в 2 раза. - Последовательно оптимизировать бизнес-портфель Холдинга в соответствии с выбранной стратегией, фокусировать активность на основных и наиболее эффективных видах бизнеса, обеспечивать устойчивую синергию между элементами Холдинга. - Повышение производственно-экономической эффективности; - Повышение качества работы и безопасности перевозок; - Глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную систему; - Повышение финансовой устойчивости и эффективности. |
| Виды деятельности | - грузовые перевозки; - пассажирские перевозки в дальнем сообщении; - пассажирские перевозки в пригородном сообщении; - предоставление услуг инфраструктуры; - предоставление услуг локомотивной тяги; - ремонт подвижного состава; - строительство объектов инфраструктуры; - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; - содержание социальной сферы. |

Задача 8.

Привести краткую характеристику бизнес-блоков ОАО «РЖД».

Таблица 8

Характеристика бизнес-блоков ОАО «РЖД»

| Бизнес-блок | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Транспортно-логистический | Отвечает за формирование диверсифицированной продуктовой корзиной холдинга «РЖД» с переходом от оказания преимущественно услуг по перевозкам к предоставлению грузовладельцам комплексных интегрированных услуг по принципу «от двери до двери», с последовательным расширением спектра с 2PL до 3PL, 4PL услуг, формирование глобальных логистических цепочек. Функции: - организация работы с грузоотправителями; - формирование и развитие системы транспортного обслуживания; - развитие операторской и логистической деятельности. |
| Пассажирские перевозки | Отвечает за расширение предложения потребителям современных транспортных услуг, предусматривающих ускорение и увеличение мультимодальности перевозок, повышение качества традиционного сервиса в поездах и сопутствующих перевозке сферах. Функции: - оказание услуг в области перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа; - обслуживание пассажиров, содержание пассажирского подвижного состава. |
| Железнодорожные перевозки и инфраструктура | Отвечает за снижение издержек инфраструктуры, повышении возможностей для создания новых перевозочных (грузовых и пассажирских) и логистических продуктов (скорость, надежность оказания услуг инфраструктуры, повышение провозных способностей), модернизации сети и строительства окупаемых дополнительных главных путей под возрастающие объемы перевозок. Функции: - обеспечение перевозочного процесса; - управление движением поездов; - управление тяговыми ресурсами; - развитие, содержание и ремонт инфраструктуры. |
| Международный инжиниринг и транспортное строительство | Отвечает за укрепление и расширение присутствия Холдинга на рынке международного железнодорожного инжиниринга и инфраструктурного транспортного строительства, создание заделов для расширения других видов бизнеса Холдинга на рынках присутствия в качестве подрядчика при сооружении инфраструктурных объектов. Функция: предоставление услуг по проектированию, строительству, поставке необходимого оборудования для содержания и эксплуатации создаваемых объектов инфраструктуры. |
| Социальный | Развитие социального блока строится на основе объективной оценки добавленной стоимости, создаваемой за счет социальной поддержки коллектива и эффективного использования активов этого блока для оказания рыночных услуг. Неотъемлемым элементом блока является социальная и общественная политика Холдинга, проводимая вне трудового коллектива. Функция: проведение политики социальной ответственности перед работниками, обществом и государством. |

Задача 9.

Привести краткую характеристику видов планирования.

Таблица 9

Характеристика видов планирования

| Вид планирования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Стратегическое планирование | Стратегическое планирование – вид планирования, ориентированного на долгосрочную перспективу и определяющего стратегические цели социально-экономического развития страны и направления их достижения. |
| Индикативное планирование | Индикативное планирование – процесс формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих состояние и развитие экономики страны, соответствующих государственной социально-экономической политике, и установление мер государственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью достижения указанных индикаторов. |
| Директивное планирование | Директивное планирование – процесс разработки планов, имеющих силу юридического закона, и обеспечения их выполнения. Планы, имеющие силу юридического закона, обязательны для всех исполнителей, а должностные лица по закону за невыполнение заданий плана несут ответственность. |

Задача 10.

Привести краткую характеристику методов планирования.

Таблица 10

Характеристика видов планирования

| Метод планирования | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Балансовый метод | Это совокупность приемов, исполь­зуемых для обеспечения увязки и согласования ресурсов, которыми будет располагать предприятие, и потребностей в них в рамках планового периода. Балансовый метод реализуется через составление системы балансов – натурально-вещественных, стоимостных и трудовых. Баланс – двусторонняя бюджетная таблица, в левой части которой отражаются источники ресурсов, а в правой - их распределение. |
| Нормативный метод | Согласно нормативному методу, выполняется технико-экономическое обоснование планов и прогнозов с помощью норм и нормативов. Норма – показатель расхода ресурсов на единицу продукции или работы в принятых единицах измерения. Норматив – относительный показатель, характеризующий степень использования ресурсов. |
| Программно-целевой метод | Производится отбор основных целей социального, экономического, научно-технического развития, разработка взаимосвязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами и эффективном развитии общественного производства. |
| Метод экономико-математического моделирования и сетевого планирования | Это совокупность экономико-математических и информационно-статистических приемов и методов, используемых в планировании: методы оптимального, линейного, динамического, нелинейного и стохастического программирования; математической статистики, модели сетевого планирования, оцен­ки эффективности бизнес-планов и инвестиционных про­ектов и др. |

Задача 11.

Привести краткую характеристику основных методов разработки норм и нормативов.

Таблица 11

Характеристика основных методов разработки норм и нормативов

| Метод разработки норм и нормативов | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Метод научного обоснования | Метод научного обоснования норм и нормативов позволяет учитывать при их установлении комплекс технических, организационных, экономических, социальных и других факторов. По своей сути этот метод позволяет в каждом конкретном случае находить оптимальное значение той или иной нормы при различных вариантах комбинирования использования ресурсов. |
| Расчётно-аналитический метод | Расчетно-аналитический метод основан на расчленении норм, на элементы, учете всех факторов, воздействующих на каждый из элементов расхода ресурсов, и на учете намечаемых прогрессивных изменений в технике, технологии, организации производства и труда, использовании передового опыта. Этот метод обеспечивает установление прогрессивных, научно обоснованных норм и нормативов. |
| Аналитически-исследовательский метод | Аналитически-исследовательский метод применяется для обоснования необходимых норм в условиях действующего производства на основе проведения наблюдений и экспериментов. Согласно полученным данным, разрабатываются соответствующие нормы. Из-за большой сложности сбора первичных результатов метод используется в основном для разработки различных нормативных материалов. |
| Экспериментальный (опытный) метод | Экспериментальный, или опытный, метод разработки норм заключается в определении затрат труда, сырья и материалов на основе данных замеров полезного их расхода, потерь и отходов, определяемых в лабораторных или производственных условиях. На производстве опытными считаются такие нормы, установленные по опыту мастеров, менеджеров, технологов или других специалистов. |
| Опытно-статистический метод | Отчетно-статистический метод заключается в том, что нормы затрат производственных ресурсов устанавливаются на основе отчетных или статистических данных за прошедший период. Основой таких норм обычно служат сложившиеся за отчетный период средние фактические затраты ресурсов. По своему содержанию данный метод является суммарным и позволяет определять приближенные нормы затрат ресурсов в целом на всю работу или деталь. Недостатком метода является то, что используемые отчетно-статистические нормы не способствуют эффективному использованию ограниченных производственных ресурсов. |

Задача 12.

Привести краткую характеристику элементов структуры фонда оплаты труда.

Таблица 12

Характеристика элементов структуры фонда оплаты труда

| Элемент структуры фонда оплаты труда | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Тарифная часть | Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Тарифный разряд является величиной, отражающей сложность труда и уровень квалификации работника, а квалификационный разряд - величиной, отражающей уровень профессиональной подготовки работника. Тарифный коэффициент устанавливает отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда. |
| Выплаты компенсационного характера | Компенсационные выплаты, включаемые в состав заработной платы: - за работу в особых климатических условиях - за работу на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; - за использование в работе работником своего инструмента, механизма; - за работу с вредными или опасными условиями труда; - за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; - за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и т.п.); - другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. К выплатам, не входящим в состав заработной платы, в частности, относятся выплаты, указанные в ст. 165 ТК РФ, которые производятся: - при направлении в служебные командировки; - при переезде на работу в другую местность; - при исполнении государственных или общественных обязанностей; - при совмещении работы с получением образования; - при вынужденном прекращении работы не по вине работника; - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; - в некоторых случаях прекращения трудового договора; - в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении работника. |
| Выплаты стимулирующего характера | Стимулирующие выплаты: - доплаты и надбавки стимулирующего характера (за выслугу лет, за учёную степень и т.п.); - премии (за выполнение конкретной работы, по итогам отчётного периода и т.п.); - иные поощрительные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (за отказ от курения, за экономию расходуемых материалов и т.п.). |

Задача 13.

Привести статьи номенклатуры расходов субъекта регулирования, которые относятся к укрупнённым видам работ.

Таблица 13

Характеристика элементов структуры фонда оплаты труда

| Укрупнённый вид работ | Статьи номенклатуры расходов |
| --- | --- |
| Оказание услуг по грузовым перевозкам | - амортизация грузовых вагонов, контейнеров и рефрижераторного подвижного состава; - подготовка грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам грузов; - перестановка вагонов; - погрузочно-разгрузочные работы в рамках договора на перевозку грузов, прием и выдача грузов, их переработка, перегрузка, взвешивание; - иные услуги, оказываемые клиентам по договорам на перевозку грузов. |
| Содержание и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта | статьи, связанные с содержанием, обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией и амортизацией объектов, относящихся к инфраструктуре железнодорожного транспорта. |
| Локомотивная тяга | - работа грузовых и пассажирских локомотивов, электропоездов, дизель-поездов, автомотрис и рельсовых автобусов, маневровых локомотивов и тягового подвижного состава, работающего в хозяйственном движении; - обеспечение электроэнергией на тягу для работы электровозов и электропоездов; - работа локомотивных бригад; - экипировка, обслуживание, содержание и уборка грузовых и пассажирских локомотивов, электропоездов, дизель-поездов, автомотрис и рельсовых автобусов, маневровых локомотивов и тягового подвижного состава, работающего в хозяйственном движении; - амортизация грузовых и пассажирских локомотивов, электропоездов, дизель-поездов, автомотрис, рельсовых автобусов, а также маневровых локомотивов и тягового подвижного состава, работающего в хозяйственном движении; - арендные и лизинговые платежи за грузовые и пассажирские локомотивы, электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, а также маневровые локомотивы и тяговый подвижной состав, работающего в хозяйственном движении. |
| Оказание услуг по пассажирским перевозкам в дальнем следовании | статьи расходов, связанные с обслуживанием пассажиров, содержанием подвижного состава и услугами перевозчикам в части пассажирских перевозок в дальнем следовании. |
| Оказание услуг по пассажирским перевозкам в пригородном сообщении | статьи расходов, связанные с обслуживанием пассажиров, содержанием подвижного состава и услугами перевозчикам в части пассажирских перевозок в пригородном сообщении. |
| Ремонт подвижного состава и транспортного оборудования | статьи расходов, связанные с работами по техническому обслуживанию, внеплановому ремонту, деповскому ремонту, всем видам текущего, капитального ремонтов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, электропоездов, дизель-поездов, автомотрис, рельсовых автобусов и прочего подвижного состава, транспортного оборудования, в том числе контейнеров, выполняемыми в депо, на заводах, пунктах осмотра, пунктах технического обслуживания и пунктах текущего отцепочного ремонта, как для субъекта регулирования, так и на сторону. |
| Строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | статьи расходов строительно-монтажных подразделений субъекта регулирования, относящиеся к выполнению строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта клиентов. |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | статьи расходов по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) как для субъекта регулирования, так и для клиентов. |
| Содержание объектов социальной сферы | статьи расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) оздоровительного и социально-культурного назначения. |
| Прочие виды работ | статьи расходов по выполнению работ, не включенных в вышеперечисленные группы. |

Задача 13.

Привести краткую характеристику элементов затрат в зависимости от их экономического содержания.

Таблица 13

Характеристика элементов структуры фонда оплаты труда

| Элемент затрат | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Затраты на оплату труда | В элементе "Затраты на оплату труда" отражаются затраты на оплату труда основного производственного персонала предприятия, включая премии рабочим, руководителям, специалистам и другим служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в т. ч. компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных законодательством, компенсации, выплачиваемые в устанавливаемых законодательством размерах женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им определенного законодательством возраста, затраты на оплату труда работников, не состоящих в штате предприятия, занятых в основной деятельности. |
| Отчисления на социальные нужды | В элементе "Отчисления на социальные нужды" отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, Пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, занятых осуществлением транспортных перевозок (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу "Затраты на оплату труда" (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются). |
| Материальные затраты | Материальные затраты включают стоимость израсходованных в процессе производства работ и услуг, различного рода топливно - энергетических ресурсов и материалов, запасных частей для ремонта, технического обслуживания подвижного состава, автомобильной резины и оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов и других средств труда, не относимых к основным фондам, и других малоценных предметов, а также расходы на оплату услуг (труда) производственного характера, выполняемых сторонними предприятиями и организациями, производствами и хозяйствами самого предприятия, не относящихся к основному виду деятельности. |
| Амортизация | В элементе затрат "Амортизация основных фондов" отражаются затраты на аренду предприятием основных фондов (подвижного состава, оборудования, зданий, сооружений и прочее), а также плата за пользование земельными участками. В элементе затрат "Амортизация основных фондов" отражаются также амортизационные отчисления от стоимости основных фондов (помещений), предоставляемых бесплатно предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы, а также от стоимости помещений и инвентаря, предоставляемых предприятиями медицинским учреждениям для организации медпунктов непосредственно на территории предприятий. |
| Прочие затраты | Комплексный элемент "Прочие затраты" включает в себя 3 элемента: - ремонтный фонд; - дорожные сборы и платежи; - остальные прочие затраты. |