УТВЕРЖДАЮ

Директор ПОЧУ СПО «Высший юридический колледж: экономика, финансы, служба безопасности»

И.Л. Сурат

«____» ______________ 2018 г.

Методические рекомендации

по выполнению и защите курсовой работы

по дисциплине «Тактика тушения пожаров»

специальность:

20.02.04 «Пожарная безопасность»

Ижевск 2018 г.

Тактика тушения пожаров. Методические рекомендации по выполнению Курсовой работы / высший юридический колледж: экономика, финансы, служба безопасности, 2018. – 31 с.

Изложена методика выполнения курсовой работы, составленная в соответствии с рабочей программой и дидактическими единицами ГОС СПО по дисциплине «Тактика тушения пожаров»  учебно-методического пособия для студентов очного и заочного обучения по специальности 20.02.04.

СОДЕРЖАНИЕ

| Стр. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | 4 |
| 1. | Организация выполнения курсовой работы | 5 |
| 1.1. | Получение задания | 5 |
| 1.2. | Объем работы и рекомендации по его оформлению | 5 |
| 1.3. | Защита курсовой работы | 5 |
| 2. | Пояснительная записка | 6 |
| 2.1. | Расчет сил и средств | 10 |
| 2.2. | Пример расчета | 11 |
| 3. | Графическая часть | 12 |
|  | Список использованных источников | 16 |
| Приложение 1. Оперативно-тактическая характеристика организации (объекта) |  |  |
| Приложение 2. Титульный лист Приложение 3. Перечень объектов на которые разрабатываются КТП |  |  |
| Приложение 4. Категории помещений по пожарной опасности |  |  |
| Приложение 5. Степень огнестойкости для различных зданий |  |  |
| Приложение 6. Средняя скорость выгорания и теплота сгорания веществ и материалов |  |  |
| Приложение 7. Линейная скорость распространения пламени |  |  |
| Приложение 8. Титульный лист карточки пожаротушения |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения готовности обслуживающего персонала (сотрудников, работников) организаций, а также пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ разрабатываются документы предварительного планирования действий по тушению пожаров,

а именно: карточки тушения пожара (далее – КТП) и карточки тушения пожаров на сельские населенные пункты).

- КТП и КТПНП предназначены для:

- обеспечения руководителя тушения пожара (далее – РТП) информацией об оперативно-тактической характеристике объекта;

- предварительного прогнозирования возможной обстановки в организации (объекте) при пожаре;

- планирования действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

- повышения теоретической и практической подготовки личного состава подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований и их органов управления к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

- информационного обеспечения при подготовке и проведении учений, а также при исследовании (изучении) пожара.

Настоящие методические указания призваны оказать помощь в выполнении предусмотренного рабочей программой курсовой работы по тактике тушения пожара при выезде на пожар.

Курсовая работа охватывает основные разделы курса обучения дисциплины "Тактика тушения пожара". В процессе работы над работой обучающийся приобретает, систематизирует и закрепляет знания требований, правил и норм проектирования объектов строительства на основе полученных знаний по всем предшествующим общеобразовательным и общетехническим дисциплинам; анализирует назначение и условия работы всех конструкций проектируемого здания; прорабатывает наиболее рациональные конструктивные решения с учетом технологических, монтажных и экономических требований, а также пожарной безопасности; решает вопросы, связанные с выбором материалов, свойств строительных конструкций и их защиты. При этом обучающийся должен работать с действующими нормативными правовыми актами и со справочной литературой.

Методические указания для студентов по выполнению курсовой работы являются частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Выполнение курсовой работы направлено на приобретение практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется впределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

Основные этапы выполнения работы:

- получение задания;

- подбор и изучение литературы и проектных материалов;

- оформление пояснительной записки и графической части работы;

- защита курсовой работы.

Исходные материалы для курсовой работы обучаемый получает на практическом занятии у преподавателя – руководителя курсовой работы.

В качестве курсовой работы, обучаемыемогут выполнить проект (макет). Проект может быть предложен самим обучаемым или преподавателем. Решение по разработке проекта принимает преподаватель (руководитель курсовой работы).

1.1 Получение задания.

Обучаемым предоставляется задание для выполнения курсовой работы, (составление карточки тушения пожара) Определение индивидуального задания осуществляется следующим образом: студентом выбирается объект, на который будет разрабатываться карточка тушения пожара (приложение 3).

1.2 Объем работы и рекомендации по его оформлению.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка включает:

- титульный лист (приложение 2);

- содержание;

- введение;

- краткую характеристику объекта - задание на выполнение курсовой работы;

- расчет;

- заключение;

- список использованных источников.

Графическая часть.

Графическая часть выполняется

1.3 Защита курсовой работы.

Обучаемый на защите должен быть готов:

- к краткому изложению основного содержания работы, результатов расчетов;

- к собеседованию по отдельным, как правило, ключевым моментам работы;

- к ответу на дополнительные и уточняющие содержание работы вопросы.

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При получении неудовлетворительной оценки обучаемый обязан повторно выполнить проект по новой теме или переработать прежнюю.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Требования к содержанию карточки тушения пожаров

Структурные элементы КТП:

- титульный лист (приложение №8);

- содержание (приложение №8);

- основная часть;

- графическая часть;

- приложения.

Титульный лист является первой страницей КТП и служит источником

информации, необходимой для его поиска. На титульном листе приводят следующие сведения: наименование организации, на которую составлен КТП, ведомственная принадлежность и адрес, номера телефонов руководства и диспетчерской службы

Под строкой «Предусмотрена высылка сил и средств по рангу пожара №____» конкретно

указывается здание, строение (сооружение) на которое предусматривается

повышенный номер пожара.

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), наименование приложений (с указанием номеров страниц, с которых они начинаются).

Основная часть.

Основная часть включает следующие основные разделы:

- оперативно-тактическая характеристика объекта;

- прогноз развития пожара;

- действия обслуживающего персонала (работников) объекта до прибытия

пожарных подразделений;

- организация работ по спасению людей;

- организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны;

- организация взаимодействия подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения;

- оперативный раздел;

- требования правил охраны труда;

Раздел «Оперативно-тактическая характеристика объекта» содержит информацию о данных, способных в той или иной степени повлиять на исход развития и тушения пожара и состоит из следующих подразделов (приложение 1):

- общие сведения об организации, где указывается следующая информация: функциональное назначение организации (объекта организации), в т.ч. перечень организаций и учреждений, входящих в его состав;

- географическое положение, площадь территории, количество въездов, наличие ограждения (преград) по периметру объекта; количество, назначение, этажность, размеры зданий и сооружений, а также расстояния между ними,

расположенных на рассматриваемой территории степень огнестойкости и этажность основных зданий и сооружений;

- вид строительных конструкций зданий (перекрытий, стен, перегородок и т.п.);

- расстояние от ближайшего подразделения ГПС до объекта (вплоть до десятых километра – например 2,3 км);

- количество выходов из здания, количество и места расположения выходов на кровлю зданий, чердачные помещения, характеристика лестничных клеток, наличие стационарных пожарных лестниц, наличие ограждения на кровле здания;

- наличие на оконных проемах глухих металлических решеток, особенности расположения оконных проемов и люков, в том числе и чердачного помещения;

- места отключения электроэнергии (в том числе - здания полностью);

- назначение и характеристика расположенных помещений на этажах зданий;

- краткое описание технологического процесса;

- количество людей и обслуживающего персонала, находящихся в здании днем и ночью;

- данные о пожарной нагрузке в помещениях, взрывопожароопасных

производствах, сведения о веществах и материалах, обращающихся в производстве, с обязательным указанием наличия радиоактивных, химических веществ, веществ, вступающих в реакцию с водой и т.п.;

- данные о системах противопожарной защиты объекта, тактико-технических характеристиках систем автоматического обнаружения и извещения о пожаре,

телевизионного наблюдения, автоматического оповещения и управления эвакуацией людей, водяного пожаротушения, автоматического пожаротушения, противодымной защитой и др.;

- сведения о характеристиках электроснабжения, отопления и вентиляции;

- наличие, характеристика и размещение сосудов под давлением, газовых

баллонов;

- наличие и оснащенность противопожарных формирований, специализированных бригад для ликвидации аварийных ситуаций;

- наличие на объектах средств индивидуальной защиты, в том числе для сотрудников пожарной охраны;

- характеристика противопожарного водоснабжения (указывается тип водопроводной сети, диаметр, давление, водоотдача водопровода, способы увеличения давления в сети, наличие естественных и пожарных водоемов, их емкость, наличие на объекте специальных сооружений, которые при необходимости можно задействовать при тушении пожара (градирня, бассейн, колодец, отстойники, сухотрубы и т.д.).

В разделе «Прогноз развития пожара» указываются:

- обоснования не менее двух возможных мест возникновения пожара, которые определяются исходя из реальной обстановки;

- пути возможного распространения пожара;

- места возможных обрушений строительных конструкций и оборудования, взрывов аппаратов и сосудов, находящихся (работающих) под давлением, границы растекания горючих веществ и материалов;

- возможные зоны задымления и прогнозируемая концентрация продуктов

горения;

- иные параметры возможного пожара.

В разделе «Действия обслуживающего персонала (работников) объекта до прибытия пожарных подразделений», излагаются:

- инструкции на случай пожара для должностных лиц объекта;

- данные о дислокации аварийно-спасательных служб объекта, номера их

телефонов, наличие другой связи с ними;

- наличие и порядок использования техники и средств связи объекта;

- организация обеспечения средствами индивидуальной защиты участников тушения пожара и эвакуируемых лиц.

В разделе «Организация работ по спасению людей» приводится:

- предполагаемая численность лиц, находящихся (работающих, находящихся) в объекте, сведения о местах нахождения и физическом состоянии людей (способность самостоятельно передвигаться и принимать решения);

- сведения об эвакуационных путях и выходах из здания, в т.ч. информация о предполагаемом сосредоточении людей в помещениях, порядке проведения

спасательных работ и привлекаемой для этих целей техники и оборудования, порядке оказания первой помощи пострадавшим.

В КТП для учреждений дошкольного и школьного образования, учреждений здравоохранения и иных организациях, помещения, в которых в ночное время на постоянной основе размещаются люди, включается вкладыш в виде приложения, в который ежесуточно вносятся данные о численности людей в ночное время.

В разделе «Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны» приводятся:

- выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны, в части, касающейся объекта;

- рекомендуемые средства и способы тушения пожара;

- расчет необходимого количества сил и средств на основании раздела «Прогноз развития пожара»;

- организация тушения пожаров при различных вариантах его развития, определяется на основании раздела «Прогноз развития пожара»;

- расчетные и справочные данные, необходимые для обеспечения управления действиями подразделений пожарной охраны при пожаре;

- рекомендации РТП, должностным лицам штаба тушения пожара и тыла на пожаре о действиях при пожаре (исполняются во влагозащищенном виде).

В разделе «Организация взаимодействия подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения» приводятся следующие данные:

- инструкции о порядке взаимодействия подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения объекта, муниципального образования и другими

организациями, привлекаемыми к действиям по тушению пожара;

- схема (схемы) обмена информацией с вышеназванными службами и

организациями, с указанием необходимых телефонов, радиочастот и позывных.

В разделе «Требования охраны труда» указываются:

требования охраны труда в прогнозируемых условиях особой опасности для личного состава при тушении пожара на объекте (в непригодной для дыхания среде, при неблагоприятных климатических условиях, при радиоактивном или химическом загрязнении и т.д.).

В «Оперативном разделе» излагается:

- сводные данные расчета необходимого количества сил и средств пожарной охраны при каждом варианте тушения пожара (приложение №8);

- сведения о количестве, сил и средств пожарной охраны, времени их

прибытия, типах пожарных автомобилей и их укомплектованность личным составом и специальными техническими средствами (приложение №8);

-  пожарная опасность веществ и материалов, с указанием средств тушения

указанных веществ и средств защиты личного состава, участвующего в тушении;

- аварийная карточка (при наличии АХОВ на объекте).

2.1 Расчет сил и средств, привлекаемых на тушение.

Рекомендуемые средства и способы тушения пожара.

Согласно «Справочнику пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения» (А.Н. Баратов 1987г.) основные вещества и материалы относятся к 4 группе. В соответствии с табл. 4.11 рекомендованные средства тушения: вода со смачивателями, воздушно-механическая пена различной кратности, порошок ПФ.

При ведении действий по тушению пожара и проведению АСР необходимо:

В соответствии с разделом 2.3. «Справочника руководителя тушения пожара» (В.П. Иванников 1987г.) интенсивность подачи воды при тушении пожара 0,20 л/(м2·с).

При ведении действий необходимо:

-	уточнить место размещения материальных ценностей и принять меры к их эвакуации или защите, используя погрузочно-разгрузочные средства;

-	подавать стволы при пожаре в торговом зале через основные входы, а также с других сторон для защиты прилегающих помещений и кладовых;

-	избегать излишне пролитой воды;

-	При развившемся пожаре:

-	использовать водяные стволы с большим расходом;

-	организовать при возможности подачу стволов на горящие стеллажи с верхних отметок;

-	подавать лафетные стволы и стволы с большим расходом со стороны продольных проходов, а в поперечных проходах подавать стволы с малым расходом или стволы - распылители;

-	следить за состоянием и организовать подачу лафетных стволов на защиту стеллажных и несущих конструкций сооружения;

-	использовать для защиты не горящих стеллажей воздушно-механическую пену или распыленную воду;

-	обеспечить защиту пожарных, работающих в зоне высоких температур;

-	применить переносные дымососы для удаления дыма, снижения температуры и управления газовыми потоками;

-	проверить вентиляционную систему, при необходимости вскрыть воздуховоды и подать в них стволы.

2.2 Пример Расчета сил и средств пожарной охраны при тушении пожара (72х64х5,4 метра)

1.	Определяем время свободного горения:

Tсв = Т д.с.  +  Т сооб. + Т сл. + Т б.р. = 5+1+4+3 = 13 мин.

2.	Определяем путь, пройденный огнем

L = 0.5 Vл х t1 + Vл х t2 = 0,5 х 1,2 х 10 + 1,2 х 3 = 9,6 м.

Vл – 1,2 м/мин. (стр. 23 справочник РТП 1987г.)

3.	Определяем площадь пожара 72х70х16,4 метра:

Пожар не достигнет противопожарных преград, будет иметь круговую форму.

Sп  = π х R 2 = 3,14 х 9,62 = 289,4 м2.

R = L

4.	Определяем площадь тушения:

Sт = π х R2 - π х (R - h)2 = 3,14 х 9,62 - 3,14 х (9,6 - 5)2 = 222,9 м2.

h – глубина тушения, ручными стволами – 5 метров

5.	Определяем требуемый расход воды на тушение:

Q т.тр = S т х I тр = 222,9 х 0,2 = 44,6 л/сек.

I тр. - требуемая интенсивность подачи огнетушащих веществ – 0,2 л/(м2 · с) (справочник РТП 1987г.).

6.	Определяем требуемое количество стволов на тушение:

Nт ст = Q т.тр / q ств. = 44,6 / 7,4 = 6 стволов «А». Из тактических соображений на тушение необходимо задействовать 2 ПЛС с насадком диаметром 28 мм и 1 ствол «А».

7.	Определяем фактический расход воды на тушение:

Q т.ф = Nт ст х q ст ПЛС + Nт ст х q ст А = 2 х 21 + 1 х 7,4 = 49,4 л/сек

8.	Определяем требуемый расход воды на защиту:

Q з.тр = S т х I тр х 0,25 =  222,9 х 0,2 х 0,25 = 11,1 л/сек.

9.	Определяем требуемое количество стволов на защиту:

Nз ст = Q з.тр / q ств. = 11,1 / 7,4 = 2 ствола «А».

10.	 Определяем фактический расход воды на защиту:

Q з.ф = Nз ст х q ст А = 2 х 7,4 = 14,8 л/сек

11.	 Определяем общий фактический расход воды:

Q общ. ф = Q т.ф +  Q з.ф =  49,4 + 14,8 = 64,2 л/сек

12.	 Определяем общий требуемый расход воды:

Q общ. т = Q т.тр + Q з.тр = 44,6 + 11,1 = 55,7 л/сек

13.	 Для локализации пожара необходимо, чтобы Q общ. ф > Q общ. т:

проверяем: 64,2 л/сек > 55,7 л/сек;

14.	 Определяем обеспеченность объекта водой:

По таб. 4.1 справочника РТП 1987г. определяем, что пожарные гидранты установленные на кольцевом водопроводе диаметром 530 мм обеспечат водоотдачу 485 л/сек.

Так как Q сети = 485 л/с > Q общ.ф = 64,2 л/сек, следовательно объект водой обеспечен.

15.	 Определяем количество пожарных автомобилей необходимых для бесперебойной подачи воды:

Nм = Q общ. ф / Q м = 64,2 / 32 = 2,006 – 3 пожарных автомобиля

16.	 Определяем количество личного состава:

N л/с = ((Nт ст  х 3 + Nз ст х 3) + 30%) + Nм х 1 + N пб  х 1 = ((3 х 3 + 2 х 3) +6) + 3 х 1 + 5 х 1  = 29 человек

17.	 Определяем количество пожарных отделений:

N отд. =  N л/с / 4 = 29/4 = 8 отделений

Вывод:  согласно расчету сил и средств и Расписанию выезда подразделений    пожарной охраны  Ижевского гарнизона,  на данный объект  необходимо предусмотреть Вызов №2.

3. Графическая часть

Графическая часть КТП включает в себя: Рекомендуемые форматы:

- текстовая часть – А4;

- поэтажные планировки и разрезы – А4.

входят:

- фотографии (размеры 15х10 см) объекта (здания), на который

разрабатывается карточка тушения пожара. Фотографии фасадной, боковых и задней частей здания, на которых должны быть видны особенности ОТХ здания (подъезды к зданию, основные входы в здание, стационарные лестницы, лестничные клетки, стилобатные пристрои, чердаки, балконы и т.д.);

- общая схема объекта и поэтажные планировки. Их выполняют в масштабе от 1:50 до 1:200, который указывают на чертежах, с соблюдением правил строительного черчения и условных оперативно-тактических обозначений. Масштаб должен соответствовать размеру карточки.

На схеме показывают: выделенные контуры объекта, прилегающие здания с указанием разрывов и степени их огнестойкости, ближайшие улицы и подъезды к объекту, водоисточники, вошедшие в план-схемы, с расстояниями по маршруту

прокладки рукавных линий, места установки автолестниц, коленчатых

автоподъемников (приложение № 7 рис.3) и другие элементы, представляющие интерес при организации действий пожарных подразделений.

На поэтажных планах представляется: планировка, характеристика конструктивных элементов здания, входы и выходы, места расположения межквартирных переходов, средств пожаротушения, лифтов, мест отключения электроэнергии, стационарные пожарные лестницы, количество мест для размещения людей в каждом помещении, место нахождения обслуживающего персонала.

На поэтажных планах КТП для учреждений дошкольного и школьного образования, учреждений здравоохранения и иных организаций, по периметру помещения, в которых в ночное время размещаются люди, наносится контур красного цвета.

На складские и торговые организации, кроме общих требований, в КТП указываются данные о материальных ценностях, способах их хранения и эвакуации, свойствах пожаро-взрывоопасных веществ и материалов, характерных опасных ситуациях при пожаре и осложнениях в процессе осуществления действий по тушению пожара, применяемых огнетушащих веществах.

На планах зданий соответствующими условными знаками обозначают места хранения опасных веществ, вероятность возможных взрывов, отравлений, поражений электрическим током.

В КТП на кабельные туннели необходимо указывать:

- кабельный отсек, секцию;

- порядок включения стационарных установок пожаротушения;

- мероприятия по созданию безопасных условий для работы персонала и пожарных подразделений по тушению пожара (подключение заземляющих устройств, наличие диэлектрических защитных средств и инструмента);

В графической части КТП представляется план кабельного отсека с нанесением входов и люков, секционных перегородок, стационарной установки пожаротушения, ответвления кабелей в соседние помещения и вентиляционные устройства,

транзитные кабели, места подключения мобильных (подвижных) сил к стационарным системам пожаротушения.

Оформление списка нормативно-правовых актов

Нормативные акты располагаются в следующей последовательности:

- Конституция Российской Федерации;

- Законы Российской Федерации;

- Указы Президента Российской Федерации;

- Акты Правительства Российской Федерации;

- Акты министерств и ведомств;

- Решения иных государственных органов;

- Научно-техническая литература;

- Материалы периодической печати.

В библиографии необходимо указать: полное название акта, дату его принятия, а также официальный источник.

Библиографические сведения включают описание следующих элементов:

- Фамилия и инициалы автора. Если произведение написано двумя или тремя авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано четырьмя авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий остальных авторов ставят «и др.»;

- название произведения – без сокращений и без кавычек «двоеточие». подзаглавие– также без кавычек «точка»;

- выходные данные (место издания, издательство, год издания) «точка»;

- место издания: с прописной буквы. Москва и Санкт-Петербург сокращенно (М., С.-П.), а другие города полностью: Ростов, Томск и т.п. «двоеточие»;

- наименование издательства без кавычек с прописной буквы «запятая»;

- том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно «т.,ч.» «точка» выпуск пишут с прописной буквы, сокращенно «Вып.» «точка». После арабских цифр тома, части и выпуска «точка и тире»;

- порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно;«точка», «тире»;

- при обозначении года указываются только цифровые данные «точка и тире»;

- страницы – с прописной буквы, сокращенно «С» «точка»;

- при использовании материалов периодической печати (журнальная или газетная информация) необходимо указывать название статьи, газеты, год, дату.

Правила оформления ссылок на литературный источник:

- в тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала его инициалы, фамилию, затем в квадратных скобках порядковый номер его работы по списку литературы;

- при ссылке на литературный источник в тексте дается в квадратных скобках номер источника по списку литературы;

- при цитировании автора, используемый текст необходимо заключать в кавычки, после которых в квадратных скобках указывается порядковый номер его работы по списку литературы.

Оформление курсовой работы следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.

При выполнении курсовой работы следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД).

Пояснительная записка в объеме до 30 листов рукописного или компьютерного текста выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4. Текст пишется (печатается) на одной стороне листа. Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта – 14 пт. Междустрочный интервал – одинарный. Выравнивание основного текста – по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см. Страницы должны иметь поля: левое - 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист. На нем номер страницы не ставится, на следующейстранице ставится цифра «2» и т.д. Номер страницы ставится в верхнем правом углу.

Схемы, рисунки и таблицы выполняются карандашом (тушью) или в компьютерном варианте. Символы и формулы должны сопровождаться ссылкой на используемые источники с помощью цифр, заключенных в квадратные скобки, соответствующих номерам в списке литературы.

Заголовки разделов пишутся прописными буквами без переноса слов симметрично тексту. Точка в конце заголовка не ставится.

Заголовки подразделов пишутся строчными буквами с абзаца. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то их разделяют точкой.

Между заголовком и текстом должно быть расстояние, равное 3-4 интервала. Заголовки не подчеркиваются, а каждый раздел необходимо начинать с новой страницы (листа).

Разделы нумеруются в пределах всейкурсовой работы арабскими цифрами. После цифры проставляется точка. Введение и заключение не нумеруются. Подразделы также нумеруются арабскими цифрами, а его номер состоит из раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не проставляется.

Пункты нумеруются арабскими цифрами, и номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В конце номера пункта проставляется точка.

Иллюстративный материал (таблицы, чертежи, схемы), расположенный на отдельных листах, нумеруется.

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются «Рис…» и нумеруются последовательно арабскими цифрами раздела, а их расположение должно быть удобным для просмотра и после страницы, на которой сделана первая из них ссылка. Нумерация иллюстрации состоит из номера раздела и ее порядкового номера, разделенных точкой. Номер иллюстрации и подрисуночный текст располагаются ниже рисунка.

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами, проставленными в правом верхнем углу таблицы над соответствующим заголовком. Нумерация состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» и ее номер указывается один раз над первой частью таблицы, а над другими частями пишется слово «Продолжение».

Содержание должно включать в себя наименования всех разделов, подразделов и пунктов с указанием номера страницы, на которой начинается изложение раздела, подраздела и пункта.

Пояснительная записка должна быть сброшюрована.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Закон Российской Федерации «О Пожарной Безопасности». Принят Государственной думой 18 ноября 1994 года.

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. ГОСТы «Единая система конструкторской документации». М., 1982.

4. ГОСТы «Система проектной документации для строительства». М., 1977-1982.

5. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. –М.: Издательство стандартов, 1992.

6. ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности.

7. СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения. - Магдебург, 1987.

8. Свод правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

9. Свод правил 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";

10. Свод правил 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

11. Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";

12. Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";

13. Свод правил 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование Требования пожарной безопасности";

14. Свод правил 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";

15. Свод правил 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";

16. Свод правил 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации";

17. Свод правил 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";

18. Свод правил 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";

19. Свод правил 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Издание официальное";

20. СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*";

21. СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

22. СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

23. СП 19.13330.2011. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*.

24. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

25. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.

26. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

27. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

28. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

29. СП 56.13330.2011. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.

30. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

31. СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

32. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

33. СП 135.13130.2012 Вертодромы. Требования пожарной безопасности. Приказ МЧС Росси от 13.11.2012г № 677.

34. СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности». Приказ МЧС России от 21.02 2013 г. № 117.

35. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390);

36. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

37. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II -2-80), ЦНИИСК им. Кучеренко» - М., Стройиздат, 1985 г.

38. Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 1997.

39. Пожарная безопасность в строительстве: учебник в 2 ч. 2: Пожарная профилактика на объектах защиты/ В М. Ройтман, Д.А. Самошин, С.В. Томин и др., под общ. ред. Б.Б. Серкова – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. – 480 с.

40. Беляев А.В., Демехин В.Н., Крейтор В.П. Пожарная безопасность в строительстве. Методические рекомендации по проверке соответствия архитектурно-строительных и инженерно-технических решений проектов зданий противопожарным требованиям строительных норм и правил / Под общ. ред. В.С. Артамонова. – С.-П.: СПб ИГПС МЧС РФ, 2003.-31 с.

41. Беляев А.В., Елькин А.С., Крейтор В.П. Пожарная безопасность в сторительстве: Учебная программа по специальности 330400 – «Пожарная безопасность» / под общ. ред. В.С. Артамонова. – С.-П.: Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России, 2004, 42 с.

42. Пожарная профилактика в строительстве. Учеб. / Б.В.Грушевский, А.И.Яковлев, И.Н.Кривошеев и др.; Под ред. В.Ф. Кудаленкина. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985.

43. Пожарная профилактика в строительстве: Учеб. для пожарно-техн. училищ/ Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. – М.: Стройиздат, 1989.

44. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М.: Стройиздат, 1985.

Приложение 1

Оперативно-тактическая характеристика организации (объекта)

| № п/п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта) | Значение показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ## Назначение здания | Детские, лечебные, культурно-зрелищные, повышенной этажности, общественно-административные, кабельные туннели; прочие |
| 2. | Степень огнестойкости здания | I, II, III, IV, V степень огнестойкости. |
| 3. 3.1. 3.2. | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | ___ чел.; детей___ чел.; больных ___ чел. ___ чел.; детей ___ чел.; больных ___ чел. |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) наличие подвала наличие чердака, тех. Этажа | ___ этажей. ___ метров. ___×___ метров. Есть, нет. Есть, нет. |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. | Строительные конструкции: Наружные стены Колонны Перегородки Перекрытия Кровля (балки, ригели и т.д) Лестничные клетки | Указывается вид строительных материалов, из которых выполнены строительные конструкции (кирпичные, железобетонные плиты, деревянные, шлакоблочные и т.д.). |
| 6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | Стены, предел огнестойкости _____ ч; Перегородки, предел огнестойкости _____ ч; Перекрытия предел огнестойкости _____ ч; |
| 7. | Пути эвакуации. | Незадымляемые лестничные клетки, наружные пожарные лестницы, выходы на кровлю, наружные переходы, балконы, лоджии. |
| 8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. |  |
| 9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций, взрывы, растекание горючих веществ, поражение электрическим током. |
| 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 | Противопожарное водоснабжение. Количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды, количество гидрантов наличие и количество внутренних пожарных кранов тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов требуемый расход воды на нужды пожаротушения способы подачи воды | ____шт.; ________л. тупиковый, кольцевой; ______л/с; ______шт. есть, нет; _____шт. ______л/с. От автоцистерны; с установкой на водоисточник, подвоз воды, подача в перекачку. |
| 11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов. |  |
| 12. | Наличие УАПТ, УАПС. (характеристика, место включения). |  |

| Примечание: | В зависимости от особенностей организации (объекта) разделы таблицы могут быть дополнены данными, необходимыми для использования при организации тушения пожара. |
| --- | --- |

Приложение 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫСШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по тактике тушения пожара

Тема:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:___________________________________________________________________________________________________________________________

Дата защиты__________________

Оценка__________________

Подпись_________________

г. Ижевск 2018 г.

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕКТОВ),

НА КОТОРЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ КТП

В обязательном порядке КТП составляются на:

Электроподстанции напряжением до 500 кВ с постоянным пребыванием обслуживающего персонала;

Кабельные отсеки энергетических объектов организаций;

Стационарные дизельные электростанции и газотурбинные установки мощностью менее 10 МВт;

Районные станции теплоснабжения суммарной мощностью менее 300 Гкал;

Промышленные котельные суммарной мощностью менее 300 Гкал;

Общеобразовательные школы менее 500 обучаемых;

Учреждения среднего образования менее 500 обучаемых;

Учреждения высшего образования менее 500 обучаемых;

Школы-интернаты менее 150 обучаемых;

Детские сады менее 100 мест;

Летние спортивные, оздоровительные лагеря и детские дачи менее 100 мест;

Склады и базы площадью менее 1000 м2;

Жилые дома повышенной этажности (свыше 13 этажей);

Предприятия по распиловки древесины от 10 тыс. м2 в год;

Мелькомбинаты производительностью от 50 т/сутки;

Комбикормовые заводы производительностью от 50 т/сутки;

Мельницы производительностью от 50 т/сутки;

Элеваторы и хлебоприемные пункты емкостью от 50 т;

Животноводческие комплексы с количеством КРС от 200 голов;

Животноводческие комплексы с количеством свиней от 500 голов;

Конюшни от 500 голов;

Кошары от 1000 голов овец;

Птицеводческие комплексы от 100000 птиц;

Подземные многоярусные автостоянки вместимостью от 100 машиномест;

Наземные многоярусные автостоянки вместимостью от 100 машиномест;

Объекты, здания и сооружения, рассчитанные на единовременное пребывание от 100 до 150 человек;

Склады и базы площадью от 200 до 1000 м2.

Прочие объекты, по решению начальника гарнизона пожарной охраны:

Отдельные единицы изделий (суда, самолеты, колонны, технологические установки и т.п.);

Гаражные кооперативы;

Садоводческие товарищества, дачные поселки и малые жилые районы городов;

2.28.4. Иные объекты, на которые расписанием выезда подразделений пожарной охраны предусмотрен повышенный номер вызова (за исключением деревянных многоквартирных домов);

2.28.5. Здания ОП ПЧ.

2.29. Сельские населенные пункты.

Приложение 4

Таблица А.1 – Категории помещений по пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| А Взрывопожароопасная | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа |
| Б Взрывопожароопасная | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
| В1-В4 Пожароопасная | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б. |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |

Приложение 5

Таблица Б.1 – Степень огнестойкости для различных зданий

| Степень огнестойкости | Конструктивные характеристики |
| --- | --- |
| I | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов |
| II | То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции |
| III | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке |
| Ша | Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим утеплителем |
| Шб | Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкции – из панелей или поэлементной сборки, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина и другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня. |
| IV | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих или трудногорючих материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур штукатуркой или другими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке |
| IVa | Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции – из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с горючим утеплителем. |
| V | Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня |

Приложение 6

Таблица – Средняя скорость выгорания и теплота сгорания веществ и материалов

| Вещества и материалы | Весовая скорость горения хЮ3, кг-м – мин» | Теплота сгорания кДж-кг»1 |
| --- | --- | --- |
| Бензин | 61,7 | 41870 |
| Ацетон | 44,0 | 28890 |
| Диэтиловый спирт | 60,0 | 33500 |
| Бензол | 73,3 | 38520 |
| Дизельное топливо | 42,0 | 48870 |
| Керосин | 48,3 | 43540 |
| Мазут | 34,7 | 39770 |
| Нефть | 28,3 | 41870 |
| Этиловый спирт | 33,0 | 27200 |
| Турбинное масло (ТП-22) | 30,0 | 41870 |
| Изопропиловый спирт | 31,3 | 30145 |
| Изопентан | 10,3 | 45220 |
| Толуол | 48,3 | 41030 |
| Натрий металлический | 17,5 | 10900 |
| Древесина (бруски) 13,7% | 39,3 | 13800 |
| Древесина (мебель в жилых и | 14,0 | 13800 |
| административных зданиях 8–10%) |  |  |
| Бумага разрыхленная | 8,0 | 13400 |
| Бумага (книги, журналы) | 4,2 | 13400 |
| Книги на деревянных стеллажах | 16,7 | 13400 |
| Кинопленка триацетатная | 9,0 | 18800 |
| Карболитовые изделия | 9,5 | 26900 |
| Каучук СКС | 13,0 | 43890 |
| Каучук натуральный | 19,0 | 44725 |
| Органическое стекло | 16,1 | 27670 |
| Полистирол | 14,4 | 39000 |
| Резина | 11,2 | 33520 |
| Текстолит | 6,7 | 20900 |
| Пенополиуретан | 2,8 | 24300 |
| Волокно штапельное | 6,7 | 13800 |
| Волокно штапельное в кипах | 22,5 | 13800 |
| 40x40x40 см |  |  |
| Полиэтилен | 10,3 | 47140 |
| Полипропилен | 14,5 | 45670 |
| Хлопок в тюках 190 кг х м» | 2,4 | 16750 |
| Хлопок разрыхленный | 21,3 | 15700 |
| Лен разрыхленный | 21,3 | 15700 |
| Хлопок+капрон (3:1) | 12,5 | 16200 |

Приложение 7

Таблица – Линейная скорость распространения пламени на поверхности материалов

| Материал | Линейная скорость распространения пламени по поверхности, м-мин»1 |
| --- | --- |
| Угары текстильного производства в | 10 |
| разрыхленном состоянии |  |
| Древесина в штабелях при влажности, %: |  |
| 8–12 | 6,7 |
| 16–18 | 3,8 |
| 18–20 | 2,7 |
| 20–30 | 2,0 |
| более 30 | 1,7 |
| Древесина (мебель в административных и | 0,36 |
| других зданиях) |  |
| Подвешенные ворсистые ткани | 6,7–10 |
| Текстильные изделия в закрытом складе при | 0,6 |
| загрузке. 100 кг/м2 |  |
| Бумага в рулонах в закрытом складе при | 0,5 |
| загрузке 140 кг/м |  |
| Синтетический каучук в закрытом складе при | 0,7 |
| загрузке свыше 230 кг/м |  |
| Деревянные покрытия цехов большой площади, | 2,8–5,3 |
| деревянные стены, отделанные древесно- |  |
| волокнистыми плитами |  |
| Печные ограждающие конструкции с | 7,5–10 |
| утеплителем из заливочного ППУ |  |
| Соломенные и камышитовые изделия | 6,7 |
| Ткани (холст, байка, бязь): |  |
| по горизонтали | 1,3 |
| в вертикальном направлении | 30 |
| Листовой ППУ | 5,0 |
| Резинотехнические изделия в штабелях | 1,7–2 |
| Синтетическое покрытие «Скортон» | 0,07 |
| приТ=180 °С |  |
| Торфоплиты в штабелях | 1,7 |
| Кабель АШв1х120; АПВГЭЗх35+1х25; | 0,3 |
| АВВГЗх35+1х25: |  |

# Приложение № 8

| СОГЛАСОВАНО Руководитель (собственник) организации (объекта) «___________» _________________ 201__г. (заверяется печатью) | УТВЕРЖДАЮ Начальник подразделения пожарной охраны «___________» _________________ 201__ г. (заверяется печатью) |
| --- | --- |

КАРТОЧКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА

(наименование организации (объекта), ведомственная принадлежность, адрес)

### Телефоны:

### руководитель (собственник)	___________

### охрана	___________

### Детей:		___________

### днем	___________

### ночью	___________

### Обслуживающего персонала: 		днем	___________

### ночью	___________

Карточку тушения пожара составил: ________________________________

(должность, звание, Ф.И.О.)