| Вид земляных работ и сооружений | Средняя высота насыпи, глубина выемки, м | Средняя дальность перемещенного грунта, м | Оптимальная длина участка производства работ, м | Объемы работ, тыс. м3 | Ведущие машины в комплекте (звене) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разработка грунта в боковых резервах с перемещением в насыпь | 0,75 | 10...15 | 300...500 | 50...500 | Автогрейдер с двигателем мощностью 65...80 и 185 кВт |
|  | 1,50 | 8...20 | 500...1000 | 50...100 | Грейдер-элеватор производительностью 600...850 м3/ч |
|  |  |  |  | 200...2000 | Экскаваторы-драглайны с ковшом емкостью 0,40...0,80 м3 |
| Разработка грунта из боковых резервов и мелких выемок с перемещением в насыпь | До 1,50 | До 30 (50) | 250...500 | До 50...200 | Бульдозеры гусеничные мощностью до 100 кН |
|  |  |  |  | 500...1000 | Бульдозеры гусеничные мощностью до 250 кН |
|  |  |  |  | До 50...100 | Бульдозеры на пневмоходу, мощностью до 50 кН |
|  |  |  |  | 200...2000 | Бульдозеры на пневмоходу мощностью 100...250 кН |
|  |  | 100...500 |  | 50...500 | Скреперы прицепные с ковшом емк. 3...8 м3 |
| Разработка грунта в выемках и сосредоточенных резервах с перемещением в насыпь | Не ограничена | 100...500 | 250...500 | 50...500 | Скреперы прицепные с ковшом емк. 3...8 м3 |
|  |  |  |  | До 500 | То же, емк. 8...15 м3 |
|  |  |  |  | 1000...3000 | То же, емк. 8...25 м3 |
|  |  | 500...3000 | до 500 | 50...100 | Скреперы полуприцепные с ковшом емк. 9 м3 |
|  |  |  |  | 200...1000 | То же, емк. 9...15 м3 |
|  |  |  |  | 2000...3000 | То же, емк. 15...25 м3 |
|  |  | 500 и более | до 500 | 50...200 | Экскаваторы с ковшом емк. 0,30...0,65 м3 |
|  |  |  |  | 500 | Экскаваторы с ковшом емк. 0,65...1,25 м3 |
| Послойная планировка грунта при отсыпке в насыпь | до 3,5 | - | 500 | 50...100 | Автогрейдеры мощностью 77...100 кВт |
|  |  |  |  | 200...300 | Автогрейдеры мощностью 77...100 кВт |
| Планировка верха земляного полотна и откосов насыпей, и выемок | >3,5 | - | 1000 | При любых объемах | Экскаватор-планировщик |

В равнинной и слабопересеченной местности

Зависит от местных условий