МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Интернет-институт

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по курсу

«Экологические функции биосферы»

Вариант 7

Выполнил: студент группы ИБ360781 				Лукашевич Е. А.

Проверил:									Симанкин А. Ф.

ТУЛА 2020

Содержание

Задание	3

1 Река. Речные системы	4

2 Определение скорости движения воды в реке	6

3 Статистические методы обработки данных гидрологических наблюдений	8

Список использованной литературы:	9

Задание

Рисунок 1 – Бассейн реки Мутенка.

Река Мутенка берет начало в черте города Ожерелье, пересекает железнодорожные пути Павелецкого направления у станции Ожерелье, далее течёт на запад. Устье реки находится в 932 км по правому берегу реки Оки. Длина реки составляет 17 км. Наиболее крупный приток реки Мутенки – Завальский ручей.

Река. Речные системы

Цель работы: определение морфометрических характеристик реки и ее системы.

Задачи работы: определение площади бассейна водосбора, определение характеристик бассейна.

Основными признаками, характеризующими реки, являются: длина реки, площадь водосбора, высотное положение водосбора, ширина площади водосбора, крутизна клонов и русла.

Коэффициент извилистости реки равен:

Киз=LLпр=175,789=2,937.

где L=17 км - длина реки по ее длине;

Lпр=5,789 км - расстояние от истока до устья по прямой.

Площадь водосбора определяем по формуле:

F = (1n1 + 0,75n2 + 0,5n3 +0,25n4)F1=(7 + 0,75·5 + 0,5·3 +0,25·10)1=14,75 км2.

Где число полных квадратов - n1, число квадратов, заполненных на ¾ - n2, наполовину - n3, на четверть - n4.

Площадь водосбора реки Мутенка для определения числа квадратов приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Площадь водосбора реки Мутенка.

Средняя ширина бассейна равна площади бассейна, деленной на длину:

B=F/L=14,75/17=0,868 км.

Схематическое изображение речной системы приведено на гидрографической схеме на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема речной системы и график нарастания водосбора реки Мутенка.

Таблица 1 – Список рек бассейна реки Мутенка.

| № п.п. | Название реки | Куда впадает, с какого берега | Расстояние от истока, км | Длина, км | Площадь водосбора , км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сиринья | в Мутенку с левого берега | 3,75 | 2,1 | 1,8 |
| 2 | Завальский | в Мутенку с левого берега | 16,25 | 6,9 | 4,75 |

График нарастания площадей водосбора реки Мутенка приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 – График нарастания площадей водосбора речной системы реки Мутенка.

Определение скорости движения воды в реке

Цель и задачи работы: освоение методики определения скорости движения воды в реке по данным топографического анализа.

Основными морфологическими характеристиками живого сечения являются ширина, средняя глубина, площадь сечения, смоченный периметр и гидравлический радиус.

Ширина реки в соответствии с топографическими данными составляет в наиболее широком месте около 12 м. Средняя глубина реки неизвестна, принимаем 3 м. Площадь сечения равна 18 м2. Смоченный периметр равен 13,4 м.

Так как для речных русел равнинных рек вместо гидравлического радиуса используют среднюю глубину русла, то принимаем значение 5 м.

Для наиболее часто встречающегося случая равномерного движения жидкости средняя скорость воды может быть получена с помощью формулы Шези.

u2=c2∙ω∙hωχ∙L=C2∙Ri откуда u=CRi

Где С – коэффициент Шези,

ω- площадь поперечного сечения реки, м2,

hω- перепад отметок дна на изучаемом участке, м,

χ- смоченный периметр, м,

L- расстояние между изучаемыми сечениями, м,

R- гидравлический радиус, м,

i - уклон дна реки, тысячные.

Величина коэффициента С не является постоянной и зависит от

глубины, шероховатости русла, уклона:

С = f(R,i,k).

Наиболее простой формулой для определения коэффициента С

является формула Маннинга:

C=1nR16

где n - коэффициент шероховатости стенок русла.

Для определения коэффициента шероховатости применяется также формула Н. Н. Павловского:

C=1nR0y

где y - показатель степени, зависящий от условий движения потоков и состояния их граничных поверхностей (шероховатости).

Для определения y Н. Н. Павловский рекомендует приближенное значение

y=√1,3 n при R0 > 1 м и y√1,5 n при R0< 1м.

Значения коэффициента n для обычного состояния составляет 0,02.

В формуле Шези часто гидравлический радиус заменяют на среднюю глубину потока Hср. В этом случае формула показывает, что скорость потока увеличивается с ростом глубины, что объясняется ослабевающим влиянием шероховатости дна и снижением вязкостного напряжения.

Получим:

C=10,02316=60.

u=CRi=603=103,923 км/ч.

Так как река Мутенка протекает на равнинном участке местности и не содержит водопадов, то профиль ее гидравлического уклона будет иметь прямолинейный вид.

Профиль гидравлического уклона реки Мутенка представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Профиль гидравлического уклона реки Мутенка.

Статистические методы обработки данных гидрологических наблюдений

Цель и задачи работы: изучение основных способов обработки данных наблюдений методами математической статистики, освоение инженерных методов расчета основных гидрологических характеристик водных потоков.

Список использованной литературы:

- Методические указания к контрольно-курсовой работе по дисциплине «Экологические функции биосферы».

- Вагнер Б. Б., Клевкова И. В. Реки московского региона.

- Материалы сети интернет.