Тсист=4500+70∙13-1=5340 ч

Рсист.зим''=8000+200∙13-1=10400 МВт

Определяем плотность зимнего и летнего суточного графика нагрузки ЭЭС по зависимости сут зим.( Тсист.) , сут лет.( Тсист.)  (см. рис.1 исх. данные);

βсутзим=0,74

βсутлет=0,76

Определяем коэффициент лет  (Тсист.) также по рис.1;

αлет=0,78

Определяем абсолютный максимум летней нагрузки ЭЭС, Р:

Pсис лет''=Pсис зим''∙αлет=10400∙0,54=5616 МВт

Определяем значения Р и Р(используя коэффициенты а tзим(лет) и

b tзим(лет) из табл.1 исх. данных), по формуле:

Р= Р Р , МВт

где  Р= а tзим(лет) сут зим(лет)+ b tзим(лет) , о.е.    t = 1...24 ч;

Результат расчета сводим в таблицу:

| Суточные графики нагрузки: |  |  |
| --- | --- | --- |
| t | Рз сут. | Рл сут. |
| ч | МВт | МВт |
| 1 | 4338,88 | 4653,04 |
| 2 | 4180,80 | 4263,67 |
| 3 | 3868,80 | 4007,33 |
| 4 | 4180,80 | 3731,52 |
| 5 | 4280,64 | 3637,42 |
| 6 | 4642,56 | 3767,21 |
| 7 | 6208,80 | 4020,31 |
| 8 | 8167,12 | 5151,12 |
| 9 | 9920,35 | 6457,15 |
| 10 | 9799,92 | 7818,99 |
| 11 | 9340,03 | 8112,00 |
| 12 | 8753,68 | 7628,20 |
| 13 | 8981,44 | 7141,80 |
| 14 | 9480,64 | 7373,16 |
| 15 | 9267,65 | 7628,20 |
| 16 | 9005,98 | 7819,32 |
| 17 | 10148,11 | 6904,93 |
| 18 | 10400,00 | 7332,60 |
| 19 | 9972,35 | 7141,80 |
| 20 | 9563,84 | 6904,93 |
| 21 | 9600,03 | 6595,70 |
| 22 | 8290,88 | 6986,05 |
| 23 | 6722,56 | 6732,96 |
| 24 | 4987,84 | 6014,24 |

Расчет ИКН проводится с помощью графического (на миллиметровке) или аналитического метода по рассчитанным суточным графикам нагрузки ЭЭС:

– аналитический метод (табличный) заключается в следующем:

– упорядочиваем  t  в порядке убывания от 24 до 1 ч;

– далее упорядочиваем Рв порядке возрастания (от минимальной мощности до максимальной);

– выработку считаем по следующей формуле:

для t = 24 ч: Э =P 24  , МВтч;

для  t < 24 ч: Э= (Р – Р )t + Э t+1 , МВтч;

Результат расчета сводим в таблицу:

| t | Рз сут. | Эз сут. | Рл сут. | Эл сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ч | МВт | МВт*ч | МВт | МВт*ч |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3868,80 | 92851,20 | 3637,42 | 87298,10 |
| 23 | 4180,80 | 100339,20 | 3731,52 | 89556,48 |
| 22 | 4180,80 | 100339,20 | 3767,21 | 90413,11 |
| 21 | 4280,64 | 102735,36 | 4007,33 | 96175,87 |
| 20 | 4338,88 | 104133,12 | 4020,31 | 96487,37 |
| 19 | 4642,56 | 111421,44 | 4263,67 | 102328,01 |
| 18 | 4987,84 | 119708,16 | 4653,04 | 111673,04 |
| 17 | 6208,80 | 149011,20 | 5151,12 | 123626,88 |
| 16 | 6722,56 | 161341,44 | 6014,24 | 144341,68 |
| 15 | 8167,12 | 196010,88 | 6457,15 | 154971,65 |
| 14 | 8290,88 | 198981,12 | 6595,70 | 158296,92 |
| 13 | 8753,68 | 210088,32 | 6732,96 | 161591,04 |
| 12 | 8981,44 | 215554,56 | 6904,93 | 165718,43 |
| 11 | 9005,98 | 216143,62 | 6904,93 | 165718,43 |
| 10 | 9267,65 | 222423,55 | 6986,05 | 167665,31 |
| 9 | 9340,03 | 224160,77 | 7141,80 | 171403,32 |
| 8 | 9480,64 | 227535,36 | 7141,80 | 171403,32 |
| 7 | 9563,84 | 229532,16 | 7332,60 | 175982,38 |
| 6 | 9600,03 | 230400,77 | 7373,16 | 176955,82 |
| 5 | 9799,92 | 235198,08 | 7628,20 | 183076,81 |
| 4 | 9920,35 | 238088,45 | 7628,20 | 183076,81 |
| 3 | 9972,35 | 239336,45 | 7818,99 | 187655,87 |
| 2 | 10148,11 | 243554,69 | 7819,32 | 187663,66 |
| 1 | 10400,00 | 249600,00 | 8112,00 | 194688,00 |

Годовой график максимальных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Р= а + bcos(30°  Т – 15°), где

Т = {2-5; 8-11}– порядковый номер месяца в году (1 - январь, 2 - февраль и т.д.);

Р для января/декабря задан, для июня/июля определен в п.3;

а, b – коэффициенты, для определения которых используются формулы:

а = , МВт        b = ,  МВт

Годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Рт = Рт” т  мес.,  МВт

где т – коэффициент плотности суточного графика нагрузки Т-го месяца;

мес.= 0,96 о.е. - коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки.

Для определения т необходимо построить вспомогательный график, используя сут зим. (для Т= 1 и 12) и сут лет. (для Т= 6 и 7), найденные в п.1. Остальные т находятся с помощью линейной интерполяции:

для Т=2-5 (по линии соед. Т=1 и Т=6 )

для Т=8-11 (по линии соед. Т=7 и Т=12 )

Результат расчета сводим в таблицу:

| Т | βт | Р"(T) | Рср.(T) |
| --- | --- | --- | --- |
| мес. | о.е. | МВт | МВт |
| 1 | 0,74 | 10400 | 7388,16 |
| 2 | 0,745 | 10064,93 | 7198,438 |
| 3 | 0,75 | 9552,089 | 6877,504 |
| 4 | 0,755 | 8959,911 | 6494,144 |
| 5 | 0,758 | 8447,07 | 6146,764 |
| 6 | 0,76 | 8112 | 5918,515 |
| 7 | 0,76 | 8112 | 5918,515 |
| 8 | 0,758 | 8447,07 | 6146,764 |
| 9 | 0,755 | 8959,911 | 6494,144 |
| 10 | 0,75 | 9552,089 | 6877,504 |
| 11 | 0,745 | 10064,93 | 7198,438 |
| 12 | 0,74 | 10400 | 7388,16 |

Построение графиков:

Типовой суточный график нагрузки и ИКН ЭЭС для декабря-января

Типовой суточный график нагрузки и ИКН ЭЭС для июня-июля

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Обоснование параметров проектируемой ГЭС. Методические указания к курсовому проекту Александровский А.Ю., Силаев Б.Н.-М. Издательство МЭИ, 2006-103 с

2. Рокотян С.С., Шапиро И.М., Справочник по проектированию электроэнергетических систем. – М: Энергия, 1985-288 с.