НИУ «МЭИ»

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ

Вариант № ____

Студент_________________

группа ___- __ - __

Преподаватель Пугачев Р.В.

Москва, 2018

Руководитель

Выполнено студентом ___ курса

группы ФП- __ - __

Москва

2017

Целью профессионального практикума является получение знаний и навыков по расчету суточных и годовых графиков нагрузки энергосистемы.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Введение

Во введении обязательно указать цель работы и задачи, которые Вы перед собой ставите.

Исходные данные и алгоритм расчёта

В данном разделе необходимо привести все данные и формулы, которые будут использоваться Вами в расчёте.

Результаты расчётов

Сами расчёты можно проводить как в виде последовательно производимых действий в виде таблиц и рисунков с пояснениями. Результаты расчётов необходимо свести в удобные для использования и проверки таблицы и рисунки.

Заключение

Заключение должно содержать выводы по результатам проведенных расчетов

Организация и руководство выполнения работы

Задание по профессиональному практикуму размещается в системе Прометей. Консультация по расчету проводится в виде установочной лекции согласно расписанию.

Выполненная работа сдается преподавателю в электронном виде до 25 мая 2018 г. Оценка за профессиональный практикум определяется по результатам проверки расчета с учетом активности студента на установочной лекции.

содержание работы

Задание на выполнение работы является индивидуальным.

Номер варианта назначается преподавателем индивидуально каждому студенту.

Исходные данные:

абсолютный максимум зимней нагрузки энергосистемы: Р, МВт;

число часов использования максимума нагрузки системы: Тсист., ч;

зависимости от Тсист.  и района, в котором расположена система, следующих параметров:

сут зим., о.е.  плотность зимнего суточного графика нагрузки;

сут лет., о.е.  плотность летнего суточного графика нагрузки;

лет , о.е.  коэффициент учитывающий уменьшение летней нагрузки по отношению к зимнему статическому максимуму (Р);

а tзим(лет) и b tзим(лет) , о.е.  коэффициенты зависящие от сезона, района, в котором расположена система и времени суток (t = 1...24 ч);

мес.= 0,96 о.е.  коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки, который обычно изменяется в пределах 0,94  0,97.

Рассчитать и построить:

суточные графики нагрузки энергосистемы (ЭЭС)  для Лета и Зимы:

Р,  t = 1...24 ч;

Р,  t = 1...24 ч;

интегральные кривые нагрузки ЭЭС для Лета и Зимы:

Р(Э);

Р(Э);

годовой график максимальных нагрузок ЭЭС:       Р, Т = 1...12 мес.;

годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС:   РТ, Т = 1...12 мес..

Последовательность расчета.

Расчет и построение суточных графиков нагрузки энергосистемы .

- Определяем плотность зимнего и летнего суточного графика нагрузки ЭЭС по зависимости сут зим.( Тсист.) , сут лет.( Тсист.)  (см. рис.1 исх. данные);

- Определяем коэффициент лет  (Тсист.) также по рис.1;

- Определяем абсолютный максимум летней нагрузки ЭЭС, Р:

Р= Р лет ,  МВт;

- Определяем значения Р и Р(используя коэффициенты а tзим(лет) и

b tзим(лет) из табл.1 исх. данных), по формуле:

Р= Р Р , МВт

где  Р= а tзим(лет) сут зим(лет)+ b tзим(лет) , о.е.    t = 1...24 ч;

5. Расчет ИКН проводится с помощью графического (на миллиметровке) или аналитического метода по рассчитанным суточным графикам нагрузки ЭЭС:

– графический метод заключается в последовательном интегрировании графика нагрузки ЭЭС P(t) по dP, т.е.:  ЭР кон.= ;

– аналитический метод (табличный) заключается в следующем:

– упорядочиваем  t  в порядке убывания от 24 до 1 ч;

– далее упорядочиваем Рв порядке возрастания (от минимальной мощности до максимальной);

– выработку считаем по следующей формуле:

для t = 24 ч: Э =P 24  , МВтч;

для  t < 24 ч: Э= (Р – Р )t + Э t+1 , МВтч;

6. Годовой график максимальных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Р= а + bcos(30°  Т – 15°), где

Т = {2-5; 8-11}– порядковый номер месяца в году (1 - январь, 2 - февраль и т.д.);

Р для января/декабря задан, для июня/июля определен в п.3;

а, b – коэффициенты, для определения которых используются формулы:

а = , МВт        b = ,  МВт

7. Годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Рт = Рт” т  мес.,  МВт

где т – коэффициент плотности суточного графика нагрузки Т-го месяца;

мес.= 0,96 о.е. - коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки.

Для определения т необходимо построить вспомогательный график, используя сут зим. (для Т= 1 и 12) и сут лет. (для Т= 6 и 7), найденные в п.1. Остальные т находятся с помощью линейной интерполяции:

для Т=2-5 (по линии соед. Т=1 и Т=6 )

для Т=8-11 (по линии соед. Т=7 и Т=12 )

требования к оформлению

- Работа оформляется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) или близкого к нему формата (от 203х288 мм до 210х297 мм). Расстояние между строчками полтора интервала, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14.

- Размерные показатели:

    - страницы должны иметь поля следующих размеров: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм;

    - на одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк.

- Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа, нумерация страниц проставляется с «Введения».

- В тексте работы не должны использоваться сокращения слов и аббревиатуры за исключением общепринятых.

- Все таблицы и рисунки в тексте работы должны быть пронумерованы и иметь названия.

- Список использованных источников информации следует помещать после раздела «Заключение». Библиографическое описание документов в списке литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 -2003.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Обоснование параметров проектируемой ГЭС. Методические указания к курсовому проекту Александровский А.Ю., Силаев Б.Н.-М. Издательство МЭИ, 2006-103 с

2. Рокотян С.С., Шапиро И.М., Справочник по проектированию электроэнергетических систем. – М: Энергия, 1985-288 с.

Рекомендуемые формы таблиц и примеры рисунков