Устройства обмена данными

Модем.

Устройство, предназначенное для обмена информацией между удаленными компьютерами по каналам связи, принято называть модемом (МОдулятор + ДЕМодулятор). При этом под каналом связи понимают физические линии (проводные, оптоволоконные, кабельные, радиочастотные), способ их использования (коммутируемые и выделенные) и способ передачи данных (цифровые или аналоговые сигналы). В зависимости от типа канала связи устройства приема-передачи подразделяют на радиомодемы, кабельные модемы и пр. Наиболее широкое применение нашли модемы, ориентированные на подключение к коммутируемым телефонным каналам связи.

Цифровые данные, поступающие в модем из компьютера, преобразуются в нем путем модуляции (по амплитуде, частоте, фазе) в соответствии с избранным стандартом (протоколом) и направляются в телефонную линию.

К основным потребительским параметрам модемов относятся:

- производительность (бит/с);

- поддерживаемые протоколы связи и коррекции ошибок;

- шинный интерфейс, если модем внутренний (ISA или PCI).

От производительности модема зависит объем данных, передаваемых в единицу времени. От поддерживаемых протоколов зависит эффективность взаимодействия данного модема с сопредельными модемами (вероятность того, что они вступят во взаимодействие друг с другом при оптимальных настройках). От шинного интерфейса в настоящее время пока зависит только простота установки и настройки модема (в дальнейшем при общем совершенствовании каналов связи шинный интерфейс начнет оказывать влияние и на производительность).

Практическое занятие

Упражнение 3.1. Подключение оборудования к системному блоку

Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора).

- Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена.

- Разверните системный блок задней стенкой к себе.

- По форме разъема клавиатуры установите форм-фактор материнской платы (разъем формата PS/2 — форм-фактор АТХ, разъем формата DIN5 — АТ).

- Установите местоположение следующих разъемов:

О питания системного блока;

О питания монитора;

О сигнального кабеля монитора;

О клавиатуры;

О последовательных портов (два разъема);

О параллельного порта.

- Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, невзаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним-единственным способом.

- При наличии звуковой карты рассмотрите ее разъемы. Установите местоположение следующих разъемов:

О подключения головных телефонов;

О подключения микрофона;

О вывода сигнала на внешний усилитель;

О подключения внешних электромузыкальных инструментов и средств управления компьютерными играми (джойстик, джойпад, геймпад и т. п.).

- Изучите способ подключения мыши. Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному порту PS/2, имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает возможность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к последовательным портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре через разъем интерфейса USB.

Упражнение 3.2. Изучение компонентов системного блока

Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора).

- Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена.

- Установите местоположение блока питания.

- Установите местоположение материнской платы.

- Установите характер подключения материнской платы к блоку питания. Для материнских плат в форм-факторе АТ подключение питания выполняется двумя разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цвета — оно важно для правильной стыковки разъемов.

- Установите местоположение жесткого диска. Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (он должен быть расположен рядом с разъемом питания).

- Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM. Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания.

- Установите местоположение звуковой карты и платы видеоадаптера.

- При наличии прочих дополнительных устройств задайте инструктору вопросы об их назначении.

Упражнение 3.3. Изучение компонентов материнской платы

Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора).

- Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена.

- Установите местоположение процессора и изучите организацию его системы охлаждения. По маркировке определите тип процессора и фирму-изготовителя.

- Установите местоположение разъемов для установки модулей оперативной памяти. Выясните их количество и тип используемых модулей.

- Установите местоположение слотов для установки плат расширения. Выясните их количество и тип (ISA, VLB, PCI, AGP). Зафиксируйте их различия по форме и цвету.

| Разъем шины | Цвет | Размер |
| --- | --- | --- |
| ISA | Черный | Длинный |
| PCI | Белый | Средний |
| AGP | Коричневый | Короткий |
| PCI Express XI | Белый или желтый | Короткий |
| PCI Express X16 | Белый или желтый | Длинный |

- Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера.

- Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовитель.

- Заполните отчетные таблицы.

|  | Изготовитель | Модель |
| --- | --- | --- |
| Процессор |  |  |
| Чипсет |  |  |
| Система BIOS |  |  |

| Разъемы модулей оперативной памяти |  | Слоты для установки плат расширония |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Количество | Тип | Количество |
|  |  | PCI |  |
|  |  | PCI Express |  |

Упражнение 3.4. Исследование порядка запуска компьютера

Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора).

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При подаче питания на процессор происходит его обращение к микросхеме ПЗУ и запуск программы, инициализирующей работу компьютера. В этот момент на экране монитора наблюдается сообщение о версии BIOS.