## Упражнение 3.4. Исследование порядка запуска компьютера

Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора).

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему выключателем системного блока.

- При подаче питания на процессор происходит его обращение к микросхеме ПЗУ и запуск программы, инициализирующей работу компьютера. В этот момент на экране монитора наблюдается сообщение о версии BIOS.

- Процедура инициализации запускает процедуру POST, выполняющую самотестирование базовых устройств (POST — Power-On Self-Test). В этот момент на экране наблюдается сообщение Memory Test: и указание объема проверенной памяти компьютера.

- При отсутствии дефектов в оперативной памяти или клавиатуре происходит обращение к микросхеме CMOS, в которой записаны данные, определяющие состав компьютерной системы и ее настройки. На экране монитора эти данные отображаются в таблице System Configuration. Приостановив запуск с помощью клавиши PAUSE/BREAK, изучите таблицу и установите:

- О сколько жестких дисков имеет компьютерная система и каков их объем;

- О имеются ли дисководы гибких дисков и каковы параметры используемых гибких дисков;

- О сколько последовательных и параллельных портов имеется в наличии;

- О к какому типу относятся микросхемы, размещенные в банках памяти. Продолжите запуск клавишей ENTER.

- Установив параметры жесткого диска, компьютерная система обращается в его системную область, находит там операционную систему и начинает ее загрузку. Далее работа с компьютером выполняется под управлением операционной системы.

- Дождавшись окончания запуска операционной системы, выясните у инструктора (преподавателя) порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Упражнение 3.5. Настройка компьютерной системы средствами программы SETUP

Работа выполняется под руководством преподавателя (инструктора).

Программа SETUP входит в состав базовой системы ввода-вывода и предназначена для первичной настройки аппаратной конфигурации вычислительной системы. Основная задача настройки — обеспечить возможность автоматического определения состава системы средствами BIOS. Дополнительная задача — оптимизировать настройки и повысить эффективность всей системы в целом.

В большинстве случаев программа SETUP вызывается нажатием клавиши DELETE сразу после включения питания. В отдельных случаях может использоваться иная клавиша или комбинация клавиш — необходимая информация выдается на экран монитора при запуске компьютера.

Неквалифицированное изменение настроек микросхемы CMOS может привести к выходу компьютерной системы из строя. В связи с этим примите следующие меры:

■ не вносите никаких изменений в настройки без указания инструктора (преподавателя);

5 записью на отдельном листе бумаги четко фиксируйте все параметры до их изменения и после;

■ но окончании работы закройте программу SKTU Р без сохранения внесенных изменений. Перед закрытием программы обратитесь к инструктору (преподавателю) для контроля.

- Если монитор вычислительной системы имеет питание, отдельное от системного блока, включите монитор.

- Включите компьютерную систему.

- При появлении информации на экране нажмите клавишу DELETE — произойдет запуск программы SETUP и откроется меню, представленное на рис. 3.6.

- С помощью клавиш управления курсором выберите пункт меню Standard CMOS Features (Стандартные настройки микросхемы CMOS).

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2000 Award Software

| * standard CMOS Features | ► Frequency/Voltage Control |
| --- | --- |
| ►Advanced BIOS Features | Load Fail-Safe Defaults |
| ►Advanced Chipset Features | Load Optimized Defaults |
| ►integrated Peripherals | Set Supervisor Password |
| ► Power Management Setup | Set User Password |
| ►PnP/PCl Configuration | save & Exit Setup |
| ► PC Health Status | Exit without Saving |
| ESC: Quit F10: Save & Exit Setup | t*«~* select Item |
| Time, Date, Hard Disk Type |  |

Рис. 3.6. Титульный экран программы SETUP

- В открывшемся окне проверьте установку системных часов и системного календаря. Выбор настраиваемого параметра выполняется клавишами управления курсором, а изменение параметра — клавишами PAGE UP/PAGE DOWN.

- Вернитесь в предыдущее меню с помощью клавиши ESC.

- Выберите пункт Advanced BIOS Features (Настройки параметров BIOS). Нажмите клавишу ENTER.

- В открывшемся окне проверьте, с какого диска начинается запуск компьютера. Последовательность запуска задается в пункте BOOT SEQUENCE. С помощью клавиш PAGE UP и PAGE DOWN просмотрите все возможные для данного компьютера варианты запуска. Особое внимание обратите на вариант запуска, начинающегося с жесткого диска С: (он используется при штатной работе), и на вариант запуска, начинающегося с гибкого диска А:, — он используется при восстановлении работоспособности компьютера, если загрузка с жесткого диска по каким-то причинам невозможна.

- Обратите внимание на пункт Typematic Rate Setting — если он включен (Enabled), то путем настройки BIOS можно управлять настройкой функции автоматиче-

ского повтора символов для клавиатуры (см. раздел 3.1). В этом случае интервал времени до начала повтора определяется установкой параметра Typematic Rate Delay (Задержка перед повтором), измеряемого в миллисекундах, а частота повтора определяется установкой параметра Typematic Rate (Частота повтора), измеряемого в знаках в секунду.

- Вернитесь в предыдущее меню нажатием клавиши ESC.

- Завершите работу с программой SETUP без сохранения результатов изменения. Для этого нажмите клавишу ESC и при получении запроса подтвердите выход без сохранения изменений нажатием клавиши Y (Yes — Да).