6

Вариант №7

Задание к работе
В рабочем помещении длиной А м, шириной В м, и высотой Н м размещены источники шума – ИШ1, ИШ2, ..., ИШn с уровнями звуковой мощности L1, L2,..., Ln (рис. 1). Источник шума ИШ1 заключен в кожух. В конце цеха находится помещение вспомогательных служб, которое отделено от основного цеха перегородкой с дверью площадью Sдв = 2,5 м2. Расчетная точка находится на расстоянии ri от источников шума.

[image: image1.png]QUHOMIONOLI
QOHIIIALBIONOLIOYg





Рис. 1. Схема расположения оборудования – ИШi на участке и расчетной точки – РТ
Номера источников шума, уровни звуковой мощности оборудования и габаритные размеры участка цеха, кабины, источников шума ИШi, размещение оборудования и виды трудовой деятельности представлены в табл. 1-3.

Таблица 1 – Варианты заданий (уровней звуковой мощности источников шума и вида трудовой деятельности)
	Вариант
	Номер источников шума из табл. 2
	Вид трудовой деятельности, табл. 7

	7
	24, 2, 7, 12, 17
	2


Таблица 2 – Уровни звуковой мощности оборудования LPi, дБ

	№ по порядку
	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

	
	500
	2000

	24
	104
	106

	2
	98
	89

	7
	97
	83

	12
	94
	79

	17
	94
	87


Таблица 3 – Габаритные размеры участка цеха, кабины, источника шума ИШi, размещение оборудования
	Варианта
	A, м
	B, м
	C, м
	H, м
	r1, м
	r2, м
	r3, м
	r4, м
	r5, м
	lмах, м
	a, м
	b, м
	h, м
	AK, м
	BK, м
	HK, м

	7
	35
	18
	7
	8
	8
	10
	9
	9
	13
	1,5
	1,3
	1,2
	1,5
	3
	5
	2,5


Характеристику помещения табл. 5 выбрать самостоятельно, исходя из вида трудовой деятельности. 
Таблица 5 – Значение постоянной помещения B1000
	Характеристика помещения
	B1000, м2

	С небольшим числом людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, генераторные, машинные залы, испытательные стенды и т.п.).
ПРИМЕЧАНИЕ. V – объем помещения
	V/20


Требуется рассчитать:
1. Уровни звукового давления в расчетной точке – РТ, сравнить с допустимыми по нормам, определить требуемое снижение шума на рабочих местах. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.1.

2. Звукоизолирующую способность перегородки и двери в ней, подобрать материал для перегородки и двери. Расчеты производить с соответствие с п. 3.2.

3. Звукоизолирующую способность кожуха для источника ИШ1. Источник шума установлен на полу, размеры его в плане – (a x b) м, высота – h м. Подобрать материал для кожуха. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.3.

4. Снижение шума при установке на участке цеха звукопоглощающей облицовки. Расчеты проводить в соответствии с п. 3.4.
Методика расчетов и полученные результаты
3.1. Расчет ожидаемых уровней звукового давления в расчетной точке и требуемого снижения уровней шума.

Если в помещении находится несколько источников шума с разными уровнями излучаемой звуковой мощности, то уровни звукового давления для среднегеометрических частот 500, 2000 Гц в расчетной точке следует определять по формуле


[image: image2.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

D

Y

+

D

=

å

å

=

=

m

i

n

i

i

i

i

i

i

B

S

Ф

L

1

1

4

lg

10

c

,  







(1)

Здесь:
L – ожидаемые октавные уровни звукового давления в расчетной точке, дБ;

[image: image3.wmf]c

 – эмпирический поправочный коэффициент, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r от расчетной точки до акустического центра к максимальному габаритному размеру источника 
[image: image4.wmf]l

макс. Акустическим центром источника шума, расположенного на полу, является проекция его геометрического центра на горизонтальную плоскость;


[image: image5.wmf]1

12

2

8

5,33

1,5

1

10

6,67

1,5

макс

макс

r

l

r

l

cc

ü

==

ï

ï

Þ==

ý

ï

==

ï

þ


[image: image6.png]0 025 05 075 1 125 1,5 1,75 2 225 25 275 r/l
max




Рис. 2. График для определения коэффициента (
(i – 100,1LPi – определяется по табл. 4; 

	
	500
	2000

	
[image: image7.wmf]1

D


	2,5 * 1010
	4 * 1010

	
[image: image8.wmf]2

D


	6,3 * 109
	8 * 108

	
[image: image9.wmf]3

D


	5 * 109
	2 * 108

	
[image: image10.wmf]4

D


	2,5 * 109
	8 * 107

	
[image: image11.wmf]5

D


	2,5 * 109
	5 * 108


Таблица 4 – Определение величины (i = 100,1Lpi 

	Десятки
	Единицы

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
	1.103 
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.1010
1.1011
1.1012
	1,3.103
1,3.104
1,3.105
1,3.106
1,3.107
1,3.108
1,3.109
1,3.1010
1,3.1011
1,3.1012
	1,6.103
1,6.104
1,6.105
1,6.106
1,6.107
1,6.108
1,6.109
1,6.1010
1,6.1011
1,6.1012
	2.103
2.104
2.105
2.106
2.107
2.108
2.109
2.1010
2.1011
2.1012
	2,5.103
2,5.104
2,5.105
2,5.106
2,5.107
2,5.108
2,5.109
2,5.1010
2,5.1011
2,5.1012
	3,2.103
3,2.104
3,2.105
3,2.106
3,2.107
3,2.108
3,2.109
3,2.1010
3,2.1011
3,2.1012
	4.103
4.104
4.105
4.106
4.107
4.108
4.109
4.1010
4.1011
4.1012
	5.103
5.104
5.105
5.106
5.107
5.108
5.109
5.1010
5.1011
5.1012
	6,3.103
6,3.104
6,3.105
6,3.106
6,3.107
6,3.108
6,3.109
6,3.1010
6,3.1011
6,3.1012
	8.103
8.104
8.105
8.106
8.107
8.108
8.109
8.1010
8.1011
8.1012


L
[image: image12.wmf]Pi

 = табл. 2 – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;
Ф = 1 – фактор направленности; для источников с равномерным излучением;
[image: image13.wmf]
S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. В расчетах принять S=
[image: image14.wmf]2

2

r

p

, где r – расстояние от расчетной точки до источника шума;


[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

11

222

22

222

33

222

44

222

55

228401,92

2210628,00

229508,68

229508,68

22131061,32

Sr

м

Sr

м

Sr

м

Sr

м

Sr

м

pp

pp

pp

pp

pp

==××=

==××=

==××=

==××=

==××=


В – постоянная помещения в октавных полосах частот, определяемая по формуле 
[image: image16.wmf]m

×

=

1000

В

В

, где 
[image: image17.wmf]1000

В

 – постоянная помещения на частоте 1000 Гц, м
[image: image18.wmf]2

, определяемая в зависимости от объема и типа помещения на частоте 1000 Гц; 

[image: image19.wmf]m

 – частотный множитель;
Объем помещения 
[image: image20.wmf](

)

3

351874410

VABH

м

=××=××=

. Значит 
[image: image21.wmf](

)

2

1000

4410

220,50

2020

V

Вм

===

.
Таблица 6 – Значение коэффициента (
	Объем помещения, м3
	Значение ( на среднегеометрических частотах октавных полос

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	V < 200
V = 200-1000

V > 1000
	0,8
0,65

0,5
	0,75
0,62

0,5
	0,8
0,64

0,55
	0,8
0,75

0,7
	1,0
1,0

1,0
	1,4
1,5

1,6
	1,8
2,4

3,0
	2,5
4,2

6,0


В зависимости от объема помещения находим 
[image: image22.wmf]m

:


[image: image23.wmf]500

2000

0,7

1,6

m

m

=

=


Постоянная помещения будет:


[image: image24.wmf](

)

(

)

2

5001000500

2

200010002000

220,500,7154,35

220,501,6352,80

ВВм

ВВм

m

m

=×=×=

=×=×=



[image: image25.wmf]Y

- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по графику в зависимости от отношения постоянной помещения В к площади ограждающих поверхностей помещения Soгp. (Soгр=Sпола+Sстен +Sпотолка);


[image: image26.wmf]2

22223518218823582108,00(

м)

огр

SABBHAH

=++=××+××+××=


[image: image27.png]0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,5

15

B/S
ocp




Рис. 3. График для определения коэффициента (

[image: image28.wmf]500

5002000

2000

154,35

0,073

2108,00

1;0,8

352,80

0,167

2108,00

огр

огр

В

S

В

S

ü

==

ï

ï

ÞY=Y=

ý

ï

==

ï

þ


m – количество источников шума, ближайших к расчетной точке, для которых r
[image: image29.wmf]i

 < 5rмин, где rмин – расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней источника шума, м;


[image: image30.wmf](

)

(

)

1

10;5510505

минмин

rr

мrмm

===×=Þ=


n – общее количество источников шума в помещении с учетом коэффициента одновременности их работы. n = 5.
По формуле (1) определяем уровни звукового давления в расчетной точке:


[image: image31.wmf](

)

99999

500

99999

112510116,31011510112,510112,510

10lg

401,92628508,68508,681061,32

41

25106,3105102,5102,51090,68()

154,35

L

дБ

é

×××××××××××××××

=×+++++

ê

ë

×

ù

+××+×+×+×+×=

ú

û



[image: image32.wmf](

)

99999

2000

99999

114010110,810110,210110,00810110,510

10lg

401,92628508,68508,681061,32

40,8

40100,8100,2100,008100,51086,80()

352,80

L

дБ

é

×××××××××××××××

=×+++++

ê

ë

×

ù

+××+×+×+×+×=

ú

û


Требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке для восьми октавных полос определяется по формуле


[image: image33.wmf]доп

расч

треб

L

L

L

-

=

D

,  








(2)

где:

[image: image34.wmf]треб

L

D

 – требуемое снижение уровней звукового давления, дБ; 


[image: image35.wmf]расч

L

 – полученные расчетом октавные уровни звукового давления, дБ; 
[image: image36.wmf]доп

L

 – допустимые по нормам октавные уровни звукового давления, дБ.

Допустимые уровни шума на рабочих местах принимаются в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83. «Шум. Общие требования безопасности» (табл. 7).

Таблица 7 – Допустимые уровни шума на рабочих местах (ГОСТ 12.1.003-83)

	Вид трудовой деятельности
	Условия звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Предприятия, учреждения и организации

	2. Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории.
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49


Вид трудовой деятельности: выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производстве и на территории предприятия:


[image: image37.wmf](

)

(

)

500

2000

58

52

доп

доп

L

дБ

L

дБ

=

=


По формуле (2) определяем требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке:

[image: image38.wmf](

)

(

)

90,685832,68

86,805234,80

треб

треб

L

дБ

L

дБ

D=-=

D=-=


Вывод: В данном помещении уровень звукового давления (шума) выше допустимого, и значит надо применять меры защиты. 

3.2. Расчет звукоизолирующих ограждений, перегородок.

Звукоизолирующие ограждения, перегородки применяются для отдаления «тихих» помещений от смежных «шумных» помещений; выполняются из плотных, прочих материалов. В них возможно устройство дверей, окон. Подбор материала конструкций производится по требуемой звукоизолирующей способности R
[image: image39.wmf]треб

, дБ, величина которой определяется по формуле:

- для перегородки 
[image: image40.wmf]m

S

B

L

L

R

пер

И

доп

сум

пер

треб

lg

10

lg

10

lg

10

+

+

-

-

=

,   

(3)

- для двери 
[image: image41.wmf]m

S

B

L

L

R

дв

И

доп

сум

дв

треб

lg

10

lg

10

lg

10

+

+

-

-

=

,   


(4)
где:


[image: image42.wmf]å

å

=

=

D

=

=

n

i

i

n

i

L

сум

Pi

L

1

1

1

,

0

lg

10

10

lg

10

 – суммарный октавный уровень звуковой мощности, излучаемой всеми источниками.


[image: image43.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

99999

500

99999

2000

10lg25106,3105102,5102,510106,16

10lg40100,8100,2100,008100,510106,18

сум

сум

L

дБ

L

дБ

=×+×+×+×+×=

=×+×+×+×+×=


Lдоп – допустимый октавный уровень звукового давления в изолируемом от шума помещении, дБ;

Вид трудовой деятельности: работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами:


[image: image44.wmf](

)

(

)

500

2000

58

52

доп

доп

L

дБ

L

дБ

=

=


Ви – постоянная изолируемого помещения, м2;

Объем изолируемого помещения 
[image: image45.wmf](

)

3

18781008

V

ВСHм

=××=××=


Тип помещения – с небольшим числом людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, генераторные, машинные залы, испытательные стенды и т.п.). Следовательно 
[image: image46.wmf](

)

2

1000

1008

100,8

1010

V

Вм

===


В зависимости от объема помещения находим 
[image: image47.wmf]m

:


[image: image48.wmf]500

2000

0,7

1,6

m

m

=

=


Тогда постоянная помещения будет:


[image: image49.wmf](

)

(

)

2

5001000500

2

200010002000

100,80,770,56

100,81,6161,28

И

И

ВВм

ВВм

m

m

=×=×=

=×=×=



[image: image50.wmf](

)

(

)

2

2

2,5

1882,5141,5

дв

пердв

S

м

S

ВНSм

=

=×-=×-=


m – количество элементов в ограждении (перегородка с окном или дверью – m = 2).
По формуле (3) для перегородки:


[image: image51.wmf](

)

(

)

500

2000

106,165810lg70,5610lg141,510lg262,19

106,185210lg161,2810lg141,510lg256,62

требпер

требпер

R

дБ

R

дБ

=--++=

=--++=


По формуле (4) для двери:


[image: image52.wmf](

)

(

)

500

2000

106,165810lg70,5610lg2,510lg244,66

106,185210lg161,2810lg141,510lg256,62

требдв

требдв

R

дБ

R

дБ

=--++=

=--++=


Таблица 8 – Звукоизолирующая способность стен, перегородок, дБ
	Материал конструкции
	Толщина
	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Кирпичная кладка с двух сторон
	1 кирпич
2 кирпича
	36
45
	41
45
	44
52
	51
59
	58
65
	64
70
	65
70
	65
70

	Железобетонная стена
	50 мм
100 мм

200 мм
	28
34

40
	34
40

42
	35
40

44
	35
44

51
	41
50

59
	48
55

65
	55
60

55
	55
60

55

	Гипсобетонная плита
	80 мм
	-
	28
	33
	37
	36
	44
	44
	42

	Керамзитобетонная плита
	80 мм
	-
	33
	34
	39
	47
	52
	54
	-

	Шлакобетонная панель
	250 мм
	-
	30
	45
	52
	56
	64
	64
	-

	Древ. стружечная плита
	20 мм
	-
	23
	26
	26
	26
	26
	26
	23

	Фанера
	3 мм
5 мм

10 мм
	7
9

13
	11
13

17
	14
17

21
	19
21

25
	23
25

28
	26
28

25
	27
26

29
	26
29

23

	Стеклопластик
	3 мм
5 мм

10 мм
	9
12

17
	13
16

21
	17
20

25
	21
24

28
	25
28

31
	29
31

31
	31
31

34
	32
34

38

	Стальные панели с ребрами жесткости
	1 мм
3 мм

5 мм

10 мм
	13
19

22

26
	17
23

26

30
	21
27

30

34
	25
31

34

36
	28
35

37

32
	32
37

32

36
	35
30

36

42
	35
39

42

46


Выбор материала перегородки: кирпичная кладка с двух сторон в 1 кирпич.

Таблица 9 – Звукоизолирующая способность окон и дверей, дБ
	Элемент конструкции
	Условия прилегания по периметру
	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Окно с силикатным стеклом толщиной 
3 мм

6 мм
	Без уплотняющих прокладок
	8

12
	12

18
	16

18
	18

20
	20

23
	22

25
	20

25
	20

25

	Оконный блок с двойным переплетом, толщина стекла 3 мм, воздушный зазор 170 мм
	Без уплотняющих прокладок
С уплотняющими прокладками из резины
	22

27
	27

33
	26

33
	28

36
	30

38
	28

38
	27

38
	27

38

	Двойное остекленение со стеклами толщиной 4мм и 7мм и воздушным зазором:
200 мм

300 мм
	То же
	-

-
	27

32
	36

39
	42

43
	47

47
	49

51
	55

55
	55

55

	Обыкновенная филенчатая дверь
	Без уплотняющих прокладок
С уплотняющими прокладками
	7

12
	12

18
	14

19
	16

23
	22

30
	22

33
	20

32
	20

32

	Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой толщиной 4 мм
	Без уплотняющих прокладок
С уплотняющими прокладками
	17

12
	22

27
	23

27
	24

32
	24

35
	24

34
	23

35
	23

35


Выбор материала двери: глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой толщиной 4 мм с уплотняющими прокладками.
3.3. Звукоизолирующие кожухи

Применяются для снижения уровней звуковой мощности отдельных, наиболее шумных источников. Кожухи полностью закрывают источник шума, изготавливаются из листовых материалов (сталь, дюралюминий и др.). Внутренние поверхности стенок кожуха обычно облицовывают звукопоглощающим материалом. Требуемая звукоизолирующая способность стенок кожуха определяется по формуле:
для необлицованных кожухов


[image: image53.wmf]ист

кож

доп

P

треб

S

S

L

B

r

Ф

L

R

lg

10

5

4

2

lg

10

2

+

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

Y

+

+

=

p

c

,   




(5)
где:


[image: image54.wmf]ист

кож

S

и

S

 – площадь кожуха и площадь источника без донной части


[image: image55.wmf](

)

(

)

2

2

2235232,5252,555,00

221,31,221,31,521,21,59,06

кожкккккк

ист

S

АВАНВНм

Sabahbh

м

=×+×+×=×+××+××=

=×+×+×=×+××+××=



[image: image56.wmf]доп

L

 – допустимые октавные уровни звукового давления, дБ (формула (2)).


[image: image57.wmf]500

2000

114155,00

10410lg58510lg43,45()

23,1464154,359,06

1140,855,00

10610lg52510lg47,62()

23,1464352,809,06

треб

треб

R

дБ

R

дБ

××

æö

=++-++=

ç÷

××

èø

××

æö

=++-++=

ç÷

××

èø


Материал кожуха выбирается в зависимости от 
[image: image58.wmf]треб

R

.

Таблица 10 – Звукоизолирующая способность кожуха со стенками плоской формы, дБ
	Конструкция
	Толщина листа, мм
	Размер листа, мм
	Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

	
	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Стальной лист, покрытие из вибродемпфирующей мастики ВД-17-58 толщиной 4 мм 
	0,7
	2х2
	20
	24
	28
	33
	37
	39
	42
	45

	Стальной лист, покрытие из минераловатных плит толщиной: 70 мм
	1,5
	1х1
	-
	20
	26
	35
	39
	40
	46
	48

	Дюралюминиевый диск, покрытие из минераловатных плит толщиной

80 мм
70 мм
	2

3
	2х2

2х2
	20

-
	15

20
	20

25
	28

38
	36

45
	43

51
	50

51
	53

57

	Стальной лист
	1,2-2
3-4
	2х2
1х1

0,5х0,5

4х2

2х1

3х3

2х2

3х1,5

2х1
	26
21

18

27

22

23

28

27

23
	23
29

25

25

30

28

25

33

32
	28
25

31

30

28

33

30

31

29
	33
30

29

35

33

27

35

36

35
	38
35

33

40

37

42

41

41

41
	44
41

37

46

42

45

44

44

43
	48
44

40

48

44

33

33

34

34
	30
30

30

31

31

42

42

43

43

	Сплав
	1,5х2
	2х2
1х1

2х1
	18
15

13
	15
21

21
	20
17

19
	25
27

24
	30
27

29
	35
32

32
	38
35

33
	23
22

20


Выбор материала кожуха: дюралюминиевый диск, покрытие из минераловатных плит толщиной 70 мм.
3.4. Звукопоглощающие облицовки.

Применяются для снижения интенсивности отраженных звуковых волн. Звукопоглощающие облицовки размещают на потолке и в верхних частях стен помещения. Для достижения максимально возможного поглощения звука рекомендуется облицовывать не менее 60% общей площади ограничивающих помещение поверхностей.
Выбор звукопоглощающей облицовки (материал, конструкция, коэффициент звукопоглощения и т.д.) следует производить в зависимости от требуемого снижения шума 
[image: image59.wmf]треб

L

D

. При этом реверберационный коэффициент звукопоглощения облицовки 
[image: image60.wmf]обл

a

 должен иметь максимальные значения в тех октавных полосах частотного диапазона, где наблюдается наибольшее превышение ожидаемых уровней звукового давления над допустимыми значениями. 

Таблица 11 – Акустические характеристики звукопоглощающих материалов

	Толщина звукопоглощающего материала, мм
	Воздушный зазор, мм
	Реверберационный коэффициент звукопоглощения на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	Плиты ПА/О минераловатные акустические, размер 500х500 мм

	20

20
	0
50
	0,02
0,02
	0,03
0,03
	0,17
0,42
	0,68
0,93
	0,98
0,90
	0,86
0,79
	0,45
0,45
	0,20
0,20

	Плиты «Акмигран» минераловатные размером 300х300 мм

	20
20
	0
50
	0,01
0,03
	0,04
0,25
	0,30
0,66
	0,59
0,91
	1
0,93
	0,93
1
	0,81
0,90
	0,70
0,80

	Маты из супертонкого волокна

	50
	0
	0,1
	0,4
	0,85
	0,98
	1
	0,93
	0,97
	1

	Супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией

	100
	0
	0,9
	0,66
	1
	1
	1
	0,96
	0,7
	0,5

	Отходы капронового волокна, сетка из стеклоткани марки СЭ, покрытие из перфорированного металлического листа

	100
	0
	0,02
	0,15
	0,46
	0,82
	0,92
	0,83
	0,93
	0,93

	Плиты «Силакпор» размерами 450х450 мм

	45
	0
	0,10
	0,25
	0,45
	0,60
	0,70
	0,80
	0,90
	0,95

	«Винипор» полужесткий

	35
	0
	-
	-
	0,07
	0,12
	0,19
	0,45
	0,89
	0,89

	Теплоизоляционный материал

	25
	0
50
	0,10
0,11
	0,12
0,16
	0,21
0,40
	0,44
0,83
	0,77
0,94
	0,90
0,82
	0,92
0,92
	0,90
0,80

	Плиты ПП – 80, ППМ, ПММ звукопоглощающие полужесткие

	30
50


	0
50

0

50
	-
-

-

-
	0.08
0,21

0,14

0,20
	0,30
0,40

0,52

0,61
	0,64
0,72

0,92

0,90
	0,89
0,98

0,99

0,94
	0,95
0,79

0,42

0,92
	0,83
0,75

0,82

0,78
	0,73
0,75

0,78

0,76


Поэтому выбираем супертонкое волокно с оболочкой из стеклоткани и покрытием из гипсовой плиты толщиной 7 мм с перфорацией:


[image: image61.wmf]500

2000

1

0,96

обл

обл

a

a

=

=


Величина возможного максимального снижения уровней звукового давления в расчетной точке при применении выбранных звукопоглощающих конструкций определяется по формуле:


[image: image62.wmf]1

1

lg

10

Y

Y

=

D

B

B

L

,   









(6)

где:

В – постоянная помещения до установки в нем звукопоглощающей облицовки, м2; определяется так же, как в формуле (1);
В
[image: image63.wmf]1

 – постоянная помещения после установки в нем звукопоглощающих конструкций, м2 ; 
Постоянную помещения В
[image: image64.wmf]1

 следует определять по формуле:


[image: image65.wmf]1

1

1

1

a

-

D

+

=

А

А

В

,   









(7)

Для этого вычислим:

1) 
[image: image66.wmf]А

D

 – величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки, м2; определяется по формуле: 
[image: image67.wmf]обл

обл

S

А

×

=

D

a

, 
[image: image68.wmf]обл

S

 – площадь звукопоглощающих облицовок, м2;

[image: image69.wmf](

)

2

0,60,621081264,80

облогр

SS

м

=×=×=



[image: image70.wmf](

)

2

500

2

2000

11264,801264,80

0,961264,801214,21()

Ам

Ам

D=×=

D=×=


2) 
[image: image71.wmf]a

 – средний коэффициент звукопоглощения помещения до установки звукопоглощающей облицовки; определяется по формуле:


[image: image72.wmf]огр

S

В

В

+

=

a



[image: image73.wmf]500

2000

154,35

0,068

154,352108

352,80

0,143

352,802108

a

a

==

+

==

+


3) 
[image: image74.wmf])

(

1

обл

огр

S

S

А

-

=

a

 – эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностей, не занятых звукопоглощающей облицовкой, м2;


[image: image75.wmf](

)

(

)

(

)

2

1500

2

12000

0,068(21081264,80)57,34

0,14321081264,80120,58

Ам

Ам

=×-=

=×-=


4) 
[image: image76.wmf]1

a

 – средний коэффициент звукопоглощения помещения со звукопоглощающими конструкциями, определяемый по формуле:


[image: image77.wmf]огр

S

А

А

D

+

=

1

1

a



[image: image78.wmf]1500

12000

57,341264,80

0,627

2108

120,581214,21

0,633

2108

a

a

+

==

+

==


По формуле (7) вычисляем В
[image: image79.wmf]1

:


[image: image80.wmf]1500

12000

57,341264,80

3544,61()

10,627

120,581214,21

3637,03()

10,633

ВдБ

ВдБ

+

==

-

+

==

-



[image: image81.wmf]1

Y

Y

и

 – коэффициенты, учитывающие нарушение диффузности звукового поля в помещении, определяемые по графику, соответ​ственно до и после установки звукопоглощающих конструкций.
Коэффициент 
[image: image82.wmf]Y

такой же, как в формуле (1).


[image: image83.wmf]1500

1500

12000

12000

3544,61

1,680,4

2108

3637,03

1,730,6

2108

огр

огр

В

S

В

S

==ÞY=

==ÞY=


По формуле (6) определяем величину возможного максимального снижения уровней звукового давления в расчетной точке:


[image: image84.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

500500

20002000

3544,610,4

10lg7,3832,68

154,351,68

3637,030,6

10lg5,5334,80

352,801,73

треб

треб

L

дБLдБ

L

дБLдБ

×

D==áD=

×

×

D==áD=

×


Выбранная звукопоглощающая облицовка не будет обеспечивать необходимое снижение уровня шума в октавных полосах частотах, поэтому необходимо использовать дополнительные средства защиты.
_1659204407.unknown

_1659206862.unknown

_1659208554.unknown

_1659210311.unknown

_1659210588.unknown

_1659210773.unknown

_1659210980.unknown

_1659211291.unknown

_1659210681.unknown

_1659210416.unknown

_1659210469.unknown

_1659210370.unknown

_1659209254.unknown

_1659209497.unknown

_1659208773.unknown

_1659208239.unknown

_1659208442.unknown

_1659208498.unknown

_1659208401.unknown

_1659208008.unknown

_1659208149.unknown

_1659207868.unknown

_1659207232.unknown

_1659207732.unknown

_1659204922.unknown

_1659206339.unknown

_1659206493.unknown

_1659206166.unknown

_1659204665.unknown

_1659204781.unknown

_1659204631.unknown

_1224164484.unknown

_1224226473.unknown

_1224227275.unknown

_1224228192.unknown

_1384188648.unknown

_1659203792.unknown

_1224228856.unknown

_1224230383.unknown

_1224230519.unknown

_1224228933.unknown

_1224228519.unknown

_1224227710.unknown

_1224227778.unknown

_1224227662.unknown

_1224227509.unknown

_1224226919.unknown

_1224227169.unknown

_1224226514.unknown

_1224168249.unknown

_1224168992.unknown

_1224225851.unknown

_1224168909.unknown

_1224164696.unknown

_1224164996.unknown

_1224164556.unknown

_1224158219.unknown

_1224161535.unknown

_1224161607.unknown

_1224161615.unknown

_1224161585.unknown

_1224158255.unknown

_1224159601.unknown

_1224158235.unknown

_1224152942.unknown

_1224152992.unknown

_1224154241.unknown

_1224158198.unknown

_1224153017.unknown

_1224152972.unknown

_1224148141.unknown

_1224151319.unknown

_1224152570.unknown

_1224146807.unknown

_1224148047.unknown

_1103459852.unknown

