Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт горного дела и строительства

Интернет-институт

Кафедра «Охраны труда и окружающей среды»

КОНТРОЛЬНО (КУРСОВАЯ) РАБОТА №1

по дисциплине

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность

Профиль подготовки: Безопасность труда

Инженерная защита окружающей среды

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

Тула   2018

Методические указания к контрольно-курсовой работе составлены доцентом А.Е. Коряковым и обсуждены на заседании кафедры «Охраны труда и окружающей среды» института Горного дела и строительства,

протокол № 1 от «31» 08 2018 г.

Зав. кафедрой	В. М. Панарин

I. Цель и задачи контрольно-курсовой работы

Цель контрольно-курсовой работы – закрепить и углубить теоретические знания по дисциплине «ИТ в техносферной безопасности», приобрести опыт использования различных возможностей  текстового процессора MS Word и электронных таблиц Ms Excel, навыки работы с программными продуктами, развить навыки самостоятельной работы будущих специалистов в области техносферной безопасности.

Выполнение данной работы в рамках изучения дисциплины «ИТ в техносферной безопасности» должно подготовить будущих специалистов теоретически и методически к решению сложных вопросов обеспечения техносферной безопасности на различных производствах.

Задачи контрольно-курсовой работы по дисциплине «ИТ в техносферной безопасности»:

- закрепление полученных знаний по данной дисциплине;

- выработать знания у студентов формированию отчетности по различным проблемам техносферной безопасности.

II. Содержание контрольно-курсовой работы

Контрольно-курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки, состоящей из текста,  при необходимости – рисунков, таблиц и скрин-шотов.

Данная работа выполняется каждым студентом в соответствии с вариантом задания.

III. Задание на контрольно-курсовую работу

- Ознакомиться с приведенной методикой, выделить исходные данные, промежуточные и итоговые результаты и составить алгоритм решения данной задачи (задание №1 и №2).

- В соответствии с разработанным алгоритмом обработки информации для автоматизации процесса вычисления использовать возможности MS Excel.

- Выполнить расчеты на исходных данных своего индивидуального варианта задания и оформить контрольно-курсовую работу описав все стадии решения задачи, вставив используемые формулы, рисунки, таблицы и скрин-шоты (из Excel).

Существует множество программных комплексов, позволяющих внедрять современные  информационные технологии в решение различных задач техносферной безопасности. К решению таких задач относится и программа «ПДВ», формирующая акты инвентаризации тома предельно-допустимых выбросов и программа «EcoReport», позволяющая рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В процессе формирования тома предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ от различных загрязнителей приходится заполнять следующие обязательные разделы акта инвентаризации:

- Таблица П.2.1. Источники выделения загрязняющих веществ (ИВ).

- Таблица П.2.2. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ИЗА).

- Таблица П.2.3. Результаты обследования газоочистных и пылеулавливающих установок (ГОУ) и условий их эксплуатации.

- Таблица П.2.4. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию).

Задание № 1. Требуется заполнить Таблицу 4 («Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию) в соответствии с индивидуальным вариантом задания, указанным в таблице 1 (в каждом варианте 5 источников), по результатам инвентаризации таблиц 2, 3.

Таблица 4 заполняется один раз суммарно по всем 5 источникам.

Таблица 1

Варианты индивидуальных заданий

| Вариант | Номера источников выброса загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0001 | 0006 | 0011 | 0014 | 0017 |
| 2 | 0002 | 0007 | 0012 | 0015 | 0018 |
| 3 | 0003 | 0008 | 0013 | 0016 | 0019 |
| 4 | 0004 | 0009 | 0014 | 0017 | 0020 |
| 5 | 0005 | 0010 | 0011 | 0013 | 0015 |
| 6 | 0001 | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 |
| 7 | 0002 | 0009 | 0012 | 0013 | 0014 |
| 8 | 0003 | 0008 | 0014 | 0015 | 0016 |
| 9 | 0004 | 0007 | 0016 | 0017 | 0018 |
| 10 | 0005 | 0006 | 0018 | 0019 | 0020 |

Таблица 2

ИСТОЧHИКИ ВЫДЕЛЕHИЯ ЗАГРЯЗHЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗВ)

| Наименование производства, номер цеха, участка и т.п | Номер источника загрязнения атмосферы | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наименование загрязняющего вещества | Код загрязняющего вещества | Количество ЗВ, отходящих от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Наименование |  |  |  |  |
| Сушильный блок |  |  |  |  |  |  |  |
| Сушильный блок | 0001 | 000101 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,000390 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,170426 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,383502 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 1,248471 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,030213 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 8,504456 |
| Сушильный блок | 0002 | 000201 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,985445 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,185577 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,412335 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 1,532275 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,060313 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 5,703214 |
| Сушильный блок | 0003 | 000301 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 2,366553 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,392990 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,750311 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 1,283666 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,100413 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 9,376456 |
| Сушильный блок | 0004 | 000401 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,011486 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,166505 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,522744 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 1,456224 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 1,000513 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 5,328831 |
| Сушильный блок | 0005 | 000501 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,359275 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,058343 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,310719 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 4,200149 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,900913 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,346545 |
| Сушильный блок | 0006 | 000601 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,373617 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,220245 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,527830 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 5,817944 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,870623 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 4,806262 |
| Сушильный блок | 0007 | 000701 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 2,673901 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,434276 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 1,033047 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 9,306628 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,030913 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,442268 |
| Сушильный блок | 0008 | 000801 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,691712 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,112081 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,457478 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 2,558570 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,011339 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 2,590043 |
| Сушильный блок | 0009 | 000901 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,368570 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 1,222205 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,718964 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 8,593489 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 1,020713 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,880006 |
| Сушильный блок | 0010 | 001001 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,368570 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,222205 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,718964 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 6,593489 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 3,001713 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,670006 |
| Сушильный блок | 0011 | 001101 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,014138 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,002298 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,086687 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 2,113073 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,088130 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 2,007558 |
| Сушильный блок | 0012 | 001201 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,078830 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,012700 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,055106 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 3,873224 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,980213 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,014059 |
| Сушильный блок | 0013 | 001301 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,105053 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 1,016930 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,074349 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 4,245416 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,800413 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,011664 |
| Сушильный блок | 0014 | 001401 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,130635 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,021336 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,083732 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 2,318303 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 1,900613 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 2,020311 |
| Сушильный блок | 0015 | 001501 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,084535 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 1,013697 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,090565 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 3,212948 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,010913 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 1,012659 |
| Сушильный блок | 0016 | 001601 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,161204 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,009936 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,085038 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 4,148812 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 1,090130 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 2,015676 |
| Сушильный блок | 0017 | 001701 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,130635 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,021336 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,083732 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 3,318303 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,055613 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,020311 |
| Сушильный блок | 0018 | 001801 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,184535 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 1,013697 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,090565 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 2,212948 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,013913 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 2,012659 |
| Сушильный блок | 0019 | 001901 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,261204 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,009936 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,085038 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 4,148812 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 1,997130 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 1,015676 |
| Сушильный блок | 0020 | 002001 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,361204 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 1,009936 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,085038 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 2,148812 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,012130 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,015676 |

Таблица 3

Результаты обследования газоочистных и пылеулавливающих установок (ГОУ) и условий их эксплуатации

| Номер источника выброса | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов % |  | Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектный | фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0001 | Циклон Цн-10 | 90 | 75 | 0328, 2902, 2909 |
| 0002 | Циклон Цн-10 | 90 | 85 | 0328, 2902, 2909 |
| 0003 | Циклон Цн-10 | 90 | 76 | 0328, 2902, 2909 |
| 0004 | Циклон Цн-10 | 90 | 88 | 0328, 2902, 2909 |
| 0005 | Циклон Цн-10 | 90 | 90 | 0328, 2902, 2909 |
| 0006 | Циклон Цн-10 | 90 | 79 | 0328, 2902, 2909 |
| 0007 | Циклон Цн-10 | 90 | 77 | 0328, 2902, 2909 |
| 0008 | Циклон Цн-10 | 90 | 84 | 0328, 2902, 2909 |
| 0009 | Циклон Цн-10 | 90 | 87 | 0328, 2902, 2909 |
| 0010 | Циклон Цн-10 | 90 | 85 | 0328, 2902, 2909 |
| 0011 | Циклон Цн-10 | 90 | 79 | 0328, 2902, 2909 |
| 0012 | Циклон Цн-10 | 90 | 80 | 0328, 2902, 2909 |
| 0013 | Циклон Цн-10 | 90 | 77 | 0328, 2902, 2909 |
| 0014 | Циклон Цн-10 | 90 | 90 | 0328, 2902, 2909 |
| 0015 | Циклон Цн-10 | 90 | 89 | 0328, 2902, 2909 |
| 0016 | Циклон Цн-10 | 90 | 90 | 0328, 2902, 2909 |
| 0017 | Циклон Цн-10 | 90 | 79 | 0328, 2902, 2909 |
| 0018 | Циклон Цн-10 | 90 | 76 | 0328, 2902, 2909 |
| 0019 | Циклон Цн-10 | 90 | 84 | 0328, 2902, 2909 |
| 0020 | Циклон Цн-10 | 90 | 89 | 0328, 2902, 2909 |

Таблица 4

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию)

| Загрязняющее вещество |  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников, т/год | В том числе |  | Из поступающих на очистку |  | Всего выброшено в атмосферу, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | выброс. без очистки | Поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено, фактически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Загрязняющие вещества - твердые |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Загрязняющие вещества - жидкие и газообразные : |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |
| Всего веществ : |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе твердых : |  |  |  |  |  |  |  |
| жидких/газообразных : |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 заполняется один раз суммарно по всем 5 источникам.

Пример 1.

Пусть задан один источник со следующими выбросами ЗВ:

Таблица 5

| Наименование загрязняющего вещества | Код загрязняющего вещества | Количество ЗВ, отходящих от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азот (IV) оксид | 301 | 0,9 |
| Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,1 |
| Сера диоксид | 330 | 0,4 |
| Углерод оксид | 337 | 1,5 |
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,0003 |
| Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 5,7 |

В технологической схеме установлен циклон с фактическим КПД 90%.

Порядок выполнения расчета.

Так как очистное оборудование работает только для веществ 0328, 2902, 2909 получаем следующие данные:

Углерод черный (Сажа)    0,1*0,9=0,09

Таким образом, на очистку поступает 0,1 т ЗВ Углерод черный (Сажа), из них 0,01 т выбрасывается в атмосферу, а 0,09 т утилизируется.

Взвешенные вещества     0,0003*0,9=0,00027

Таким образом, на очистку поступает 0,0003 т ЗВ Взвешенные вещества, из них 0,00003 т выбрасывается в атмосферу, а 0,00027 т утилизируется.

Пыль неорганическая: до 20% SiO2    5,7*0,9=5,13

Таким образом, на очистку поступает 5,7 т ЗВ Пыль неорганическая: до 20% SiO2, из них 0,57 т выбрасывается в атмосферу, а 5,13 т утилизируется.

Все результаты расчета сводим в таблицу 6.

Так как в примере 1 приведен расчет только одного источника, то только для этого случая Таблица 6 заполняется по одному источнику.

Таблица 6

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация

(в целом по предприятию)

| Загрязняющее вещество |  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников, т/год | В том числе |  | Из поступающих на очистку |  | Всего выброшено в атмосферу, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | выброс. без очистки | Поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено, фактически |  |
| Загрязняющие вещества - твердые : |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод черный (Сажа) | 0,1 |  | 0,1 | 0,01 | 0,09 | 0,01 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0003 |  | 0,0003 | 0,00003 | 0,00027 | 0,00003 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 5,7 |  | 5,7 | 0,57 | 5,13 | 0,57 |
| Загрязняющие вещества - жидкие и газообразные : |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азот (IV) оксид | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
| 330 | Сера диоксид | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
| 337 | Углерод оксид | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
| Всего веществ 6 |  | 8,6003 | 2,8 | 5,8003 | 0,58003 | 5,24027 | 3,38003 |
| в том числе твердых 3 |  | 5,8003 | - | 5,8003 | 0,58003 | 5,24027 | 0,58003 |
| жидких/газообразных 3 |  | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 2,8 |

Задание № 2. Требуется по данным Раздела 4. «Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация» заполнить таблицу 7 «Плата за негативное воздействие на окружающую среду», используя таблицы 8 и 9.

Таблица 7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

|  | Наименование загрязняющих вредных веществ | В пределах норматива |  | В пределах установленных лимитов |  | Сверхлимитный выброс |  | ИТОГО плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонны | руб. | тонны | руб. | тонны | руб. |  |
| 1. | Азот (IV) оксид |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Углерод черный (Сажа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 заполняется по итоговой таблице 4.

Таблица 8

О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах

(Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и 29.06.2018 № 758)

| Наименование загрязняющих веществ | Норматив выплаты за выброс 1 тонну загрязняющих веществ в 2018 г.г. (рублей) | Норматив выплаты за выброс 1 тонну загрязняющих веществ в 2019 г.г. (рублей) |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 138,8 | 144,35 |
| Сажа | 977,2 | 1016,29 |
| Серы диоксид | 45,4 | 47,22 |
| Углерода оксид | 1,6 | 1,66 |
| Взвешенные твердые вещества | 977,2 | 1016,29 |
| Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах ниже 20 процентов: | 36,6 | 38,06 |

Таблица 9

Установленные допустимые нормативы выбросов загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимый норматив выбросов загрязняющего вещества, т/год | Лимиты выбросов загрязняющего вещества, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 4,572396 | 5,773228 |
| Сажа | 0,517248 | 4,44097 |
| Серы диоксид | 1,098198 | 1,386613 |
| Углерода оксид | 12,26471 | 15,48574 |
| Взвешенные твердые вещества | 4,616183 | 5,828513 |
| Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах ниже 20 процентов: | 1,201107 | 1,516549 |

Плата за загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения взимается согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду" (вместе с "Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду").

Фактическая масса годового выброса загрязняющих веществ подразделяется:

- на массу загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в пределах установленных нормативов выбросов и указанную в ежегодном разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;

- на массу загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу за превышение установленных нормативов выбросов и указанную в ежегодном разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, но в пределах лимитов;

- на массу загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу за превышение установленных лимитов.

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников определяется по формуле:

Патм=Пнд+Пвр+Пср,

Пнд - плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов выбросов (руб);

Пвр - плата при превышении выбросов загрязняющих веществ, установленных нормативов, но в пределах лимитов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (руб);

Пср - плата при превышении выбросов загрязняющих веществ, установленных лимитов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (руб).

Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ (Пнд) рассчитывается по формуле:

Пнд=i=1nМНДi∙НПЛi∙КОТ∙КНД,

где:	Мндi - платежная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса выбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, тонна;

Нплi - ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с постановлением №913, рублей/тонна;

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2;

Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1;

n - количество загрязняющих веществ.

Плата в пределах лимитов на выбросы и сбросы, превышающих нормативы допустимых выбросов (Пвр), рассчитывается по формуле:

Пвр=i=1nМВРi∙НПЛi∙КОТ∙КВР,

где:	Мврi - платежная база за выброс i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между массой выбросов загрязняющих веществ в количестве, равном либо менее лимитов на выбросы, и массой выбросов загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов допустимых выбросов, тонна;

Квр - коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества за объем выбросов загрязняющих веществ, в пределах установленных лимитов на выбросы на период реализации плана снижения выбросов, равный 5.

Плата при превышении выбросов загрязняющих веществ, установленных соответственно в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Пср), рассчитывается по формуле:

Пср=i=1nМСРi∙НПЛi∙КОТ∙КСР,

где:	Мсрi - платежная база за выброс соответствующего i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между массой выбросов загрязняющих веществ в количестве, превышающем установленные в соответствующих разрешениях выбросы загрязняющих веществ, и массой лимитов на выбросы либо при их отсутствии нормативно допустимых выбросов загрязняющих веществ, тонна (куб. м);

Кср - коэффициент к ставкам платы за выброс соответствующего i-го загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, равный 25.

Пример 2.

Пусть для загрязняющего вещества заданы следующие выбросы ЗВ:

| Наименование загрязняющего вещества | Код загрязняющего вещества | Количество ЗВ, отходящих от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 301 | 3,0 |

и установлены нормативы лимиты:

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимый норматив выбросов загрязняющего вещества, т/год | Лимиты выбросов загрязняющего вещества, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 1,0 | 1,8 |

Тогда имеем

Пнд = 138,8 х 1 х 1 х 1 = 138,8

Пвр = 138,8 х 0,8 х 1 х 5 = 555,2

Пср = 138,8 х 1,2 х 1 х 25 = 4164

П атм = Пнд + Пвр + Пср = 4858

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

|  | Наименование загрязняющих вредных веществ | В пределах норматива |  | В пределах установленных лимитов |  | Сверхлимитный выброс |  | ИТОГО плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонны | руб. | тонны | руб. | тонны | руб. |  |
| 1. | Азот (IV) оксид | 1 | 138,8 | 0,8 | 555,2 | 1,2 | 4164 | 4858 |
|  | ИТОГО: |  | 138,8 |  | 555,2 |  | 4164 | 4858 |