11 Программа дисциплины, контрольные задания и методические указания по решению задач

Предлагаемые материалы предназначены для студентов, самостоятельно изучающих дисциплину "Волоконно-оптические системы передачи". В эту часть включены: программа дисциплины; контрольные задания и методические указания по всем разделам дисциплины.

Студентам рекомендуется внимательно познакомиться с программой, ответить письменно на контрольные вопросы, используя выше представленные учебные материалы и указанную литературу, решить задачи по индивидуальным вариантам и обязательно сделать выводы.

На вопросы, приведенные в отдельных разделах, следует отвечать кратко, по существу. При решении контрольных задач следует сопровождать расчеты краткими пояснениями, выводами и оценками. Кроме того, все решения должны четко обозначаться соответствующими единицами измерений. Например, частота – Гц, расстояние – м или км, потери мощности – дБ, уровень мощности - дБм, дисперсия одномодового волокна – пс/(нмкм), дисперсия поляризованной моды пс/√км, полоса пропускания оптического волокна, нормированная по длине линии – МГцкм, длина волны излучения – мкм или нм и т.д.

При ответе на вопросы и решении контрольных задач рекомендуется использовать графические пояснения. Рисунки следует оформлять согласно существующим стандартам. Для ответа на вопросы и решения конкретных задач можно использовать конспект лекций и рекомендованные учебные издания. Также рекомендуется использовать периодические научно-технические издания (журналы "Электросвязь", "Вестник связи", "Технологии и средства связи", «Фотон-Экспресс» и другие, в том числе издания INTERNET) и издания, которые могут выйти в печати после опубликования этих учебных материалов.

Программа дисциплины

Введение. Основные определения систем передачи.

1. Основы построения оптических систем передачи

1.1. Характеристики диапазонов электромагнитных волн для оптической связи.

1.2. Характеристики физических сред для передачи оптических сигналов.

1.3. Характеристики материалов для изготовления источников, приемников оптического излучения и волноводов.

1.4. Структурная схема оптической системы передачи.

2. Оптические компоненты для систем передачи и оптических сетей

2.1. Оптические разъёмные соединители.

2.2. Соединительные розетки и адаптеры.

2.3. Оптические аттенюаторы.

2.4. Оптические кроссы.

2.5. Оптические разветвители

2.6. Оптические изоляторы.

2.7. Оптические фильтры, мультиплексоры и демультиплексоры.

2.8. Оптические циркуляторы.

2.9. Компенсаторы дисперсии.

2.10. Преобразователи длин волн и транспондеры.

2.11. Оптические коммутаторы и маршрутизаторы.

2.12. Оптические мультиплексоры/демультиплексоры OADM и ROADM.

2.13. Интерливинговые фильтры

3. Источники оптического излучения для систем передачи

3.1. Требования к излучателям.

3.2. Светоизлучающие диоды. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики.

3.3. Лазеры. Конструкции, принцип действия, основные электрические и оптические характеристики.

3.4. Согласование источников излучения с физическими средами.

4. Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона

4.1. Определение модуляции и классификация видов.

4.2. Прямая модуляция источников излучения

4.3. Внешняя модуляция оптического излучения.

4.4. Сравнительные характеристики видов модуляции.

5. Фотоприемники для оптических систем передачи

5.1. Определение фотодетектора. Виды фотодетекторов. Требования к фотодетекторам.

5.2. Фотодиоды конструкции p-i-n. Принцип действия, основные характеристики.

5.3. Лавинные фотодиоды. Конструкции, принцип действия, основные характеристики. Преимущества ЛФД.

5.4. Фотодиоды конструкции TWP.

5.5. Шумы фотодиодов. Эквивалентная шумовая схема фотодиода.

6. Фотоприёмные устройства оптических систем передачи

6.1. Методы фотодетектирования (прямое детектирование и детектирование с преобразованием). Требования к ФПУ.

6.2. Фотоприёмное устройство с прямым детектированием.

6.3. Фотоприёмные устройства детектирования с преобразованием.

6.4. Усилители фотоприёмных устройств. Электрическая и оптическая полоса пропускания.

6.5. Оценка соотношения сигнал/шум на выходе фотоприёмного устройства.

6.6. Особенности построения ФПУ при использовании фазовой модуляции.

7. Оптические усилители для оптических систем передачи

7.1. Принципы оптического усиления. Классификация и назначение усилителей.

7.2. Полупроводниковые оптические усилители. Конструкции, принцип действия, основные характеристики.

7.3. Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов. Конструкции, принцип действия, основные характеристики.

7.4. Оптические усилители на основе эффекта рассеяния.

8. Линейные тракты оптических систем передачи

8.1. Способы построения линейных трактов оптических систем передачи.

8.2. Требования к линейным сигналам одноволновых оптических систем передачи.

8.3. Линейные коды оптических систем передачи. Классификация кодов и их характеристики.

8.4. Алгоритмы формирования сигналов в линейных кодах ВОСП.

8.5. Проектирование линейных одноволновых трактов ВОСП. Ограничения длины регенерационного участка.

8.6. Требования к линейным трактам систем с многоволновой передачей.

8.7. Проектирование линейных трактов многоволновой передачи. Ограничение длины участка регенерации и ретрансляции.

8.8. Q-фактор для оценки качества передачи.

8.9. Упреждающая коррекция ошибок в оптических системах передачи.

8.10. Оптические интерфейсы.

9. Мультиплексирование в оптических системах передачи

9.1. Мультиплексирование PDH

9.2. Мультиплексирование SDH

9.3. Мультиплексирование АТМ

9.4. Мультиплексирование OTH

9.5. Мультиплексирование Ethernet

10.  Волоконно-оптические системы с перспективными решениями и нанофотонные технологии

10.1. Возможности и ограничения в ВОСП.

10.2. Определение оптического солитона.

10.3. Нелинейные оптические эффекты в стекловолокне и существование солитонов.

10.4. Принципы построения солитонных волоконно-оптических систем передачи.

10.5. Фотонные кристаллы.

10.6. Нанофотонные технологии.

10.7. Многосердцевинные волокна.

10.8. Оптические суперканалы.

10.9.  Обработка высокоскоростных сигналов в когерентных приёмниках.

10.10. Достижение петабитных скоростей передачи в ВОСП.

Список учебной литературы приведён в конце конспекта лекций.

1 Основы построения оптических систем передачи

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Что принято понимать под волоконно-оптической системой передачи?

- Какой диапазон электромагнитных волн (частот) получил наибольшее применение в оптических системах передачи?

- Какой физический смысл у показателя преломления?

- Какие характеристики имеют стекловолокна?

- Какие оптические диапазоны определены для улучшенных волокон стандарта G.652?

- Чем принципиально отличаются волокна SMF и NZDSF?

- В чем физический смысл «запрещённой зоны» полупроводниковых материалов?

- Почему соединение GaAs может использоваться для изготовления источников и приёмников оптического излучения ВОСП?

- Чем отличаются прямозонные и непрямозонные материалы?

- Какие функции может выполнять p-n переход в оптических приборах при прямом и обратном смещении?

- Какие устройства могут входить в состав ВОСП?

- Какие функции выполняет оптический конвертор ВОСП?

Задача 1

Рассчитать затухание, дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов формата NRZ в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим затуханием  (дБ/км) на длине волны излучения передатчика 0 (мкм), ширине спектра излучения 0,5(нм) на уровне половины максимальной мощности излучения. Для указанной длины оптической секции и типа волокна определить ПМД. Данные для задачи приведены в табл.1.1 и 1.2. Определить мощность оптического излучения в волокне на выходе секции, если на входе подключен оптический генератор с уровнем мощности +5дБм на заданной длине волны λ0. Привести рисунок изменения уровня сигнала от начала волокна (передатчик) к концу волокна (приёмник).

Табл. 1.1. Длина оптической секции

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина оптической секции, км | 46 | 99 | 114 | 128 | 69 | 88 | 73 | 132 | 118 | 138 |

Табл. 1.2. Параметры волокна

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип волокна | SF | DSF | SMF-LS | SF | DSF | True Wave | LEAF | SMF-LS | True Wave | LEAF |
| Коэфф. затухания α, дБ/км | 0,34 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| Длина волны λ0, мкм | 1,31 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,31 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,56 |
| Спектральная линия ∆λ0,5, нм | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0.3 | 0,18 | 0,8 | 1 |
| Коэфф. хроматической дисперсии σхр, пс/(нмкм) | 3,5 | -2,3 | 14,2 | 17,5 | -6,4 | 3,7 | 4,5 | 14,5 | 13,2 | 14 |

SF, Standard Fiber – стандартное одномодовое ступенчатое волокно, коэффициент ПМД σпмд=0,5 пс/√км;

DSF, Dispersion-Shifted (single mode) Fiber – волокно одномодовое со смещённой дисперсией, коэффициент ПМД σпмд=0,1 пс/√км;

SMF-LS, Single Mode Fiber-LS – одномодовое оптическое волокно со смещённой ненулевой дисперсией (Corning), коэффициент ПМД σпмд=0,05 пс/√км;

True Wave, "Истинная волна" – одномодовое оптическое волокно со смещённой ненулевой дисперсией (Lucent Technologies), коэффициент ПМД σпмд= 0,1 пс/√км;

LEAF – одномодовое оптическое волокно со смещённой ненулевой дисперсией (Corning), коэффициент ПМД σпмд= 0,01 пс/√км.

Методические указания к задаче 1

1. Для решения задачи 1 необходимо внимательно изучить  характеристики кварцевых оптических волокон.

2. Рекомендуется следующий порядок выполнения задания 1:

- определить максимальное затухание секции длиной L,

- определить совокупную дисперсию секции с учетом ширины спектра излучения,

- определить полосу пропускания оптической линии,

- определить максимальную скорость передачи двоичных импульсов через оптическую линию.

3. Результирующее максимальное затухание секции находится из соотношения:

A М =   L + ls  Ns, [дБ],	                        (1.1)

где ls – потери мощности оптического сигнала на стыке волокон строительных длин кабеля (ls = 0,05 дБ); Ns – число стыков, определяемое: Ns = Е [(L/Ls)–1] (целое число), Ls = 6 км (для всех вариантов).

4. Результирующая хроматическая дисперсия секции находится из соотношения:

, [c]                                (1.2)

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте размерность единиц измерения в расчётах!

5. Полоса пропускания оптической линии определяется из соотношения:

,  [Гц]			              (1.3)

6. Максимальная скорость передачи двоичных оптических импульсов зависит от  FОВ и их формы, которую принято считать прямоугольной или гауссовской:

ВП = 1,01  FОВ, [бит/с],		                (1.4)

ВГ = 1,34  FОВ, [бит/с].		                (1.5)

Для всех вариантов считать форму импульса гауссовской.

7. Для определения ПМД секции необходимо умножить удельное значение ПМД заданного волокна на корень квадратный из длины секции по варианту. Сравнить Dхр и Dпмд.

8. Для вычисления мощности на выходе волокна секции необходимо из уровня мощности на входе волокна секции вычесть затухание всей секции АМ и полученное значение перевести в мощность, используя понятие «абсолютный уровень по мощности».

При обозначении коэффициентов дисперсии (хроматической и ПМД) в различной литературе могут использоваться различные значки, например: σхр , σпмд и , но при этом сохраняется одинаковый смысл.

9. На рисунке изобразить уровень мощности на передаче (+5дБм) и вычисленный уровень мощности на приёме (РПР дБм), определённый разностью Pпер – АМ. Также указать длину линии в км.

Привести письменно выводы и оценки по результатам расчетов.

2 Оптические компоненты для систем передачи и 
оптических сетей

Изучите конспект, учебную литературу и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Какие разновидности пассивных компонентов применяются в составе оптических систем передачи?

- Какие виды оптических волновых мультиплексоров обеспечивают максимальное число объединяемых волн?

- Каким образом может осуществляться волновое демультиплексирование (разделение оптических волн)?

- Какие виды оптических коммутационных устройств могут использоваться в составе оптических систем передачи, кроссовых коммутаторов и маршрутизаторов?

- Какие из оптических коммутаторов характеризуются наивысшим быстродействием?

- Как устроен и действует оптический вентиль?

- Где применяются оптические вентили в составе систем передачи?

- Какие функции выполняют оптические фильтры?

- Какое назначение у конверторов длин волн?

- Какое назначение имеют оптические разветвители и аттенюаторы?

- Какое назначение имеют компенсаторы дисперсии?

- Что представляют собой оптические мультиплексоры OADM и ROADM?

- Какие функции выполняют интерливинговые фильтры в ВОСП?

Задача 2

Определить число оптических каналов на каждой из оптических секций мультиплексирования в цепочке, состоящей из 2-х терминальных WDM мультиплексоров и Х (число по варианту табл. 2.1) промежуточных оптических мультиплексоров типа ROADM. Внутри каждой пары оптических мультиплексоров организовано Y (число по варианту табл. 2.2) оптических каналов. Определить по данным приложения и привести характеристики интерфейса одного оптического канала (по варианту табл.2.1).

Табл. 2.1. Число мультиплексоров

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Число мультиплексоров ROADM, Х Условный номер | 2 0 | 3 1 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 |

Каждому условному номеру соответствует интерфейс (приложение 3):

0 – DN100S-1D2(с); 1 – DN100S-1D3(L); 2 - DN100S-1D5(c); 3 - DN100S-1D2(с)F; 4 - DN100S-1D3(L)F; 5 - DN100S-1D5(c)F; 6 - DW100S-1D2(c)F; 7 - DW100S-1D3(c)F; 8 - DW100S-1D5(c)F; 9 - DW100L-1D5(c)F.

Табл. 2.2. Число каналов

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Число каналов внутри каждой пары мультиплексоров Y | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Методические указания к задаче 2

1. Графически изобразить заданное число мультиплексоров, т.е. 2 терминальных и Х типа ROADM, включенных в цепочку. Пары мультиплексоров определяются по принципу «каждый с каждым» связаны Y каналами. Например, в цепочке из 2-х терминальных и 2-х промежуточных мультиплексоров будет 6 пар.

2. Графически отобразить в каждой паре мультиплексоров (в том числе и терминальных) требуемое по варианту число оптических каналов.

3. Определить на каждой секции мультиплексирования, т.е. между соседними мультиплексорами общую ёмкость оптических каналов.

4. Пользуясь данными приложения 3 и разделом 8.10 конспекта лекций объяснить смысл обозначений интерфейсов по варианту. При этом в выводах нужно ответить на вопрос – чем отличаются интерфейсы?

Привести письменно выводы и оценки по результатам вычерчивания схемы и расчетов.

3 Источники оптического излучения для систем
 передачи

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Какие требования предъявляются к источнику оптического излучения?

- Чем отличаются конструкции и характеристики торцевого (суперлюминесцентного) и поверхностного светодиодов для оптической связи?

- Какие конструкции лазеров применяются в технике оптической связи?

- Что представляет собой резонатор Фабри – Перо и какие он имеет характеристики?

- Как устроен полупроводниковый гетеролазер с резонатором Фабри – Перо и как формирует когерентное излучение?

- Каким образом в лазерах достигается одномодовый режим генерации?

- Почему и какими средствами стабилизируют температурный режим работы лазера?

- Как можно перестроить длину волны излучения одномодового лазера?

- Что показывает диаграмма направленности излучения светодиода и лазера?

- Чем согласуют источники излучения с волоконными световодами и атмосферой?

Задача 3

Определить характеристики многомодового лазера с резонатором Фабри – Перо (FP) и одномодового лазера с распределенной обратной связью (DFB).

Определить число мод в лазере FP, для которых выполняется условие возбуждения в полосе длин волн  при длине резонатора L и показателе преломления активного слоя n.

Определить частотный интервал между модами и добротность резонатора на центральной моде О при коэффициенте отражения R.

Изобразить конструкцию полоскового лазера FP. Изобразить модовый спектр.

Определить частоту и длину волны генерируемой моды в одномодовом лазере DFB для известных значений дифракционной решетки m и длины лазера L. Оценить диапазон перестройки DFB лазера при изменении nэ в пределах ±5%. Изобразить конструкцию лазера DFB. Исходные данные приведены в табл. 3.1-3.4.

Табл. 3.1.Длина резонатора

| Параметр лазера FP | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L, мкм | 190 | 240 | 260 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 400 |

Табл. 3.2. Параметры лазера FP

| Параметр лазера FP | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Δλ, нм | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| n | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,84 |
| λ0, мкм | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,51 |
| R | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 |

Табл. 3.3. Длина конструкции DFB

| Параметр лазера DFB | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L, мкм | 140 | 190 | 220 | 240 | 290 | 320 | 350 | 400 | 450 | 490 |

Табл.  3.4. Параметры лазера DFB

| Параметр лазера DFB | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Порядок решетки m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Шаг решетки, d, мкм | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Показатель преломления, nэ | 3,4 | 3,45 | 3,64 | 3,7 | 3,78 | 3,9 | 3,49 | 3,38 | 3,53 | 3,68 |

Методические указания к задаче 3

1. Для решения задачи 3 рекомендуется внимательно изучить материалы 3 раздела конспекта лекций или учебного пособия.

Частота моды определяется из соотношения:

,                                                    (3.1)

где m – номер моды, L – длина резонатора, n – показатель преломления; С - скорость света в свободном пространстве.

2. Расстояние между модами определяется из соотношения: 	                                                       (3.2)

3. Добротность резонатора на центральной моде 0 определяется из соотношения:

(3.3)

4. Число мод в интервале  определяется:

(3.4)

5. Для определения длины волны и частоты генерации одномодового лазера DFB необходимо воспользоваться соотношениями:

,                                                   (3.5)

,                                                     (3.6)

.                                                (3.7)

6. Соотношение 3.5 использовать для оценки величины перестройки лазера.

Привести письменно выводы и оценки по результатам расчетов.

4 Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Что такое модуляция?

- В чем состоит принципиальное отличие прямой и внешней модуляций оптического излучения?

- В чем заключается сущность прямой модуляции в схемах с полупроводниковыми источниками оптического излучения?

- Почему полоса частот при прямой модуляции ограничена?

- Почему происходит искажение сигналов при прямой модуляции?

- Чем отличаются модуляционные характеристики схем с лазером и светодиодом?

- Какие виды внешней модуляции оптического излучения применяются в системах передачи?

- Чем отличается электрооптический внешний модулятор от электроабсорбционного?

- Какие виды внешней модуляции оптического излучения обеспечиваются модулятором Маха-Зендера?

10.Какие шумы образуются при модуляции?

11.Как уменьшить нелинейные искажения при модуляции?

12.Как устроен передающий оптический модуль?

13.С какой целью в состав передающего оптического модуля вводятся термодатчик и терморегулятор?

14.Какие электрические и оптические характеристики имеет передающий оптический модуль?

15. Что обозначает оптический нелинейный предел Шеннона?

16. Какие форматы оптической модуляции увеличивают спектральную эффективность?

17. От чего зависит скоростная  ёмкость линии передачи?

Задача 4.1

По данным табл. 4.1 построить зависимость выходной мощности источника оптического излучения от величины электрического тока, протекающего через него. Для заданных (по варианту) тока смещения и амплитуды модулирующих однополярных импульсов (табл. 4.2 и 4.3) определить графически изменение выходной модуляционной мощности Рмакс и Рмин и определить глубину модуляции . По построенной характеристике указать вид источника (светодиод или лазер?).

Табл. 4.1. Ватт-амперная характеристика

| I, мА | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, мкВт | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 160 | 230 | 310 | 370 |

Табл. 4.2. Ток смещения

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ток смещения, мА | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Табл. 4.3. Амплитуда тока модуляции

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Амплитуда тока модуляции, мА | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 |

Методические указания к задаче 4.1

Для решения задачи необходимо внимательно изучить раздел 4 конспекта лекций.

Для определения глубины модуляции использовать соотношение (4.1):

,                                     (4.1)

Рекомендуется при построении графика ватт - амперной характеристики чертеж выполнить на миллиметровой бумаге в масштабе  1 мм: 0,2 мА  и  1мм: 1,5 мкВт.

Задача 4.2

Для модулятора Маха-Зендера (см. раздел 4.3.3 учебного пособия) рассчитать и построить передаточную (модуляционную) характеристику по варианту согласно табл. 4.4. Выбрать на построенной характеристике напряжение начального смещения с учётом амплитуды и полярности модулирующего сигнала, представленного по варианту в табл.4.5. Показать на рисунке изменение относительной величины оптической мощности при модуляции (пример на рис.4.28). По рисунку определить глубину модуляции.

Табл. 4.4. Полуволновое напряжение MZM

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуволновое напряжение Vπ, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |

Табл. 4.5. Модулирующий сигнал

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Амплитуда, В | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3,5 |
| Форма синусоид. или импульсная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полярность | + | - | ± | + | - | ± | + | - | ± | + |

Методические указания к задаче 4.2

1. Расчёт передаточной (модуляционной) характеристики выполнить по соотношению 4.2:

(4.2).

Для расчёта выбрать 10 значений V от 0 до Vπ и 10 значений V от Vπ до 2 Vπ. Построить рассчитанный график в масштабе 1В – 5мм. Значение T MZM отражает относительное изменение выходной оптической мощности.

На графике выбрать точку напряжения начального смещения для модуляции без искажений формы модулирующего сигнала с учётом его амплитуды и полярности (см. рис. 4.28)

2. Полярность модулирующего сигнала предлагается считать, как обозначено на рис. ниже.

3. Используя построенную форму модулированного сигнала определить глубину внешней модуляции по формуле (4.3):

(4.3)

Привести рисунки модуляции, выводы и сравнительные оценки видов модуляции по результатам расчетов и построений.

5 ФотоприЁмники для оптических систем передачи

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Какие требования предъявляются к фотоприёмникам оптических систем передачи?

- Какие виды фотодетекторов используются в оптических системах передачи?

- Почему в основном применяются полупроводниковые фотодиоды в оптических системах передачи?

- Какие основные оптические и электрические характеристики имеет фотодиод конструкции p-i-n?

- Чем ограничен диапазон оптических частот для фотодетектирования?

- Почему у фотодетекторов есть длинноволновая граница чувствительности?

- Чем отличается конструкция лавинного фотодиода (ЛФД) от конструкции фотодиода p-i-n?

- Чем отличается принцип действия ЛФД от фотодиода p-i-n?

- Какими средствами сокращается время включения фотодиода?

- Чем определяется коэффициент усиления ЛФД?

- Почему фотодиоды шумят?

- Какие шумы фотодиодов принципиально неустранимы?

- Почему фотодиоды типа TAP и TWPD относят к перспективным приборам?

Задача 5

Построить график зависимости чувствительности фотодетектора от длины волны оптического излучения по данным табл. 5.1. Используя график и данные табл. 5.2 и 5.3 определить величину фототока на выходе p-i-n фотодиода. По графику определить длинноволновую границу чувствительности фотодетектора. Определить материал для изготовления прибора.

Табл. 5.1. Спектральная чувствительность

| Чувствительность,А/Вт | 0,28 | 0,32 | 0,43 | 0,53 | 0,58 | 0, 65 | 0,73 | 0,64 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина волны, мкм | 0,85 | 1 | 1.1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,78 |

Табл. 5.2. Мощность излучения

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мощность излучения, мкВт | 0,2 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |

Табл. 5.3. Длина волны по варианту

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина волны, λ, мкм | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,43 | 1,31 | 1,29 | 1,15 | 0,98 | 0,91 | 0,86 |

Методические указания к задаче 5

Для решения задачи необходимо внимательно изучить 5 раздел

конспекта лекций или учебного пособия.

При решении задачи необходимо учесть соотношения (5.1), (5.2), (5.3):

(5.1)

(5.2)

(5.3)

где, ЕФ – энергия фотона, е – заряд электрона; ВН – внутренняя квантовая эффективность фотодиода; h – постоянная Планка, С – скорость света.

Длинноволновая граница чувствительности фотодетектора определяется соотношением (5.4):

(5.4)

где Еg - ширина запрещенной зоны полупроводникового материала, из которого сделан фотодиод.

Рекомендуется при построении графика зависимости чувствительности фотодетектора от длины волны выполнить чертеж на миллиметровой бумаге в масштабе  1мм : 0,01мкм  и  1мм : 0,01 А/Вт.

Привести рисунок, выводы и оценки по результатам расчетов.

6 Фотоприемные устройства оптических систем 
передачи

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Чем отличается прямое фотодетектирование от фотодетектирования с преобразованием?

- Какие функциональные блоки входят в схему фотоприемного устройства (ФПУ) с прямым детектированием?

- Какие виды предварительных усилителей применяются в фотоприёмных устройствах?

- Из каких элементов состоит входная цепь фотоприёмного устройства с прямым детектированием?

- Как устроена входная цепь фотоприёмного устройства детектирования с преобразованием?

- Как соотносятся между собой электрическая и оптическая полосы частот пропускания ФПУ?

- Чем определяется величина соотношения сигнал/шум на выходе ФПУ?

- Чем выполняется противошумовая коррекция в ФПУ?

- Чем отличается гомодинный приёмник сигнала от гетеродинного в ФПУ с преобразованием?

- Что используется для детектирования оптического сигнала с фазовой и квадратурной модуляцией?

Задача 6

Определить полосу пропускания и отношение сигнал/шум для фотоприёмного устройства, содержащего интегрирующий (ИУ) или трансимпедансный (ТИУ) усилитель и фотодетектор (ЛФД или p-i-n).

Исходные данные по вариантам приведены в табл. 6.1 и 6.2.

Табл. 6.1. Параметры ФПУ

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип ФД | p-i-n | ЛФД | p-i-n | ЛФД | p-i-n | ЛФД | p-i-n | ЛФД | p-i-n | ЛФД |
| Тип усилителя | ИУ | ТИУ | ИУ | ТИУ | ИУ | ТИУ | ИУ | ТИУ | ИУ | ТИУ |
| Rэ, кОм | 1000 | 100 | 1100 | 110 | 1200 | 90 | 1300 | 80 | 1400 | 70 |
| Сэ, пФ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,23 | 0,17 | 0,8 |
| ηвн | 0,4 | 0,8 | 0,45 | 0,85 | 0,5 | 0,9 | 0,55 | 0,93 | 0,6 | 0,96 |
| M | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 40 | 1 | 50 |
| Fш(M) | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| T | 280 | 290 | 295 | 300 | 310 | 315 | 320 | 330 | 335 | 340 |
| Dш | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Кус | 1000 | 100 | 1100 | 120 | 1200 | 130 | 1300 | 150 | 2000 | 90 |

Табл. 6.2. Параметры секции передачи

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pпер, дБм | -3 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | +10 |
| L, км | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| α, дБ/км | 0,3 | 0,33 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 |

Методические указания к задаче 6

Для решения задачи 6 необходимо внимательно изучить раздел 6 конспекта лекций.

1. Полоса частот усиления ФПУ с ИУ ограничена полосой пропускания входной цепи ФПУ и находится из соотношения (6.1):

(6.1)

Полоса частот усиления ФПУ с ТИУ ограничена полосой пропускания усилителя и находится из соотношения (6.2):

(6.2)

2. Фототок детектора создается падающей оптической мощностью и зависит от типа фотодетектора. Величина фототока вычисляется из соотношений (6.3) и (6.4), куда необходимо подставить значение мощности Pпер и Pпр. Для этого уровень мощности нужно перевести в мощность пользуясь понятием «абсолютного уровня по мощности». Фототок

и                                    (6.3)

мощность

,	                                        (6.4)

где  h – постоянная Планка, f – линейная частота оптического сигнала для длины волны из задачи №5, е – заряд электрона, ВН - внутренняя квантовая эффективность, М – коэффициент умножения ЛФД, РПР – мощность сигнала на прием, РПЕР – мощность сигнала на передаче,  - километрическое затухание кабеля, L – длина кабельной линии. Для вычисления основных шумов ФПУ, а это квантовый и тепловой шумы, необходимо воспользоваться соотношениями (6.5) и (6.6):

(6.5)

,                                               (6.6)

где К = 1,38  10 –23 Дж/к – постоянная Больцмана, ∆F полоса частот ИУ или ТИУ (по варианту из 6.1 или 6.2).

Отношение сигнал/шум вычисляется из соотношения (6.7):

(6.7)

Для представления соотношения С/Ш в логарифмическом масштабе необходимо определить 20lg(с/ш) и представить результат в [дБ].

Привести письменно выводы и оценки по результатам расчетов.

7 Оптические усилители для оптических систем 
передачи

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- На каких физических явлениях основаны оптические усилители?

- Какие типы усилителей могут применяться в оптических системах передачи?

- Как устроены и действуют полупроводниковые оптические усилители?

- Из каких устройств состоят и как действуют волоконные усилители на основе рассеяния Рамана?

- Как устроены и действуют усилители на примесном волокне (на примере Er+)?

- Какими характеристиками описывают оптические усилители?

- В каких частях оптических систем передачи могут использоваться усилители?

- Какие шумы и искажения имеют место в оптических усилителях?

- Какие реальные коэффициенты усиления обеспечивают полупроводниковые и волоконные оптические усилители?

- В чем преимущество рамановских оптических усилителей?

Задача 7

Определить длину взаимодействия L излучения накачки в рамановском усилителе, при которой коэффициент распределенного усиления G= (по варианту табл.7.1), при соответствующей мощности накачки Pн, площади модового пятна А и рамановском коэффициенте усиления материала g (табл.7.2).

Табл. 7.1. Параметры волокна усилителя

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Pн, Вт | 1 | 1,5 | 2 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  | 5,5 |  |
| А, мкм2 | 30 | 35 | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 80 |  |
| G, дБ | 12 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |

Табл. 7.2. Коэффициент рамановского усиления

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| g, ×10-14 м/Вт | 7,5 | 7 | 6,4 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |

Методические указания к задаче 7

1. Расчёт произвести, используя соотношение (7.3) конспекта лекций.

2. Значение G (в дБ) преобразовать в значение в разах

(7.1)

3. Значение А представить в размерности км2, например, А=50мкм2 или 50×10-17км2.

4. Значение g представить в размерности км/Вт, например, g=7×10-17 км/Вт.

5. Равенства (7.3) добиться через ряд итераций или через логарифмирование lnGR.

Привести письменно выводы и оценки по результатам расчетов.

8 Линейные тракты оптических систем передачи

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

- Какие разновидности линейных трактов существуют в оптических системах передачи?

- Чем ограничены возможности использования атмосферных оптических линейных трактов?

- Какие различия имеют одноволновые оптические линейные тракты ВОСП?

- Какие различия имеют многоволновые (многоканальные) оптические линейные тракты ВОСП-WDM?

- Какие функции выполняет транспондер?

- Чем отличаются сетки частот и волн DWDM и CWDM?

- Какие требования предъявляются к линейным кодам ВОСП?

- Чем отличаются форматы RZ и NRZ в линейных кодах ВОСП?

- Чем отличаются коды 1В2В от кодов mBnB?

- В чем сущность скремблированных линейных кодов?

- В чем сущность коэффициента битовых ошибок BER или Кош?

- С какой целью нормируют BER?

- Какие устройства линейного тракта ВОСП способствуют увеличению BER?

- Чем определяется длина регенерационного участка ВОСП?

- Какие устройства могут входить в состав линейного тракта многволновой ВОСП?

- От каких факторов зависит величина OSNR в оптическом канале ВОСП-WDM?

- Что подлежит расчёту или оценке при проектировании сложных линейных трактов ВОСП-WDM?

- С какой целью в ВОСП используется оценка Q-фактора?

- С какой целью в ВОСП используется FEC?

- Какие разновидности оптических интерфейсов относят к стандартным?

- Что нормируется в одноволновых и многоволновых оптических интерфейсах?

- Какими устройствами реализуются оптические интерфейсы?

Задача 8.1.

Используя приложения 1 конспекта лекций для оптических интерфейсов аппаратуры SDH, определенных рекомендациями МСЭ-Т G.957 и G.691, определить по варианту (табл.8.1 и 8.2) предельную дальность передачи по двум типам волокон без промежуточных регенератров, но с возможным использованием оптических усилителей и компенсаторов хроматической дисперсии. Также определить минимальное расстояние между оптическим передатчиком и оптическим приёмником заданного интерфейса для исключения перегрузки приёмника.

Табл. 8.1. Интерфейсы и линии

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Интерфейс | L4.2 | V4.2 | L16.2 | U16.2 | L64.2a | L64.2c | L64.3 | V64.2a | V64.3 | L1.3 FP |
| Строительная длина кабеля, км | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Затухание на стыке длин, lS, дБ | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,1 |
| Затухание на разъёмном стыке, lC, дБ | 0,65 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,4 | 0,5 | 0,35 |

Табл. 8.2. Удельные значения затухания и дисперсии

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип волокна 1 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 | G.652 |
| αс, дБ/км | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| σхр, пс/нм×км | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 |
| Тип волокна 2 | G.655 | G.655 | G.655 | G.655 | G.655 | G.655 | G.655 | G.655 | G.655 | G.655 |
| αс, дБ/км | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| σхр, пс/нм×км | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |

Тип волокна 1 имеет коэффициент σпмд=0,02пс/√км.

Тип волокна 2 имеет коэффициент σпмд=0,04пс/√км.

Методические указания к задаче 8.1

1. Для решения задачи необходимо внимательно изучить раздел 8.5 конспекта лекций.

2. Максимальное и минимальное расстояние передачи с точки зрения энергетического потенциала определить из соотношения (8.9) конспекта лекций и с использованием примера расчета в разделе 8.5. Необходимо рассчитать расстояние для двух типов волокон. Учесть, что число разъёмных соединений составляет Nc= 4, а число сварных стыков N зависит от строительных длин.

3. Значение запаса на старение оборудования Me определяется из данных передатчика интерфейса как разность между максимальным и минимальным уровнем мощности передачи. Потери на повреждение кабеля αm считать 0,05дБ/км

4. Для оценки минимальной длины участка регенерации необходимо вычесть из максимального уровня мощности передачи максимальный уровень мощности, допустимый на входе приёмника (минимальный уровень перегрузки). Полученную разность поделить на километрическое затухание кабеля.

5. Для оценки максимальной дальности передачи с точки зрения дисперсионных искажений за счет хроматической дисперсии необходимо разделить допустимое значение дисперсии для заданного интерфейса на значение σхр. Полученные результаты для двух типов волокон сравнить. Рассчитать на полученном расстоянии значение ПМД. Определить в процентном соотношении вклад ПМД в совокупную дисперсию (8.14, 8.15 в конспекте) при ширине спектральной линии передатчика1нм.

6. Определить по своему варианту длину волокна, компенсирующего хроматическую дисперсию DCF, если его номинал составляет -60пс/нм×км.

Задача 8.2

Для заданного количества оптических каналов в ВОСП-WDM и OSNR (табл.8.3) каждого канала определить минимальный допустимый уровень передачи одного канала и максимальный допустимый уровень всех каналов в стекловолокне при использовании на промежуточных станциях Mус – эрбиевых усилителей с усилением A и с коэффициентом шума NF(табл.8.4). Для скоростей передачи цифровых данных в формате NRZ 2,5 Гбит/с и 10 Гбит/с считать шум спонтанной эмиссии нормированным к полосе 0,1нм и равным  -58дБ. Построить диаграмму уровней передачи и изменения OSNR в оптическом канале.

Табл. 8.3. Оптические каналы, скорости и требуемый OSNR

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Число оптических каналов и скорость передачи в каждом, Гбит/с | 4 2,5 | 6 10 | 8 2,5 | 10 10 | 12 2,5 | 14 10 | 16 2,5 | 18 10 | 20 2,5 | 24 10 |
| Допуск OSNR, дБ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24,5 | 23,5 | 21,5 |

Табл. 8.4. Параметры оптических усилителей

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Число оптических усилителей Mус | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 |
| Коэффициент усиления А, дБ | 33 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 36 |
| Коэффициент шума NF, дБ | 8,2 | 7,6 | 7 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 5,3 | 4,5 | 8,3 |

Методические указания к задаче 8.2

Для решения задачи необходимо изучить раздел 8.7 конспекта лекций. Для определения уровня мощности в оптическом канале использовать соотношения (8.18-8.21) конспекта лекций. Для определения максимального уровня мощности всех оптических каналов использовать соотношение (8.19) конспекта лекций. Во всех вариантах считать, что используется стекловолокно стандарта G.652, в котором допустимый уровень мощности не должен превышать +17дБм. Сравнить это значение с максимальным уровнем мощности, получаемым в расчёте. Для этого считать минимальный и максимальный уровни мощности в канале одинаковыми.

На диаграмме уровней представить все рассчитанные значения уровней мощности на входе и выходе усилителей, приёмного терминала (пример на рис.8.22 конспекта или учебного пособия). Также графически показать изменение OSNR.

Привести письменно выводы и оценки по результатам расчетов.

9 МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ В ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

1. Какие виды мультиплексирования используются в оптических системах передачи?

2. Какие циклы передачи (по длительности и ёмкости) создаются при мультиплексировании PDH?

3. В чем сущность мультиплексирования PDH?

4. Какой цикл PDH создаётся синхронно, а какие плезиохронно?

5. Какие цифровые блоки создаются при мультиплексировании SDH?

6. Что представляет собой цикл STM-N в SDH (по структуре и скорости передачи)?

7. Какие цифровые блоки SDH создаются синхронным мультиплексированием?

8. В чем сущность мультиплексирования ATM?

9. Какие виды цифрового и оптического мультиплексирования применяются в OTH?

10. Какие скоростные режимы передачи цифровых данных могут поддерживаться в оптических каналах OTH?

11. Чем принципиально отличаются скорости и циклы передачи OTH и SDH?

12. В чем сущность мультиплексирования Ethernet?

13. Чем отличаются кадры Ethernet от ячеек АТМ?

14. Сколько ступеней мультиплексирования предусмотрено в Ethernet?

15. Чем отличаются кадры разных ступеней мультиплексирования Ethernet?

Задача 9

Определить число подряд следующих циклических транспортных структур технологии SDH или OTH (по варианту табл.9.1 и 9.2), которые необходимы для переноса заданного числа кадров Ethernet PBT. Определить общее время передачи этих кадров. Изобразить цепочку преобразования этих кадров в соответствующие структуры оптической передачи.

Табл. 9.1. Кадры Ethernet

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общее число кадров Ethernet PBT | 4 | 16 | 64 | 92 | 124 | 200 | 310 | 412 | 802 | 914 |

Табл. 9.2. Транспортные структуры

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Транспорт- ные структуры | VC4 | OPU 1 | VC3 | OPU 2 | VC 12 | OPU3 | VC 12-3v | OPU1 | VC 3-2v | OPU 2 |

Методические указания к задаче 9

1. Изучить внимательно разделы 9.2 и 2.4 конспекта лекций

2. Обратить внимание на структуры цифровой ёмкости, предоставляемые под загрузку: VC4 260×9 байт каждые 125мкс, VC3 85×9 байт каждые 125мкс, VC12 136байт каждые 500мкс, ОРUk 3810×4 байт независимо от к=1,2,3.

3. Учесть, что при сцепке виртуальных контейнеров предусмотрено соответствующее увеличение ёмкости под загрузку в том же интервале времени, например, VC12-2v удваивается за время 500мкс.

4. Учесть цикличность передачи в OTH составляет: 48,971мкс для OTU1; 12,191мкс для OTU2; 3,035мкс для OTU3.

5. Для представления преобразования кадров Ethernet в оптическую транспортную структуру необходимо внимательно ознакомиться в конспекте или в учебном пособии с рис.9.7, 9.17 и 9.20. Считать ёмкости кадров Ethernet полными.

Привести письменно выводы и оценки по результатам расчетов.

10 Волоконно-оптические системы с Перспективными решениями и нанофотонные технологии

Изучите конспект, учебную литературу  и ответьте письменно на следующие вопросы:

1. Что следует отнести к основным направлениям развития техники ВОСП?

2. Что представляет собой оптический солитон?

3. Почему в стекловолокне может образоваться оптический солитон?

4. Почему солитон сохраняет свою форму при распространении по оптической линии на большие расстояния?

5. Какую длительность имеет оптический солитон в стекловолокне?

6. Как должны соотноситься длительность солитона и период следования солитонов?

7. Какие устройства должны входить в состав солитонной системы передачи?

8. Каким образом импульсы информационного сигнала преобразуются в солитоны?

9. Каким образом солитоны преобразуются в импульсы информационного сигнала?

10. Почему солитоны при распространении по стекловолокну могут оказаться неустойчивыми и "рассыпаться"?

11. Какие скорости передачи могут быть реализованы с помощью солитонов?

12. Что представляют собой фотонные кристаллы?

13. Где можно использовать фотонные кристаллы в составе ВОСП?

14. Какие технологии называют нанофотонными?

15. Какие нанофотонные компоненты можно применить в ВОСП?

16. Какое назначение имеют волокна MCF?

17. Какие разновидности сердцевин могут входить в состав MCF?

18. Чем ограничивается количество сердцевин в MCF?

19. Что мультиплексируется в волокна FMF?

20. Какое обозначение имеют моды в волокнах FMF?

21. Что называют оптическим суперканалом?

22. В чём преимущество суперканальной организации оптической связи?

23. Какие типовые форматы имеют оптические суперканалы?

24. Какое отношение имеет flex grid к суперканалам?

25. Что представляют собой фотонные интегральные схемы (PIC)?

26. Какие скоростные режимы передачи поддерживают схемы PIC для суперканалов?

27. В чём состоит обработка высокоскоростных сигналов в когерентных оптических приёмниках?

28. Что следует понимать под гибкостью оптических систем передачи?

29. Какими средствами можно добиться максимальной пропускной способности волоконно-оптических линий?

30. Какими средствами достигается петабитовая скорость в ВОСП?

Задача 10

Определить  достижимую скорость в системе передачи с заданными по варианту параметрами:  полоса частот канала DWDM; диапазон волн для организации связи; число и вид нагрузочных сигналов (SDH, Ethernet); тип волокна и число сердцевин в волокне.

Табл. 10.1. Волновые диапазоны и каналы

| Параметр | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полоса частот канала DWDM, ГГц | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 37,5 |
| Вид нагрузочных сигналов | Eth 1100G | STM 64 | Eth 40G | STM 256 | Eth 100G | STM 16 | STM 64 | Eth 40G | STM 256 | Eth 100G |
| Диапазон волн | С | L | C+L | C | L | C+L | C | L | C+L | C |

Табл.10.2. Сигналы и волокна

| Параметр | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Число нагрузочных сигналов | 16 | 22 | 34 | 42 | 56 | 18 | 27 | 39 | 45 | 59 |
| Тип волокна и число сердцевин | SMF 1 | DZ-DSF 1 | MCF 4 | MCF 7 | FMF2 5 | FMF4 1 | SMF 1 | NZ-DSF 1 | MCF 9 | FMF2 1 |

Примечание: FMF2, FMF4 – маломодовые волокна на 2 и 4 моды.

Методические указания к задаче 10

1. Целью задачи является определение возможности размещения заданных нагрузочных сигналов в стандартных оптических каналах, определяемых полосой частот в заданном диапазоне при использовании одной или нескольких сердцевин или мод волокна.

2. Считать достижимую скорость в оптическом канале до 100Гбит/с при использовании форматов QPSK, PM-QPSK, PM-16QAM при максимальной спектральной эффективности.

3. Учесть возможность мукспондеров по наращиванию объединённой скорости, например, 10GEth можно объединить в поток 100GEth, или 8STM16 объединить в 2STM64, или 4STM64 объединить в STM256 и т.д.

4. Для определения числа спектральных каналов с заданной частотной полосой необходимо преобразовать заданный диапазон волн (C, L, C+L) в частотный диапазон (пример  в разделе 1.1) и разделить его на полосу каналов.

5. Используя рис. 4.47 - 4.50 определить подходящий формат модуляции для заданного канала с учётом максимальной скорости в канале 100 Гбит/с.

6. Определить общее требуемое число спектральных каналов под заданную нагрузку с учётом возможностей мультиплексирования в мукспондерах. При этом могут быть задействованы несколько сердцевин MCF или мод FMF.

7. Достижимая скорость определяется суммированием пропускной способности всех возможных каналов, образуемых в системе с заданными диапазонами волн и полосами каналов.

8. Итогом расчётов должны быть: количество оптических каналов под заданной нагрузкой и общее возможное количество оптических каналов на скорость передачи 100 Гбит/с с указанием формата модуляции с учётом числа сердцевин или мод.

9. Сделать вывод о необходимости использования суперканальных решений.

Рис.10.1. Пример учёта полосы частот канала

Заключение

Оптические системы передачи, появившиеся в начале 60-х годов 20 века, прошли несколько принципиальных этапов развития и сегодня представляют собой основную базу развития всех проводных телекоммуникаций. ВОСП применяются на всех участках сетей связи: магистральные и внутризоновые транспортные сети, местные транспортные сети и сети доступа вплоть до терминалов пользователей – всюду заняли они свои позиции благодаря широкополосности и помехоустойчивости. Техникой связи 21 века считают полностью оптические сети, в которых процессы преобразования, передачи и коммутации сигналов будут происходить исключительно в оптическом диапазоне частот на высоких скоростях, составляющих десятки Пбит/с .

В рамках только конспекта лекций нет возможности раскрыть все стороны оптической связи, в том числе, вопросы строительства и технической эксплуатации различных ВОСП (наземных, подводных, с подвесными кабелями и многоволновой передачи и т.д.) и сетей на их основе. Тому, кто будет интересоваться проблемами оптической связи в атмосфере и по оптическим волоконным линиям рекомендуется достаточно обширный, хотя и далеко не исчерпывающий список литературы разных лет издания. Некоторые справочные данные по оптической передаче приведены в различных главах пособия и приложениях.

Можно не сомневаться, что будущее широкополосных сетей за оптической связью с существующими и перспективными решениями, которые уже обсуждаются в научных изданиях.

Приложение 1. Характеристики оптических интерфейсов SDH

Таблица П1.1. Характеристики STM-1

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-1, 155 520, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | I-1 | S-1.1 | S-1.2 |  |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1260-1360 | 1261-1360 | 1430-1576 | 1430-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения (ЕХ) | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP LED 40 80 - - -8 -15 8,2 | FP 7,7 - - -8 -15 8,2 | FP DFB 2,5 - - 1 - 30 -8 -15 8,2 |  |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Макс. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая любые соединители Макс. дискретная отражательная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 0-7 18 25 Н/О Н/О | 0-12 96 Н/О Н/О | 0-12 296 Н/О Н/О Н/О |  |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -23 -8 1 Н/О | -28 -8 1 Н/О | -28 -8 1 Н/О |  |

Сокращения: СКЗ, средняя квадратическая зависимость; Н/О, не определено; NRZ, non return to zero – без возвращения к нулю; FP, Fabry-Perot – Фабри-Перо (конструкция полупроводникового лазера); LED, light-emitting diode – светодиод; DFB, distributed feedback – распределённая обратная связь. Коэффициент гашения (EX) определяют как: EX 10 Log (A/B) 10, где A – средний уровень оптической мощности в центре логической "1", а B – средний уровень оптической мощности в центре логического "0". Общеприняты следующие условия для уровней оптической логики:

– излучение света – логическая единица "1";

– отсутствие излучения – логический нуль "0".

Макс. – максимальное. Мин. – минимальное.

Таблица П1.2. Характеристики STM-1

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-1, 155 520, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | L-1.1 | L-1.2 | L-1.3 |  |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1263-1360 | 1480-1580 | 1534-1566/ 1523-1577 | 1480-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения (ЕХ) | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP DFB 3 - - 1 - 30 0 -5 10 | DFB - 1 30 0 -5 10 | FP DFB 3/2,5 - - 1 - 30 0 -5 10 |  |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максим. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая соединители Максимальная дискретная отража-тельная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 10-28 246 Н/О Н/О Н/О | 10-28 Н/О 20 -25 | 10-28 246/296 Н/О Н/О Н/О |  |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -34 -10 1 Н/О | -34 -10 1 -25 | -34 -10 1 Н/О |  |

Таблица П1.3. Характеристики STM-4

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-4, 622 080, скремблированный NRZ |  |  |
| Прикладной код |  | I-4 | S-4.1 | S-4.2 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1261-1360 | 1293-1334/ 1274-1356 | 1430-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP LED 14,5 35 - - -8 -15 8,2 | FP 4/2,5 - - -8 -15 8,2 | DFB - 1 30 -8 -15 8,2 |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максим. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая соединители Максимальная дискретная отража-тельная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 0-7 13 14 Н/О Н/О | 0-12 46/74 Н/О Н/О | 0-12 Н/О 24 -27 |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -23 -8 1 Н/О | -28 -8 1 Н/О | -28 -8 1 -27 |

Таблица П1.4. Характеристики STM-4

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-4, 622 080, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | L-4.1 |  | L-4.2 | L-4.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1300-1325/ 1296-1330 | 1280-1335 | 1480-1580 | 1480-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP DFB 2,0/1,7 - - 1 - 30 +2 -3 10 |  | DFB - <1 30 +2 -3 10 | DFB - 1 30 +2 -3 10 |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максим. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая любые соединители Максимальная дискретная отражательная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 10-24 92/109 Н/О 20 -25 |  | 10-24 1600 24 -25 | 10-24 Н/О 20 -25 |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -28 -8 1 -14 |  | -28 -8 1 -27 | -28 -8 1 -14 |

Таблица П1.5. Характеристики STM-4

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-4, 622 080 , скремблированный NRZ |  |  |  |  |
| Прикладной код |  | V-4.1 | V-4.2 | V-4.3 | U-4.2 | U-4.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1290-1330 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения | Рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 4 0 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 4 0 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 4 0 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 15 12 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 15 12 10 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 22-33 200 Н/О 480 24 -27 | 22-33 2400 Н/О 480 24 -27 | 22-33 400 Н/О 480 24 -27 | 33-44 3200 Н/О 480 24 -27 | 33-44 530 Н/О 480 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -34 -18 1 -27 | -34 -18 1 -27 | -34 -18 1 -27 | -34 -18 2 -27 | -33 -18 1 -27 |

Сокращения: ОМЛ, одномодовый лазер; Н/О - не определено (смотреть характеристики от производителя); ДГВЗ, дифференциальное групповое время задержки. В интерфейсах U-4.2 и U-4.3 может применяться оптический предусилитель.

Таблица П1.6. Характеристики STM-16

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-16, 2 488 320, скремблированный NRZ |  |  |  |  |
| Прикладной код |  | I-16 | S-16.1 | S-16.2 | L-16.1 | L-16.2/ L-16.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм |  |  |  |  |  |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – макс. СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP 4 - - -3 -10 8,2 | DFB - 1 30 0 -5 8,2 | DFB - <1 30 0 -2 8,2 | DFB - 1 30 +3 -2 8,2 | DFB - <1 30 +3 -2 8,2 |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия на верхнем пределе длины волны Максимальная дисперсия на нижнем пределе длины волны Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая соединители Максимальная дискретная отражательная способность между S и R | дБ пс/нм пс/нм дБ дБ | 0-7 12 12 24 -27 | 0-12 Н/О Н/О 24 -27 | 0-12 800 420 24 -27 | 12-24 Н/О Н/О 24 -27 | 12-24 1600/ 450 1200/ 450 24 -27 |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -18 -3 1 -27 | -18 0 1 -27 | -18 0 1 -27 | -27 -9 1 -27 | -28/-27 -9 2/1 -27 |

Таблица П1.7. Характеристики STM-16

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-16, 2 488 320, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | V-16.2 | V-16.3 | U-16.2/ P1U1-1A2 | U-16.3/ P1U1-1A3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения | рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +15 +12 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +15 +12 8,2 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 22-33 2400 Н/О 120 24 -27 | 22-33 400 Н/О 120 24 -27 | 33-44 3200 Н/О 120 24 -27 | 33-44 530 Н/О 120 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -25 -9 1 -27 | -24 -9 1 -27 | -34 -18 2 -27 | -33 -18 1 -27 |

Примечание: характеристики ряда одноволновых (одноканальных) оптических интерфейсов (STM-16, 64 и 256) определены в рекомендации G.959.1.

Таблица П1.8. Характеристики STM-64

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-64, 9 953 280, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | L-64.2а | L-64.2b | L-64.2c | L-64.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения | рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +2 -2 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +2 -2 10 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +13 +10 8,2 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 11-22 1600 Н/О 30 24 -27 | 16-22 1600 Н/О 30 24 -27 | 11-22 1600 Н/О 30 24 -27 | 16-22 260 Н/О 30 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -26 -9 2 -27 | -14 -3 2 -27 | -26 -9 2 -27 | -13 -3 1 -27 |

Примечание: характеристики ряда одноканальных оптических интерфейсов I-64.1r, I-64.1, I-64.2r, I-64.2, I-64.3, I-64.5, S-64.1, S-64.2a, S-64.2b, S-64.3a, S-64.3b, S-64.5a, S-64.5b определены в рекомендации G.959.1.

Таблица П1.9. Характеристики STM-64

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-64, 9 953 280, скремблированный NRZ |  |  |
| Прикладной код |  | V-64.2a | V-64.2b | V-64.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Мин. коэффициент гашения | рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +15 +12 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +13 +10 8,2 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 22-33 2400 Н/О 30 24 -27 | 22-33 2400 Н/О 30 24 -27 | 22-33 400 Н/О 30 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -25 -9 2 -27 | -23 -7 2 -27 | -24 -9 1 -27 |

Примечание: характеристики ряда одноканальных оптических интерфейсов STM-64 (I-64.1r, I-64.1, I-64.2r, I-64.2, I-64.3, I-64.5, S-64.1, S-64.2a, S-64.2b, S-64.3a, S-64.3b, S-64.5a, S-64.5b) и STM-256 определены в рекомендации G.959.1.

Приложение 2. Характеристики оптических интерфейсов G.695

Таблица П2.1.Характеристики 4-х канальных интерфейсов короткой линии

| Характеристики | Едини цы | Типы интерфейсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C4S1-1D2 | C4S1-1D3 | C4S1-1D5 |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 4 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652 G.653 G.655 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -максимальный уровень мощности на выходе канала -минимальный уровень мощности на выходе канала -максимальный общий уровень мощности на выходе -центральная волна -интервал между каналами -максимальная девиация центральной волны -минимальный коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +4,5 -3,0 +10,5 1511+20m m=0…3 20 ±6,5 8,2 |  |  |
| Оптический тракт (один интервал) от точки MPI-SM до точки MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматической дисперсии -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -минимальные оптические возвратные потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максимальная дифференциальная групповая задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 10,5 4 0…+719 -250…+39 0…+323 0…+775 -169…+83 0…+371 0…+833 -124…+128 0…+420 0…+890 -79…+177 0…+470 24 -27 120 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: -максимальный уровень мощности на входе канала -минимальный уровень мощности на входе канала -максимальный общий уровень мощности на входе -максимальный штраф оптического тракта -минимальная эквивалентная чувствительность -максимальное отражение оптического сетевого элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | +0,5 -13,5 +6,5 1,5 -15 -27 |  |  |

Таблица П2.2. Характеристики 4-х канальных интерфейсов длинной линии

| Характеристики | Едини цы | Типы интерфейсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C4L1-1D2 | C4L1-1D3 | C4L1-1D5 |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 4 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652 G.653 G.655 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -максимальный уровень мощности на выходе канала -минимальный уровень мощности на выходе канала -максимальный общий уровень мощности на выходе -центральная волна -интервал между каналами -максимальная девиация центральной волны -минимальный коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +4,5 -3,0 +10,5 1511+20m m=0…3 20 ±6,5 8,2 |  |  |
| Оптический тракт от точки MPI-SM до точки MPI-RM (один интервал): -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматической дисперсии -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -минимальные оптические возвратные потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максимальная дифференциальная групповая задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 19,5 20,5 20 13 0…+1332 -490…+7739 0…+618 0…+1437 -331…+164 0…+711 0…+1544 -242…+251 0…+805 0…+1650 -155…+347 0…+900 24 -27 120 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: -максимальный уровень мощности на входе канала -минимальный уровень мощности на входе канала -максимальный общий уровень мощности на входе -максимальный штраф оптического тракта -минимальная эквивалентная чувствительность -максимальное отражение оптического сетевого элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | -8,5 -22,5 -23,5 23 -2,5 2,5 1,5 2 -25 -27 |  |  |

Таблица П2.3. Характеристики двунаправленных 4-х канальных интерфейсов длинной линии

| Характеристики | Едини цы | Типы интерфейсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BC4L1 -0D2 | BC4L1- 0D3 | BC4L1-1D2 | BC4L1 -1D3 |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 2+2 1,25Гбит/с, NRZ 10-12 G.652 G.653 |  | 2+2 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652 G.653 |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -максимальный уровень мощности на выходе канала -минимальный уровень мощности на выходе канала -максимальный общий уровень мощности на выходе -центральная волна -интервал между каналами -максимальная девиация центральной волны -мин. коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +5 0 +8 1511+20m(0….3) 20 ±6,5 8,2 |  | +5 0 +8 1511+20m (0..3) 20 ±6,5 8,2 |  |
| Оптический тракт от точки MPI-SM до точки MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматич. дисперсии -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -минимальные оптические возвратные потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максимальная дифференциальная групповая задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 25,5 12 0..1735 -610..95 0..1872 -412..204 0..2012 -302..312 0..2150 -193..432 24 -27 120 |  | 22,5 23,5 12 0..1533 -560..88 0..1654 -378..187 0..1778 -277..396 0..1900 -177..396 24 -27 120 |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: на входе -максимальный уровень мощности -минимальный уровень мощности -максимальный общий уровень -максимальный штраф оптического тракта -минимальная эквивалентная чувствительность -максимальное отражение оптического сетевого элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | -7 -25,5 -4 1,5 -27 -27 |  | -7 -22,5 -23,5 -4 2,5 1,5 -25 -27 |  |

Таблица П2.4. Характеристики 8-ми канальных интерфейсов

| Характеристики | Едини цы | Типы интерфейсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C8S1-1D2 | B-C8S1-1D3 | C8L1-1D2 |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 8 4+4 8 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -максимальный уровень мощности на выходе канала -минимальный уровень мощности на выходе канала -максимальный общий уровень мощности на выходе -центральная волна -интервал между каналами -максимальная девиация центральной волны -минимальный коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +4, -3,5 +13 +10 +13 1511+20m (m=0…7) 20 ±6,5 8,2 |  |  |
| Оптический тракт (один интервал) от точки MPI-SM до точки MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматической дисперсии -1471нм -1491нм -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -1591нм -1611нм -минимальные оптические возвратные потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максимальная дифференциальная групповая задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 9 9 18 3 3 12 0…481 0…481 0…962 0…526 0…526 0…1051 0…571 0…571 0…1143 0…616 0…616 0…1233 0…662 0…662 0…1325 0…708 0…708 0…1416 0…754 0…754 0…1507 0…800 0…800 0…1600 24 -27 120 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: на входе канала -максимальный уровень мощности -минимальный уровень мощности -максимальный общий уровень -максимальный штраф оптического тракта -минимальная эквивалентная чувствительность -максимальное отражение оптического сетевого элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | +1 +1 -8 -12,5 -12,5 -21,5 +10 +7 +1 1,5 1,5 2,5 -14 -14 -24 -27 |  |  |

Таблица П2.5. Характеристики двунаправленных 8-ми канальных интерфейсов

| Характеристики | Ед. | Типы интерфейсов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B-C8L1-0D2 | B-C8L1-1D2 |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 4+4 1,25Гбит/с, NRZ 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652 |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -максимальный уровень мощности на выходе канала -минимальный уровень мощности на выходе канала -максимальный общий уровень мощности на выходе -центральная волна -интервал между каналами -максимальная девиация центральной волны -минимальный коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +4, -3,5 +10 1471+20m (m=0…7) 20 ±6,5 8,2 |  |
| Оптический тракт (один интервал) от точки MPI-SM до точки MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматической дисперсии -1471нм -1491нм -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -1591нм -1611нм -минимальные оптические возвратные потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максимальная дифференциальная групповая задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 21 18 3 3 0…1118 0…962 0…1222 0…1051 0…1328 0…1143 0…1433 0…1233 0…1540 0…1325 0…1646 0…1416 0…1752 0…1507 0…1860 0…1600 24 -27 120 |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: на входе канала -максимальный уровень мощности -минимальный уровень мощности -максимальный общий уровень -максимальный штраф оптического тракта -минимальная эквивалентная чувствительность -максимальное отражение оптического сетевого элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | -8 -24,5 -21,5 -2 1,5 2,5 -26 -24 -27 |  |

Таблица П2.6. Характеристики двунаправленного 12-ти канального интерфейса

| Характеристики | Ед. | B-C12L1-1D2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Волновой диапазон | нм | 1291-1351нм | 1471-1611нм |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 6+6 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652 |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -максимальный уровень мощности на выходе канала -минимальный уровень мощности на выходе канала -максимальный общий уровень мощности на выходе -центральная волна -интервал между каналами -макс. девиация центральной волны -минимальный коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +3,5 +1,5 -4 -6 +10,7 1291+20m (0…3) 1471+20m (0…7) 20 ±6,5 8,2 |  |
| Оптический тракт (один интервал) от точки MPI-SM до точки MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматической дисперсии -1291нм 1311нм 1331нм 1471нм -1471нм -1491нм -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -1591нм -1611нм -миним. оптич. возвр. потери в MPISM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максим. диффер. групповая задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 18 12,8 11 7 -188…0 -91…+78 0…+163 0…+245 0...+619 0…+677 0…+736 0…+794 0…+853 0…+911 0…+970 0…+1030 24 -27 120 |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: на входе канала -максимальный уровень мощности -минимальный уровень мощности -максимальный общий уровень -максимальный штраф оптич. тракта -мин. эквивал. чувствительность -макс. отражение оптического сетевого элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | -7,5 -5,5 -22 -18,8 +2,3 1 2 -23 -20,8 -27 |  |

Таблица П2.7. Характеристики 16-ти канального интерфейса

| Характеристики | Ед. | C16S1-1D2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волновой диапазон | нм | 1311-1371 | 1391-1451 | 1471-1611 |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 16 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652С или G.652D |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -макс. уровень мощн. на вых. канала -мин. уровень мощн. на вых. канала -макс. общий уровень мощн. на вых. -центральная волна -интервал между каналами -максим. девиация центр. волны -минимальный коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +3,5 +2,5 +1,5 -4 -5 -6 +14,2 1311+20m 1391+20m 1471+20m (m=0…3) (m=0…3) (m=0…7) 20 ±6,5 8,2 |  |  |
| Оптический тракт (один интервал) от точки MPI-SM до точки MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматической дисперсии -1311нм -1331нм -1351нм -1371нм -1391нм -1411нм -1431нм -1451нм -1471нм -1491нм -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -1591нм -1611нм -миним. оптич. возврат. потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максим. дифференц. групп. задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 8,5 7,5 6,5 3,5 2,5 1 -45…39 0…81 0…121 0…160 0…193 0…221 0…249 0…278 0…307 0…335 0…364 0…393 0…422 0…451 0…480 0…510 24 -27 120 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: на входе канала -максимальный уровень мощности -минимальный уровень мощности -максимальный общий уровень -макс. штраф оптического тракта -мин. эквивал. чувствительность -макс. отражение оптич. сетев. элем. | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | 0 0 +0,5 -12,5 -12,5 -13 +12,3 1 1 1,5 -13,5 -13,5 -14 -27 |  |  |

Таблица П2.8. Характеристики 16-ти канального интерфейса

| Характеристики | Ед. | C16L1-1D2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волновой диапазон | нм | 1311-1371 | 1391-1451 | 1471-1611 |
| Общая информация: -максимальное число каналов -битовая скорость/линейное кодир. -максимальная битовая ошибка -тип волокна | - - - | 16 2,5Гбит/с, NRZ 10-12 G.652С или G.652D |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-SM: -макс. уровень мощн. на вых. канала -мин. уровень мощн. на вых. канала -макс. общий уровень мощн. на вых. -центральная волна -интервал между каналами -макс. девиация центральной волны -минимальный коэффициент гашения | дБм дБм дБм нм нм нм дБ | +3,5 +1,5 -0,5 -4 -6 -8 +13,4 1311+20m 1391+20m 1471+20m (m=0…3) (m=0…3) (m=0…7) 20 ±6,5 8,2 |  |  |
| Оптический тракт (один интервал) от точки MPI-SM до точки MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -диапазоны хроматической дисперсии -1311нм -1331нм -1351нм -1371нм -1391нм -1411нм -1431нм -1451нм -1471нм -1491нм -1511нм -1531нм -1551нм -1571нм -1591нм -1611нм -мин. оптич. возврат. потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -макс. диффер. групповая задержка | дБ дБ пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм пс/нм дБ дБ пс | 18 15,8 13,3 11 9 7 -95…82 0…171 0…257 0…339 0…408 0…468 0…528 0…588 0…649 0…710 0…771 0…832 0…894 0…956 0…1018 0…1080 24 -27 120 |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-RM: на входе канала -максимальный уровень мощности -минимальный уровень мощности -максимальный общий уровень -макс. штраф оптического тракта -мин. эквивалентн. чувствительность -макс. отражение оптич. сет. элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | -7,5 -22 -21,8 -21,3 +4,5 1 1,5 2 -23 -23,3 -23,3 -27 |  |  |

Приложение 3. Характеристики одноканальных оптических интерфейсов G.698.1

Таблица П3.1. NRZ 2,5Гбит/с  (100ГГц, короткая линия)

| Параметры | Ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация Минимальный межканальный интервал Битовая скорость/ линейное кодирование Максимальный коэффициент ошибок по битам Тип волокна | ГГц - - - | 100 2,5 Гбит/с NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  | 100 OTU1 FEC NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  |
| Интерфейсная точка Ss Максимальный уровень мощности на выходе канала Минимальный уровень мощности на выходе канала Минимальная центральная частота Макс. центральная частота Макс. спектральное отклонение Мин. подавление боковой моды Мин. коэффициент гашения Маска импульса | дБм дБм ТГц ТГц ГГц дБ дБ | +4 0 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 8,2 G.959.1 |  | +4 0 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 8,2 G.959.1 |  |
| Оптический тракт от Ss до Rs Макс. потери, вносимые в канале Мин. потери, вносимые в канал Максимальный риппл Максим. хроматическая дисперсия Минимальные оптические возвратные потери Макс. дискретная отраж. способность между Ss и Rs Макс. дифференциальная групповая задержка Макс. межканальные перекрёстные влияния Макс. интерферометрические перекрёстные влияния | дБ дБ дБ пс/нм дБ дБ пс дБ дБ | 16,5 4 2 950 24 -27 120 -15 -45 |  | 19,5 4 2 1200 24 -27 120 -15 -45 |  |
| Интерфейсная точка Rs Максимальный уровень мощности канала на входе Минимальный уровень чувствительности Макс. штраф оптического тракта Макс. потери отражения на приёме | дБм дБм дБ дБ | 0 -18 1,5 -27 |  | 0 -21 1,5 -27 |  |

Приложение 3. Характеристики одноканальных оптических интерфейсов G.698.1

Таблица П3.2. NRZ 2,5Гбит/с (100ГГц, длинная линия)

| Параметры | Ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация Минимальный межканальный интервал Битовая скорость/ линейное кодирование Максимальный коэффициент ошибок по битам Тип волокна | ГГц - - - | 100 2,5 Гбит/с NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  | 100 OTU1 FEC NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  |
| Интерфейсная точка Ss Максимальный уровень мощности на выходе канала Минимальный уровень мощности на выходе канала Минимальная центральная частота Макс. центральная частота Макс. спектральное отклонение Мин. подавление боковой моды Мин. коэффициент гашения Маска импульса | дБм дБм ТГц ТГц ГГц дБ дБ | +4 0 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 8,2 G.959.1 |  | +4 0 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 8,2 G.959.1 |  |
| Оптический тракт от Ss до Rs Макс. потери, вносимые в канале Мин. потери, вносимые в канал Максимальный риппл Макс. хроматическая дисперсия Минимальные оптические возвратные потери Максимальная дискретная отраж. способность между Ss и Rs Макс. дифференциальная групповая задержка Максимальные межканальные перекрёстные влияния Макс. интерферометрические перекрёстные влияния | дБ дБ дБ пс/нм дБ дБ пс дБ дБ | 25,5 13 2 1400 24 -27 120 -16 -45 |  | 28,5 13 2 1600 24 -27 120 -16 -45 |  |
| Интерфейсная точка Rs Максимальный уровень мощности канала на входе Минимальный уровень чувствительности Макс. штраф оптического тракта Макс. потери отражения на приёме | дБм дБм дБ дБ | -9 -28 2,5 -27 |  | -9 -31 2,5 -27 |  |

Приложение 3. Характеристики одноканальных оптических интерфейсов G.698.1

Таблица П3.3. NRZ 10Гбит/с  (100ГГц, короткая линия)

| Параметры | Ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация Минимальный межканальный интервал Битовая скорость/ линейное кодирование Максимальный коэффициент ошибок по битам Тип волокна | ГГц - - - | 100 10 Гбит/с NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  | 100 OTU2 FEC NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  |
| Интерфейсная точка Ss Максимальный уровень мощности на выходе канала Минимальный уровень мощности на выходе канала Минимальная центральная частота Макс. центральная частота Макс. спектральное отклонение Мин. подавление боковой моды Мин. коэффициент гашения Маска импульса | дБм дБм ТГц ТГц ГГц дБ дБ | +3 -1 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 8,2 G.959.1 |  | +3 -1 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 8,2 G.959.1 |  |
| Оптический тракт от Ss до Rs Макс. потери, вносимые в канале Мин. потери, вносимые в канал Максимальный риппл Макс. хроматическая дисперсия Минимальные оптические возвратные потери Максимальная дискретная отраж. способность между Ss и Rs Макс. дифференциальная групповая задержка Максимальные межканальные перекрёстные влияния Макс. интерферометрические перекрёстные влияния | дБ дБ дБ пс/нм дБ дБ пс дБ дБ | 18,5 10 2 1100 24 -27 30 -16 -45 |  | 21,5 10 2 1400 24 -27 30 -16 -45 |  |
| Интерфейсная точка Rs Максимальный уровень мощности канала на входе Минимальный уровень чувствительности Макс. штраф оптического тракта Макс. потери отражения на приёме | дБм дБм дБ дБ | -7 -22 2,5 -27 |  | -7 -25 2,5 -27 |  |

Приложение 3. Характеристики одноканальных оптических интерфейсов G.698.1

Таблица П3.4. NRZ 10Гбит/с  (100ГГц, длинная линия)

| Параметры | Ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация Минимальный межканальный интервал Битовая скорость/ линейное кодирование Максимальный коэффициент ошибок по битам Тип волокна | ГГц - - - | 100 10 Гбит/с NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  | 100 OTU2 FEC NRZ 10-12 G.652,G.653,G.655 |  |
| Интерфейсная точка Ss Максимальный уровень мощности на выходе канала Минимальный уровень мощности на выходе канала Минимальная центральная частота Макс. центральная частота Макс. спектральное отклонение Мин. подавление боковой моды Мин. коэффициент гашения Маска импульса | дБм дБм ТГц ТГц ГГц дБ дБ | +6 +3 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 9 G.959.1 |  | +6 +3 191,5 для С 186,0 для L 196,2 для С 191,5 для L ±12,5 ¦ ±20 30 9 G.959.1 |  |
| Оптический тракт от Ss до Rs Макс. потери, вносимые в канале Мин. потери, вносимые в канал Максимальный риппл Макс. хроматическая дисперсия Минимальные оптические возвратные потери Максимальная дискретная отраж. способность между Ss и Rs Макс. дифференциальная групповая задержка Максимальные межканальные перекрёстные влияния Макс. интерферометрические перекрёстные влияния | дБ дБ дБ пс/нм дБ дБ пс дБ дБ | 24,5 13 2 1600 24 -27 30 -16 -45 |  | 27,5 13 2 1700 24 -27 30 -16 -45 |  |
| Интерфейсная точка Rs Максимальный уровень мощности канала на входе Минимальный уровень чувствительности Макс. штраф оптического тракта Макс. потери отражения на приёме | дБм дБм дБ дБ | -7 -24 2,5 -27 |  | -7 -27 2,5 -27 |  |

Приложение 4. Характеристики оптических интерфейсов  стандарта G.959.1 для сетей OTN-OTH и SDH

Таблица П4.1. Оптические многоканальные интерфейсы

| Характеристики | Ед. | Оптические многоканальные интерфейсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P16S1-1D2 P16S1-1D5 | P16I1-2D2 P16I1-2D3 P16I1-2D5 | P16S1-2B2 P16S1-2B5 | P16S1-2C2 P16S1-2C3 P16S1-2C5 |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Макс. коэфф. ошибок Тип волокна | Гбит/с | 16 2,5 /NRZ 10-12 G.652, G.655 | 16 10/NRZ 10-12 G.652,G. 653,G.655 | 16 10/NRZ 10-12 G.652, G.655 | 16 10/NRZ 10-12 G.652,G. 653,G.655 |
| Интерфейс в точ MPI-SM: -макс. уровень мощности на выходе канала -мин. уровень мощности на выходе канала -макс. общий уровень мощности на выходе -центральная частота -интервал между каналами -макс. девиация частоты -мин. коэфф. гашения | дБм дБм дБм ТГц ГГц ГГц дБ | -4 -10 +8 192,1+0,2m (0…15) 200 40 8,2 | -3 -6 +9 192,1+0,2m (0…15) 200 40 8,2 | +3 0 +15 192,1+0,2m (0…15) 200 40 8,2 | -7 -11 +5 192,1+0,2m (0…15) 200 40 8,2 |
| Оптический тракт (один интервал) от MPI-SM до MPI-RM: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперсия -минимальные оптические возвратные потери MPI-SM -максимальное дискретное отражение между MPI-SM и MPI-RM -максимальная дифф. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 11 2 800 24 -27 120 | 6 0 400 24 -27 30 | 11 0 800 24 -27 30 | 11 0 800 24 -27 30 |
| Интерфейс в точ MPI-RM: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. общий уровень мощности на входе -макс. штраф оптич. тракта -мин. эквивал. чувств. -макс. отражение оптич. сетевого элемента | дБм дБм дБм дБ дБм дБ | -6 -21 +6 1 -22 -27 | -3 -12 +9 2 и 1 -14 и -13 -27 | +3 -11 +15 2 и 1 -13 и -12 -27 | -7 -22 +5 2 и 1 -24 и -23 -27 |

Таблица П4.2. Одноканальные оптические интерфейсы компонентных сигналов протяженных линий 2,5Гбит/с с волокном G.652

| Характеристики | Ед. | Одноканальные оптические интерфейсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1L1-1D1 | P1L1-1D2 | 1L1-1D2F |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Макс. коэфф. ошибок Тип волокна | Гбит/с | 1 2,5 /NRZ 10-12 G.652 | 1 2,5/NRZ 10-12 G.652 | 1 OTU1/NRZ FEC 10-12 G.652 |
| Интерфейс в точке MPI-S: -диапазон волн -тип источника - ширина спектра на уровне -20дБ -подавление боковых мод -макс. уровень мощности на выходе -мин. уровень мощности на выходе канала -мин. коэффиц. гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | 1280-1335 ОМЛ 1 30 +3 -2 8,2 | 1500-1580 ОМЛ 1 30 +3 -2 8,2 | 1500-1580 ОМЛ 1 30 +3 -2 8,2 |
| Оптический тракт от MPI-S до MPI-R: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперс. -минимальные оптические возвратные потери MPI-S -максимальное дискретное отражение между MPI-S и MPI-R -макс. дифференц. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 22 12 - 24 -27 120 | 22 12 L-16.2 по G.957 24 -27 120 | 24 12 L-16.2 по G.957 24 -27 120 |
| Интерфейс в точке MPI-R: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. штраф оптич. тракта -макс. отражение оптич. сетевого элемента | дБм дБм дБ дБ | -9 -25 1 -27 | -9 -26 2 -27 | -9 -28 2 -27 |

Таблица П4.3. Одноканальные оптические интерфейсы компонентных сигналов сверх протяженных линий 2,5Гбит/с

| Характеристики | Ед. | Одноканальные оптические интерфейсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1U1-1A5 | 1U1-1B2F, 5F | 1U1-1B3F |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Макс. коэфф. ошибок Тип волокна | Гбит/с | 1 2,5 /NRZ 10-12 G.655 | 1 OTU1/NRZ FEC 10-12 G.652, G.655 | 1 OTU1/NRZ FEC 10-12 G.653 |
| Интерфейс в точке MPI-S: -диапазон волн -тип источника - ширина спектра на уровне -20дБ -подавление боковых мод -макс. уровень мощности на выходе -мин. уровень мощности на выходе канала -мин. коэфф. гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | 1530-1565 ОМЛ - 30 +15 +12 8,2 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +18 +15 8,2 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +18 +15 8,2 |
| Оптический тракт от MPI-S до MPI-R: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперс. -минимальные оптические возвратные потери MPI-S -максимальное дискретное отражение между MPI-S и MPI-R -макс. дифференц. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 44 33 1600 24 -27 120 | 44 27 3200 по G.652 1600 по G.655 24 -27 120 | 44 27 530 24 -27 120 |
| Интерфейс в точке MPI-R: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. штраф оптич. тракта -макс. отражение оптич. сетевого элемента | дБм дБм дБ дБ | -18 -34 2 -27 | -9 -31 2 -27 | -9 -30 1 -27 |

Таблица П4.4. Одноканальные оптические интерфейсы компонентных сигналов коротких линий 10Гбит/с с волокном G.652

| Характеристики | Ед. | Одноканальные оптические интерфейсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1S1-2D1 | P1S1-2D2a | P1S1-2D2b | 1S1-2D2bF |
| Код применения по G.691 |  | S-64.1 | S-64.2a | S-64.2b |  |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Макс. коэфф. ошибок Тип волокна | Гбит/с | 1 10 /NRZ 10-12 G.652 | 1 10/NRZ 10-12 G.652 | 1 10/NRZ 10-12 G.652 | 1 OTU2/NRZ FEC 10-12 G.652 |
| Интерфейс в точке MPI-S: -диапазон волн -тип источника - ширина спектра на уровне -20дБ -подавление боковых мод -макс. уровень мощности на выходе -мин. уровень мощности на выходе канала -мин. коэфф. гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | 1290-1330 ОМЛ - 30 +5 +1 6 | 1530-1565 ОМЛ - 30 -1 -5 8,2 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +2 -1 8,2 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +2 -2 8,2 |
| Оптический тракт от MPI-S до MPI-R: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперс. -минимальные оптические возвратные потери MPI-S -максимальное дискретное отражение между MPI-S и MPI-R -максимальная дифф. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 11 6 70 24 -27 30 | 11 7 800 24 -27 30 | 11 3 800 24 -27 30 | 12 3 800 24 -27 30 |
| Интерфейс в точке MPI-R: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. штраф оптич. тракта -макс. отражение оптич. сетевого элемента | дБм дБм дБ дБ | -1 -11 1 -14 | -8 -18 2 -27 | -1 -14 2 -27 | -1 -16 2 -27 |

Таблица П4.5. Одноканальные оптические интерфейсы компонентных сигналов коротких линий 10Гбит/с с волокнами G.653, G.655

| Характеристики | Ед. | Одноканальные оптические интерфейсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1S1-2D3a, 5a | P1S1-2D3b, 5b | 1S1-2D3bF 1S1-2D5bF |
| Код применения по G.691 |  | S-64.3a S-64.5a | S-64.3b S-64.5b |  |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Макс. коэфф. ошибок Тип волокна | Гбит/с | 1 10 /NRZ 10-12 G.653, G.655 | 1 10/NRZ 10-12 G.653, G.655 | 1 OTU2/NRZ FEC 10-12 G.653, G.655 |
| Интерфейс в точке MPI-S: -диапазон волн -тип источника - ширина спектра на уровне -20дБ -подавление боковых мод -макс. уровень мощности на выходе -мин. уровень мощности на выходе канала -мин. коэфф. гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | 1530-1565 ОМЛ - 30 -1 -5 8,2 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +2 -1 8,2 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +2 -2 8,2 |
| Оптический тракт от MPI-S до MPI-R: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперс. -минимальные оптические возвратные потери MPI-S -максимальное дискретное отражение между MPI-S и MPI-R -максимальная дифф. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 11 7 130 24 -27 30 | 11 3 130 24 -27 30 | 12 3 130 24 -27 30 |
| Интерфейс в точке MPI-R: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. штраф оптич. тракта -макс. отражение оптич. сетевого элемента | дБм дБм дБ дБ | -8 -17 1 -27 | -1 -13 1 -27 | -1 -15 1 -27 |

Таблица П4.6. Одноканальные оптические интерфейсы компонентных сигналов протяженных линий 10Гбит/с с волокном G.652

| Характеристики | Ед. | Одноканальные оптические интерфейсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1L1-2D1 | P1L1-2D2 | 1L1-2D2F |
| Код применения по G.691 |  | L-64.1 |  |  |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Максим. коэфф. Ошибок Тип волокна | Гбит/с | 1 10 /NRZ 10-12 G.652 | 1 10/NRZ 10-12 G.652 | 1 OTU2/NRZ FEC 10-12 G.652 |
| Интерфейс в точке MPI-S: -диапазон волн -тип источника - ширина спектра на уровне -20дБ -подавление боковых мод -макс. уровень мощности на выходе -мин. уровень мощности на выходе канала -мин. коэфф. гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | 1290-1320 ОМЛ - 30 +7 +3 6 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +4 0 9 | 1530-1565 ОМЛ - 30 +4 -1 8,2 |
| Оптический тракт от MPI-S до MPI-R: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперс. -минимальные оптические возвратные потери MPI-S -максимальное дискретное отражение между MPI-S и MPI-R -максимальная дифф. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 22 16 130 24 -27 30 | 22 11 1600 24 -27 30 | 22 11 1600 24 -27 30 |
| Интерфейс в точке MPI-R: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. штраф оптич. тракта -макс. отражение оптич. сетевого элемента | дБм дБм дБ дБ | -9 -20 1 -27 | -7 -24 2 -27 | -7 -25 2 -27 |

Таблица П4.7. Одноканальные оптические интерфейсы компонентных сигналов сверх протяженных линий 10Гбит/с

| Характеристики | Ед. | Одноканальные оптические интерфейсы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1S1-2D1 | P1S1-2D2a | P1S1-2D2b | 1S1-2D2bF |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Максим. коэфф. ошибок Тип волокна | Гбит/с | 1 10 /NRZ 10-12 G.652 | 1 OTU2/NRZ FEC 10-12 G.652 | 1 10/NRZ 10-12 G.655 | 1 OTU2/NRZ FEC 10-12 G.655 |
| Интерфейс в точке MPI-S: -диапазон волн - центральная частота -девиация центр. частоты -тип источника - ширина спектра на уровне -20дБ -подавление боковых мод -макс. уровень мощности на выходе -мин. уровень мощности на выходе канала -миним. коэфф. гашения | нм ТГц ГГц нм дБ дБм дБм дБ | - 192,1 40 ОМЛ - 30 +7 +4 9 | - 192,1 40 ОМЛ - 30 +7 +3 9 | 1530-1565 - - ОМЛ - 30 +13 +10 9 | 1530-1565 - - ОМЛ - 30 +13 +10 8,2 |
| Оптический тракт от MPI-S до MPI-R: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперс. -минимальные оптические возвратные потери MPI-S -максимальное дискретное отражение между MPI-S и MPI-R -макс. дифф. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 33 21 2400 24 -27 30 | 33 21 2400 24 -27 30 | 33 20 800 24 -27 30 | 33 20 800 24 -27 30 |
| Интерфейс в точке MPI-R: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. штраф оптич. тракта -макс. отражение оптич. сетевого элемента | дБм дБм дБ дБ | -14 -30 1 -27 | -14 -31 1 -27 | -7 -24 1 -27 | -7 -24 1 -27 |

Таблица П4.8. Одноканальные оптические интерфейсы компонентных сигналов  40Гбит/с

| Характеристики | Ед. | Одноканальные оптические интерфейсы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1S1-3C2 P1S1-3C3 P1S1-3C5 | P1L1-3A2 P1L1-3A3 P1L1-3A5 | 1L1-3C2FD 1L1-3C3FD 1L1-3C5FD |  | 1L1-3C2F 1L1-3C3F 1L1-3C5F |
| Общая информация Макс. число каналов Скорость/линейный код Макс. коэфф. ошибок | Гбит/с | 1 40 /NRZ 10-12 | 1 40/NRZ 10-12 | 1 OTU3/NRZ FEC 10-12 |  | 1 OTU3/NRZ FEC 10-12 |
| Тип волокна | - | G.652, G.653, G.655 |  |  |  |  |
| Интерфейс в точке MPI-S: - центральная частота -девиация центр. частоты -тип источника - ширина спектра на уровне -20дБ -подавление боковых мод -макс. уровень мощности на выходе -мин. уровень мощности на выходе канала -миним. коэфф. гашения | ТГц ГГц нм дБ дБм дБм дБ | 192,1 40 ОМЛ - 35 +3 -3 8,2 | 192,1 40 ОМЛ - 35 +8 +5 10 |  | 192,1 40 ОМЛ - 35 +5 +2 10 | 192,1 40 ОМЛ - 35 +5 +2 10 |
| Оптический тракт от MPI-S до MPI-R: -максимальное затухание -минимальное затухание -макс. хроматич. дисперсия -минимальные оптические возвратные потери MPI-S -максимальное дискретное отражение между MPI-S и MPI-R -максимальная дифф. групповая задержка | дБ дБ пс/нм дБ дБ пс | 11 0 800, 140, 400 24 -27 7,5 | 22 11 1600, 280, 800 24 -27 7,5 |  | 22 11 1600, 280, 800 24 -27 7,5 | 22 11 1600, 280, 800 24 -27 7,5 |
| Интерфейс в точке MPI-R: -макс. уровень мощности на входе канала -мин. уровень мощности на входе канала -макс. штраф оптич. тракта -макс. отражение оптич. cетевого элемента | дБм дБм дБ дБ | +3 -17 3 -27 | -3 -20 3 -27 |  | -6 -22 2 -27 | -6 -23 3 -27 |

Примечание: величины хроматической дисперсии приведены в порядке записи стандартов волокон G.652, G.653, G.655.

Приложение 5. Расчёт характеристик оптических каналов

Расчёт характеристик оптических каналов выполняется при проектировании оптической транспортной сети с выбором конкретного оборудования с известными характеристиками, топологии сети, с определёнными расстояниями между узлами сети, требуемой ёмкостью оптических каналов и скоростью передачи информационного трафика. Также в расчёт должны входить параметры волоконных световодов кабельных линий.

Ниже приводятся примеры расчётов для двух топологий транспортных оптических сетей («линейная цепь» и «кольцо» с защитой соединений).  Исходные данные  формулируются в постановке задачи на проектирование и привлекаются известные характеристики оборудования ROADM/PXC, оптических усилителей и интерфейсов оптических сетей.

Целью выполняемых расчётов является проверка правильности принятых проектных решений по конфигурации оптической сети и оптических каналов, по выбору оборудования и интерфейсов, по выполнению заданных соотношений OSNR в каналах, по дисперсионным искажениям в каналах и т.д.

1 Расчёт характеристик каналов оптической сети типа «линейная цепь»

В постановку задачи проектирования оптической сети входят:

- таблица с заданием числа оптических каналов и скоростью передачи в них информационных потоков, организуемых в сети между узлами, виды информационных потоков (SDH, Ethernet, OTH, TP-MPLS и т.д.);

- расстояние между узлами линейной цепи (географическая территория);

- типы и характеристики волокон оптического кабеля;

- предлагаемое оборудование известного производителя;

- необходимость защиты секций оптического мультиплексирования или отдельных оптических каналов.

Пример постановки задачи расчёта представлен таб.1.

Табл.1. Требуемое число оптических каналов по направлениям

| № | Направление | Число оптических каналов рабочих/для развития | Скорость передачи в канале и информационный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-Б | 2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 2 | А-В | 2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 3 | А-Г | 2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 4 | А-Д | 2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 5 | А-Е | 2/6 | 10Гбит/с Ethernet |

Расстояния между узлами линейной сети:

А-Б 82км; Б-В 77км; В-Г 168км; Г-Д 83км; Д-Е   40км.

Оптический кабель компании «Еврокабель» для прокладки в грунт ОГЦ-24Е-7 с центральным оптическим модулем, в котором расположены 24 одномодовых волокна стандарта G.652, с бронепокровом из одного повива стальных оцинкованных проволок, с наружной оболочкой из материала, не распространяющего горение, на растягивающее усилие 7кН. Погонное затухание волокна <0,2дБ/км на волне 1550нм. Величина хроматической дисперсии <18пс/нм×км в диапазоне волн 1530 - 1560нм. Величина коэффициента поляризационной модовой дисперсии <0,2пс/√км.

Предлагаемое оборудование ROADM NEC DW4200 с волновыми блокираторами и узлами оптической кроссовой коммутации. Максимальные по длине участки передачи с точки зрения потерь оптической мощности для участков увеличенной протяженности (без учёта потерь в компенсаторах хроматической дисперсии КХД) в волокне G.652: 23дБ; 25дБ; 30дБ; 33дБ. С учетом потерь в компенсаторе хроматической дисперсии: 20дБ (в волокне 11дБ); 21дБ (в волокне 12дБ); 22дБ (в волокне 13дБ); 23дБ (в волокне 14дБ); 24дБ (в волокне 15дБ); 25дБ (в волокне 16дБ); 26дБ (в волокне 17дБ); 27дБ (в волокне 18дБ).

Без использования отдельных волоконно-оптических линий для защиты соединений.

Этапы расчета характеристик оптических каналов:

- выбор оптического диапазона длин волн для организации связи,  интервала между несущими частотами и конкретных несущих частот из стандартной сетки (CWDM или DWDM) с учётом перспективы развития;

- оценка необходимости размещения промежуточных станций оптического усиления, компенсаторов хроматической дисперсии между заданными узлами сети и применения оптического оборудования заданного производителя в подходящем варианте комплектации по числу каналов и энергетическому потенциалу;

- составление схемы организации связи с указанием организуемых каналов по всем участкам между станциями, расстояниями между узлами и в том числе с возможными оптическими усилителями, компенсаторами хроматической дисперсии;

- расчёт OSNR с использованием характеристик группового оптического оборудования и транспондеров отдельных каналов, сравнение рассчитанного и допустимого OSNR в канале с принятием решения о использовании FEC;

- построение диаграммы уровней оптического канала с указанием уровней передачи и OSNR;

- расчёт  остаточной хроматической дисперсии и поляризационной модовой дисперсии волоконной линии и оптического оборудования ROADM, PXC и сравнение с допустимой величиной дисперсии в канале;

- при каскадировании более 8 оптических элементов должна рассчитываться общая полоса пропускания оптического канала, которая должна соответствовать полосе частот канала при заданной скорости передачи цифровых данных и подходящем виде внешней модуляции, т.е.

ΔFоптического канала>ΔFоптического сигнала.

При этом необходимо учесть, что стандартной методики (от ITU-T или др. организаций), дающей точный результат расчёта полосы канала пока нет, однако есть примеры [3] по приближенной оценке, которыми можно воспользоваться.

В случае несоответствия полос частот канала и сигнала должны быть пересмотрены решения по выбору оптических несущих, интервала между ними. Также допустима замена оборудования на оборудование с более широкой полосой пропускания для оптических каналов. Или необходим выбор транспондеров со схемами оптического кодирования и модуляции для известных  полос частот канала уже выбранного оборудования.

Конечным результатом выполнения всех этапов по расчёту оптических каналов должна быть схема организации связи с обозначением всех видов оборудования (мультиплексоров, транспондеров), соединений, величин OSNR в каждом канале и выводами о возможности пропуска через оптические каналы указанного по технологии (SDH, Ethernet и т.д.) трафика.

Выполнение этапов расчёта характеристик оптических каналов

1. В предложенном оборудовании предусмотрено использование двух оптических диапазонов (C, L), в каждом по 40 оптических каналов (DWDM) с интервалом 100ГГц и скоростью передачи до 10Гбит/с. Меньшие потери мощности оптических сигналов в стекловолокне и меньшая дисперсия находятся в диапазоне C (1530-1562нм). Предлагается использовать частоты 195,90 – 0,1×n ТГц, где n=1,2,3,…16. Эти частоты соответствуют волнам: 1530,33; 1531,12; 1531,90; 1532,68; 1533,47; 1534,25; 1535,04; 1535,82; 1536,61; 1537,4; 1538,19; 1538,98; 1539,77; 1540,56; 1541,35; 1542,14нм.

2. Для оценки необходимости размещения промежуточных станций оптического усиления, компенсаторов хроматической дисперсии между заданными узлами сети производится расчёт затухания и дисперсии волокон оптического кабеля для выбранного диапазона волн.

Расчёт затухания рекомендуется произвести по формуле (1) согласно рекомендации МСЭ-Т G.652:

,      (1)

где: α типовой коэффициент затухания волокна в кабельной линии (на волне 1550нм 0,19дБ/км); αs средние потери в месте сращивания волокон (0,05дБ); х – число мест сращивания в линии между двумя соседними мультиплексорами; αс средние потери на разъёмных соединителях (0,1дБ); y – число разъёмных соединителей; L длина линии между двумя соседними мультиплексорами (км). В расчёт также необходимо принять эксплуатационный запас (на устранение возможных повреждений и старение кабеля). Его величина устанавливается по статистике повреждений в местах прокладки существующих кабельных линий. В расчёте следует принять 1дБ для линии длиной до 100км и 3 дБ для линии длиной от 100 до 200км.

Расчёт хроматической дисперсии рекомендуется произвести по формуле (G.652):

(пс/нм),   (2)

где: L длина линии между двумя соседними мультиплексорами (км); D1550 коэффициент хроматической дисперсии на волне 1550 нм для G.652 (17 пс/нм×км); S1550 крутизна хроматической дисперсии на волне 1550нм (0,056 пс/нм2×км); λ текущая длина волны (нм).

Типовая строительная длина кабеля  4 – 6 км. Также возможны длины до 10 км.

В расчёте принята строительная длина 6км. Число сварных стыков волокон вычисляется по формуле:

, где Е обозначает целое число, Lc строительная длина кабеля. Число разъёмных соединителей 4. Итоги расчёта представлены в табл.2.

Табл. 2. Итоги расчёта затухания волоконно-оптической линии

| Направление | Длина, км | Затухание, дБ | Энергетический потенциал оборудования, дБ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А-Б | 82 | 16,43+1 | 27 (18+ КХД) | Норм. каскад |
| Б-В | 77 | 15,63+1 | 26 (17+КХД) | Норм. каскад |
| В-Г | 168 | 33,67+3 | 33 без учёта КХД | Необходим усилитель |
| Г-Д | 83 | 16,83+1 | 27 (18+КХД) | Норм. каскад |
| Д-Е | 40 | 8,3+1 | 20 (11+КХД) | Норм. каскад |

Только для одного участка (В-Г) оптической сети требуется использование промежуточной станции усиления. В реальных условиях такая станция с оптическим усилителем размещается на защищённой территории населённого пункта, промышленного или иного объекта, на котором имеется надёжное энергообеспечение и подъезд для транспорта. При этом желательно разбиение всего участка на две равные секции усиления. В предлагаемом примере деление по расстоянию составляет (В - оптич. усилитель 80км, оптич. усилитель – Г 88км). Промежуточный усилитель должен содержать компенсатор дисперсии для линии в 80км и иметь усиление не менее 17дБ (26 дБ с КХД). В обратное направление «Г - оптич. усилитель» должен быть помещён усилитель с повышенным коэффициентом усиления т.к. расстояние 88 км и усиления нормального каскада недостаточно (требуется около 19 дБ). Предлагается использовать каскад повышенного усиления на 23 дБ со встроенным компенсатором дисперсии, затухание которого уже учтено. Такой же каскад необходимо применить на участке «оптич. усилитель - Г».

Далее производится расчёт хроматической дисперсии для всех длин оптического кабеля с волокнами G.652 с целью принятия решения о использовании компенсаторов дисперсии (КХД), которые выпускаются для известных диапазонов волн (1525-1565 нм) и длин компенсируемых участков (10, 20, 40, 60, 80, 100 км). Примеры характеристик КХД можно найти по адресу  www.avanex.com.

После подстановки в соотношение (2) длин волн оптических каналов от 1530 нм до 1542 нм получено изменение дисперсии в пределах от 15,9 пс/нм×км до 16,5 пс/нм×км, а итоги расчётов по всем участкам представлены в табл. 3.

Табл. 3. Итоги расчётов хроматической дисперсии волоконно-оптической линии

| Параметры | А-Б | Б-В | В - ОУ | ОУ - Г | Г-Д | Д-Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние, км | 82 | 77 | 80 | 88 | 83 | 40 |
| D(1530нм)= 15,9пс/нм×км | 1303.8 пс/нм | 1224,3 пс/нм | 1272 пс/нм | 1399,2 пс/нм | 1319,7 пс/нм | 636 пс/нм |
| D(1542нм)= 16,5пс/нм×км | 1353 пс/нм | 1270,5 пс/нм | 1320 пс/нм | 1452 пс/нм | 1369,5 пс/нм | 660 пс/нм |
| КХД, км, пределы компенсации, пс/нм | 80 1183-1448 | 80 1183-1448 | 80 1183-1448 | 80 1183-1448 | 80 1183-1448 | 40 588-727 |
| Вносимые потери КХД, дБ | От 6 до 6,9 | От 6 до 6,9 | От 6 до 6,9 | От 6 до 6,9 | От 6 до 6,9 | От 3,2 до 4,1 |

Расчёт хроматической дисперсии показывает, что она практически полностью подавляется КХД на всех участках и для всех длин волн за одним исключением для участка ОУ-Г, где недокомпенсация может составить 4пс/нм. Эта величина может быть компенсирована транспондерами каналов. В качестве КХД предлагается использовать  отрезки волокон с отрицательной дисперсией DCF (Dispersion Compensation Fiber), которые выполнены в виде катушек – модулей (DCFM, DCM-80-SMF-C и DCM-40-SMF-C AVANEX), размещаемых в каркасах оборудования ROADM/PXC.

Необходимо также отметить, что расчёт дисперсии должен учитывать и ПМД, которую создают волоконные световоды, КХД, мультиплексоры и кроссовые коммутаторы. Этот расчёт выполняется совместно с расчётом остаточной хроматической дисперсии.

3. Схема организации связи примера линейной оптической сети с ROADM представлена на рис.1, где обозначены: оптические мультиплексоры оконечных станций А и Е; мультиплексоры ROADM станций Б, В, Г, Д; промежуточный оптический усилитель OA; расстояния между станциями в км; компенсаторы дисперсии DCF80 и DCF40, совмещаемые с приёмными устройствами; организуемые оптические каналы с 1 по 10; каналы на перспективное развитие с 11 по 16; суммарные ёмкости каналов в линейных трактах (10+6, 8+6, и т.д.).

Рис.1. Схема организации связи линейной оптической сети с ROADM

4. Расчёт оптического отношения OSNR производится с использованием технических характеристик GW4200 [3, 5] и расчётных соотношений (8.20 и 8.21) из главы 8.

Итог расчёта представлен в табл. 4, где использованы данные из табл. 2 для определения затухания по участкам оптического кабеля с учётом  потерь компенсаторов хроматической дисперсии АКХД. Также в таблице применены обозначения: оуА, оуБ и т.д., оптические усилители передатчиков станций А, Б и т.д.; участки обозначены А-Б, Б-В, оптические усилители ОА и т.д. Расчёт производится для самого протяжённого оптического канала участка А-Е и наихудших условий (40 оптических каналов и минимальный возможный уровень передачи в каждом канале +2,5дБм при учёте максимума коэффициентов шума). Контрольные точки используются для построения диаграммы уровней передачи и отметок OSNR.

Табл. 4. Расчёт OSNR для одного оптического канала участка А-Е

| Участок | oуA | А-Б | oуБ | Б-В | оуВ | В-ОА | ОА-Г | оуГ | Г-Д | оуД | Д-Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α×L, дБ |  | 17,43 |  | 16,63 |  | 17,25 | 18,82 |  | 17,83 |  | 9,3 |
| α×L+Aкхд, дБ |  | 24,33 |  | 23,53 |  | 24,15 | 25,72 |  | 24,73 |  | 13,3 |
| Pвх, дБ | -11,3 | +2,5 | -11,3 | +2,5 | -11,3 | +2,5 | +2,5 | -11,3 | +2,5 | -11,3 | +2,5 |
| Pвых, дБ | +2,5 | -21, 83 | +2,5 | -21, 03 | +2,5 | -22, 65 | -23, 22 | +2,5 | -22, 23 | +2,5 | -10,8 |
| NF, дБ | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 |
| OSNR, дБ | 38,2 | 27,63 | 26,8 | 24,5 | 24,3 | 22,14 | 20,32 | 20,3 | 19,44 | 19,38 | 19,33 |
| Контроль-ная точка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Полученные значения OSNR для оптического канала на скорости 10Гбит/с при модуляции NRZ со скремблированием показывают в сравнении с характеристиками  стандартных одноканальных интерфейсов, например, DN100C-2A2(C)F, что выполняется требование по минимальной величине OSNR=16 дБ. Однако с учетом дополнительных ухудшающих факторов (допустимый штраф 5 дБ за дисперсионные потери, нелинейные искажения и т.д.) требование по устойчивости приёма (16 дБ) может быть не выполнено.

Построение диаграммы уровней с отметками OSNR позволит наглядно определить проблемные участки  оптической сети.

5. Построение диаграммы уровней передачи и OSNR производится в одну сторону от А к Е для упрощения и наглядного отображения, однако реально нужно рассчитывать и строить диаграмму и в обратную сторону от Е к А (рис. 2).

На входе OMX (станция А) показан уровень мощности оптического сигнала, поступающего от передатчика транспондера (-6,3 дБм). Оптический мультиплексор – пассивное устройство с потерями мощности 5 дБ. Итоговый уровень мощности -11,3 дБм. После канального аттенюатора, мультиплексора и оптического усилителя передачи уровень мощности составляет +2,5 дБм.

Далее в станциях Б, В, Г, Д, Е также учтены потери мощности внутри станций и шумы оптических усилителей на входе и выходе. В каждой станции, включая промежуточный оптический усилитель OA, определено значение OSNR.

Рис. 2. Диаграмма уровней оптического канала и точки контроля OSNR

Наиболее проблемный участок, где существенно понижается OSNR, В-Г с оптическим усилителем. Все оптические каналы после этого участка не укладываются в норматив по OSNR.

Если использовать в этой линии только 16 оптических каналов вместо 40 (как указано по техническим характеристикам), то можно составить расчёт максимального уровня мощности для каждого канала при максимальной допустимой мощности всех каналов +18,5 дБм:

.

При этом пересчитанное значение OSNR=23 дБ для самого протяжённого оптического канала (А-Е). Применение уровня передачи +6,5 дБ позволит увеличить OSNR до нормативного значения (см. выше норматив 21дБ). Также несколько повысить OSNR (0,5-1,0 дБ) можно увеличив уровень мощности оптического канала на входе каждого оптического усилителя передачи от  -11,3 дБм до -3 дБм, что выполняется управляемыми аттенюаторами в схеме WB.

Также для увеличения OSNR в оптических каналах можно использовать на проблемных участках оптические интерфейсы для повышенной дальности передачи.

6. Определение остаточной хроматической дисперсии и поляризационной модовой дисперсии необходимо для оценки правильности выбора компенсаторов дисперсии и транспондеров по устойчивости к дисперсии.

В приведённом примере уже вычислена остаточная хроматическая дисперсия 4 пс. Далее подсчитывается ПМД стандартного стекловолокна (σ = 0,5 пс/√км) на всём протяжении линии и компенсаторов хроматической дисперсии. Также должна учитываться дисперсия в ROADM и оптических усилителях.

Расчётная формула [3]:

После подстановки численных значений:

В стандартном интерфейсе для транспондера DW4200 нет указания на величину допустимой дисперсии. Однако международными стандартами (G.698.2) такая величина нормирована, например, для транспондера с интерфейсом DW100C-2A2(C) допустимая хроматическая дисперсия составляет (от -300 до +800 пс/нм), а величина поляризационной дисперсии нормируется 30 пс. Полученные числовые данные показывают, что в рассчитанной схеме для самого протяженного оптического канала выполняются условия по дисперсии. Также необходимо учитывать, что при более высокой скорости передачи (40 Гбит/с и более) и использовании различных видов модуляции (DB, NRZ, DPSK, DQPSK и т.д.) требования по ПМД могут быть более жесткими, а их несоблюдение приведёт к увеличению штрафа OSNR и, как следствие, к пересмотру возможностей оптических интерфейсов в сторону увеличения энергетического потенциала. Кроме того, потребуется учесть статистические коэффициенты Максвелла для ПМД оптических компонентов (comp) [3, 5], которые используются в качестве множителей для суммарной квадратичной величины:

,

где DGD – дифференциальная групповая задержка (в оптическом канале OCh, в волоконно-оптической линии FO); S – коэффициент Максвелла (3<S<4,6).

При использовании модуляции NRZ со скремблированием известны указания по нормированию величины ПМД, т.е. DGDmax≤0,1Т (периода следования импульсов) [3].

2 Расчёт характеристик каналов оптической сети типа «кольцо»

В кольцевой оптической сети необходимо соблюдать общий порядок расчёта, который приведён в разделе 1.

На рис. 3 представлена схема организации связи в оптическом кольце с однонаправленными оптическими каналами. Такая схема используется для построения внутризоновых транспортных сетей. В схеме указаны: узлы с размещением ROADM (8 узлов, обозначенных буквами); расстояния между узлами в километрах; выделяемые и вводимые оптические каналы в каждом узле (по одному OCh). Оптический кабель со стандартными одномодовыми волокнами G.652. Предполагаемое оборудование ROADM DW4200. Необходимо выполнить основные расчёты оптических каналов аналогично ранее рассмотренному примеру.

В табл. 5 указано число проектируемых оптических каналов с учетом перспективного  развития транспортной сети, предполагаемая скорость передачи и технология транспортировки. Общее число оптических каналов с однонаправленной передачей и учётом перспективы развития составит  21 на каждой секции мультиплексирования с односторонней передачей в одном волокне. При 2-х волоконной схеме организации секций мультиплексирования первое волокно рабочее, а второе волокно предназначено для резервирования.

В станции А устанавливается 7 транспондеров для работы и предусматриваются места для размещения 14 транспондеров. В других станциях (Б, В,…., З) устанавливаются по одному транспондеру и предусматриваются места для размещения 2 транспондеров для развития.

Диапазон волн стекловолокна - С  (1530-1562 нм). Используются волны из сетки плотного мультиплексирования DWDM с частотным интервалом 100 ГГц: 1530,33 нм; 1531,12 нм; 1531,90 нм; 1532,68 нм; 1533,47 нм; 1534,25 нм; 1535,04 нм, которые указаны в техническом описании оборудования.

Рис. 3. Схема организации связи в кольцевой сети с оптическими однонаправленными каналами

Табл. 5. Требуемое число оптических каналов по направлениям

| № | Направление | Число оптических каналов рабочих/для развития | Скорость передачи в канале и информационный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-Б | 1/2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 2 | А-В | 1/2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 3 | А-Г | 1/2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 4 | А-Д | 1/2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 5 | А-Е | 1/2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 6 | А-Ж | 1/2 | 10Гбит/с Ethernet |
| 7 | А-З | 1/2 | 10Гбит/с Ethernet |

Расчёт параметров оптического канала производится для наиболее протяженного канала А-З, который проходит через 6 промежуточных ROADM,  через мультиплексирование в станции А и демультиплексирование в станции З.

С учётом конфигурации оборудования ROADM в расчётах необходимо учесть потери оптической мощности в волоконном кабеле, в стыках, в мультиплексорах и демультиплексорах, в компенсаторах хроматической дисперсии и остаточную дисперсию.  Также нужно учесть усиление оптических усилителей и шумы спонтанной эмиссии, вносимые этими усилителями. В итоге расчёта должно быть определено значение OSNR, которое будет зависеть и от комплектующих устройств оптической передачи и приёма.

Необходимо оценить возможности транспондеров по OSNR, по компенсации хроматической дисперсии, по максимальному штрафу оптического тракта для выбора транспондера из данных производителя или данных стандартов.

Для наглядности выполнения расчётов составлена схема оптического канала со всеми его составляющими рис. 4. и табл. 6 с параметрами расчётов по отдельным точкам (с 1 по 14) схемы канала. Расчет производится относительно максимального допустимого уровня мощности многоканального (многоволнового) оптического сигнала на входе в стекловолокно (+18,5 дБм) для выбранного оборудования.

При этом предполагается организация 21 оптического канала на всех участках кольцевой сети, согласно исходного задания на расчёт. По расчётной формуле определено максимальное значение уровня мощности оптического сигнала одного канала на входе в оптическую линию:

Уровень мощности оптического сигнала от транспондера передачи на входе линейного оптического усилителя составляет -11,3 дБм.

Линейные потери оптической мощности определяются по формуле:

,

где: α – километрические потери в стекловолокне кабеля (0,22 дБ/км с учётом запаса на повреждения); L – длина оптической кабельной секции (км) со строительными длинами 6 км; αs – потери на сварных стыках (0,05 дБ на стык); х – число сварных стыков; αс – потери на разъёмных стыках (0,1 дБ на стык, в одной секции y=4 стыка); AКХД – затухание, вносимое компенсатором хроматической дисперсии (используются данные DCM от AVANEX для длин 20 км (2,7 дБ), 40 км (4,1 дБ), 60 км (5,5 дБ)).

Расчётные соотношения для OSNR использованы аналогично выше приведённым для линейной цепи.

Расчёт OSNR показывает, что его величина не меньше нормы для оптического канала со стандартным интерфейсом DW100C-2A2(C) (рек. G.698.2). Даже с учетом максимального штрафа 5 дБ OSNR=22 дБ, что больше нормативного 16 дБ [3].

В приведённом примере вычисляется остаточная хроматическая дисперсия и подсчитывается ПМД стандартного стекловолокна (σПМД = 0,5пс/√км) на всём протяжении линии и компенсаторов хроматической дисперсии. Также учитывается дисперсия в ROADM.

Расчётная формула для остаточной хроматической дисперсии [3]:

,

где σХр удельная хроматическая дисперсия для волокна G.652 в диапазоне волн 1530-1540 нм от 15,9 пс/нм×км  до 16,5 пс/нм×км.

.

Расчётная формула для ПМД и расчёт [4]:

Расчеты дисперсии показывают, что остаточная хроматическая и поляризационная модовая дисперсии в совокупности незначительны и существенно меньше компенсационных возможностей транспондеров, которые имеют диапазон компенсации от величины -300 пс/нм  до +800 пс/нм.

3 Расчёт характеристик когерентных каналов оптической сети

При реконструкции существующих оптических сетей и проектировании новых сетей различного масштаба и протяженности оптических каналов часто используются интерфейсы когерентного типа  на скорости от 100 Гбит/с и выше (200 Гбит/с, 400 Гбит/с и до 1 Тбит/с). При этом в существующем оборудовании возможна замена интерфейсов скорости 10 Гбит/с и 40 Гбит/с на интерфейсы скорости 100 Гбит/с без каких-либо изменений в конфигурации оборудования. Однако при этом необходимо проведение проверочных расчётов для оценки OSNR на существующей сети в наиболее неблагоприятных режимах (на максимальной скорости, наличии нелинейных помех, частом включении ROADM и т.д.).

Особенностью когерентных интерфейсов является автоматическая компенсация дисперсионных искажений в широком диапазоне (±40 000пс/нм, ±70 000пс/нм). При этом могут сохраниться определённые ограничения на ПМД (табл.7), девиацию центральной частоты оптического канала, ширину спектральной линии и др.

Табл.7. Оптические характеристики для когерентного канала на основе 100G DP-(D)QPSK Coherent Tunable Transponder

|  | Параметр | Ед. измер. | Миним. | Типовое. | Максим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tx | Скорость | Гбит/с | 111,81/127,16 |  |  |
|  | Волновой интервал | нм | 1528,77 |  | 1563,66 |
|  | Оптическая мощность | дБм | +1 |  | +4 |
|  | Ширина спектральной линии | кГц |  | 100 | 500 |
|  | SMSR (подавление боковых мод) | дБ | 40 |  |  |
|  | RIN (шум передатчика) | дБ/Гц |  |  | -140 |
| Rx | Диапазон принимаемой оптической мощности | дБм | -20 |  | 0 |
|  | Время взаимодействия | мс |  |  | 25 |
|  | Компенсация дисперсии | пс/нм |  | ±40 000 |  |
|  | Устойчивость OSNR при BER=10-2 для 127,16 Гбит/с | дБ |  | 14 |  |
|  | Устойчивость к ПМД | пс | 50 |  |  |
|  | Устойчивость к частотной девиации | ГГц | -2,5 |  | +2,5 |

Ниже приводится пример оценки OSNR для 100 Гбит/с передачи в оптическом канале  оптической сети типа «линейная цепь» при замене интерфейса 10 Гбит/с на интерфейс 100 Гбит/с. В примере используется схема рис.1 для линейной цепи с исключением компенсаторов хроматической дисперсии (рис.5.), т.к. транспондеры позволяют на указанных дистанциях оптических каналов полностью компенсировать ХД (табл.7).

Рис.5. Схема организации оптических каналов 100 Гбит/с в линейной цепи для реконструкции

Устранение компенсаторов дисперсии внесёт изменение в диаграмму уровней передачи, потребует коррекции уровней оптических сигналов на отдельных секциях мультиплексирования и возможно замены усилителей. Исходя из минимального уровня мощности оптического передатчика транспондера (+1 дБм), количества оптических каналов (40 каналов со скоростью 100 Гбит/с в каждом) и соответствующей допустимой величины совокупной мощности не более +18,5 дБм согласно технических данных, определяется максимальный уровень мощности одного оптического канала на выходе бустерных усилителей всех станций (терминалов OMX, ROADM, оптического усилителя):

Далее производится расчёт диаграммы уровней и отношения OSNR (табл. 8). Полученные значения OSNR=27,1 дБ/0,1нм  сравниваются с допустимым по табл. 7 (OSNR=14 дБ/0,1нм). Величина 0,1нм является нормативным параметром, которому соответствует шум ASE равный       -58 дБм. Результирующая хроматическая дисперсия не превышает 6000пс/нм, т.е. существенно меньше 40 000пс/нм из данных когерентного транспондера.

Табл. 8. Расчёт OSNR для одного оптического канала 100 Гбит/с

участка А-Е

| Участок | oуA | А-Б | oуБ | Б-В | оуВ | В-ОА | ОА-Г | оуГ | Г-Д | оуД | Д-Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α×L, дБ |  | 17,43 |  | 16,63 |  | 17,25 | 18,82 |  | 17,83 |  | 9,3 |
| Pвх, дБ | -11,3 | +2,5 | -11,3 | +2,5 | -11,3 | +2,5 | +2,5 | -11,3 | +2,5 | -11,3 | +2,5 |
| Pвых, дБ | +2,5 | -14,93 | +2,5 | -14, 13 | +2,5 | -14, 75 | -16, 32 | +2,5 | -15, 33 | +2,5 | -6,8 |
| NF, дБ | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 |
| OSNR, дБ | 40,2 | 35,1 | 34 | 32,3 | 31,2 | 29,9 | 28,5 | 28,2 | 27,5 | 27,3 | 27,1 |
| Контроль-ная точка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Контрольные точки соответствуют: 1 – выход услителя А; 2- вход ст. Б; 3 – вых. ст. Б; 4 – вход ст.В; 5 – вых. ст.В и т.д.

В качестве заключительных замечаний необходимо указать на большое разнообразие структур оптических сетей, в которых необходимо производить расчёты характеристик оптических каналов. При этом оптические каналы должны быть сконструированы по оптимальным маршрутам (оптимальны по критериям OSNR, длине пути, числу точек коммутации, полосе передачи и др.) и также эффективны по загрузке информационным трафиком. Одним из критериев эффективности может быть минимум числа оптических каналов в каждой секции мультиплексирования, т.к. это способствует увеличению OSNR и увеличению дальности передачи между оптическими усилителями, между оптическими мультиплексорами ROADM и коммутаторами PXC. Другой критерий эффективности оптической сети это использование ресурсов каждого оптического канала для переноса оплачиваемой нагрузки – трафика пользователей с заданным качеством. Вопросам оптимального использования ресурсов оптических сетей уделяется большое внимание, как в научных исследованиях, так и в международных стандартах. Обобщённым термином  определения эффективности оптической сети с 1998 года принято считать «GROOMING». Этот термин ввёл в пользование Sasaki. У термина нет однозначного перевода на русский язык, но его можно трактовать как «группирование нагрузки» или просто «группирование», или «ухаживание за нагрузкой», или «перегруппировка».

Приложение 6. Схема мультиплексирования в развитии оптической транспортной иерархии

Список  литературы

1 Фокин В.Г. Когерентные оптические сети. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2015. – 371 с.

2 Фокин В.Г., Ибрагимов Р.З. Оптические системы с терабитными и петабитными скоростями передачи. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2016. – 161 с.

3 Фокин В.Г. Оптические мультиплексоры OADM/ROADM и коммутаторы PXC в мультисервисной транспортной сети. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2011. – 204 с.

4 Листвин В.Н., Трещиков В.Н. DWDM системы. Научное издание. М.: Наука, 2013. - 300 с.

5 Фокин В.Г. Проектирование оптической мультисервисной транспортной сети. Учебное пособие. – Новосибирск, СибГУТИ. 2009. -205 с.

6 Фокин В.Г. Оптические системы передачи и транспортные сети. Учебное пособие. – М.: Эко-Трендз, 2008. - 288 с.

7 Мальке Г., Гессинг П. Волоконно-оптические кабели. Основы. Проектирование кабелей. Планирование систем. Перев. С нем. под ред. В.Г. Фокина. Издание 2-е. 2001. Лингва-9. Новосибирск. - 350 с.

8 Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. – М.: Техносфера, 2003. – 448 с.

9 Заславский К.Е. Волоконно-оптические системы передачи со спектральным уплотнением. Учебное пособие. СибГУТИ, Новосибирск, 2005. - 137 с.

10 Матвеев В.А. Оптические усилители. Учебное пособие. СибГУТИ, 2005.

11  Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М.: Эко-Трендз, 2001.

12 Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. – М.: Лесар Арт, 2003.

13 Андрэ Жирар. Руководство по технологиям и тестированию систем WDM.-М.: EXFO, 2001.

14  Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика. – М.: Мир. 1996.

15 Агравал Г.П., Кившарь Ю.С. Оптические солитоны. От волоконных световодов к фотонным кристаллам. Пер. с англ. – М.: Физматлит, 2005.

16 Заславский К.Е. Волоконно-оптические системы передачи. Методические указания к лабораторным работам. Новосибирск, СибГУТИ. 2002.  - 135с.

17 Андреев В.А., Дашков М.В. Рамановские усилители на волоконно-оптических линиях передачи: Монография. – М.: Ириас, 2008. – 219 с.

18 Ландсберг, Г.С. Оптика. Учебное пособие.-М.: Физматлит, 2006. -848 с.

19 Федеральный закон: Выпуск 86. О связи. – М.: Инфра. – М, 2003.

20 Бакланов И.Г. SDH-NGSDH: практический взгляд на развитие транспортных сетей. М.: Метротек, 2006. - 736 с.

21 Павлов Н.М. Классификация аппаратуры и методика определения длины АОЛП// Технологии и средства связи, 2004, №3, часть 2. Специальный выпуск «Системы абонентского доступа – 2004».    -С.74-80.

22 Иванов А.Б. Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения. – М.: SYRUS SYSTEMS, 1999. – 671 с.

23 Скляров О.К. Волоконно-оптические сети  и системы связи. – М.: Солон - пресс, 2004.

24 Фокин В.Г. Проектирование оптической сети доступа. Учебное пособие. Новосибирск, СибГУТИ, 2012. - 320с.