Рекомендации по выполнению задания 2

- Оценка риска по химическим  факторам начинается с идентификации факторов риска, оценки наличия или отсутствия опасности и определения величины риска. Оформляется в виде табл. 1. В столбцах 3 и 4 проставляются +/ –  соответственно. В столбце 5 проставляются цифры 1, 2, 3, 4, 5 согласно табл. 3.

- Затем оформляется карта оценки риска – табл. 4.

Таблица 1

Идентификация химических факторов риска

| Код фактора | Фактор риска | Вызывает опасность/вред | Не вызывает опасность/ вред | Величина риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | Вещества 1–4 классов опасности |  |  |  |
| Х2 | Вещества, опасные для развития острого отравления |  |  |  |
| Х3 | Вещества раздражающего действия |  |  |  |
| Х4 | Канцерогены, вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека |  |  |  |
| Х5 | Аллергены, в том числе: а) высокоопасные б) умеренно опасные |  |  |  |
| Х6 | Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены) |  |  |  |
| Х7 | Наркотические анальгетики |  |  |  |
| Х8 | Ферменты микробного происхождения |  |  |  |

Примечание

1. Перечень веществ, канцерогенных для организма человека, определяется в соответствии с СанПиН 1.2.2353–08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 апреля 2008 г. № 27 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2008 г. № 11706), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 9 «Об утверждении СанПиН 1.2.2834–11 «Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353–08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» (зарегистрировано Минюстом России 10 марта 2011 г. № 20051). Гигиенические нормативы для канцерогенов устанавливаются в соответствии с ГН 2.2.5.1313–03 и ГН 2.2.5.2308–07.

2. Гигиенические нормативы для веществ, опасных для репродуктивного здоровья человека, устанавливаются в соответствии с ГН 2.2.5.1313–03 и ГН 2.2.5.2308–07.

3. Гигиенические нормативы для аллергенов устанавливаются в соответствии с ГН 2.2.5.1313–03 и ГН 2.2.5.2308.

4. Перечень высокоопасных аллергенов определяется в соответствии с приложением № 3 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.

5. Перечень умеренно опасных аллергенов определяется в соответствии с приложением № 4 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.

6. Перечень противоопухолевых лекарственных средств, гормонов (эстрогенов) определяется в соответствии с приложением № 5 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.

7. Перечень наркотических анальгетиков определяется в соответствии с приложением № 6 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.

8. Гигиенические нормативы для ферментов микробного происхождения устанавливаются в соответствии с ГН 2.2.5.1313 03 и  ГН 2.2.5.2308–07. Перечень ферментов микробного происхождения определяется в соответствии с приложением № 7 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России № 33н от 24 января 2014 г.

Таблица 3

Величина рисков (BS 8800)

| Вероятность | Последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | незначительные | умеренно значимые | серьезные |
| Маловероятно | 1 – малозначимый риск | 2 – малый риск | 3 – умеренный риск |
| Вероятно | 2 – малый риск | 3 – умеренный риск | 4 – значительный риск |
| Высокая вероятность | 3 – умеренный риск | 4 – значительный риск | 5 – недопустимый риск |

Таблица 4

Карта оценки риска

| Фак-тор | Собы-тие |  | Ве-ли-чина рис-ка | Послед-ствия | Вероя-тность | Необходи-мость проведения мероприя-тий | Фактор, опреде-ляющий важность меро-приятий | Фактор, определя-ющий сложность выполне-ния меропри-ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание

1. В столбце 1 проставляется код фактора из табл. 2.

2. В столбце 2 описывается возможное событие от данного фактора риска (например, отравление, ожог, профессиональное заболевание и т. д.). Это достаточно сложный для заполнения столбец, поскольку необходимо описать последствия воздействия фактора, а для этого следует знать физическую природу фактора. Можно воспользоваться учебной литературой по охране труда, производственной санитарии и гигиене.

3. Величина риска берется из табл. 3.

4. В столбце 4 проставляем уровень последствий из табл. 5.

5. В столбце 5 проставляем уровень вероятности из табл. 6.

6. В столбце 6 проставляем необходимость проведения мероприятий из табл. 7 и 9.

7. В столбце 7 проставляем фактор важности мероприятий по табл. 8.

8. В столбце 8 проставляем фактор сложности выполнения мероприятий по табл. 8.

Таблица 5

Критерии определения серьезности последствий

| Признаки серьезности последствий |  |
| --- | --- |
| Незначительные | Событие вызывает кратковременное заболевание или нарушение здоровья, которое не предполагает обращение за медицинской помощью. Возможно отсутствие на работе не более трех дней. Например, головная боль или синяк. |
| Умеренно значимые | Событие вызывает значительные и длительные последствия. Предполагает обращение за медицинской помощью. Вызывает от 3 до 30 дней отсутствия на работе. Например, резаная рана или слабые ожоги. |
| Серьезные | Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. Предполагает стационарное лечение и вызывает отсутствие на работе более 30 дней. Например, серьезные профессиональные заболевания, стойкая нетрудоспособность или смерть |

Таблица 6

Критерии  определения вероятности события

| Признаки вероятности события |  |
| --- | --- |
| Маловероятно | Событие, которое возникает редко и нерегулярно. Например, поверхность тротуаров зимой становится скользкой ото льда. |
| Вероятно | Событие, которое возникает время от времени, но нерегулярно. Например, во время техобслуживания подъемника груз нужно поднимать вручную. |
| Высокая вероятность | Событие, которое возникает часто и регулярно. Регулярное движение погрузчика вызывает опасность столкновения |

Таблица 7

Необходимость проведения мероприятий

| Вероятность | Последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | незначительные | умеренно значимые | серьезные |
| Маловероятно | Незначительная | Незначительная | Умеренная |
| Вероятно | Незначительная | Умеренная | Значительная |
| Высокая вероятность | Умеренная | Значительная | Неотложная |

Таблица 8

Факторы, определяющие важность и сложность выполнения мероприятий

| Фактор, определяющий важность мероприятий | Фактор, определяющий сложность выполнения мероприятий |
| --- | --- |
| Повышение уровня безопасности | Время, требуемое на выполнение |
| Направленность на соблюдение законов и требований | Финансовые затраты |
| Улучшение надежности работы | Трудоемкость планирования и выполнения |
| Улучшение гибкости и производительности труда | Возможность выполнения собственными силами |
| Удовлетворенность персонала и специалистов | Возможное сопротивление изменениям |

Таблица 9

Инструкции о значимости риска и принятии решения о необходимости и очередности мероприятий

| Величина риска | Необходимые мероприятия для уменьшения риска |
| --- | --- |
| Малозначимый риск | Риск так мал, что мероприятий не требуется. |
| Малый риск | Мероприятия необязательны, но за ситуацией нужно следить, чтобы риск был управляемым. |
| Умеренный риск | Мероприятия для уменьшения риска необходимы, но их проведение можно спланировать и провести точно по графику. Если риск вызывает серьезные последствия, необходимо выяснить вероятность события поточнее. |
| Значительный риск | Мероприятия по снижению величины риска обязательны, и их проведение следует начать срочно. Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и ее нельзя возобновлять прежде, чем риск будет уменьшен. |
| Недопустимый риск | Мероприятия по ликвидации риска обязательны, и их проведение необходимо начинать немедленно. Работа в условиях риска должна быть немедленно прекращена, и ее нельзя возобновлять прежде, чем риск будет ликвидирован |

Таблица 10

Карта мероприятий по снижению химических рисков

| Код фак-тора | Описание опасной ситуации | Послед-ствия | Вероят-ность | Вели-чина риска | Меропри-ятия | Важность мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание

1. В столбце 6 указываются конкретные мероприятия по снижению риска (коллективные и индивидуальные средства защиты, режим труда и отдыха, замена оборудования, материалов и т. д.).

2. В столбце 7 проставляется важность мероприятия из табл. 8 (первый столбец).