Титульный лист

Вариант 2

Цель контрольно-курсовой работы – закрепить и углубить теоретические знания по дисциплине «ИТ в техносферной безопасности», приобрести опыт использования различных возможностей текстового процессора MS Word и электронных таблиц Ms Excel, навыки работы с программными продуктами, развить навыки самостоятельной работы будущих специалистов в области техносферной безопасности.

Задачи контрольно-курсовой работы по дисциплине «ИТ в техносферной безопасности»:

- закрепление полученных знаний по данной дисциплине;

- выработать знания у студентов формированию отчетности по различным проблемам техносферной безопасности.

Задание на контрольно-курсовую работу

Выполнить расчеты на исходных данных своего индивидуального варианта задания и оформить контрольно-курсовую работу описав все стадии решения задачи, вставив используемые формулы, рисунки, таблицы и скриншоты (из Excel).

Задание № 1. Требуется заполнить Таблицу 4 («Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию) в соответствии с индивидуальным вариантом задания, указанным в таблице 1 (в каждом варианте 5 источников), по результатам инвентаризации таблиц 2, 3.

Таблица 1

Варианты индивидуальных заданий

| Вариант | Номера источников выброса загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 0002 | 0007 | 0012 | 0015 | 0018 |

Таблица 2

ИСТОЧHИКИ ВЫДЕЛЕHИЯ ЗАГРЯЗHЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗВ)

| Наименование производства, номер цеха, участка и т.п | Номер источника загрязнения атмосферы | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наименование загрязняющего вещества | Код загрязняющего вещества | Количество ЗВ, отходящих от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Наименование |  |  |  |  |
| Сушильный блок |  |  |  |  |  |  |  |
| Сушильный блок | 0001 | 000201 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 1,985445 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,185577 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,412335 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 1,532275 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,060313 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 5,703214 |
| Сушильный блок | 0007 | 000701 | Процесс сушки кирпича | продукты сгорания из печи обжига | Азот (IV) оксид | 301 | 2,673901 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,434276 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 1,033047 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 9,306628 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,030913 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,442268 |
| Сушильный блок | 0012 | 001201 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,078830 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 2,012700 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,055106 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 3,873224 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 0,980213 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 3,014059 |
| Сушильный блок | 0015 | 001501 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,084535 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 1,013697 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,090565 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 3,212948 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,010913 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 1,012659 |
| Сушильный блок | 0018 | 001801 | Процесс сушки кирпича | Теплогенератор ВНС02 | Азот (IV) оксид | 301 | 1,184535 |
|  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 328 | 1,013697 |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид | 330 | 0,090565 |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид | 337 | 2,212948 |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества | 2902 | 2,013913 |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 2909 | 2,012659 |

Таблица 3

Результаты обследования газоочистных и пылеулавливающих установок (ГОУ) и условий их эксплуатации

| Номер источника выброса | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов % |  | Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектный | фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0002 | Циклон Цн-10 | 90 | 85 | 0328, 2902, 2909 |
| 0007 | Циклон Цн-10 | 90 | 77 | 0328, 2902, 2909 |
| 0012 | Циклон Цн-10 | 90 | 80 | 0328, 2902, 2909 |
| 0015 | Циклон Цн-10 | 90 | 89 | 0328, 2902, 2909 |
| 0018 | Циклон Цн-10 | 90 | 76 | 0328, 2902, 2909 |

- С помощью MS Excel создаем таблицу «Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация». Вносим исходные данные из таблицы 2.

- Заполняем таблицу по каждому источнику с учетом очистного оборудования. Рассмотрим на примере источника 0002.

В технологической схеме установлен циклон с фактическим КПД 85%.

Так как очистное оборудование работает только для веществ 0328, 2902, 2909 получаем следующие данные:

Углерод черный (Сажа) 0,185577⸱0,85=0,157740 т

Таким образом, на очистку поступает 0,185577 т ЗВ Углерод черный (Сажа), из них 0,027837 т выбрасывается в атмосферу, а 0,157740 т утилизируется.

Взвешенные вещества     0,060313⸱0,85=0,051266 т

Таким образом, на очистку поступает 0,060313 т ЗВ Взвешенные вещества, из них 0,009047 т выбрасывается в атмосферу, а 0,051266 т утилизируется.

Пыль неорганическая: до 20% SiO2    5,703214⸱0,85=4,847732 т

Таким образом, на очистку поступает 5,703214 т ЗВ Пыль неорганическая: до 20% SiO2, из них 0,855482 т выбрасывается в атмосферу, а 4,847732 т утилизируется.

- Для оформления таблицы «Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию)» необходимо просчитать суммарные выбросы по загрязняющим веществам и в целом по предприятию. Для этого создадим в таблице Excel фильтр и проведем расчет. Результаты оформим в виде таблицы 4.

Суммарные выбросы по предприятию:

В том числе твердые:

Жидкие и газообразные:

- Все результаты расчета сводим в таблицу 4.

Таблица 4

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию)

| Загрязняющее вещество |  | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников, т/год | В том числе |  | Из поступающих на очистку |  | Всего выброшено в атмосферу, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  | выброс. без очистки | Поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено, фактически |  |
| Загрязняющие вещества - твердые: |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Углерод черный (Сажа) | 4,659947 |  | 4,659947 | 0,885054 | 3,774893 | 0,885054 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 7,096265 |  | 7,096265 | 1,376739 | 5,719526 | 1,376739 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 15,184859 |  | 15,184859 | 2,844446 | 12,340413 | 2,844446 |
| Загрязняющие вещества - жидкие и газообразные: |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азот (IV) оксид | 8,007246 | 8,007246 |  |  |  | 8,007246 |
| 330 | Сера диоксид | 1,681618 | 1,681618 |  |  |  | 1,681618 |
| 337 | Углерод оксид | 20,138023 | 20,138023 |  |  |  | 20,138023 |
| Всего веществ 6 |  | 56,767958 | 29,826887 | 26,941071 | 5,106239 | 21,834832 | 34,933126 |
| в том числе твердых 3 |  | 26,941071 |  | 26,941071 | 5,106239 | 21,834832 | 5,106239 |
| жидких/газообразных 3 |  | 29,826887 | 29,826887 |  |  |  | 29,826887 |

Задание № 2. Требуется по данным таблицы 4 «Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация» заполнить таблицу 7 «Плата за негативное воздействие на окружающую среду», используя таблицы 5 и 6.

Таблица 5

О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах

(Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 и 29.06.2018 № 758)

| Наименование загрязняющих веществ | Норматив выплаты за выброс 1 тонну загрязняющих веществ в 2018 г.г. (рублей) | Норматив выплаты за выброс 1 тонну загрязняющих веществ в 2019 г.г. (рублей) |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 138,8 | 144,35 |
| Сажа | 977,2 | 1016,29 |
| Серы диоксид | 45,4 | 47,22 |
| Углерода оксид | 1,6 | 1,66 |
| Взвешенные твердые вещества | 977,2 | 1016,29 |
| Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах ниже 20 процентов: | 36,6 | 38,06 |

Таблица 6

Установленные допустимые нормативы выбросов загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющих веществ | Допустимый норматив выбросов загрязняющего вещества, т/год | Лимиты выбросов загрязняющего вещества, т/год |
| --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 4,572396 | 5,773228 |
| Сажа | 0,517248 | 4,44097 |
| Серы диоксид | 1,098198 | 1,386613 |
| Углерода оксид | 12,26471 | 15,48574 |
| Взвешенные твердые вещества | 4,616183 | 5,828513 |
| Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах ниже 20 процентов: | 1,201107 | 1,516549 |

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников определяется по формуле:

Патм=Пнд+Пвр+Пср,

Пнд - плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов выбросов (руб);

Пвр - плата при превышении выбросов загрязняющих веществ, установленных нормативов, но в пределах лимитов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (руб);

Пср - плата при превышении выбросов загрязняющих веществ, установленных лимитов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (руб).

Плата в пределах (равных или менее) нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ (Пнд) рассчитывается по формуле:

Пнд=i=1nМНДi∙НПЛi∙КОТ∙КНД,

где:	Мндi - платежная база за выбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса выбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, тонна;

Нплi - ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с постановлением №913, рублей/тонна;

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2;

Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1;

n - количество загрязняющих веществ.

Плата в пределах лимитов на выбросы и сбросы, превышающих нормативы допустимых выбросов (Пвр), рассчитывается по формуле:

Пвр=i=1nМВРi∙НПЛi∙КОТ∙КВР,

где:	Мврi - платежная база за выброс i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между массой выбросов загрязняющих веществ в количестве, равном либо менее лимитов на выбросы, и массой выбросов загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов допустимых выбросов, тонна;

Квр - коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества за объем выбросов загрязняющих веществ, в пределах установленных лимитов на выбросы на период реализации плана снижения выбросов, равный 5.

Плата при превышении выбросов загрязняющих веществ, установленных соответственно в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Пср), рассчитывается по формуле:

Пср=i=1nМСРi∙НПЛi∙КОТ∙КСР,

где:	Мсрi - платежная база за выброс соответствующего i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница между массой выбросов загрязняющих веществ в количестве, превышающем установленные в соответствующих разрешениях выбросы загрязняющих веществ, и массой лимитов на выбросы либо при их отсутствии нормативно допустимых выбросов загрязняющих веществ, тонна (куб. м);

Кср - коэффициент к ставкам платы за выброс соответствующего i-го загрязняющего вещества за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, равный 25.

Рассмотрим расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на примере азота (IV) оксида за 2019 год.

Количество азота (IV) оксида, выбрасываемого в атмосферу, составляет   8,007246 т/год.

Допустимый норматив выбросов загрязняющего вещества - 4,572396 т/год.

Лимиты выбросов загрязняющего вещества - 5,773228 т/год.

Плата в пределах нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ (Пнд):

Пнд=4,572396 ∙144,35∙1∙1=660,03 рублей

Плата в пределах лимитов на выбросы, превышающих нормативы допустимых выбросов (Пвр):

Пвр=(5,773228-4,572396)∙144,35∙1∙5=866,7 рублей

Превышение лимитов по диоксиду азота составляет

8,007246 - 5,773228 = 2,234018 т/год, поэтому

Пср=2,234018 ∙144,35∙1∙25=8062,01 рублей

Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота:

Патм=660,03 +866,7+8062,01=9588,74 рублей

Аналогично выполним расчет для других загрязняющих веществ.

Результаты расчетов представим в таблице 7.

Таблица 7

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

|  | Наименование загрязняющих вредных веществ | В пределах норматива |  | В пределах установленных лимитов |  | Сверхлимитный выброс |  | ИТОГО плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонны | руб. | тонны | руб. | тонны | руб. |  |
| 1 | Азот (IV) оксид | 4,572396 | 660,03 | 1,200832 | 866,70 | 2,234018 | 8062,01 | 9588,74 |
| 2 | Углерод черный (Сажа) | 0,517248 | 525,67 | 0,367806 | 1868,99 |  |  | 2394,66 |
| 3 | Сера диоксид | 1,098198 | 51,86 | 0,288415 | 68,09 | 0,295005 | 348,25 | 468,21 |
| 4 | Углерод оксид | 12,26471 | 20,36 | 3,22103 | 26,73 | 4,652283 | 193,07 | 240,16 |
| 5 | Взвешенные вещества | 1,376739 | 1399,17 |  |  |  |  | 1399,17 |
| 6 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 1,201107 | 45,71 | 0,315442 | 60,03 | 1,327897 | 1263,49 | 1369,24 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 15460,17 |