«Московский государственный университет

геодезии и картографии»

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЗАДАНИЕ № 	1

по 	«Теории математической обработки геодезических измерений»

название дисциплины

студента заочного отделения ФДФО

специальности   Прикладная геодезия

указать специальность обучения

фамилия

имя

отчество

Шифр	63П-48		              Вариант №  8-

Домашний адрес (индекс), мобильный телефон:

Элементы корреляционного анализа

В таблице 1 приведены результаты измерения длин линий Di, и абсолютные значения их истинных ошибок Δi. Необходимо:

1. Вычислить коэффициент корреляции и оценить его надёжность с вероятностью 0,90;

2.Составить уравнение регрессии.

Таблица 1.

| № п/п | Di, км | Δi, см | № п/п | Di, км | Δi, см | № п/п | Di, км | Δi, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5 | 4.8 | 11 | 4.3 | 4.7 | 21 | 7.8 | 7 |
| 2 | 4.7 | 3.5 | 12 | 5.7 | 3.6 | 22 | 5.7 | 5.6 |
| 3 | 6.6 | 4.1 | 13 | 2.8 | 2.3 | 23 | 6.2 | 5 |
| 4 | 4.9 | 3.2 | 14 | 3.7 | 3.5 | 24 | 8.5 | 5.5 |
| 5 | 7.8 | 5.5 | 15 | 7.1 | 5.5 | 25 | 6.5 | 6.4 |
| 6 | 3.9 | 3.2 | 16 | 8.8 | 6.5 | 26 | 2.8 | 2.3 |
| 7 | 8.7 | 6.5 | 17 | 8.9 | 7.2 | 27 | 7.4 | 4.5 |
| 9 | 6.2 | 3 | 19 | 3.5 | 2.7 | 29 | 5.3 | 5.2 |
| 10 | 3.3 | 1.5 | 20 | 8.1 | 6.7 | 30 | 3.5 | 2.4 |

Решение

Прежде чем решать задачу, прибегают к графическому изображению точек (Di ; Δi ).

Рисунок 1. Графическое отображение результатов измерений

График на рис. 1 указывает на наличие корреляции между D и Δ. Форма связи - линейная.

Для вычисления коэффициента корреляции и коэффициентов уравнения регрессии проведем ряд вычислений, представленных в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Di, км | Δi, см | δD | δΔ | δD2 | δΔ2 | δD· δΔ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5 | 4.8 | 1.6 | 0.3 | 2.56 | 0.09 | 15 | D=Din=160.227=5.93 км DОКР=5,9 км βОКР=5,93-5,8=0.03 км ∆=∆in=121.927=4.51 см. ∆ОКР=4,5 см. βОКР=4,51-4,5=0,01 см. δD=Di-DОКР δ∆=∆i-∆ОКР Контроли: δD=-βОКР∙n= 0.03*27=0.81 δΔ=-βОКР∙n= 0.01*27=0.27 |
| 2 | 4.7 | 3.5 | -1.2 | -1 | 1.44 | 1 | 1.2 |  |
| 3 | 6.6 | 4.1 | 0.7 | -0.4 | 0.49 | 0.16 | -0.28 |  |
| 4 | 4.9 | 3.2 | -1 | -1.3 | 1 | 1.69 | 1.3 |  |
| 5 | 7.8 | 5.5 | 1.9 | 1 | 3.61 | 1 | 1.9 |  |
| 6 | 3.9 | 3.2 | -2 | -1.3 | 4 | 1.69 | 2.6 |  |
| 7 | 8.7 | 6.5 | 2.8 | 2 | 7.84 | 4 | 5.6 |  |
| 8 | 6.2 | 3 | 0.3 | -1.5 | 0.09 | 2.25 | -0.45 |  |
| 9 | 3.3 | 1.5 | -2.6 | -3 | 6.76 | 9 | 7.8 |  |
| 10 | 4.3 | 4.7 | -1.6 | 0.2 | 2.56 | 0.04 | -0.32 |  |
| 11 | 5.7 | 3.6 | -0.2 | -0.9 | 0.04 | 0.81 | 0.18 |  |
| 12 | 2.8 | 2.3 | -3.1 | -2.2 | 9.61 | 4.84 | 6.82 |  |
| 13 | 3.7 | 3.5 | -2.2 | -1 | 4.84 | 1 | 2.2 |  |
| 14 | 7.1 | 5.5 | 1.2 | 1 | 1.44 | 1 | 1.2 |  |
| 15 | 8.8 | 6.5 | 2.9 | 2 | 8.41 | 4 | 5.8 |  |
| 16 | 8.9 | 7.2 | 3 | 2.7 | 9 | 7.29 | 8.1 |  |
| 17 | 3.5 | 2.7 | -2.4 | -1.8 | 5.76 | 3.24 | 4.32 |  |
| 18 | 8.1 | 6.7 | 2.2 | 2.2 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |
| 19 | 7.8 | 7 | 1.9 | 2.5 | 3.61 | 6.25 | 4.75 |  |
| 20 | 5.7 | 5.6 | -0.2 | 1.1 | 0.04 | 1.21 | -0.22 |  |
| 21 | 6.2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 0.09 | 0.25 | 0.15 |  |
| 22 | 8.5 | 5.5 | 2.6 | 1 | 6.76 | 1 | 2.6 |  |
| 23 | 6.5 | 6.4 | 0.6 | 1.9 | 0.36 | 3.61 | 1.14 |  |
| 24 | 2.8 | 2.3 | -3.1 | -2.2 | 9.61 | 4.84 | 6.82 |  |
| 25 | 7.4 | 4.5 | 1.5 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |  |
| 26 | 5.3 | 5.2 | -0.6 | 0.7 | 0.36 | 0.49 | -0.42 |  |
| 27 | 3.5 | 2.4 | -2.4 | -2.1 | 5.76 | 4.41 | 5.04 |  |
| Σ | 160.2 | 121.9 | 0.9 | 0.4 | 103.13 | 70.00 | 73.15 |  |

Вычисление r* по формуле (1), которая в данной задаче примет вид:

r*=δD· δΔn∙σD*∙σ∆*                                                      (1)

σD*=δD2n=103.1327=1.95 км

σΔ*=δΔ2n=70.0027=1.61 см

r*=73.1527∙1.95∙1.61=0.86

Оценка надёжности r* .

Так как число измерений небольшое, то для оценки надёжности r*  применим критерий Фишера. Этот критерий основан на преобразовании вида:

Z*=12ln1+r*1-r*                                                 (2)

Z*=1.25

Величина Z* подчинена нормальному закону распределения с параметрами М(Z*)=Z и σ*Z2. По таблице Приложения C, пользуясь коэффициентом корреляции r*, как аргументом, находим Z* =1,256. Доверительный интервал для истинного значения Z имеет вид:

Z* - t·σ*Z<Z< Z* + t·σ*Z                                            (3)

где σ*Z определяется по формуле

σ*Z=1n-3                                                         (4)

σ*Z=127-3=0.20

Для вероятности 0,90 по таблице приложения В находим коэффициент t=1.65 и определяем границы доверительного интервала для Z:

1,256 – 1,65·0,2<Z< 1,256 + 1,65·0,2

0,92<Z< 1,59

Затем из таблицы Приложения C находим соответствующие крайним значениям Z (0,92 ; 1,59) значения границ коэффициента корреляции (0,73 и 0,92). Получаем доверительный интервал, с вероятностью 0,90 накрывающий истинное значение коэффициента корреляции r:

0,73<r< 0,92

Так как имеет место соотношение:

|r2 – r1|<|r*|; (0,92 - 0,86 = 0,06<0,87), то прямолинейную корреляционную связь между величинами D и Δ можно считать установленной.

Составим уравнение регрессии Δ на D:

приведем его к виду:

где ρ*y/x=r*∙σ∆σD=0.86∙1.611.95=0.69

∆i=0.69∙Di+4.51-0.69∙5.93=0.69∙Di+0.42

Рисунок 2. Прямая регрессии