ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики.

## Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ диодов и стабилитронов

по дисциплине

«Элементная база телекоммуникационных систем»

Выполнил (а):

студент (ка) __________________

Группа: _____________________

Вариант 13

Новосибирск, 2021 г

Тема: Исследование полупроводниковых устройств

Цель работы:

1. Изучить характерные свойства электронно-дырочного перехода, определяющие характеристики выпрямительного диода и стабилитрона (лекция №2).

2. Приобрести навыки работы с измерительными приборами, а также по обработке и оформлению полученных результатов

- ВАХ диода

Исследование прямой ветви ВАХ диода

Таблица 1.1 – Характеристики диода

| Параметр | Единицы измерения | Значение | Тип диода |
| --- | --- | --- | --- |
| предельно-допустимый постоянный прямой ток | А | 10 | Zelex FMMV2109 |
| предельно-допустимое обратное напряжение . | В | 25 |  |

Расчетная часть

ВАХ диода можно описать математической формулой

,

где T = kT/qe – температурный потенциал. В данной лабораторной работе принять  T = 25 мВ (при Т=300К);

I0 – тепловой ток. В лабораторной работе принять I0 = 2,48·10-11А.

Таблица 1.2 - Прямая ветвь ВАХ диода типа Zelex FMMV2109.

| № | , А | Формула | Рассчитанное значение , А | Рассчитанное значение , В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | 0.05 | 0,5 | 0,96 |
| 2. |  | 0.1 | 1 | 0,96 |
| 3. |  | 0.3 | 3 | 0,97 |
| 4. |  | 0.5 | 5 | 0,97 |
| 5. |  | 0.7 | 7 | 0,97 |
| 6. |  | 0.95 | 9,5 | 0,97 |

Экспериментальная часть

Zelex

FMMV2109

Рисунок 1.1 - Схема для измерения прямой ветки ВАХ диода

Таблица 1.3 - Прямая ветвь ВАХ диода типа Zelex FMMV2109/

| № | , А | Формула | Рассчитанное значение , А | Измеренное значение , В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | 0.05 | 0,5 | 0,82 |
| 2. |  | 0.1 | 1 | 0,83 |
| 3. |  | 0.3 | 3 | 0,86 |
| 4. |  | 0.5 | 5 | 0,88 |
| 5. |  | 0.7 | 7 | 0,88 |
| 6. |  | 0.95 | 9,5 | 0,89 |

1.3 Графики ВАХ диода Zelex FMMV2109

Рисунок 1.2 – ВАХ диода.

- ВАХ стабилитрона motor 1n 1N5926B

Таблица 2.1 – Характеристики стабилитрона 1N5926B

| Параметр | Единицы измерения | Значение | Тип стабилитрона |
| --- | --- | --- | --- |
| предельно-допустимый постоянный прямой ток минимальный ток стабилизации | мА | 0,25 | 1N5926B |
| максимальный ток стабилизации | мА | 34,1 |  |
| номинальное напряжение стабилизации | В | 11 |  |

Исследование обратной ветви ВАХ стабилитрона

Расчетная часть

где Iл = 10-4А – обратный (дрейфовый) ток в обедненной зоне;

Uст - номинальное напряжение стабилизации;

М – коэффициент лавинного размножения (в работе принять М=5).

Таблица 2.2 - Обратная ВАХ стабилирона типа motor 1n 1N5926B

| № | , мА | Формула | Рассчитанное значение , мА | Рассчитанное значение , В (ф. 2.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,25 | 0.5Iст min | 0,125 | 7,8 |
| 2. |  | Iст min | 0,25 | 9,9 |
|  | , мА |  |  |  |
| 3. | 34,1 | 0.2Iст max | 6,82 | 10,9 |
| 4. |  | 0.5Iст max | 17,05 | 10,9 |
| 5. |  | 0.95Iст max | 32,4 | 11 |

Экспериментальная часть

motor 1n 1N5926B

Рисунок 2.1 - Схема для измерения обратной ветви ВАХ стабилитронов

Таблица 2.2 - Обратная ВАХ стабилирона типа motor 1n 1N5926B

| № | , мА | Формула | Рассчитанное значение , мА | Измеренное значение , В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,25 | 0.5Iст min | 0,125 | 8,2 |
| 2. |  | Iст min | 0,25 | 10,2 |
|  | , мА |  |  |  |
| 3. | 34,1 | 0.2Iст max | 6,82 | 10,9 |
| 4. |  | 0.5Iст max | 17,05 | 10,9 |
| 5. |  | 0.95Iст max | 32,4 | 11 |

2.2 Исследование прямой ветви ВАХ стабилитрона

motor 1n 1N5926B

Рисунок 2.2 - Схема для измерения прямой ветви ВАХ стабилитрона

Таблица 2.3 - Прямая ВАХ стабилитрона типа motor 1n 1N5926B

| № | , mA | , В |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 mA | 0,66 |
| 2. | 4 mA | 0,69 |
| 3. | 10 mA | 0,71 |
| 4. | 15 mA | 0,73 |
| 5. | - mA | 0,73 |

Графики прямой и обратной ветвей ВАХ стабилитрона motor 1n 1N5926B

Рисунок 2.3 – ВАХ стабилитрона.

Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы провели исследование полупроводникового диода и полупроводникового стабилитрона. На основании выражений для расчета характеристик идеальных элементов произвели расчет прямой ветви ВАХ диода и обратной ветви ВАХ стабилитрона. Полученные расчетные характеристики отличаются от экспериментальных характеристик, которые отличаются не более чем на 10%.