### Задание 1

Определить минимально необходимую частоту дискретизации (fд), если верхняя частота в спектре сигнала (fв) равна (таблица 1).

| № варианта | 13 |
| --- | --- |
| fв, кГц | 24 |

В соответствии с теоремой Котельникова, минимальная частота дискретизации равна удвоенной верхней частоте спектра сигнала.

fд = 2 ∙ fв = 24 ∙ 2 = 48 кГц.

### Задание 2

Определить мощность шума квантования и мощность шума паузы при равномерном квантовании, если шаг квантования δ равен (таблица 2).

| № варианта | 13 |
| --- | --- |
| δ | 2,1 |

Мощность шума квантования:

Pш = δ2/12 = 2,12/12 = 0,3675

Мощность шума паузы:

Pп = δ2/4 = 2,12/4 = 1,1025

### Задание 3

При заданном максимальном числе уровней шкале квантования М, определить длину кодового слова n и записать в двоичной системе заданный уровень сигнала А (таблица 3).

| № варианта | 13 |
| --- | --- |
| M | 16 |
| A | 11 |

M = 2n = 24, n = 4.

A = 1110 = 10112.

### Задание 4

Ответить на теоретический вопрос в соответствии со своим вариантом:

- Почему в инерционном ограничителе максимальных уровней удается избежать ощутимых нелинейных искажений?

Инерционным ограничителем называется такой авторегулятор уровня, у которого коэффициент передачи автоматически изменяется в зависимости от уровня сигнала на входе. Эти авторегуляторы уровня искажают форму сигналов только в течение незначительного интервала времени. Поэтому в инерционном ограничителе максимальных уровней удается избежать ощутимых нелинейных искажений.