- В каких случаях при проектировании учитывается категорийность трубопровода

Категория трубопровода учитывается при технологическом расчете для определения коэффициента условий работы трубопровода.

- Цель расчета трубопровода на прочность?

Цель расчёта на прочность – определение типа размеров (толщины стенки) трубопровода при заданных основных нагрузках или наоборот.

- Расчетная плотность и расчетный расход

Плотность:

ρt=ρ20-ξ(t-20)

где     ρt        - плотность при расчетной температуре;

ρ20       -  плотность при 20°С

ξ  - температурная поправка, определяется по формуле

ξ=1,825-0,001315∙ρ20

Расход:

Qч=Gρt∙350∙24

где  G – пропускная способность нефтепровода;

ρt   – плотность при расчетной температуре;

- Для решения каких задач используется сжатый профиль трассы?

По сжатому профилю трассы выполняют расстановку перекачивающих станций.

- Из чего складываются потери напора в нефтепроводе?

Полные (общие) потери напора складываются из потерь напора на трение и на преодоление разности высот трубопровода

- Потери напора в трубопроводе определяем по формуле:

H=hτ+∆z

где Δz – разность геодезических отметок конца и начала трубопровода;

hτ – потери напора на трение, определяем по формуле Дарси-Вейсбаха.

- От чего зависит коэффициент гидравлического сопротивления?

Коэффициент сопротивления зависит от числа Рейнольдса и гидравлической гладкости внутренней стенки газопровода.

- Какой режим течения нефти наиболее распространен при магистральном транспорте?

Турбулентный режим в области гладкого трения.

- Число Рейнольдса

Re=w⋅Dνt

где w – скорость потока;

D – внутренний диаметр трубопровода;

νt – кинематическая вязкость.

- Формула Стокса

λ=64Re

где Re – число Рейнольдса;

- Формула Блазиуса

λ=0,3164Re0,25

где Re – число Рейнольдса;

- Формула Альтшуля

λ=0,11kD+68Re0,25

где k – абсолютная эквивалентная шероховатоcть стенки трубы.

Re – число Рейнольдса;

D – внутренний диаметр трубопровода;

- Формула Дарси-Вейсбаха

hτ=λ⋅LD⋅w22⋅g

где w – скорость потока;

D – внутренний диаметр трубопровода;

L – длина трубопровода;

λ – коэффициент гидравлического сопротивления.

- Для чего была выведена формула Лейбензона?

Для применения в тех случаях, когда необходимо, чтобы зависимость потерь напора на трение от расхода была выражена в явном виде.

- Физический смысл гидравлического уклона.

Физический смысл гидравлического уклона – потеря напора на трение, отнесенное к единице длины трубопровода

- Что такое расчетная длина нефтепровода?

Расстояние от начала нефтепровода до ближайшей перевальной точки.

- Что показывает совмещенная характеристика трубопровода и НПС?

Совмещенной характеристикой называется графическое изображение совместной работы нефтепровода и насосных станций как единой гидравлической системы. Координаты точки пересечения этих характеристик определяют пропускную способность системы НПС-перегон и напор на выходе из блока регуляторов давления.

- Цель технологического расчета магистрального нефтепровода.

- определить диаметр трубопровода, выбрать насосное оборудование, рассчитать толщину стенки трубопровода, определить число нефтеперекачивающих станций (НПС);

- определить потери напора при заданном объеме перекачки;

- произвести расстановку НПС по трассе нефтепровода

- Чем отличается расстановка НПС с центробежным и поршневыми насосами?

При расстановке нефтеперекачивающих станций следует «прижимать» линии гидравлического уклона к профилю: это снижает напряжения в трубопроводе. Очевидно, что этот вывод не зависит от того, какими насосами, оборудованы станции — поршневыми или центробежными. Не зависит от типа насосов и принцип нахождения мест расположения нефтеперекачивающих станций. Однако расстановка станций с центробежными насосами имеет свои особенности, обусловленные следующими причинами.

а) Магистральные центробежные насосы могут нормально работать лишь с подпором, т. е. только тогда, когда всасывающий патрубок находится под давлением. Подпор перед станцией не должен быть меньше наименьшего допустимого значения ∆Нд, так как в противном случае работа насосной станции будет сопровождаться кавитацией.

б) Подпор складывается с напором, развиваемым насосной станцией. Их сумма (напор на нагнетательной стороне станции) не должна превышать допустимого значения, определяемого прочностью насоса и трубопровода.

Для станций с центробежными насосами границы зоны возможного расположения определяются не точками пересечения линий гидравлического уклона с профилем, а допустимыми значениями подпоров. Правая граница определяется наименьшим подпором ∆Нд, а левая — наибольшим подпором ∆Нд=Нд-Нст.