Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК)

Учебно-методическое пособие по дисциплине

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ГРАВИМЕТРИЯ:

методические указания по выполнению расчетного задания по Разделу 2

Притяжение простых тел

для студентов заочной формы обучения

по специальности: 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование

| Составители: | Юзефович П.А.,ст. преподаватель кафедры высшей геодезии |
| --- | --- |
|  | Рекомендовано к использованию в учебном процессе МИИГАиК решением Методического совета университета (протокол № от «» ____________2020г.) |
| Рецензенты: | Литвиненко М.В., декан факультета дистанционных форм обучения МИИГАиК, д.п.н. |

Москва 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| - Введение |  |
| --- | --- |
| - Выбор индивидуального варианта задания | 5 |
| - Расчетные задания | 6 |
| - Методические указания к выполнению задания | 9 |
| - Требования к оформлению расчетного задания | 11 |
| Приложение. Макет титульного листа расчетного задания | 12 |

1. Введение

В соответствии с Учебным планом, дисциплину Геодезическая гравиметрия изучают на IV курсе заочного отделения специальности 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование. В ходе изучения данной дисциплины студентам предстоит освоить понятийный и терминологический аппарат, связанный с высшей геодезией, теорией потенциала, гравиметрией, теорией высот, а также с некоторыми разделами математической физики.

По учебным планам для студентов заочной формы обучения предусмотрено выполнение тестов и выполнение расчетных заданий, которые содержатся в тексте Методических указаний в. Студенты дают ответы самостоятельно и до прибытия на сессию присылают в деканат на проверку. По результатам самостоятельной учебно-познавательной деятельности студент должен:

| Знать | Определение потенциала и силы тяжести, единиц их измерения, понятия силовой линии и уровенной поверхности, центрального и однородного поля, основные свойства потенциала тяготения. |
| --- | --- |
| Уметь | Вычислять притяжение тел различной формы, оценивать изменение силы тяжести от действия аномальных масс, пересчитывать единицы измерения. |

Порядок допуска работы (расчетного задания) во время очных занятий на сессии:

| Результат проверки | Действия студента |
| --- | --- |
| Работа допущена к защите без исправлений | Сделав исправления в работе, где это указано преподавателем, студент не присылает повторно работу на проверку, а приносит исправленную работу на очные занятия в распечатанном виде для защиты. |
| Работа допущена к защите с исправлениями |  |
| Работа не допущена к защите | Сделав исправления в работе, где это указано преподавателем, студент присылает работу на проверку повторно, до тех пор, пока работа не будет допущена к защите - без исправлений или с незначительными исправлениями. |

2. Выбор индивидуального варианта расчетного задания

Число N – число на основе индивидуального трёхзначного шифра студента:

N = a + b

где

a = [две последние цифры шифра]

b = [первая цифра шифра]

Пример: 	для индивидуального шифра 194

N = 94+1 = 95

3. Расчетные задания

Задание 1

Рассчитать аномальное притяжение залежи известняка сферической формы.

Результат выразить в миллигалах.

Аномальная масса сферической формы залегает на глубине a = N+5 метров.

(а – расстояние до центра сферы)

Радиус сферы  r = 0.9 a

Плотность известняка δ = 2.8 г/см3

Плотность окружающих пород  (песок)  δ0 = 2.0 г/см3

Задание 2

Рассчитать притяжение металлического шара вблизи его поверхности

Результат выразить в микрогалах.

Плотность шара (медь) δ = 8.9 г/см3 ,

радиус 6.0 + 0.1* N см, расстояние от поверхности шара a = N мм

Задание 3

Рассчитать притяжение твёрдых сферических оболочек Земли для точки на её поверхности. Землю считать шаром радиусом R = 6372 км. Распределение плотностей и радиусы шаровых слоёв даны в таблице. Результат выразить в единицах СИ и в галах.

|  | Название оболочки | Внешний радиус, км | Плотность, кг/м3 | FT м/с2 | FT Гал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ядро | 3300 | 11800 |  |  |
| 2 | Мантия | 6360 | 4500 |  |  |
| 3 | Кора | 6372 | 2670 |  |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |

Задание 4

Рассчитать притяжение конусообразной  горы в точке на её вершине

Результат выразить в миллигалах.

Высота горы H = 3000  + 100 * N м, плотность пород δ = 2.30 г/см3

Диаметр подошвы a = 2* H

Задание 5

Рассчитать аномальное притяжение цилиндрической шахты на её оси в точке на уровне земли, т.е. в середине верхнего основания шахты.

Результат выразить в миллигалах.

Глубина шахты  100 + 3 * N м

Диаметр шахты 10 + 0.2 * N м

Плотность пород δ = 2.60 г/см3

Задание 6

Рассчитать для измерений на  гравиметрическом пункте притяжение плоского снегового слоя, за вычетом расчищенной цилиндрической области. Результат выразить в микрогалах.

Плотность снега  δ = 0.34 г/см3

Толщина снегового слоя  0.5 + 0.1 * N м

Радиус расчищенной области a = 0.9+0.1*N м

Задание 7

Рассчитать притяжение плоскопараллельного слоя Земной коры и сравнить с притяжением на поверхности шарового слоя радиуса R=  6372 км той же толщины и плотности.

Результат выразить в миллигалах.

Толщина слоя N метров.

Плотность Земной коры δ = 2.67 г/см3

Задание 8

Рассчитать потенциал и силу притяжения однородного шара радиуса R= 6371.2 км  на высоте N км от его поверхности. Плотность шара δ = 5.5 г/см3

Результат представить в м2/с2 для потенциала и в миллигалах для силы притяжения.

Задание 9

Рассчитать толщину плоскопараллельного слоя Земной коры, притяжение которого составляет N мГал. Результат представить в метрах.

Плотность Земной коры  δ = 2.67 г/см3

Задание 10

Рассчитать притяжение слоя топографических масс между уровнем моря и отметкой H данной точки. Результат выразить в миллигалах.

Плотность Земной коры  δ = 2.67 г/см3

H =200 + N*10 м

4.  Методические указания к выполнению задания

Все рабочие формулы приведены в лекционном материале.

Значение гравитационной постоянной в системе СИ

G = 6.674 × 10-11 м3 кг-1 с-2

или в системе СГС, более удобной для задач гравиметрии:

G = 6.674 × 10-8 см3 кг-1 с-2

Все вычисления выполняются с точностью, соответствующей поставленной задаче. Результат представляется в требуемых единицах с точностью два знака после запятой. Необходимо следить за соблюдением размерности и порядка вычисляемых величин и при необходимости преобразовывать их в другие единицы с сохранением соотношений между ними.

На примере Задания 1 покажем примерный ход выполнения расчетного задания.

Задание 1

Рассчитать аномальное притяжение залежи известняка сферической формы.

Результат выразить в миллигалах.

Аномальная масса сферической формы залегает на глубине a = 10 метров.

(а – расстояние до центра сферы)

Радиус сферы  r = 0.9 * a

Плотность известняка δ = 2.8 г/см3

Плотность окружающих пород  (песок)  δ0 = 2.0 г/см3

Решение.

- Аномальная масса образуется из-за разности плотностей залежи и окружающих пород. Найдем аномальную плотность:

δA = δ – δ0 = 2.8 – 2.0 = 0.8 г/см3

- Найдем аномальную массу, создающую аномальное поле. Для этого нужно вычислить объем V шара (сферы) радиуса r  =  9 м по формуле

V = 43πr3=433.141*93= 3053.63 м3

и затем найти массу:

m = δA V

Чтобы соблюдалось соответствие единиц измерения, величину V  необходимо пересчитать в см3

V = 3.053·109  cм3,

тогда

m=0.8*3.05363·109=2.44290 *109 г

- Тело сферической формы создаёт центральное поле притяжения. Сила притяжения вычисляется по формуле  (1) Закона тяготения Ньютона:

FT=Gma2

где a – расстояние до центра сферы,  a = 10 м = 1000 см

Выражая  линейные величины в сантиметрах, а массу в граммах, мы получаем искомую силу притяжения в Галах, поскольку 1 см/с2  = 1 Гал. На последнем шаге переводим искомую величину в миллигалы:

FT=6.674*10-8 2.44290 *10910002= 0.000163 Гал = 0.16 мГал.

5.  Требования к оформлению расчетного задания

Расчетное задание оформляется на листах формата А4 в рукописном или печатном виде. На титульном листе должна быть указана следующая информация: название работы, специальность, курс, фамилия, имя и отчество студента, его шифр. Пример титульного листа к контрольной работе, представлен в приложении. Приведённые в тексте работы рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и подписаны.

При оформлении расчетного задания в печатном виде необходимо придерживаться следующего:

1. Шрифт: Times New Roman;

2. Размер шрифта: 14;

3. Межстрочный интервал 1.5;

При оформлении расчетного задания в рукописном виде все записи должны быть выполнены разборчиво и аккуратно, помарок, зачеркиваний и исправлений не допускается.

Допускается оформление работы в печатном виде с рукописными вставками, пометками и формулами.

Работы, не оформленные в соответствии с указанными требованиями, преподавателем не рассматриваются.

Отчёт по выполнению расчетного задания  должен содержать:

- Титульный лист расчетного задания;

- Формулировку условия каждого задания и исходные данные варианта, сформированные в соответствии с шифром студента;

- Описание хода решения задания с представлением результатов промежуточных вычислений.

Все полученные числовые величины должны быть подписаны единицами измерений.

Результат в конце каждого задания должен быть подчёркнут.

Приложение

Макет титульного листа расчетного задания

Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии (МИИГАИК)

Факультет дистанционных форм обучения

Кафедра высшей геодезии

Расчетное задание по разделу  №2

Притяжение простых тел

курса «Геодезическая гравиметрия»

Работу выполнил:

Студент: __________________________________________________________

Ф.И.О.

Шифр: ____________________________________________________________

Специальность: ____________________________________________________

Курс: _____________________________________________________________

Домашний адрес (индекс), мобильный телефон:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20__ год.