Задание.

- На каком их входов двухэмиттерного транзистора ТТЛ-схемы действует высокий уровень напряжения. Определите входной ток I1вх схемы, если падение напряжения Uбэ, Uбк на открытом переходе транзисторов равны 0,7В. Коэффициент усиления двухэмиттерного 0,01, напряжение питания Ек=5В, сопротивление R1=4 кОм. Как изменится входной ток I1вх если на один из входов подать напряжение U0вх=0,2В. Расставить направление токов в схеме, для чего в схеме включен диод. Объяснить принцип работы ТТЛ элемента. Определить, какую логическую функцию реализует этот  элемент. Составить таблицу истинности логической функции.

- Составить схему диодного ключа и определить выходное напряжение логического нуля U0вых   и логической единицы U1вых   при поступлении на вход соответствующих напряжений логического нуля U0вх = 0 и логической единицы U1вх = 5 В. Параметры схемы Е = 0, Rвн = 0,1 кОм, Rн = 1 кОм, Сн=0. Диод считать идеальным.