ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЖАРА И ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ

Задание № 1.

Определить параметры пожарной нагрузки для помещения

площадью 23 м2, в котором находится штабель древесины. Штабель выложен

из 40 брусков размером 1x0,05x0,05 м в 8 рядов. Время горения равно                  15 мин., степень выгорания 25 %. Плотность древесины принять равной 500 кг/м3, коэффициент полноты сгорания 0,9.

Элементный состав древесины: C = 51 %, H = 6 %, N = 20 %, O = 13 %,

влага - 10 %. Строительные конструкции выполнены из несгораемых материалов.

- Определение пожарной нагрузки.

Суммарная масса брусков:

(10,050,05)40500 = 50 кг

Пожарная нагрузка:

Рпн = m/Fпола = 50/23 = 2,17 кг/м2

- Расчет коэффициента поверхности.

N - число брусков в штабеле; a, b и L - ширина, толщина и длина бруска соответственно; n - число рядов.

В нашем случае a = b.

Общая площадь поверхности всех брусков равна 8aL + 2(4aL) + 2(40a2), площадь одного пересечения - а2.

Таким образом, для штабеля, выложенного из брусков:

Fпг = 8aL + 2(4aL) + 2(40a2) = 80,051+ 2(40,051) + 2(400,052) = 1

Площадь пожара равна:

Fп = aNL = 0,05401 = 2

Коэффициент поверхности:

Кп = Fпг/Fп = 1/2 = 0,5

- Расчет массовой скорости выгорания.

Масса штабеля составляет 50 кг. За 15 мин выгорает 25 % его массы: 0,2550 = 12,5 кг

Массовая скорость выгорания:

м = m / = 12,5/15 = 0,83 кг/мин = 0,014 кг/с

Приведенная массовая скорость выгорания:

’м=м/Fп = 0,014/2 = 0,07 кг/см2

Удельная массовая скорость выгорания:

vм = м/Fпг = 0,014/1 = 0,014 кг/см2

- Определение интенсивности тепловыделения.

Расчет низшей теплоты сгорания:

Qн = 339C + 1256H - 109(O - S) - 25,1 - (9H +W) = 33951 + 12566 -109(13 - 0) - 25,1(96 +10) = 21801,6 кДж/кг

Интенсивность тепловыделения:

qп = vмQн = 0,90,01421801,6 = 274,7 кВт

Ответ: Рпн = 2,17 кг/м2; Кп = 0,5; м = 0,014 кг/с; ’м = 0,07 кг/см2; vм = 0,07 кг/см2; qп = 274,7 кВт.

Задание № 2.

Определить площадь пожара в помещении на заданные

моменты времени: 7, 15, 20, 25 и 30 мин. Построить план и график

развития пожара.

Линейная скорость распространения пламени (vл) = 1,2 м/мин

Предел огнестойкости двери = 0,1 ч

Масштабный коэффициент (а) = 10 м

- Путь, пройденный фронтом пламени за единицу времени:

L = 0,5vл   при   10 мин

L = L10 + L-10 = 5vл+ vл (-10) при  > 10 мин.

Путь, пройденный фронтом пламени за 7 минут:

L7 = 0,5  1,2  7 = 4,2 м

Пожар возник в углу помещения, следовательно, на 7-й минуте, фронт пламени будет иметь форму сектора.

Fп = L/4 = 3,14  4,2/4 = 3,3 м2

Путь, пройденный фронтом пламени за 15 минут:

L15 = 5  1,2 + 1,2(15 - 10) = 12 м

К 15-й минуте, пожар достигнет боковых стен, фронт пламени будет равен:

Fп = 1210 + 210 = 140 м2

Путь, пройденный фронтом пламени за 20 минут:

L20 = 5  1,2 + 1,2(20 - 10) = 18 м

Fп = 1810 + 810 = 260 м2

Путь, пройденный фронтом пламени за 25 минут:

L25 = 5  1,2 + 1,2(25 - 10) = 24 м

Fп = 2410 + 1010 + 410 = 380 м2

Путь, пройденный фронтом пламени за 30 минут:

L30 = 5  1,2 + 1,2(30 - 10) = 30 м

Fп = 2010 + 2010 + 1010 = 500 м2

План развития пожара

График развития пожара