Задача 1. Для заданного соединения определить предельные размеры вала и отверстия, их допуски. Определить характер посадки, рассчитать предельные зазоры или натяги. Выполнить графическую часть, содержащую схему полей допусков. Варианты заданий к задаче приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Варианты для задач 1, 2, 3, 4.

| № варианта | Задачи №1,2,3,4 | Задача №4 |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный диаметр соединения, мм и посадка | Тип соединения |
| 56 | 25H8/u8 | свободн. |

Задано соединение  ∅25Н8u8,

Где ∅25 – номинальный размер соединения;

H8- поле допуска отверстия;

u8 – поле допуска вала;

По таблице А.1 (ГОСТ 25347-82) для u8 и интервала размеров свыше 24 мм до 30 мм находим предельные отклонения вала:

ei = + 0,048 мм;

es = + 0,081 мм;

По таблице А.2 (ГОСТ 25347-82) для Н8 и интервала размеров свыше 80 мм до 100 мм находим предельные отклонения отверстия:

EI = 0;

ES = + 0,033 мм.

Определяем предельные размеры вала:

dmin = d + ei = 25 + 0,048 = 25,048 мм;

dmax = d + es = 25 + 0,081 = 25,081 мм.

Определяем предельные размеры отверстия:

Dmax = D + ES =25 + 0,035 = 25,035 мм;

Dmin = D + EI = 25 мм.

Определяем допуски вала и отверстия:

Td = es – ei = 0,081 - 0,048 = 0,033 мм;

TD = ES – EI = 0,033 мм.

Заданная посадка H8/u8 относится к посадкам с натягом, так как выполняется условие посадки с натягом ei > ES.

Наибольший предельный натяг:

Nmax = es – EI = 0,081 – 0 = 0,081 мм.

Наименьший предельный натяг:

Nmax = ei – ES = 0,048 – 0,033 = 0,015 мм.

Допуск посадки:

TN = Nmax – Nmin = 0,081 - 0,015 = 0,066 мм.

Данная посадка выполнена в системе отверстия.

Задача 2. Для заданного отверстия или вала (см. условие задачи 1) выбрать универсальное средство измерения. Провести анализ влияния погрешности измерения на качество изделий. Установить приемочные границы. Вычертить схему полей производственных допусков. Варианты заданий к задаче приведены в таблице 2.2.

Выбрать средство измерения для отверстия ∅25Н8+0,033. Точность технологического процесса неизвестна.

По таблице Б.1 определяем допускаемую погрешность измерения

Δизм = 8 мкм.

По таблице Б.3 находим, что для условий IТ = 33 мкм и Δизм = 8 мкм для заданного отверстия можно использовать средства измерения (СИ), условно обозначенные в таблице позициями 5в, 6a, 12 (описание средств измерения представлено в таблице Б.4).

Учитывая конкретные условия окончательно выбираем нутромер индикаторный с ценой деления отсчетного устройства 0,01 мм.

Принимаем Амет(σ) = 12%.

По таблице Б.2 определяем, что среди принятых деталей может оказаться до 4,1% бракованных. Эта ситуация соответствует табличным данным:

m =4,1%; СIT=0,17.

С = 0,00561 ≈ 0,0056 мм; при законе равной вероятности распределения погрешностей.

Считаем, что такое проявление погрешности измерения существенно снизит качество изделия. Для компенсации Δизм вводим производственный допуск. Так как точность технологического процесса неизвестна, приемочные границы смещаем внутрь табличного поля

допуска на величину:

∆изм2=52=2,5 мкм.

Задача 3. Для заданного однорядного радиального шарикового подшипника выбрать посадки наружного и внутреннего колец. Исходные данные: виды нагружения колец, режим работы, радиальная нагрузка FR приведены в таблице 2.2. Вычертить схемы полей допусков для наружного и внутреннего кольца.

Таблица 2.2- Варианты для задач № 3, 5.

| № варианта | Задача №3 |  |  |  |  | Задача № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс точности, номер подшипника | Вид нагружения колец |  | Fr, кН | Характер нагрузки, перегрузка до, % | Обозначение резьбового соединения |
|  |  | Внутреннего | Внешнего |  |  |  |
| 56 | 6-211 | циркул. | колебат. | 14,0 | 300 | M10-7G/6h |

Из маркировки подшипника следует, что задан радиальный однорядный шариковый подшипник тяжелой серии, класс точности 6.

В таблице В.1 (ГОСТ 3478 – 79) находим основные размеры подшипника:

посадочный размер наружного кольца D = 100 мм;

посадочный размер внутреннего кольца d = 55 мм;

ширина колец В = 21 мм;

радиус фаски r = 2,5 мм.

В таблице В.2 (СТСЭВ 774-77) находим предельные отклонения посадочных размеров колец:

Внутреннее кольцо имеет отклонения:

ES = 0;

EI = - 12 мкм = - 0,012 мм.

Наружное кольцо:

es = 0;

ei = - 13 мкм = - 0,013 мм.

Наружное кольцо испытывает колебательный вид нагружения. Для отверстия в корпусе, соединенного с этим кольцом выбираем поле допуска К7:

Отклонения отверстия ∅100 К7 по таблице А.2 (ГОСТ 25347-82) составляют:

ES = +10 мкм = +0,010 мм;

EI = -25 мкм = -0,025  мм.

Для внутреннего кольца, испытывающего циркуляционный вид нагружения, определяем интенсивность нагрузки:

PR=FrB-2rK1K2K3,

где Fr = 14000 H = 14 кH – радиальная нагрузка;

В = 21 мм = 0,021 м – ширина кольца;

r = 2,5 мм = 0,0025 м – радиус фаски;

К1 – динамический коэффициент посадки (при перегрузке до 150% К1 = 1; при перегрузке> 150% К1 = 1,8);

К2 – коэффициент, учитывающий ослабление натяга при полом вале или тонкостенном корпусе (при сплошном вале К2 = 1);

К3 – коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки между телами качения в двухрядных или сдвоенных подшипниках (в примере К3 = 1).

PR=FrB-2r*K1*K2*K3 = 140,021-2*0,0025*1,8*1*1 = 1575 кНм

Согласно таблице В.5, заданным условиям для вала соответствует поле допуска m6.

Из таблицы А.1 находим предельные отклонения вала ∅55m6:

es = + 30 мкм = + 0,030  мм,

ei = +11 мкм = + 0,011 мм.

Внутреннее кольцо подшипника имеет размер ∅55-0,012 мм.

Вал, соединяемый с этим кольцом, имеет размер  мм.

Наибольший натяг составит:

Nmax = es – EI = 0,030 + 0,012 = 0,042 мм.

Проверим допустимость этого натяга из условия прочности кольца:

N=11,4kd[σp]2k-2*103=0,195

где d – диаметр внутреннего кольца подшипника, м;

[σp] – допускаемое напряжение на растяжение, МПа (для подшипниковой стали [σp] ≈ 400 МПа);

k – коэффициент, зависящий от серии подшипника (для легкой серии k = 2,8).

Условия прочности кольца выполняются, т.к.:

Nmax = 0,042 < [N] = 0,195.

По таблице В.6 назначаем шероховатость посадочных поверхностей:

Для вала Rа≤ 0,63 мкм;

Для отверстия Rа≤ 1,25 мкм;

Для торцов заплечиков Rа≤ 1,25 мкм.

Отклонения геометрической формы для подшипников Р6 составляют:

Т/o/ ≤ 0,5Т,

где Т – допуск размера посадочной поверхности.

Для вала

Т/o/ ≤ 0,0095 мм.

Для отверстия в корпусе

Т/o/ ≤ 0,0175 мм.

Задача 4. Для заданного номинального размера соединения (см. условие задачи 1, табл. 2.1) выбрать размеры шпонки и шпоночных пазов для соединения с призматической шпонкой. Назначить допуски и отклонения на выбранные элементы. Выполнить графическую часть, содержащую схему полей допусков, поперечное и продольное сечение шпоночного соединения, проставить необходимые размеры.

В таблицах Г.1 (ГОСТ 23360-78), Г.2 (ГОСТ 26360-78), Г.3 (ГОСТ 23360-78) Г.4  (ГОСТ 25347-82) находим размеры элементов шпоночного соединения:

Номинальные размеры шпонки:

Ширина b= 8 мм;

Высота h= 7 мм;

Длина l= 2*d= 50 мм.

Номинальные размеры паза на валу:

Ширина b= 8 мм;

Глубина t1= 4  мм;

Длина l= 50 мм.

Исполнительные размеры шпонки:

Ширина b= 8h9-0,036 мм;

Высота h= 7h11-0,090 мм;

Длина l= 50h14-0,062 мм.

Исполнительные размеры пазов:

Паз во втулке:

Ширина b= 8D10+0,040+0,098;

Глубина t2= 3,3+0,1 мм;

Паз на валу:

Ширина b= 8Н9+0,036;

Глубина t1= 4+0,2 мм;

Длина l= 50Н14+0,620.

Задача 5. Для заданного резьбового соединения (см. таблицу 2.2) определить номинальные размеры основных параметров резьбы, определить предельные отклонения и предельные размеры нормируемых диаметров резьбы. Построить схемы полей допусков резьб.

M10-7G/6h

Задана метрическая резьба с крупным шагом, наружный диаметр наружной резьбы (болта) d= 10 мм, поле допуска резьбы гайки 7G (т.е. поле допуска среднего диаметра 7G и поле допуска внутреннего диаметра 7G), поле допуска резьбы болта (т.е. поле допуска среднего диаметра 6h и поле допуска наружного диаметра 6h).

По таблице Д.1 (ГОСТ 8724-81)для номинального диаметра d= 10 мм находим шаг резьбы Р= 1,5 мм.

По таблице Д.2 (ГОСТ 9150-81) находим размеры среднего и внутреннего диаметров резьбы (болта и гайки):

Средний диаметр d2= D2= 9,026 мм;

Внутренний диаметр  d1= D1= 8,376 мм.

Высота исходного профиля Н=  0,866*Р=  1,299 мм;

Рабочая высота профиля Н1= 0,541*Р= 0,812;

Радиус закругления впадины резьбы болта R= 0,144*Р= 0,216 мм;

Внутренний диаметр резьбы болта по дну впадины

d3= 8,160 мм

По таблице Д.3 (ГОСТ 16093-81) находим предельные отклонения диаметров резьбы:

es= 0

ei (d1)  не нормируется

ei (d)= -236 мкм = -0,236 мм

ei (d2)= -132 мкм = -0,132 мм

EI (D) = +32 мкм = +0,032 мм

ES (D2) = +256 мкм = +0,256 мм

EI (D2) = +32 мкм = +0,032 мм

ES (D1) = +407 мкм = +0,407 мм

EI (D1) = +32 мкм = +0,032 мм

Предельные диаметры резьбы болта:

dmax= d+es (d)= 10 мм

dmin= d+ei (d)= 10- 0,236= 9,764 мм

d2max= d2+es (d2)= 9,026 мм

d2min= d2+ei (d2)= 9,026- 0,132= 8,894 мм

d1max= d1+es = 8,376 мм

d1min не нормируется.

Предельные диаметры резьбы гайки:

Dmax не нормируется

Dmin= D+ EI= 10+0,032=10,032  мм;

D1max= D1+ ES (D1)= 8,376+ 0,407 = 8,783 мм

D1min= D1+ EI (D1)= 8,376 + 0,032 = 8,408 мм;

D2max= D2+ ES (D2)= 9,026 + 0,256= 9,282 мм

D2min= D2+ EI (D2)= 9,026 + 0,032 = 90,58мм;

Задача 6. Для зубчатого венца заданной точности (см. таблицу 2.3) выбрать комплекс контролируемых параметров, определить числовые значения отклонений выбранных показателей точности и выбрать тип прибора для их контроля . Выполнить чертеж зубчатого колеса.

Исходные данные:

степень точности по ГОСТ 1643-81:

9-8-8-С;

модуль:

m = 4 мм;

число зубьев:

z = 23;

число зубьев сопрягаемого колеса:

z1 = 2*23 = 46 мм;

ширина зубчатого венца:

b = 10*m = 10*4=40 мм;

делительный диаметр:

d = m*z = 4*23=92 мм;

исходный контур стандартный по ГОСТ 13755-81;

коэффициент смещения х=0.

Зубчатое колесо имеет девятую степень по нормам кинематической точности, восьмую степень по нормам плавности и нормам пятна контакта, вид сопряжения С.

Исходя из степени точности зубчатого колеса, его размеров и средств измерения по таблице Е.1 (СТ СЭВ 641-77) выбираем для контроля венца шестой комплекс.

Показатели комплекса:

- для контроля кинематической погрешности допуск на колебание измерительного межосевого расстояния за оборот FI"  и допуск на колебание длины общей нормали FvW4;

- для контроля плавности работы предельные отклонения допуска на колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе fi";

- для контроля контакта зубьев допуск на направление зуба Fβ;

- для контроля вида сопряжения (бокового зазора) предельные отклонения измерительного межосевого расстояния Ea"s и Ea"i.

По таблицам приложения Е (ГОСТ 1643-81 или СТ СЭВ 641-77) определяем числовые значения отклонений и допусков показателей точности.

По таблице Е.3 находим числовое значение допуска на колебание измерительного межосевого расстояния за оборот FI"  = 140 мкм и числовое значение допуска допуск на колебание длины общей нормали FvW4- не нормируется.

По таблице Е.5 находим отклонения допуска на колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе fi" = ± 36 мкм.

По таблице Е.6 находим числовое значение допуска на погрешность направления зуба Fβ = 18 мкм.

Длина общей нормали

W = W1 × m = 7,6885 × 4 = 30,754 мм,

где W1 = 7,6885 мм при Zn=3.

Предельные отклонения измерительного межосевого расстояния определяются как  Ea"s=+fi" и Ea"i=-TН. Ea"s=+ 36 мкм; Ea"i=-TН = -100 мкм (по таблице Е8).

Размер общей нормали на чертеже зубчатого колеса

W=30,754-0,100+0,036

Определяем отклонения и допуски, необходимые для выполнения

чертежа зубчатого колеса.

Диаметр вершин зубьев da = m*(z+2) = 4*(23+2) = 100 мм.

Радиальное биение этого диаметра Fda = 0,1×m = 0,1*4=0,4 мм.

Поле допуска этого размера h14.

Биение базового торца зубчатого колеса Ft=40 мкм = 0,04 мкм.

Допуск на ширину зубчатого венца выбираем из ряда h11, h12, h13,

h14 (выберем h11 для большей точности).

Шероховатость рабочей поверхности зубьев Ra<=1,25 мкм.

Задача 7. Для заданного сборочного узла (рисунок 2.1 и таблица 2.3) определить допуски и предельные отклонения всех размеров деталей, влияющих на величину указанного зазора. Задачу решить двумя методами.

| № варианта | Задача № 6 |  |  | Задача №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точность зубчатого венца | m, мм | z | № рисунка | А∑, мм | А1,А3, мм | А2, мм | А4,А5, мм | А6, мм | Метод решения | % риска |
| 56 | 9-8-8-C | 4 | 23 | 4 | 0,5±0,32 | 2,0 | 180 | 6 | 127,5 | max-min регулир. | - |

- Метод максимума-минимума

Составляем схему размерной цепи

Рисунок– Схема размерной цепи

Применяя правило обхода по контуру определяем, что звенья А1,

А2, А3 являются увеличивающими, а звенья А4, А5, А6, В – уменьшающими.

Ширина кольца подшипника В=18,15-0,15 мм (стандартный размер).

По основному уравнению размерной цепи проверяем правильность

назначения номинальных размеров звеньев

А∑=1mAув-1nАум

0,5 = (2 + 180 + 2) - (6 + 22 + 127,5 + 22 + 6) = 0,5.

Равенство выполняется, следовательно, размеры назначены верно.

Определяем расчетное значение допуска замыкающего звена

Т∑р=Тσ-2ТВ=0,64-2* 0,1= 0,34мм =340мкм

Определяем среднее число единиц допуска составляющих звеньев

ас=T∑p∑m+ni=44,7

где i = 0,453Di+0,001*Di- единица допуска для звена, определяется по таблице Ж.1.

Для А1=А3=2 мм i=0,55, для А2=180 мм i=2,52, для А4=А5=6 мм i=0,73, для А6=127,5 мм i=2,52.

По таблице Ж.2 находим, что такое число единиц допуска соответствует примерно девятому квалитету в ЕСДП. Примем, что в данных условиях такая точность целесообразна и назначаем допуски на размеры по IT9.

По таблице Ж.3 находим допуски звеньев размерной цепи:

ТА1=ТА3=25 мкм = 0,025 мм, ТА2=100 мкм = 0,1 мм, ТА4=ТА5=30мкм = 0,03 мм.

Назначаем отклонения размеров звеньев за исключением звена А6,которое принимаем в качестве зависимого:

А1=А3=2+0,025 мм, А2=180+0,1 мм, А4=А5=6-0,03 мм, В=22-0,15 мм.

Определяем отклонения зависимого звена А6 (смотри пояснения к п.3.8.6)

ESA6=Σ EIA ув −Σ ESA ум − EIA Σ = 0 – 0 - ( -0,32)= +0,32мм;

EIA6=Σ ESAув −Σ EIA ум − ESA Σ =

=(0,025 + 0,025 + 0,1) - ( -0,03 - 0,03 - 0,15 - 0,15) - 0,32= +0,19 мм.

Допуск ТА6 = ESA6 - EIA6= +0,32 - 0,19 = 0,13 мм.

Размер звена А6= +127,5+0,19+0,32мм

Проверяем правильность решения по уравнению баланса допусков

Т∑=1m+nТА

0,64=2×0,025+0,1+2×0,03+0,13+2×0,15=0,64.

Равенство выполняется, следовательно, задача решена верно.

- Метод регулирования

Звено А1 принимаем в качестве компенсатора (А1 = Ак).

Назначаем на звенья цепи экономически целесообразный допуск по четырнадцатому квалитету, пользуясь данными таблицы Ж.2:

ТА2 = 1000 мкм; ТА3 = 250 мкм; ТА4 = ТА5 = 300 мкм; ТА6 = 1000 мкм

Распределяя допуск ″в тело″ детали, получим:

А2 = 180-1; А3 = 2-0,25; А4 = А5 = 6-0,3; В = 22-0,15; A6=127,5-1

Из схемы размерной цепи следует, что звенья Ак, А2, А3 являются увеличивающими, а звенья А4, А5, А6, В – уменьшающими.

Номинальный размер компенсатора (Ак) определяем из уравнения

A∑=1mAi ув-1nAi ум ±AK

АK = 0,5-(180+2)+(6+6+127,5+2х22)=2 мм.

В расчете размер звена Ак берем со знаком ″+″, т.к. звено является увеличивающим.

Определяем величину компенсации

VK=1m+nTAi-T∑=2510 мкм

Координату середины поля допуска компенсирующего звена (ECAк) определяем из уравнения

EcA∑=1mEcAi ув -1nEcAi ум+EcAK

ECAк = 0-(-500-125)+(-2х150-2х75-500)=-325 мкм.

где EC – координаты середины допусков звеньев размерной цепи: ЕСАΣ= 0; ЕСА2= -500 мкм; ЕСА3= -125 мкм; ЕСВ= -75 мкм;

ЕСА5=ЕСА4= -150 мкм; ЕСА6= -500 мкм.

Определяем отклонения компенсирующего звена

ES AK=ECAK+VK2=+930 мкм

EJ AK=ECAK-VK2=-1580 мкм

Проверяем правильность решения по уравнениям

ES A∑=1mES Ai ув-1nEJAi ум +EJ AK=+320 мкм

EJ A∑=1mEJ Ai ув-1nESAi ум +ES AK= -320 мкм

Равенства выполняются, следовательно, отклонения определены верно.

Принимаем AK=2-1,580+0,930

Размер Ак min принимаем равным толщине постоянной прокладки в наборе Sпост=0,4 мм.

Определяем количество прокладок в наборе

n=VKT∑+1=4,92

Принимаем n=5 штук.

Толщина одной сменной прокладки

S=VKn=502 мкм

Принимаем S=0,6 мм.

Проверим правильность расчетов по условиям

S≤ T Σ; S пост≤ А к min; S пост +nS ≥A к max

Условия выполняются.

Возможен также вариант набора:

Sпост=0,4 мм; S1=0,4+0,6=1 мм; S2=1+0,6=1,6 мм;

S3=1,6+0,6=2,2 мм; S4=2,2+0,6=2,8 мм.

В этом случае будет устанавливаться одна из прокладок Si+Sпост, т.е. так называемое простановочное кольцо.