Вариант 18

Методы и средства пожаротушения.

Содержание

Введение	3

1.	Способы ликвидации пожаров	4

2.	Средства тушения пожара	7

Заключение	11

# Введение

Актуальность темы исследования заключается в том, что пожары вызывают гибель и травмирование людей, значительные материальные потери жилищного фонда, рабочих мест, приводят к уничтожению или повреждению основных производственных и непроизводственных фондов, товарно-материальных ценностей, личного имущества населения. Расходы на ликвидацию пожара и его последствий, на компенсацию пострадавшим наносят значительный экономический ущерб.

Следует помнить и об экологических последствиях пожаров, к которым, в первую очередь, можно отнести загрязнение окружающей среды продуктами горения, средствами пожаротушения, разрушение озонового слоя, потери атмосферой кислорода, тепловое загрязнение, усиление парникового эффекта и тому подобное.

Формирование пожаротушения должны выбирать наиболее целесообразные действия противопожарных сил по борьбе с пожарами. В эти действия включаются все мероприятия по организации и подготовке тушения пожаров и управлению противопожарными силами.

Целью изучения в работе является анализ основных способов и средст тушения пожаров.

Задачи работы:

-рассмотреть понятие и виды пожаров;

-охарактеризовать основные методы тушения пожаров

- рассмотреть особенности применения различных средств тушения пожаров.

- Способы ликвидации пожаров

Весь исторический путь развития человечества связан с использованием огня. Добыв впервые пламя, человечество получило возможность сделать его своим инструментом в борьбе за свое существование, сознательно поставив его на службу в суровой борьбе с силами природы. Открыв для себя огонь и научившись им пользоваться, человечество, бессознательно для себя, вступило в новую эпоху своего развития.

Пожар – вне регламентного процесса уничтожения или повреждение огнем имущества, во время которого возникают факторы, опасные для живых существ и окружающая среда [3].

Любой пожар, независимо от ее размеров, наносит материальный ущерб, вред окружающей среде, а в некоторых случаях приводит к травмирования и гибели людей.

Пожар представляет собой сложный физико-химический процесс, который включает, кроме непосредственно процесс горения, явления теплообмена развивающихся во времени и пространстве. Эти явления взаимосвязаны и характеризуются параметрами пожара: скоростью выгорания, температурой и др. - и определяются рядом условий, многие из которых носят случайный характер[4-6].

В зависимости от вида горючих веществ пожары делятся на классы[2]:

Рисунок 1-Классы пожаров

На практике используют несколько способов тушения пожара[6-8]:

1) способ охлаждения. Горения вещества возможно только тогда, когда температура ее поверхности превышает температуру ее возгорания. Если охладить эту поверхность до более низкой температуры, то горение прекратится;

2) способ снижения концентрации. Вещество способно гореть только при условии наличия в атмосфере кислорода более 14%. Если уменьшить содержание кислорода в зоне горения, оно должно прекратиться. Это достигается введением в зону горения инертных газов (диоксид углерода, азот, водяной пар) или разведением кислорода продуктами горения в изолированных помещениях;

3) способ изоляции. этот способ основывается на том, что прекращается поступление воздуха, а с ним и кислорода к веществу, которая горит. Для этого применяют различные изолирующие огнетушащие вещества: химическую пену, порошки и т.д .;

4) способ химического торможения скорости горения. Этот способ заключается в том, что в зону горения вводят такие химические соединения, способные приостанавливать химическую экзотермичную реакцию, которой и является горение. Такую способность имеют различные галогенопроизводные: бромистый этил и метил, фреоны и др. [6-7].;

5) способ механического гашения пламени. На пламя направляют очень мощная струя воды, порошка или газа. Возможно также применение взрыва, когда пламя сбивается ударной волной. На практике, как правило, применяют комплексное тушения пожаров, одновременно используя несколько из приведенных способов в зависимости от того, что горит, и от обстоятельств пожара.

Все способы и тактические приемы тушения пожаров сводятся к прекращению доступа кислорода к горящих материалов и снижения их температуры, а при подземном пожаре - еще и к снижению температуры окружающих пород до пределов, исключающих повторное возгорание[1-3].

Активные способы заключаются в непосредственном воздействии на очаг пожара огнеупорными веществами как непосредственно в месте его образования, так и при выемке горящих масс из очага пожара [2]. Непосредственное влияние на очаг пожара осуществляется со стороны поступления потока воздуха прямым или дистанционным (с безопасного расстояния) влиянием.

Активные способы обычно применяют в начальный период развития пожара, а также во всех случаях, когда очаг доступно для непосредственного тушения и для этого есть в достаточном количестве силы и средств пожаротушения[2-6].

Способ изоляции заключается в прекращении притока свежего воздуха к очагу пожара путем возведения в горных выработках изоляционных перемычек, рубашек, покрытий и др. к изоляции прибегают в случаях, когда очаг пожара находится в месте, недоступном для непосредственного воздействия на него огнеупорными веществами, а также в тех случаях, когда при бурном развитии пожара на месте нет достаточных сил и средств для непосредственного воздействия на центр.

Изоляция как способ тушения пожара является крайней мерой, поскольку в условиях нарушенных горных пород и высокой газопроницаемости изоляционных сооружений практически нельзя достичь полной герметизации участка, сроки охлаждения горного массива долговременные, на газовых шахтах изоляция пожара опасна, вследствие возможности взрыва метана и пожарных газов.

Поэтому изоляция пожара, как правило, является предварительным этапом комбинированных способов тушения пожара, когда степень герметизации изолированного пространства играет меньшую роль, чем только при изоляции[7].

Комбинированные способы заключаются в сочетании предварительной изоляции очага пожара с последующим тушением его активным образом. Эти способы применяются в тех случаях, когда пожар распространился на большой площади, подступы к нему затруднены из-за высокой температуры и на месте отсутствует достаточное количество огнетушащих средств. для прекращения развития пожара сводят на доступном от очага расстоянии парные временные изоляционные перемычки с отверстиями, открывают или закрывают пожарные двери.

После частичного затухания пожара, последовательно путем шлюзования через отверстия парных перемычек возводят новые перемычки, уменьшая объем изолированных выработок, и ведут тушение пожара по частям подготовленными к этому времени огнеупорными средствами.

- Средства тушения пожара

Средства тушения пожаров - комплект оборудования, в который входят водяные насосы, гидромонитора, устройства для подъема пожарных на определенную высоту (выдвижные лестницы и т.п.), устройства для использования промышленного (например, шахтного, заводского и т.д.) водопровода, разного рода огнетушители, воздушно-пенные стволы (пеногенераторы), что на вооружении пожарно-спасательных и горноспасательных частей и используются для тушения пожаров[9-10].

К первичным средствам пожаротушения относятся:

- пожарный инвентарь (покрывала из негорючего теплоизоляционного полотна, грубошерстной ткани или войлока, ящики с песком, бочки с водой, пожарные ведра, совковые лопаты);

- пожарный инструмент (крюки, ломы, топоры, пилы, молотки, багры, лопаты диэлектрические ножницы).

- огнетушители (ручные, ранцевые, те, что возятся, передвижные);

- группы мобильных установок и средств (передвижные установки, переносные пеногенераторы и др.);

- группу автоматизированных установок и систем пожаротушения[3].

Реализация способов прекращения горения достигается использованием огнетушащих веществ и технических средств.

Огнетушащие вещества, используемые в настоящее время для тушения пожаров, делятся на[4-7]:

- жидкости (вода);

-сыпучие вещества (химически активные - огнетушащие порошки и инертные - песок и инертный пыль);

- пены (химические, воздушно-механические, инертные газомеханические);

-  инертные газы и аэрозоли (диоксид углерода, азот, парогазовая смесь и др.).

Соответственно, технические средства пожаротушения подразделяются на средства водяного, порошковой, пенной, инертизации среды и комбинированного тушения.

Вода, обладая высокими огнеупорными свойствами и возможностью воздействия на очаг пожара в виде компактной струи, распыленном состоянии, в составе парогазовой смеси и через другие преимущества приобрела широчайшего распространения через средства водяного пожаротушения.

Огнетушащие свойства воды заключаются в следующем [3;7;9]:

- за счет напора водяной струи механически сбивается пламя с горящих предметов; высокая теплоемкость воды позволяет охлаждать горящую поверхность ниже температуры, необходимой для поддержания горения;

- смачивая смежные с горящей поверхностью участки и предметы, вода предотвращает распространению горения;

-образуется водяной пар, уменьшающий содержание кислорода в зоне горения.

Водой нельзя гасить электрооборудование, находящееся под напряжением, взаимодействующие вещества с водой (карбид, щелочные металлы и др.).

При тушении сильно развитых пожаров не с периферийных участков с относительно низкими значениями температуры, а из эпицентра горения возникает опасность взрыва, так как при температуре 1000-1200 °С молекулы воды разлагаются на атомарный водород и кислород с образованием взрывоопасной перекиси водорода Н2О2.

Эффект от огнетушащих порошков обеспечивается за счет изоляции твердых поверхностей, что горят и жидкостей от доступа кислорода вследствие образования вязкой полимерной пленки на границы раздела фаз; прекращение цепных реакций горения через ингибирующее влияние на активные центры пламени; охлаждение зоны горения из-за расхода теплоты на нагрев частиц порошка, их плавление, частичное испарение и химическое разложение[9-10].

В средствах пожаротушения применяют порошки ПСБ, П - 1а (размер частиц 80-90 мк), тонкодисперсный порошок П-2АП (размер частиц 40-50 мк) и П-2АП (размер частиц 5-10 мкм).

Средства порошкового тушения применяются при горении деревянного крепления, конвейерной ленты, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, угля, метана и электрооборудования, находящегося под напряжением. Ограничением применения средств порошкового тушения является недостаточная эффективность тушение твердых материалов, в частности, конвейерных лент, находящихся в стадии тления. Пены по способу образования и составу газовой фазы подразделяются на воздушно-механические и инертные химические, азотно-механические и др. [3].

Пены характеризуются показателями кратности и стойкости. Кратность пены есть количество объемов пены, которая образуется из единицы объема раствора пенообразователя. Различают пены низкой (50), средней (50-300) и высокой (300-1000) кратности. Устойчивость пены для целей пожаротушения обычно не превышает 2 ч и зависит от содержания пенообразователя, температуры стенок выработки, жесткости воды, скорости воздуха и др. Пена блокирует доступ воздуха и оказывает охлаждающий эффект на горящие материалы и стенки горных выработок.

В отличие от воды пеной эффективно можно гасить легковоспламеняющиеся жидкости.  Через электропроводность пены запрещается ее применение для тушения горящего электрооборудования под напряжением.

Недостатком воздушно-механической пены является то, что пузырьки пены являются носителями кислорода, поддерживающего горение. Поэтому для ускорения тушения труднодоступных очагов горения применяют газомеханические инертные пены, получаемую при использовании газообразного или жидкого азота с помощью распылителя специальных устройств. Инертные газы и аэрозоли, к числу которых относятся углекислый газ, азот, парогазовая смесь и др., попадая в зону горения, снижают концентрацию кислорода.

Но как показали исследования в большинстве случаев используют комплексное пожаротушение. Так же стоит отметить, что на сегодня появляются всё больше и больше новых средств, и способов пожаротушения и предотвращения пожара как такового.

# Заключение

Проведённое изучение темы позволяет нам прийти к следующим обобщениям.

Пожар прекращается тогда, когда прекращается действие любого компонента, участвующего в процессе горения. К основным способам прекращения процесса горения можно отнести следующие методы: прекращение поступления окислителя (кислорода) к очагу горения; разбавление воздуха негорючими, инертными газами; снижение температуры горючего вещества до уровня ниже по температуру воспламенения; - изоляции очага пожара от доступа воздуха; уменьшение концентрации горючих веществ путем разбавления их негорючими материалами; - интенсивного торможения скорости химической реакции (ингибирование) - механического срыва пламени сильной струей воды, порошка, газа. каждом предприятии, учреждении, организации, к которым относятся: - огнетушители; - пожарные краны-комплекты, ручные насосы; лопаты, ломы, топоры, крюки, пили, багры; ящики с песком, бочки с водой; асбестовые полотна, войлочные мать и др.

Обеспечение пожарной безопасности требует внимания и внедрение организационно-технических мероприятий и противопожарной защиты на основе использования новейших исследований в нанотехнологии, например, наночастицы из глины и цемента, которые обладают свойством налипание на предметы и перегораживают доступ кислорода к поверхности горящих, а также использование роботов, самостоятельно попадают к месту пожара, преодолевая по пути вентиляционные каналы, завалы и дымящиеся проходы, через такие препятствия человек пробраться не способна. Работы по-прежнему контролируются пожарными, но риски получения травм при этом сводятся к нулю для сотрудников.

Список использованной литературы

- Акимов, В. А., Воробьев Ю. Л., Фалеев М.И. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в ЧС природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев. М.И. Фалеев // М.: Высшая школа, 2016. -№4.-С.34-44.

- Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов. - М.: Academia, 2015. - 432 c.

- Будыкина, Т.А., Будыкина, К.Ю Прогрессивные технологии и средства тушения пожаров на нефтебазах / Т.А. Будыкина, К.Ю. Будыкина / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2017. – Т. 25. № 1. – С. 132-144.

- Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум, 2017. - 544 c.

- Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум / Н.В. Косолапова. - М.: Academia, 2018. - 320 c.

- Кудрин А. Ю.,  Подрезов Ю.  Анализ современных средств и способов борьбы с природными пожарами // Технологии гражданской безопасности. 2016. - Т. 3. № 4 (12). - С. 27–32.

- Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Возможности пожарных подразделений. Москва: «Пожаротехника», 2014.- 42 с.

- Тягунов, Г.В. Безопасность жизнедеятельности (для бакалавров) / Г.В. Тягунов, А.А. Волкова, В.Г. Шишкунов. - М.: КноРус, 2018. - 16 c.