МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ

СООБЩЕНИЯ

(СамГУПС)

Институт дополнительного образования

Курс «Организация перевозок и управление на транспорте» (1080 ч)

Отчет по практическим работам

по дисциплине «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»

Вариант______

Выполнил: ВАША ФАМИЛИЯ

Проверил: Смирнова Л.Б.

Самара 2022

Содержание

Задание, исходные данные	2

1. Расстановка светофоров и изолирующих стыков в горловине участковой станции	3

2. Маршрутизация передвижений на станции	4

3. Блочная маршрутно-релейная централизация. Функциональная схема маршрутного набора и исполнительной группы блоков	8

4. Устройство увязки электрической централизации с автоблокировкой и автоматической локомотивной сигнализацией	11

Список литературы	14

Приложения

Приложение А. Схематический план станции

Приложение Б. Расстановка блоков маршрутного набора

Приложение В. Расстановка блоков исполнительной группы

Приложение Г. Схема числовой кодовой автоблокировки

# Задание, исходные данные

Оборудовать участковую станцию устройствами ЭЦ. Выполнить увязку устройств ЭЦ с АБ и АЛС.

Заданная станция и прилегающий перегон находятся на двухпутном участке железной дороги с электротягой переменного тока.

Участок оборудуется трехзначной числовой кодовой автоблокировкой с АЛС непрерывного типа, а станция – системой блочной маршрутно-релейной централизацией (БМРЦ).

Исходные данные:

Рисунок 1. Схема станции

Горловина станции – нечетная.

Маршрут приема – основной на путь IП.

Состояние выходного светофора с заданного пути – закрытый.

# 1. Расстановка светофоров и изолирующих стыков в горловине участковой станции

На схематическом (однониточном) плане нечетной горловины станции выполняется расстановка изолирующих стыков, которые делят станцию на изолированные участки, светофоров с нумерацией светофоров и стрелочных переводов [1].

Станция имеет 8 приемоотправочных путей. Главные IП, IIП и боковые 3П, 5П специализированные, остальные – обезличены. В нечетной горловине станции расположен тупики 13Т, 19Т и грузовой двор (пути 15Т, 17Т).

В централизацию включены 21 стрелки, из которых стрелки 9, 11, 35 имеют уклон 1/18, стрелки 5, 7, 13, 15, 41, 45 – 1/9, остальные – 1/11. Стрелочные переводы 41 и 43 не включены в централизацию.

Стрелочные переводы главных путей и по которым организованы маршруты безостановочного пропуска, имеют тип Р65, остальные – Р50. Тип и марка стрелочного перевода указаны на однониточном плане станции (приложение А).

Нечетная горловина станции оборудована 23 светофорами, из которых 2 входных, 5 выходных совмещенные с маневровыми и 16 маневровых.

Входные светофоры Н, НД и выходные ЧII, Ч4 (по которым организован безостановочный пропуск поездов), маневровые М5, М7 (выезд с тупиков), М11, М23 (выезд с грузового двора) мачтовые, остальные карликовые.

Нечетная горловина станции оборудована 23 маневровыми светофорами, из которых:

М1, М3 – ограждают безстрелочный участок перед входными светофорами;

М5, М7 – ограждают выезд из тупиков;

М11, М23 – ограждают выезд из грузового двора;

М9, М17 – ограждают безстрелочный участков в нечетной горловине станции;

М29, М31, М33 – ограждают пути IП, 3П и 5П в неправильном направлении;

М13, М19, М25 – обеспечивают возможность перестановки подвижных единиц с одного пути на другой;

М15, М21, М27 - исключить перепробеги при угловых заездах.

# 2. Маршрутизация передвижений на станции

Для нечетной горловины станции составим перечень поездных и маневровых маршрутов.

Таблица 1. Перечень основных поездных маршрутов нечетной горловины

|  | № м-та | Наим. маршрута | По Св. | Стрелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1/3 | 9/11 | 13/15 | 17/19 | 21/23 | 25/27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37/39 |
| Прием | 1 | на IП | Н | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |
|  | 2 | на 3П | Н | + | - | + | + |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 3 | на 4П | Н | + | + | + |  | + | - |  |  |  | - |  |
|  | 4 | на 5П | Н | + | - | + | + |  |  | (-) |  |  |  | - |
|  | 5 | на 7П | Н | + | - | + | - |  |  | - | - |  |  | (-) |
|  | 6 | на 9П | Н | + | - | + | - |  |  | - | + | - |  | (-) |
|  | 7 | на 11П | Н | + | - | + | - |  |  | - | + | + |  | (-) |
|  | 8 | на IП | НД | + |  |  |  | - | + |  |  |  |  |  |
|  | 9 | на 3П | НД | - | - | + | + |  |  |  |  |  |  | + |
|  | 10 | на 4П | НД | + |  |  |  | + | + |  |  |  | - |  |
|  | 11 | на 5П | НД | - | - | + | - |  |  | + |  |  |  | + |
|  | 12 | на 7П | НД | - | - | + | - |  |  | - | - |  |  | (-) |
|  | 13 | на 9П | НД | - | - | + | - |  |  | - | + | - |  | (-) |
|  | 14 | на 11П | НД | - | - | + | - |  |  | - | + | + |  | (-) |
| Отправление | 15 | с IIП | ЧII | + |  |  |  | + | + |  |  |  | + |  |
|  | 16 | с 4П | Ч4 | + |  |  |  | + | + |  |  |  | - |  |
|  | 17 | с 7П | Ч7 | - | - | + | - |  |  | - | - |  |  | (-) |
|  | 18 | с 9П | Ч9 | - | - | + | - |  |  | - | + | - |  | (-) |
|  | 19 | с 11П | Ч11 | - | - | + | - |  |  | - | + | + |  | (-) |
|  | 20 | с IIП | ЧII | + | + | + |  | + | - |  |  |  | + |  |
|  | 21 | с 4П | Ч4 | + | + | + |  | + | - |  |  |  | - |  |
|  | 22 | с 7П | Ч7 | + | - | + | - |  |  | - | - |  |  | (-) |
|  | 23 | с 9П | Ч9 | + | - | + | - |  |  | - | + | - |  | (-) |
|  | 24 | с 11П | Ч11 | + | - | + | - |  |  | - | + | + |  | (-) |

Таблица 2. Перечень вариационных поездных маршрутов нечетной горловины

|  | № м-та | Наим. маршрута | По Св. | Стрелки, определяющие направление маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием | 25 | на 5П | Н | -17/19, +29, +37/39 |
|  | 26 | на I | НД | -1/3, +9/11, +13/15, +21/23 |
|  | 27 | на 3П | НД | -1/3, +9/11, +13/15, +21/23, -25/27 |
|  | 28 | на 5П | НД | -17/19, +29, +37/39 |
| Отправление | 29 | с IIП | ЧII | -1/3, +9/11, +13/15, +21/23, -25/27 |
|  | 30 | с 4П | Ч4 | -1/3, +9/11, +13/15, +21/23, -25/27 |
|  | 31 | с 5П | Ч5 | -17/19, +29, +37/39 |

Таблица 3. Перечень маневровых маршрутов нечетной горловины

| № м-та | Направление | Наименование маршрута | Стрелки в маршруте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М1 | до М13 | -1/3, -9/11 |
| 2 |  | до М17 | +1/3 |
| 3 |  | до М19 | -1/3, +9/11, +13/15 |
| 4 | М3 | до М13 | +1/3, -9/11 |
| 5 |  | до М19 | +1/3, +9/11, +13/15 |
| 6 | М5 | до М13 | -5/7, +9/11 |
| 7 |  | за М11 | +5/7 |
| 8 | М7 | до М13 | +5/7, +9/11 |
| 9 | М9 | за М1 | +1/3 |
| 10 | М11 | за М5 | +5/7 |
| 11 | М13 | до М19 | -13/15 |
| 12 |  | до М25 | +13/15, -17/19 |
| 13 |  | на 3П | +13/15, +17/19, +37/39 |
| 14 |  | на 5П | +13/15, +17/19, -37/39 |
| 15 | М15 | за М1 | -1/3, -9/11 |
| 16 |  | за М3 | +1/3, -9/11 |
| 17 |  | за М5 | -5/7, +9/11 |
| 18 |  | за М7 | +5/7, +9/11 |
| 19 | М17 | на IП | -21/23, +25/27 |
| 20 |  | на IIП | +21/23, +25/27, +35 |
| 21 |  | на 4П | +21/23, +25/27, -35 |
| 22 | М19 | на IП | +21/23, +25/27 |
| 23 |  | на IIП | +21/23, -25/27, +35 |
| 24 |  | на 4П | +21/23, -25/27, -35 |
| 25 | М21 | до М15 | -13/15 |
| 26 |  | за М1 | -1/3, +9/11, +13/15 |
| 27 |  | за М3 | +1/3, +9/11, +13/15 |
| 28 | М23 | до М25 | +17/19 |
| 29 | М25 | на 5П | +29, +37/39 |
| 30 |  | на 7П | -29, -31 |
| 31 |  | на 9П | -29, +31, -33 |
| 32 |  | на 11П | -29, +31, +33 |
| 33 | М27 | до М15 | +13/15, -17/19 |
| 34 |  | за М23 | +17/19 |
| 35 | М29 | до М9 | -21/23, +25/27 |
| 36 |  | до М21 | +21/23, +25/27 |
| 37 | М31 | до М15 | +13/15, +17/19, +37/39 |
| 38 | М33 | до М15 | +13/15, +17/19, -37/39 |
| 39 |  | до М27 | 29, +37/39 |
| 40 | ЧII | до М9 | +21/23, +25/27, +35 |
| 41 |  | до М21 | +21/23, -25/27, +35 |
| 42 | Ч4 | до М9 | +21/23, +25/27, -35 |
| 43 |  | до М21 | +21/23, -25/27, -35 |
| 44 | Ч7 | до М27 | -29, -31 |
| 45 | Ч9 | до М27 | -29, +31, -33 |
| 46 | Ч11 | до М27 | -29, +31, +33 |

Таблица 4. Взаимосвязь показаний светофоров

| МАРШРУТЫ | ПОКАЗАНИЕ СВЕТОФОРА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | НI | Н3 | Н4 | Н5 | Н7 | Н9 | Н11 |
| Прием на I путь по основному маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием на 3 путь по основному маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием на 4, 5, 7, 9, 11 пути по основному маршруту и I, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по вариантному маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропуск по I пути по основному маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропуск по 3 пути по основному маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропуск по I пути по вариантному маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропуск по 3 пути по вариантному маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Блочная маршрутно-релейная централизация. Функциональная схема маршрутного набора и исполнительной группы блоков

Приведем функциональную схему маршрутного набора для приема на 1 путь по основному маршруту. В данном маршруте задействованы следующие блоки:

НПМ – управляет поездным светофором с маневровым показанием (Ч3) и парой светофоров (Н и М3);

НМIIП – управляет одним из маневровых светофоров установленным в створе (М19);

НМIIАП – управляет вторым из маневровых светофоров, установленным в створе (М21);

НСС – управляет спаренными стрелками (1/3, 9/11, 13/15, 21/23, 25/27);

НН – определяет направление и род устанавливаемого маршрута.

Блоки маршрутного набора соединены между собой четырьмя электрическими цепями по плану станции:

1 – схема включения кнопочных реле;

2 – схема автоматических кнопочных реле;

3 – схема управляющих стрелочных реле;

4 – схема соответствия.

Для установки заданного маршрута последовательно нажимаются кнопки НК (входного светофора Н – начало маршрута) и Ч1НК (выходного светофора Ч1 - конец маршрута).

При нажатии кнопки НК блок НПМ св.Н запоминает, а после определения блоком НН направления и рода маршрута, фиксирует его начало.

При нажатии кнопки Ч1НК происходит фиксация конца маршрута блоком НПМ св.М29.

Так как маршрут основной, нажатия дополнительных кнопок вариантных маршрутов не требуется.

Фиксация начала и конца маршрута в блоках НПМ обеспечивает срабатывание блоков НМIАП и НМI, после чего сложный маршрут схемно распадается на три элементарных: НК – М21К, М21К –Ч3НК. В пределах элементарных маршрутов в блоках 1/3, 9/11, 17/19, 29/31, 35/37 НСС формируются команды в блоки ПС для перевода стрелок в надлежащее положение. Выполнение команд проверяется в схеме соответствия в блоках С исполнительной группы.

Приведем функциональную схему блоков исполнительной группы для приема на 1 путь по основному маршруту. В данном маршруте задействованы следующие блоки:

BI – выходного светофора, совмещенного с маневровым (Ч1) на станциях, расположенных на участках с трехзначной автоблокировкой;

ВД – дополнительный блок, применяемый совместно с BI, и комплектом реле управления входным светофором;

MII – маневрового светофора, установленного в створе (М19, М21);

MIII – маневрового светофора с бесстрелочного участка (М3);

СП – стрелочного изолированного участка (3-9СП, 15СП, 23СП, 27СП);

УП – бесстрелочного изолированного участка ( НАП);

П – приемоотправочного пути (1П);

С – контроля положения стрелки (1, 3, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 25, 27)

ПС – стрелочно-пусковой блок, управляющий переводом двух спаренных (1/3, 9/11, 17/19, 29/31, 35/37).

Блоки исполнительной группы соединены между собой четырьмя электрическими цепями по плану станции:

1 – схема контрольно-секционных реле;

2 – схема сигнальных реле;

3, 4, 5 – схема маршрутных реле;

6 – схема разделки маршрута;

7 – схема контроля установленного маршрута;

8 – схема контроля занятого состояния участков.

При задании маршрута после проверки соответствия положения стрелок, задействованных в маршруте по цепи 2 включается разрешающий сигнал начала маршрута.

По цепи 1 включаются реле КС, которые разрывают цепь питания маршртуных реле 1М, 2М в блоках СП, УП, П. Замыкающие З реле выключаются (нормально реле 1М, 2М, З находятся под током). Участки, в блоках которых реле З обесточиваются, замыкаются в маршруте.

По мере прохождения поезда секции, задействованные в маршруте, размыкаются автоматически. По цепям 3, 4, 5 маршрутные реле 1М и 2М становятся под ток в установленном порядке. При нахождении поезда на участке 1СП и свободном участке 11-17СП реле 1М блока 11-17СП становится под ток, при прохождении участка 11-17СП и свободности участка 31-35СП реле 2М блока 11-17СП становится под ток. Реле 1М и 2М под током ставят под ток реле З, участок 11-17СП размыкается из маршрута.

# 4. Устройство увязки электрической централизации с автоблокировкой и автоматической локомотивной сигнализацией

Приведем схему автоблокировки для нечетного пути перегона между станциями А и Б.

Входной светофор Н открыт, в рельсовую цепь перед входным светофором подается сигнал З.

Сигнал занятости 1го участка приближения на передаются по цепи И-ОИ.

Согласно заданию поезда находятся на участках 1П (между входным светофором Н и проходным светофором 1) и 5П (между проходными светофорами 3 и 5). Участок приближения 3П свободен.

Так как участок приближения 3П свободный, то реле повторителя путевого реле ИП находится под током, реле Ж сигнальной установки 3 также находится под током. По цепи И-ОИ между сигнальными установками 1 и 3 реле 1ИП находится под током.

Реле Ж сигнальной установки 1 обесточено. Цепь питания реле НИП разорвана.

Цепь питания реле Н1ИП участка приближения также разорвана.

Реле Н2ИП становится под ток по цепи через тыловые контакты реле Н1ИП и контакты реле 1Ж и 1ИП сигнальной установки 1.

Реле Н1ИП своими тыловыми контактами включает сигнал красного цвета на пульте ДСП, означающие занятость блок-участка 1П.

Реле Н2ИП своими контактами включает сигнал белого цвета на пульте ДСП, означающие свободность блок-участка 3П.

Таблица 5. Увязка показаний входного и предвходного светофора

| Показание входного светофора Н | Передаваемый в РЦ 1П кодовый сигнал | Показание предвходного светофора |  | Передаваемый в РЦ 3П кодовый сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | блок-участок 1П свободен | блок-участок 1П занят |  |
|  | З | - |  | КЖ |

Приведем структурную схему АЛСН и схему увязки между показаниями предвходного и входного светофоров и АЛСН.

Рисунок 2. Схема увязки между показаниями предвходного и входного светофоров и АЛСН

Рисунок 3. Структурная схема АЛСН

Принцип работы АЛСН основан на на явлении индукции. Перед первой колесной парой локомотива над рельсами подвешены катушки индуктивности, в которых под действием сигнального тока рельсовой цепи возникают индукционные токи.

Сигнал индукционных токов приемных катушек через фильтр и усилитель подается в дешифратор, который определяет тип принимаемого сигнала и включает определенный сигнал локомотивного светофора.

Показания локомотивного  светофора:

- зеленый – в рельсовую цепь от впереди стоящей сигнальной установки подается сигнал З, впереди 2 и более блок-участка свободны;

- желтый – в рельсовую цепь от впереди стоящей сигнальной установки подается сигнал Ж, впереди 1 блок-участок свободен;

- желтый с красным – в рельсовую цепь подается сигнал КЖ, на светофоре красный запрещающий сигнал, впереди занятый блок-участок;

- красный – в рельсовой цепи отсутствует сигнал, данный блок-участок занят, поезд проехал светофор с запрещающим сигналом (красный);

- белый – локомотивный светофор работает, в цепи отсутствуют сигнальные коды.

# Список литературы

1. Устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Часть I. Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики / под ред. Д. В. Шалягина. – М.: Изд-во РГОТУПСа, 2000.

2. Устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Часть II. Устройства железнодорожной связи / под ред. Д. В. Шалягина. – М.: Изд-во РГОТУПСа, 2000.

3. Сапожников, Вл. В. Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики /           Вл. В. Сапожников, И. М. Кокурин, В. А. Кононов, А. А. Лыков, А. Б. Никитин; под ред. проф. Вл. В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 2006. – 247 с.

4. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте / Л. А. Кондратьева, О. Н. Ромашкова. – М.: Маршрут, 2003. – 432 с.