ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

вариант 7

Определение длины перегона между тепловыми станциями.

При оценочных расчетах изменение температуры нефти по длине трубопровода описывается формулой Шухова

Т=ТО+ТН-ТО*е-Шу*xl

где параметр Шухова

Шу=К*π*d*lG*Cp

Заменив в формуле Шухова T = Тк и х = l найдем длину перегона между тепловыми станциями по формуле

l=G*CpK*π*d*inTH-TOTK-TO

Где G – массовый расход нефти, кг/с;

Начальную температура нефти Тн принять 60°С; конечную температуру нефти Тк принять на 3°С  выше температуры застывания для нефти .

Характеристики перекачиваемой нефти представлены в таблице 1.

По рекомендациям Тугунова П.И. при оценочных расчетах можно принять коэффициент теплопередачи К для влажной глины – 1,454 Вт/(м2 *К); для мокрого песка – 3,489 Вт/(м2 *К).

Удельную теплоемкость нефти принять равной ср = 2100 Дж/(кг*К). Температуру То окружающей среды для нефтепроводов  8,4°С.

l=2.1*21001.454*3,14*0,313*ln60-8.4299+3-8.4=5345м

Шу=1,454*3,14*0,313*53452,1*2100=1,73

Т=8.4+60-8.4*е-1,73*1l=65,4°С.