| Вариант | Марка автомобиля и кол-во автомобилей | Объем перевозок, т Оп | Грузооборот т. км Ог | Среднесуточный пробег одной машины, км Псут | Суточный пробег с грузом, км Псут.г. | Балансовая стоимость 1 машины, руб. | Грузоподъемность 1 машины, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | КамАЗ-5511; 6 | 47 567 | 189 657 | 212 | 98 | 89 678 | 8 |

Тема 1. Планирование производственной программы автопарка

Цель: освоить методику планирования производственной программы автопарка

Объем грузооборота ОГ рассчитывается умножением объема перевозки груза ОП на расстояние его перевозки (табл. 1).

Таблица 1 – Расчет объема перевозок и грузооборота

| Вид груза | Масса груза, т | Коэффициент повторности | Объем перевозок, Оп, т | Среднее расстояние перевозок, км | Грузооборот, Ог, т. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6** |
| Зерно | 2 234 | 2,80 | 6 255,20 | 4,00 | 25 020,80 |
| Зеленая масса на сенаж | 3 367 | 2,00 | 6 734,00 | 4,50 | 30 303,00 |
| Сено | 1 403 | 1,30 | 1 823,90 | 5,00 | 9 119,50 |
| Корнеплоды | 4 017 | 2,00 | 8 034,00 | 2,00 | 16 068,00 |
| Зеленая масса на силос | 2 381 | 2,00 | 4 762,00 | 5,00 | 23 810,00 |
| Зеленый корм | 5 599 | 1 | 7 317,70 | 2,31 | 16 915,70 |
| Солома | 1 581 | 1 | 1 581,00 | 4,00 | 6 324,00 |
| Органические удобрения | 6 928 | 1,40 | 9 699,20 | 5,00 | 48 496,00 |
| Минеральные удобрения | 680 | 2,00 | 1 360,00 | 10,00 | 13 600,00 |
| Всего |  |  | 47 567,00 |  | 189 657,00 |

Примечание: *Объем перевозок определяется Оп = 2 гр. × 3 гр.; **Грузооборот определяется Ог = 4 гр. × 5 гр.

Смотрите! В выданных вариантах ВАМ уже даны объемы перевозок и грузооборота Вам их рассчитывать не нужно, сразу переходите к расчету среднего расстояния перевозок.

Среднее расстояние перевозок по автопарку определяется по формуле:

ά = Ог / Оп = 189 657,00 / 47 567,00 = 3,99 км

где ά – среднее расстояние перевозки, км; ОГ – объем грузооборота, т-км; ОП – объем перевозок, т.

Задание 1. Планирование годового пробега и объема транспортных работ грузового автопарка

Для определения объема перевозок и грузооборота по маркам машин и в целом по предприятию необходимо рассчитать следующие эксплуатационные показатели (табл. 2).

1. Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве, АДХ, за год рассчитываются путем умножения среднегодового количества автомобилей на календарное количество дней в году (365 дней).

2. Автомобиле-дни в работе, АДР, устанавливаются следующим образом: из автомобиле-дней пребывания в хозяйстве вычитают выходные (52 дня при шестидневной рабочей неделе) и праздничные дни (12 дней), дни простоя в ремонтах и техническом обслуживании (ТО) (25-30 дней), дни простоя по погодным условиям (20-30 дней).

АДр = 365 – 52- 12 – 25 = 276.

Автомобили-дни в работе всех машин определяется умножением автомобиле-дней в работе на количество машин по маркам (276  6 = 1 656)

3. Коэффициент использования автопарка определяют по формуле:

КА = 276 / 365 = 0,76

4. Грузоподъемность техническая ГТ берется по техническому паспорту машины (приложение 3).

ГТ = 8 т

5. Полезная грузоподъемность одного автомобиля ГП определяется по формуле:

ГП = ГТ  КГ = 8  1,00 = 8 т

где ГТ – техническая грузоподъемность одного автомобиля, т; КГ – коэффициент использования грузоподъемности.

Коэффициент использования грузоподъемности КГ зависит от класса грузов, перевозимых в сельскохозяйственных предприятиях.

Грузоподъемность бензовозов исчисляется в литрах.

6. Общая полезная грузоподъемность ГП определяется умножением среднегодового количества машин на грузоподъемность техническую одной машины и на коэффициент использования грузоподъемности (п. 5 × п. 6).

7. Среднесуточный пробег ПСУТ определяется по опыту прошлых лет (приложение 5). Среднесуточный пробег дан в каждом варианте, берите готовую цифру.

8. Часы в наряде рассчитываются по формуле:

ТН = 276  0,76  8  6 = 10 068,48 ч

9. Коэффициент использования пробега КП определяется по формуле по фактическим результатам работы автопарка за отчетный год:

КП = 98 / 212 = 0,46

где ПГ – пробег с грузом, км.

10. Среднесуточный пробег с грузом ПСУТГ определяется как суточный пробег, умноженный на коэффициент использования пробега:

ПСУТГ = ПСУТ × КП. = 212  0,46 = 97,52

11. Годовой общий пробег автомобилей определяется по формуле:

ПОБ = ПСУТ × АДР × МСГ = 212,00  6  276 = 351 072 км

в т.ч. с грузом:

ПГ = ПОБ × КП. = 351 072  0,46 = 161 493,12 км

12. Годовой объем грузооборота ОГ по маркам автомобилей определяется по формуле:

ОГ = ПГ × ГП. = 161 493,12  8 = 1 291 944,96 т. км

Таблица 2 – Производственная программа работы грузового автопарка

| Показатель | КАМАЗ-5511 |
| --- | --- |
| 1. Среднегодовое число машин МСГ, шт. | 6 |
| 2. Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве АДХ, дни | 365 |
| 3. Автомобиле-дни в работе; одной машины АДР всех машин АДРВ, дни | 276 276 |
| 4. Коэффициент использования автопарка КА | 0,76 |
| 5. Грузоподъемность техническая одной машины ГТ, т | 8,00 |
| 6. Коэффициент использования грузоподъемности КГ | 1,00 |
| 7. Общая полезная грузоподъемность ГП, т | 8,00 |
| 8. Среднесуточный пробег одной автомашины ПСУТ, км | 212,00 |
| 9. Часы в наряде ТН, ч | 1 678,08 |
| 10. Коэффициент использования пробега КП | 0,46 |
| 11. Среднесуточный пробег с грузом ПСУТГ, км | 97,52 |
| 12. Годовой общий пробег всех машин ПОБ, км (п. 8 п. 3) 12а) в т.ч. с грузом ПГ, км (п. 12 п. 10) | 351 072 161 493,12 |
| 13. Объем грузооборота годовой ОГ, т-км (п. 12а п. 7) | 1 291 944,96 |

Тема 2. Планирование производственных затрат на автотранспортные работы

Цель: освоить методику планирования производственных затрат грузового автотранспорта.

Задание 1. Планирование оплаты труда водителей

В представленном примере считаем затраты на заработную плату для всех водителей по автопарку предприятия, т.е. на 6 водителей.

Труд водителей оплачивается по часовым тарифным ставкам. Тарифные ставки определяются в зависимости от типа автомобиля и его грузоподъемности. Их устанавливают для водителей I класса.

Для расчета оплаты труда водителей принимается продолжительность рабочего дня 6,67 ч при шестидневной рабочей неделе. Расчет фонда заработной платы производится по маркам автомобилей и в целом по автопарку.

Тарифный фонд основной заработной платы определяется по формуле:

ТФ = 6,67 × АДРВ × Т = 6,67  1 678,08  32,24 = 360 855,67 руб.

где Т – часовая тарифная ставка, руб.

Водителям грузовых автомобилей ежемесячно выплачивают надбавку за классность (в % от тарифного фонда) в размере: I класс – 25%; II класс – 10%.

Размер надбавки за классность в денежном выражении ДКЛ определяется по формуле:

ДКЛ = (360 855,67  25%) / 100 = 90 213,92 руб.

Кроме того, водителям производятся доплаты за сверхурочные работы, за совмещение обязанностей грузчика и экспедитора, за высококачественное выполнение заданий в срок или досрочно, повышенная оплата на уборке урожая, премии за выполнение сменных заданий и экономию материальных ресурсов, и другие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда. В расчетах эти виды выплат ДД предусмотрены в размере 35% от основной заработной платы.

Дд = (360 855,67  35%) / 100 = 126 299,49 руб.

В фонд заработной платы водителей включают оплату отпусков ДО.

Продолжительность отпуска водителей – 28 календарных дней, процент отчислений – 7,67% от тарифного фонда с доплатами (360 855,67 + 90 213,92 + 126 299,49)  7,67%) / 100= 44 284,21 руб.

Доплата за стаж работы ДС производится по среднему проценту доплаты за стаж от суммы тарифного фонда со всеми доплатами.

Доплата за стаж производится в размере: от 2 до 5 лет – 10%; от 5 до 10 лет – 15%; от 10 до 15 лет – 20%; от 15 до 20 лет – 25%; свыше 25 лет – 30%.

Размер доплаты за стаж ДС в денежном выражении определяется по формуле:

ДС = (360 855,67 + 90 213,92 + 126 299,49 + 44 284,21)  22,50% / 100 = 139 871,99 руб.

Отчисления в социальные фонды производятся в размере 20%:

ДСОЦ = (360 855,67 + 90 213,92 + 126 299,49 + 44 284,21 + 139 871,99)  20,00% / 100 = 152 305,06 руб.

Общий фонд заработной платы ФЗПО с начислениями с социальные фонды определяется по формуле:

ФЗПО = ТФ + ДКЛ + ДД + ДО + ДС + ДСОЦ. = 360 855,67 + 90 213,92 + 126 299,49 + 44 284,21 + 139 871,99 + 152 305,06 = 913 830,34 руб.

Задание 2. Расчет лимита затрат на топливо и смазочные материалы

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм: базовая норма на 100 км пробега автомобиля; норма на 100 тонно-километров (т.км) транспортной работы (учитывает дополнительный расход топлива при движении автомобиля с грузом); норма на ездку с грузом (учитывает увеличение расхода топлива, связанное с маневрированием в пунктах погрузки и выгрузки).

Число ездок с грузом определяется по формуле:

Е = ПГ / ά = =161 493,12 / 3,99 ≈ 40 475 ездок

где Е – число ездок; ά – среднее расстояние одной ездки с грузом, км; ПГ – годовой пробег с грузом, км.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов с самодельными кузовами дополнительно устанавливается норма расхода топлива на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки: 0,25 л жидкого топлива (0,25 куб. м природного газа) на каждую единицу самосвального подвижного состава; 0,20 куб. м природного газа и 0,10 л дизельного топлива при газодизельном питании двигателя. Для большегрузных автомобилей-самосвалов БелАЗ дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере 1 л. Надбавка основного топлива 10% не более 5 месяцев. При работах в тяжелых дорожных условиях до 35%, но не более чем на один месяц. На внутригаражные разъезды и технические потребности до 0,50% от общего количества основного топлива.

Таблица 3 – Объем лимита затрат на топливо

| Показатели | КАМАЗ-5511 |
| --- | --- |
| Общий пробег, км | 351 072 |
| Объем грузооборота, т км | 1 291 944,96 |
| Число ездок, шт. | 40 475 |
| Расход основного топлива: а) на 100 км, л б) на 100 т км, л в) на одну ездку, л | 34Д 1,30 - |
| Требуется всего, л а) на пробег б) на работу в) на все ездки | 10 325,65 2 181,50 - |
| Всего расход, л | 12 507,15 |
| Надбавка за работу а) в зимнее время, л б) в тяжелых дорожных условиях, л в) внутригаражный расход, л | 5 211,31 1 042,26 6,25 |
| Итого расход топлива, л | 18 766,97 |
| Стоимость топлива, руб. | 25 |
| Затраты на топливо, руб. | 469 174,25 |

Таблица 4 – Расчет лимита затрат па смазочные материалы

| Показатели | КАМАЗ-5511 |
| --- | --- |
| Общий расход топлива, л | 18 766,97 |
| Масло для двигателя: на 100 л топлива, л Всего: л руб. (стоимость 1 л – 40 руб.) | 2,80 434 17 360 689 400 |
| Масло трансмиссионное: на 100 л топлива, л Всего: л руб. (стоимость 1 л – 50 руб.) | 0,40 62 3 100 155 000 |
| Масло специальное: на 100 л топлива, л Всего: л руб. (стоимость1 л – 80 руб.) | 0,10 15,50 1 240 99 200 |
| Солидол: на 100 л топлива, кг Всего: кг руб. (стоимость 1 кг – 30 руб.) | 0,20 31 930 27 900 |
| Всего затрат на смазочные материалы, руб. | 971 500 |

Задание 3. Расчет лимита затрат на амортизацию

В затраты на грузовой автотранспорт включают амортизационные отчисления по автомобилям, которые представляют собой сумму затрат на полное восстановление. Нормы амортизационных отчислений даны в приложении 15.

Таблица 5 – Расчет амортизационных отчислений

| Показатели | КАМАЗ-5511 |
| --- | --- |
| Балансовая стоимость 1 машины, тыс. руб. | 89 678 |
| Норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | 0,37 |
| Годовой общий: пробег автомобилей, тыс. км | 357,07 |
| Затраты на амортизационные отчисления, руб. | 11 847 889,68 |

Задание 4. Расчет лимита затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание (табл. 6) определяются по нормам в рублях на 1 000 км пробега (приложение 17). При работе в плохих дорожных условиях нормы затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание могут быть увеличены на 15%.

Таблица 6 – Расчет затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание

| Показатели | КАМАЗ-5511 |
| --- | --- |
| Годовой пробег, тыс. км | 357,07 |
| Норматив на текущий ремонт на 1 000 км пробега, руб. | 1 180 |
| Затраты на текущий ремонт, руб. | 421 342,60 |
| Норматив на техническое обслуживание на 1 000 км пробега, руб. | 280 |
| Затраты на техническое обслуживание, тыс. руб. | 99 979,60 |
| Норматив на запасные части на 1 000 км пробега, руб. | 3 730 |
| Затраты на запасные части, тыс. руб. | 1 331 871,10 |

Задание 5. Расчет лимита затрат на восстановление и ремонт шин

Таблица 7 – Расчет затрат на восстановление износа и ремонт шин

| Показатели | КАМАЗ-5511 |
| --- | --- |
| Общий годовой пробег, тыс. км | 357,07 |
| Норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на 1 000 км пробега от прейскурантной стоимости, % | 1,13 |
| Стоимость одного комплекта автомобильной шины, руб. | 6 500 |
| Количество колес на автомобилях, шт. | 10 |
| Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. | 265 780,85 |

Тема 4. Расчет затрат на содержание автогаража

Цель: освоить методику планирования затрат на содержание автогаража.

Задание. Определить размер затрат на содержание гаража.

Расходы на содержание гаража входят в себестоимость автотранспортных работ и включают в себя следующие затраты: оплату труда работников гаража с отчислениями; отчисления на амортизацию и текущий ремонт здания гаража и оборудования; стоимость отопления, электроэнергии, водоснабжения; стоимость мелкого инвентаря, инструментов и спецодежды; расходы на мероприятия по технике безопасности.

Годовой фонд заработной платы работников автогаража (табл. 8), определяется из расчета месячных окладов с начислениями премий, на отпуск и социальное страхование:

ФЗПГ = 12 ФЗПМ + ДСОЦ,

где 12 – число месяцев в календарном году; ФЗПМ – месячный фонд заработной платы работников гаража, руб.; ДСОЦ – размер отчислений по ЕСН.

Таблица 8 – Годовой фонд заработной платы работников гаража

| Должность | Количество работающих | Тарифный разряд | Месячный оклад, руб. | Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зав. гаражом | 1 | 7 | 10 200 | 122,40 |
| Автомеханик | 1 | 6 | 9 700 | 116,40 |
| Бухгалтер-диспетчер | 1 | 5 | 9 000 | 108,00 |
| Сторож | 2 | 1 | 5 200 | 124,80 |
| Итого | 4 | - | - | 471,60 |
| Отчисления по СС, тыс. руб. ((9((26% | - | - | - | 122,60 |
| Всего с отчислениями, тыс. руб. | - | - | - | 594,20 |

Амортизационные отчисления по гаражу и оборудованию рассчитываются по установленным нормам в процентах от балансовой стоимости.

Балансовая стоимость гаража 700 тыс. руб.; оборудования 350 тыс. руб.; нормы амортизационных отчислений по гаражу – 2,50%, по оборудованию – 12,50%.

Амортизация по гаражу (700 тыс. руб.  2.50%) / 100 =17,50 тыс. руб.

Амортизация по оборудованию – (350 тыс. руб.  12,50%) / 100= 43,80 тыс. руб.

Затраты на текущий ремонт гаража определяют по смете заведующего гаражом и старшего прораба, на текущий ремонт оборудования – по расчетам заведующего гаражом. В расчет принимаются 3,00% в год от балансовой стоимости гаража.

Текущий ремонт гаража (700 тыс. руб.  3,00%) / 100= 21 тыс. руб.

Текущий ремонт оборудования (350 тыс. руб.  18,00%) / 100= 63,00 тыс. руб.

Стоимость электроэнергии и воды принимается по уровню прошлых лет в размере 582 руб. в год на 1 000 км пробега.

Сумма затрат (357,07  582)= 207,82 тыс. руб.

Стоимость спецодежды принять в размере170 руб. в год на 1 000 км пробега.

Затраты на спецодежду (170  357,07) = 60,70 тыс. руб.

Стоимость прочих прямых затрат принять из расчета 512 руб. в год на 1 000 км пробега (приложение 18).

Сумма затрат (512  357,07) = 182,82 тыс. руб.

Всего расходов на содержание гаража и прочих затрат 596,64 тыс. руб.

Тема 5. Расчет себестоимости единицы транспортных услуг

Цель: освоить методику расчета себестоимости единицы по видам оказываемых услуг.

Задание. Рассчитать себестоимость перевозок грузовым автотранспортом.

Объектом калькуляции по грузовому автотранспорту является работа в тонно-километрах. Расчет себестоимости перевозок на автотранспортном предприятии является калькуляцией себестоимости автомобильных перевозок (табл. 9) и выполняется на основании расчетов, выполненных в темах 1, 3, 4.

Себестоимость 1 тонно-километра рассчитывают делением полной себестоимости на транспортную работу, т.е. на общее количество выполненных тонно-километров за рассматриваемый период.

Осведомленность работников о степени влияния эксплуатационных показателей на себестоимость 1 т км позволит правильно использовать транспортные средства при доставке продукции потребителям и тем самым снизить себестоимость перевозок грузов.

С увеличением технической скорости и сокращением времени простоя под погрузкой и разгрузкой возрастают пробег и производительность автомобиля при неизменной сумме постоянных расходов, что позволяет снизить себестоимость перевозок, приходящихся на 1 т. км.

При повышении коэффициента использования грузоподъемности и пробега подвижного состава резко снижается себестоимость перевозок, так как при этом уменьшается сумма переменных и постоянных расходов.

Важную роль в снижении себестоимости перевозок играет эффективная организация перевозок и комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Движение автотранспорта происходит по маршрутам. Маршрут движения – путь следования автомобиля при выполнении перевозок.

Основные элементы маршрута: длина маршрута – путь, проходимый автомобилем от начального до конечного пункта назначения; оборот автомобиля – законченный цикл движения, т.е. движение от начального до конечного пункта и обратно; ездка – цикл транспортного процесса, т.е. движение от начального до конечного пункта; длина, ездки с грузом – расстояние, на которое транспортируется груз за поездку.

Маршрутные движения могут быть маятниковые и кольцевые. Маятниковый маршрут – неоднократно повторяющийся путь следования автомобиля между двумя грузовыми пунктами. Кольцевой маршрут – маршрут движения автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему несколько потребителей (поставщиков).

Затраты по каждой статье взяты из предыдущих таблиц в целом по автопарку (то есть по всем 6 автомобилям)

Таблица 9 – Расчет себестоимости перевозок на автотранспортном предприятии

| № п/п | Статья затрат | Полная себестоимость, руб. | Калькуляция себестоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 т-км | 1 км | 1 ч |
|  | Объем работ грузового автопарка (по всем автомобилям). |  | 1 291 944,96 | 351 072 | 10 068,48 |
| 1 | Заработная плата водителей с начислениями | 913 830,34 |  |  |  |
| 2 | Топливо | 469 174,25 |  |  |  |
| 3 | Смазочные и обтирочные материалы | 971 500 |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, запасные части | 1 331 871,10 |  |  |  |
| 5 | Восстановление и ремонт шин | 265 780,85 |  |  |  |
| 6 | Амортизация подвижного состава | 11 847 889,68 |  |  |  |
| 7 | Накладные расходы, общегаражные расходы | 596 640 |  |  |  |
|  | Итого | 16 396 686,22 | 12,69 | 46,71 | 1 628,52 |

Тема 6. Формирование тарифов на грузоперевозки

Цель: освоить методику расчета грузовых тарифов.

Задание. Рассчитать стоимость тарифов на услуги грузового автотранспорта.

Грузовые тарифы по своей экономической природе – это цены за услуги по транспортировке грузов. Грузовые тарифы способствуют рациональному размещению продукции и правильному сочетанию интересов производства и потребителей.

Установление тарифов (цен) – одна из самых важных областей принятия решений в любом бизнесе. Процесс принятия решения о ценообразовании включает в себя опыт и достижения экономики, маркетинга, ценообразования. В основе построения тарифов (цен) находятся затраты, связанные с перевозками продукции, плюс прибыль.

Целевой тариф ТЦ может быть рассчитан с учетом нормы рентабельности или цены сложившейся на рынке транспортных услуг:

ТЦ = СТ КМ × КП,

где СТ КМ – себестоимость 1 т.км, руб.; КП – коэффициент, учитывающий долю прибыли.

Таблица10 – Стоимость тарифа услуги грузового автотранспорта

| Вид работы | Себестоимость услуг грузового автопарка, руб. | Норма прибыли,% | Цена услуги, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| За работу, т. км | 12,69 | 35 | 17,13 |
| За пробег, км | 46,71 | 20 | 56,05 |
| За время работы, час. | 1 628,52 | 15 | 1 872,80 |