Тема 1. Планирование производственной программы автопарка

Цель: освоить методику планирования производственной программы автопарка

Задание 1. Расчет количества автомашин для предприятия

Объем перевозок определяется по видам грузов, их массе с учетом коэффициента повторности.

Объем грузооборота ОГ рассчитывается умножением объема перевозки груза ОП на расстояние его перевозки (табл. 1).

Примечание: * Объем перевозок определяется Оп = 2 гр. × 3 гр.;

** Грузооборот определяется Ог = 4 гр. × 5 гр.

Среднее расстояние перевозок по автопарку определяется по формуле:

ά = ,

Задание 2. Планирование годового пробега и объема транспортных работ грузового автопарка

Для определения объема перевозок и грузооборота по маркам машин и в целом по предприятию необходимо рассчитать следующие эксплуатационные показатели (табл. 2).

1. Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве, АДХ, за год рассчитываются путем умножения среднегодового количества автомобилей на календарное количество дней в году (365 дней).

2. Автомобиле-дни в работе, АДР, устанавливаются следующим образом: из автомобиле-дней пребывания в хозяйстве вычитают выходные (52 дня при шестидневной рабочей неделе) и праздничные дни (12 дней), дни простоя в ремонтах и техническом обслуживании (ТО) (25-30 дней), дни простоя по погодным условиям (20-30 дней).

3. Коэффициент использования автопарка определяют по формуле:

КА = .

4. Грузоподъемность техническая ГТ берется по техническому паспорту машины (приложение 3).

5. Полезная грузоподъемность одного автомобиля ГП определяется по формуле:

ГП = ГТ КГ,

где ГТ – техническая грузоподъемность одного автомобиля, т;

КГ – коэффициент использования грузоподъемности.

Коэффициент использования грузоподъемности КГ зависит от класса грузов, перевозимых в сельскохозяйственных предприятиях.

Грузоподъемность бензовозов исчисляется в литрах.

6. Общая полезная грузоподъемность ГП определяется умножением среднегодового количества машин на грузоподъемность техническую одной машины и на коэффициент использования грузоподъемности (п.1×п.5×п.6).

Таблица 2. Производственная программа работы грузового автопарка

| Показатель | Бортовые | Самосвалы | Бензовозы | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовое число машин МСГ, шт. |  |  |  |  |
| 2. Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве АДХ, дни |  |  |  |  |
| 3. Автомобиле-дни в работе; одной машины АДР всех машин АДРВ, дни |  |  |  |  |
| 4. Коэффициент использования автопарка КА |  |  |  |  |
| 5. Грузоподъемность техническая одной машины ГТ, т |  |  |  |  |
| 6. Коэффициент использования грузоподъемности КГ |  |  |  |  |
| 7. Общая полезная грузоподъемность ГП, т |  |  |  |  |
| 8. Среднесуточный пробег одной автомашины ПСУТ, км |  |  |  |  |
| 9. Часы в наряде ТН, ч |  |  |  |  |
| 10. Коэффициент использования пробега КП |  |  |  |  |
| 11. Среднесуточный пробег с грузом ПСУТГ, км |  |  |  |  |
| 12. Годовой общий пробег всех машин ПОБ, км |  |  |  |  |
| в т.ч. с грузом ПГ, км |  |  |  |  |
| 13. Объем грузооборота годовой ОГ, т-км |  |  |  |  |

7. Часы в наряде рассчитываются по формуле:

ТН = ,

8. Коэффициент использования пробега КП определяется по формуле по фактическим результатам работы автопарка за отчетный год:

КП = ,

где ПГ – пробег с грузом, км.

9. Среднесуточный пробег с грузом ПСУТГ определяется как суточный пробег, умноженный на коэффициент использования пробега:

ПСУТГ = ПСУТ × КП.

10. Годовой общий пробег автомобилей определяется по формуле:

ПОБ = ПСУТ × АДР × МСГ,

в т.ч. с грузом:

ПГ = ПОБ×КП.

11. Годовой объем грузооборота ОГ по маркам автомобилей определяется по формуле:

ОГ = ПГ × ГП.

Тема 2. Планирование производственных затрат на автотранспортные работы

Цель: освоить методику планирования производственных затрат грузового автотранспорта.

Задание 1. Планирование оплаты труда водителей

Труд водителей оплачивается по часовым тарифным ставкам. Тарифные ставки определяются в зависимости от типа автомобиля и его грузоподъемности. Их устанавливают для водителей III класса.

Для расчета оплаты труда водителей принимается продолжительность рабочего дня 6,67 ч при шестидневной рабочей неделе. Расчет фонда заработной платы производится по маркам автомобилей и в целом по автопарку.

Тарифный фонд основной заработной платы определяется по формуле:

ТФ = 6,67 × АДРВ × Т,

где Т – часовая тарифная ставка, руб.

Водителям грузовых автомобилей ежемесячно выплачивают надбавку за классность (в % от тарифного фонда) в размере:

I класс – 25%;

II класс – 10%.

Такая надбавка при планировании оплаты труда водителей определяется с учетом среднего процента, определяемого по формуле:

НКЛ = ,

где НКЛ – средний процент надбавки за классность;

В1, В2, В3 – численность водителей соответственно I, II, III класса.

Размер надбавки за классность в денежном выражении ДКЛ определяется по формуле:

ДКЛ =.

Кроме того, водителям производятся доплаты за сверхурочные работы, за совмещение обязанностей грузчика и экспедитора, за высококачественное выполнение заданий в срок или досрочно, повышенная оплата на уборке урожая, премии за выполнение сменных заданий и экономию материальных ресурсов и другие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда. В расчетах эти виды выплат ДД предусмотрены в размере 35% от основной заработной платы.

В фонд заработной платы водителей включают оплату отпусков ДО за стаж работы ДС и начисления по социальному страхованию ДСОЦ.

Продолжительность отпуска водителей – 28 календарных дней, процент отчислений – 7,67% от пункта 9.

Доплата за стаж производится в размере:

от 2 до 5 лет – 10%; от 5 до 10 лет – 15%; от 10 до 15 лет – 20%; от 15 до 20 лет – 25%; свыше 25 лет – 30%.

В расчетах доплату за стаж определяют с учетом среднего процента НС от общего фонда заработной платы по формуле:

НС = ,

где НС — средний процент доплаты за стаж;

В1, В2,...,В5 – численность водителей, проработавших соответственно от 2 до 5 лет, от 5 до 10 лет,…, свыше 25 лет.

Размер доплаты за стаж ДС в денежном выражении определяется по формуле:

ДС = ,

где ФЗП – общий фонд заработной платы, который включает основную заработную плату, доплаты, надбавки.

Отчисления по единому социальному налогу ЕСН производятся в размере 20%:

ДСОЦ = .

Общий фонд заработной платы ФЗПО определяется по формуле:

ФЗПО = ТФ + ДКЛ + ДД + ДО + ДС + ДСОЦ.

Задание 2. Расчет лимита затрат на топливо и смазочные материалы

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

• базовая норма на 100 км пробега автомобиля;

• норма на 100 тонно-километров (т.км) транспортной работы (учитывает дополнительный расход топлива при движении автомобиля с грузом);

• норма на ездку с грузом (учитывает увеличение расхода топлива, связанное с маневрированием в пунктах погрузки и выгрузки).

Число ездок с грузом определяется по формуле:

Е = ,

где Е – число ездок;

ά – среднее расстояние одной ездки с грузом, км;

ПГ – годовой пробег с грузом, км.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов с самодельными кузовами дополнительно устанавливается норма расхода топлива на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

• 0,25 л жидкого топлива (0,25 куб.м природного газа) на каждую единицу самосвального подвижного состава;

• 0,2 куб.м природного газа и 0,1 л дизельного топлива при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных автомобилей-самосвалов БелАЗ дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере 1 л.

Таблица 3. Объем лимита затрат на топливо

| Показатели | Бортовые | Самосвалы | Бензовозы | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег, сотни км |  |  |  |  |
| Объем грузооборота, сотни т км |  |  |  |  |
| Число ездок, шт. |  |  |  |  |
| Расход основного топлива: а) на 100 км, л б) на 100 т км, л в) на одну ездку, л |  |  |  |  |
| Требуется всего, л а) на пробег б) на работу в) на все ездки |  |  |  |  |
| Всего расход, л |  |  |  |  |
| Надбавка за работу а) в зимнее время, л б) в тяжелых дорожных условиях, л в) внутригаражный расход, л |  |  |  |  |
| Итого, расход топлива, л |  |  |  |  |
| Стоимость топлива, руб. |  |  |  |  |
| Затраты на топливо, руб. |  |  |  |  |

Таблица 4. Расчет лимита затрат па смазочные материалы

| Показатели | Бортовые | Самосвалы | Бензовозы | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий расход топлива, сотен л |  |  |  |  |
| Масло для двигателя: на 1000 л топлива, л Всего: л руб. |  |  |  |  |
| Масло трансмиссионное: на 1000 л топлива, л Всего: л руб. |  |  |  |  |
| Масло специальное: на 1000 л топлива, л Всего: л руб. |  |  |  |  |
| Солидол: на 1000 л топлива, кг Всего: кг руб. |  |  |  |  |
| Всего затрат на смазочные материалы, руб. |  |  |  |  |

Задание 3. Расчет лимита затрат на амортизацию

В затраты на грузовой автотранспорт включают амортизационные отчисления по автомобилям, которые представляют собой сумму затрат на полное восстановление. Затраты на амортизацию (табл. 7) рассчитываются по формуле:

ЗА = ,

где БС – балансовая стоимость одного автомобиля данной марки, руб.;

НА – норма амортизационных отчислений, %;

ПОБ – годовой общий пробег автомобилей данной марки, тыс. км.

Нормы амортизационных отчислений даны в приложении 15.

Таблица 7. Расчет амортизационных отчислений

| Показатели | Бортовые | Самосвалы | Бензовозы | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость 1 машины, руб. |  |  |  |  |
| Норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % |  |  |  |  |
| Годовой общий: пробег автомобилей, тыс. км |  |  |  |  |
| Затраты на амортизационные отчисления, руб. |  |  |  |  |

Для автомобилей малой грузоподъемности амортизационные отчисления определяются по нормам в процентах от балансовой стоимости.

Задание 4. Расчет лимита затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание (табл. 8) определяются по нормам в рублях на 1000 км пробега (приложение 17). При работе в плохих дорожных условиях нормы затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание могут быть увеличены на 15%.

Таблица 8. Расчет затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание

| Показатели | Бортовые | Самосвалы | Бензовозы | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой пробег, тыс. км |  |  |  |  |
| Норматив на текущий ремонт на 1000 км пробега, руб. |  |  |  |  |
| Затраты на текущий ремонт, руб. |  |  |  |  |
| Норматив на техническое обслуживание на 1000 км пробега, руб. |  |  |  |  |
| Затраты на техническое обслуживание, руб. |  |  |  |  |
| Норматив на запасные части на 1000 км пробега, руб. |  |  |  |  |
| Затраты на запасные части, руб. |  |  |  |  |

]Задание 5. Расчет лимита затрат на восстановление и ремонт шин

Затраты на восстановление износа и ремонт шин (табл. 9) определяются по формуле:

ЗШ =,

где ПОБ – общий пробег автомобилей, тыс. км;

НШ – норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на 1000 км пробега от прейскурантной стоимости, %;

ЦШ – стоимость одного комплекта автомобильной шины, руб.;

КШ – количество колес на автомобилях (без запасного), шт.

Таблица 9. Расчет затрат на восстановление износа и ремонт шин

| Показатели | Бортовые | Самосвалы | Бензовозы | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий годовой пробег, тыс. км |  |  |  |  |
| Норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на 1000 км пробега от прейскурантной стоимости, % | 1,13 | 1,13 |  |  |
| Стоимость одного комплекта автомобильной шины, руб. |  |  |  |  |
| Количество колес на автомобилях, шт. | 6 | б |  |  |
| Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. |  |  |  |  |

Тема 4. Расчет затрат на содержание автогаража

Цель: освоить методику планирования затрат на содержание автогаража.

Задание. Определить размер затрат на содержание гаража.

Расходы на содержание гаража входят в себестоимость автотранспортных работ и включают в себя следующие затраты:

• оплату труда работников гаража с отчислениями;

• отчисления на амортизацию и текущий ремонт здания гаража и оборудования;

• стоимость отопления, электроэнергии, водоснабжения;

• стоимость мелкого инвентаря, инструментов и спецодежды;

• расходы на мероприятия по технике безопасности.

Годовой фонд заработной платы работников автогаража (табл. 10), определяется из расчета месячных окладов с начислениями премий, на отпуск и социальное страхование:

ФЗПГ = 12 ФЗПМ  ДСОЦ,

где 12 – число месяцев в календарном году;

ФЗПМ – месячный фонд заработной платы работников гаража, руб.;

ДСОЦ – размер отчислений по ЕСН.

Таблица 10. Годовой фонд заработной платы работников гаража

| Должность | Количество работающих | Тарифный разряд | Месячный оклад, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зав. гаражом | 1 |  |  |  |
| Автомеханик | 2 |  |  |  |
| Диспетчер | 1 |  |  |  |
| Бухгалтер | 1 |  |  |  |
| Уборщица | 1 |  |  |  |
| Итого | 6 |  |  |  |
| Отчисления по ЕСН |  |  |  |  |
| Всего с отчислениями |  |  |  |  |

Амортизационные отчисления по гаражу и оборудованию рассчитываются по установленным нормам в процентах от балансовой стоимости.

Балансовая стоимость гаража ________ руб.;

оборудования ________ руб.

Нормы амортизационных отчислений по гаражу – 2,5%;

по оборудованию – 12,5%.

Затраты на текущий ремонт гаража определяют по смете заведующего гаражом и старшего прораба, на текущий ремонт оборудования – по расчетам заведующего гаражом. В расчет принимаются 3% в год от суммарной балансовой стоимости.

Стоимость электроэнергии и воды принимается по уровню прошлых лет в размере ________ руб. в год на 1000 км пробега.

Стоимость спецодежды принять в размере ________ руб. в год на 1000 км пробега.

Стоимость прочих прямых затрат принять из расчета _________ руб. в год на 1000 км пробега (приложение 18).

Всего расходов на содержание гаража и прочих затрат __________ руб.

Тема 5. Расчет себестоимости единицы транспортных услуг

Цель: освоить методику расчета себестоимости единицы по видам оказываемых услуг.

Задание. Рассчитать себестоимость перевозок грузовым автотранспортом.

Объектом калькуляции по грузовому автотранспорту является работа в тонно-километрах.

Расчет себестоимости перевозок на автотранспортном предприятии является калькуляцией себестоимости автомобильных перевозок (табл. 12) и выполняется на основании расчетов, выполненных в темах 1, 3, 4.

Себестоимость 1 тонно-километра рассчитывают делением полной себестоимости на транспортную работу, т.е. на общее количество выполненных тонно-километров за рассматриваемый период:

СТ КМ = ,

где СТ КМ – себестоимость 1 т.км, руб.;

СПОЛ – полные издержки, руб.;

ОГ – объем грузооборота, т.км.

Осведомленность работников о степени влияния эксплуатационных показателей на себестоимость 1 т км позволит правильно использовать транспортные средства при доставке продукции потребителям и тем самым снизить себестоимость перевозок грузов.

С увеличением технической скорости и сокращением времени простоя под погрузкой и разгрузкой возрастают пробег и производительность автомобиля при неизменной сумме постоянных расходов, что позволяет снизить себестоимость перевозок, приходящихся на 1 т.км.

При повышении коэффициента использования грузоподъемности и пробега подвижного состава резко снижается себестоимость перевозок, так как при этом уменьшается сумма переменных и постоянных расходов.

Важную роль в снижении себестоимости перевозок играет эффективная организация перевозок и комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Движение автотранспорта происходит по маршрутам.

Маршрут движения – путь следования автомобиля при выполнении перевозок.

Основные элементы маршрута:

длина маршрута – путь, проходимый автомобилем от начального до конечного пункта назначения;

оборот автомобиля – законченный цикл движения, т.е. движение от начального до конечного пункта и обратно;

ездка – цикл транспортного процесса, т.е. движение от начального до конечного пункта.

длина, ездки с грузом – расстояние, на которое транспортируется груз за поездку.

Маршрутные движения могут быть маятниковые и кольцевые.

Маятниковый маршрут – неоднократно повторяющийся путь следования автомобиля между двумя грузовыми пунктами.

Кольцевой маршрут – маршрут движения автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему несколько потребителей (поставщиков).

Таблица 11. Расчет себестоимости перевозок на автотранспортном предприятии

| № п/п | Статья затрат | Полная себестоимость, руб. | Калькуляция себестоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 т-км | 1 км | 1ч |
| 1 | Заработная плата водителей с начислениями |  |  |  |  |
| 2 | Топливо |  |  |  |  |
| 3 | Смазочные и обтирочные материалы |  |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава |  |  |  |  |
| 5 | Восстановление и ремонт шин |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части |  |  |  |  |
| 7 | Амортизация подвижного состава |  |  |  |  |
| 8 | Накладные расходы, общегаражные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Тема 6. Формирование тарифов на грузоперевозки

Цель: освоить методику расчета грузовых тарифов.

Задание. Рассчитать стоимость тарифов на услуги грузового автотранспорта.

Грузовые тарифы по своей экономической природе – это цены за услуги по транспортировке грузов. Грузовые тарифы способствуют рациональному размещению продукции и правильному сочетанию интересов производства и потребителей.

Установление тарифов (цен) – одна из самых важных областей принятия решений в любом бизнесе. Процесс принятия решения о ценообразовании включает в себя опыт и достижения экономики, маркетинга, ценообразования. В основе построения тарифов (цен) находятся затраты, связанные с перевозками продукции, плюс прибыль.

Целевой тариф ТЦ может быть рассчитан с учетом нормы рентабельности или цены сложившейся на рынке транспортных услуг:

ТЦ = СТ КМ ×КП,

где СТ КМ – себестоимость 1 т.км, руб.;

КП – коэффициент, учитывающий долю прибыли (например, при рентабельности 25% коэффициент – 1,25; при рентабельности 30% – 1,30)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Коэффициент повторности основных сельскохозяйственных грузов

| Грузы | Коэффициент повторности грузов |
| --- | --- |
| Зерно | 2,8 |
| Солома | 1,0 |
| Картофель | 2,0 |
| Кормовые корнеплоды | 2,0 |
| Силосные культуры | 2,0 |
| Сенаж | 2,0 |
| Сено | 1,3 |
| Зеленая подкормка | 1,0 |
| Травяная мука | 2,0 |
| Овощи | 16 |
| Органические удобрения | 1,4 |
| Минеральные удобрения | 2,0 |
| Известь | 1,0 |
| Молоко | 1,2 |
| Комбикорм | 2,0 |
| Строительные грузы | 1,0 |
| Топливно-смазочные материалы | 1,5 |
| Прочие грузы | 1,0 |

Приложение 2

Нормы времени простоя автомобилей в пунктах погрузки и разгрузки, мин.

| Грузоподъемность автомобиля | Способ погрузки |  | Способ разгрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грузы, включая вязкие и полувязкие | прочие грузы, включая строительные растворы | наволочные грузы, включая вязкие и полувязкие | прочие грузы, включая строительные растворы |
| В пунктах погрузки |  |  |  |  |
| до 1,5 т включительно | 4 | 9 | 14 | 19 |
| от 1,5 до 2,5 т включительно | 5 | 10 | 15 | 20 |
| от 2,5 до 4 т включительно | 6 | 12 | 18 | 24 |
| от 4 до 7 т включительно | 7 | 15 | 21 | 29 |
| от 7 до 10 т включительно | 8 | 20 | 25 | 37 |
| от 10 до 15 т включительно | 10 | 25 | 30 | 45 |
| В пунктах разгрузки (кроме самосвалов) |  |  |  |  |
| до 1,5 т включительно | 4 | 9 | 8 | 13 |
| от 1,5 до 2,5 т включительно | 5 | 10 | 10 | 15 |
| от 2,5 до 4 т включительно | 6 | 12 | 12 | 18 |
| от 4 до 7 т включительно | 7 | 15 | 14 | 22 |
| от 7 до 10 т включительно | 8 | 20 | 16 | 28 |
| от 10 до 15твключительно | 10 | 25 | 19 | 34 |
| В пунктах разгрузки (для автосамосвалов) |  |  |  |  |
| до 7 т включительно | 4 | 6 | - | - |
| от 7 до 10 т включительно | 6 | 8 | - | - |
| от 10 до 15 т включительно | 9 | 12 | - | - |

Приложение 3

Техническая грузоподъемность автомобилей

| Марки машин | Техническая грузоподъемность, т | Коэффициент использования грузоподъемности для грузов I класса |
| --- | --- | --- |
| ГАЗ-52 | 2,5 | 1,0 |
| ЗИЛ-130 | 5,0 | 1,0 |
| ЗИЛ-ММЗ-555 | 4,5 | 1,0 |
| ГАЗ-53Б | 3,5 | 1,0 |
| КамАЗ-5320 | 8,0 | 1,0 |
| Бензовоз АЦ-4,2-53А | 4200 л | 1,0 |

Примечание. Коэффициент использования грузоподъемности для грузов:

II класса – 0,8

Ш класса – 0,6

IV класса – 0,5

Приложение 4

Класс основных сельскохозяйственных грузов

| Виды грузов | Плотность в т/м3 | Класс груза |
| --- | --- | --- |
| Рожь | 0,72 | I |
| Пшеница | 0,79 | I |
| Вика (зерно) | 0,84 | I |
| Горох | 0,77 | I |
| Гречиха | 0,60 | I |
| Кукуруза (зерно) | 0,75 | I |
| Овес | 0,48 | II |
| Ячмень | 0,64 | I |
| Бобовые (зерно) | 0,75 | I |
| Картофель свежий | 0,68 | I |
| Огурцы свежие | 0,58 | II |
| Морковь | 0,57 | II |
| Капуста свежая | 0,42 | II |
| Помидоры | 0,60 | II |
| Лук репчатый | 0,57 | I |
| Свекла | 0,62 | I |
| Силос готовый | 0,70 | II |
| Силосная масса во время закладки | 0,25 | III |
| Зеленая трава | 0,34 | II |
| Комбикорм | 0,60 | II |
| Молоко в бидонах | 0,7 | III |
| Отруби | 0,25 | II |
| Жмых | 0,32 | II |
| Сено и солома: прессованные | 0,40 | II |
| навалом | 0,10 | IV |
| Барда | 1,1 | I |
| Ботва свеклы | 0,27 | III |
| Навоз КРС: свежий | 0,70 | I |
| перепревший | 0,90 | I |
| Натриевая селитра | 1,25 | I |
| Аммиачная селитра | 0,80 | I |
| Суперфосфат | 1,10 | I |
| Торфяная крошка | 1,70 | I |
| Фосфоритная мука | 1,70 | I |
| Доломитовая мука | 1,50 | I |
| Цемент россыпью | 1,40 | I |
| Щебень | 1,60 | I |
| Песок | 1,70 | I |
| Асфальт | 1,10 | I |
| Глина | 1,60 | I |
| Гравий | 1,70 | I |
| Дерн | 1,35 | I |
| Мусор строительный | 1,20 | I |
| Дрова: березовые | 0,55 | I |
| хвойных пород | 0,45 | I |
| Животные: крупные | 0,35 | III |
| мелкие | 0,13 | IV |
| Земля сухая | 1,25 | I |
| Известь: негашеная | 1,05 | I |
| гашеная | 0,55 | II |
| Птичий помет | 0,30 | II |

Приложение 5

Исходные данные для расчета годового общего пробега автомобилей

| Марки машин | Среднесуточный пробег, км |  | Эксплуатационная скорость, км/ч | Время простоя под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общий | в т.ч. с грузом |  |  |
| ГАЗ-52 | 147,6 | 82,7 | 18,8 | 0,33 |
| ЗИЛ-130 | 128,6 | 73,3 | 16,4 | 0,5 |
| ЗИЛ-ММЗ-555 | 197,0 | 100,5 | 24,9 | 0,18 |
| ГАЗ-53Б | 168,7 | 84,1 | 25,7 | 0,17 |
| КамАЗ-5320 | 186,5 | 91,4 | 23,7 | 0,67 |
| АЦ-4.2-53А | 205 | 100,1 | 33,0 | 0,95 |

Приложение 6

Тарифные коэффициенты для расчета часовых тарифных ставок водителей грузовых автомашин

| Грузоподъемность в тоннах | 1 группа |  | 2 группа |  | 3 группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф. коэф. | час. ставка | тариф. коэф. | час. ставка | тариф. коэф. | час. ставка |
| до 0,5 | - |  | 1,000 |  | 1,032 |  |
| от 0,5 до1,5 | 1,00 |  | 1,032 |  | 1,079 |  |
| от 1,5 до3 | 1,032 |  | 1,079 |  | 0,143 |  |
| от З до 5 | 1,079 |  | 1,143 |  | 1,190 |  |
| от 5 до 7 | 1,143 |  | 1,190 |  | 1,254 |  |
| от 7 до 10 | 1,190 |  | 1,254 |  | 1,349 |  |
| от 10 до 20 | 1,254 |  | 1,349 |  | 1,492 |  |
| от 20 до 40 | 1,349 |  | 1,492 |  | 1,651 |  |

Приложение 7

Нормы расхода основного топлива для самосвалов

| Марка, модель автомобиля | Базовая норма |
| --- | --- |
| БелАЗ-7510, -7522 | 135Д |
| ГАЗ-САЗ-53Б | 28Б |
| ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М | 37Б |
| КамАЗ-5511 | 34Д |
| Maqirus-232D19R | 30Д |
| МАЗ-205 | 33Д |

Приложение 8

Нормы расхода основного топлива для бортовых грузовых автомобилей

| Марка, модель автомобиля | Базовая норма |
| --- | --- |
| Avia A-30N | 13Д |
| ГАЗ-53, 53А | 25Б |
| ГАЗ-53-27 | 25,5СПГ (25Б) |
| ГАЗ-3302, -33021 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10,5-ти ступенчатой коробкой передач) | 16,5Б |
| ЗИЛ-131, -131А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | 31Б |
| ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, - 157КЭ, -157КЮ, -157Э, -157Ю | 39Б |
| КамАЗ-5320 | 25Д |
| КамАЗ-53208 | 22,5СПГ плюс 6,5Д (26Д) |
| КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5Д |
| МАЗ-514 | 25Д |
| Урал 4320, -43202 | 32Д |

Приложение 9

Нормы расхода основного топлива для тягачей

| Марка, модель автомобиля | Базовая норма |
| --- | --- |
| БелАЗ-6411 | 95 Д |
| Volvo-1033 | 22Д |
| ЗИЛ-441610 | 41ГСН |
| Iveco-190.33 | 25Д |
| КАЗ-606, -606А | 31Б |
| КамАЗ-5410, -54101, -54112 | 25Д |
| КрАЗ-260В | 40Д |
| МАЗ-54321 | 25Д |
| Mercedes-Benz-2628 | 42Д |
| Chapel D-450 | 22Д |
| Scoda-706PTTN | 25Д |

Приложение 10

Нормы расхода основного топлива для автомобилей цистерн

| Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| АВВ-3,6 | ГАЗ-51А | 22,0 | 2,0 |
| АЦ-4,2-130 | ЗИЛ-130 | 32,0 | 3,5 |
| АЦПТ-3,3-3,8 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,0 |

Приложение 11

Предельные значения зимних надбавок к нормам расхода топлива в республиках, краях и областях России

| Климатическая зона | Республики, края, области, входящие в состав данной зоны (при применении зимних надбавок к нормам расхода топлива) | Срок действия в течение года, месяцы | Предельная величина надбавки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская, Чеченская, Ингушская Республики | 3 | 5,0 |
| II | Северо-Осетинская Республика, Краснодарский и Ставропольский края | 3 | 5,0 |
| III | Белгородская, Калининградская, Ростовская области | 4 | 7,0 |
| IV | Республика Калмыкия, Астраханская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская, Самарская области | 5 | 10,0 |
| V | Республика Марий Эл, Республика Татарстан, чувашская Республика, Владимирская, Тверская, Рязанская, Ленинградская, Московская, Тульская, Смоленская, Новгородская, Псковская области | 5 | 10,0 |
| VI | Мордовская Республика, Нижегородская, Вологодская, Костромская, Ульяновская, Ярославская области | 5 | 10,0 |
| VII | Удмуртская Республика, Курганская, Пермская, Свердловская, Челябинская области | 5 | 10,0 |
| VIII | Республика Алтай, Башкортостан и Карелия, Республика Хакасия, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Кировская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская области, Еврейская АО | 5 | 12,0 |
| IX | Амурская, Камчатская, Кемеровская, Оренбургская области | 6 | 15,0 |
| X | Республики Бурятия и Коми, Архангельская, Иркутская, Мурманская, Читинская области, острова Баренцева и Белого морей | 6 | 15,0 |
| XI | Республика Тува, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область, острова моря Лаптевых | 6 | 18,0 |
| XII | Республика Саха, Острова Ледовитого океана, Карского моря | 7 | 20,0 |

Приложение 12

Индивидуальные нормы расхода масел в литрах (смазок в кг) на 100 л общего расхода топлива автомобилем

| Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные масла | Специальные масла | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бортовые грузовые автомобили |  |  |  |  |
| ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ЗИЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, -4316, -4319 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
| КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| Тягачи |  |  |  |  |
| БелАЗ-537Л, -6411, -7421 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
| Volvo-F10-33, –F89-32 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Iveco-190.33, -190.42 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, -2236 всех модификаций | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Самосвалы |  |  |  |  |
| ГАЗ-53Б | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508, -3509, -3510 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
| КрАЗ-222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
| МАЗ-205 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |

Приложение 13

Временные нормы расхода масел и смазок

| Виды и сорта масел (смазок) | Временная норма расхода масел в литрах (смазок в кг) на 100 л общего расхода топлива, рассчитанного по нормам, для: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | легковых, грузовых автомобилей и автобусов, работающих на бензине и сжиженном газе | грузовых автомобилей и автобусов, работающих на дизельном топливе | внедорожных автомобилей-самосвалов, работающих на дизельном топливе |
| Моторные масла | 2,4 | 3,2 | 5,0 |
| Трансмиссионные масла | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Специальные масла | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Пластичные (консистентные) смазки | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

Приложение 14

Стоимость единицы топлива и смазочных материалов, руб.

| Наименование топлива, смазочных масел | 1л | 1 кг | Коэффициент перевода л в кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин |  |  | Летнее топливо – 0,721 Зимнее топливо – 0,748 |
| Дизельное топливо |  |  | Летнее топливо – 0,826 Зимнее топливо – 0,821 |
| Дизельное масло Автол Метол Масло ТАП – 15 в. |  | 23,76 35,13 43,67 23,87 |  |

Приложение 15

Нормы амортизационных отчислений

|  | На полное восстановление |  |
| --- | --- | --- |
|  | % от стоимости машин | % от стоимости машин на 1000 км пробега |
| Автомобили грузоподъемностью до 2-х т | 14,3 |  |
| Автомобили грузоподъемностью более 2-х т |  | 0,37 |
| Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью до 8 т | 12,5 |  |

Приложение 16

Стоимость автомобилей

| Марка, модель автомобиля | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- |
| УАЗ-3909 Е 284 | 11502 |
| ММЗ-554 Е 699 КР | 2247 |
| ЗИЛ ММЗ 45065 Е 779 МА | 17416 |
| ЗИЛ ММЗ 45065 Е 135 | 48608 |
| КамАЗ-55102 Е 828 МК | 121133 |
| КамАЗ-53212 Е 194 | 74496 |
| САЗ-01 Е 192 | 37723 |
| САЗ 3507 Е 193 | 2567 |
| Е-355 КамАЗ-55102-С | 47952 |
| УАЗ-37419 Е 351 | 27945 |
| Бензовоз САЗ 3507 Е501 | 10700 |
| Бензовоз ГАЗ-3307 В 931 | 88712 |
| ГАЗ САЗ 35071 Е474КТ | 130346 |
| ГАЗ САЗ 35071 Е 657 МС 44 | 546484 |

Приложение 17

Нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей на1000 км пробега, руб.

| Статьи затрат | Норматив |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | 100 |
| Текущий ремонт | 560 |
| Замена резины | 433 |
| Запасные части | 2232 |

Приложение 18

Нормативы для расчета общегаражных затрат на1000 км пробега, руб.

| Статьи затрат | Норматив |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 573 |
| Вода | 9,0 |
| Спецодежда | 1,7 |
| Прочие прямые затраты | 512 |