Уважаемые студенты Вам доведен пример выполнения практического задания.

Тема 1. Планирование производственной программы автопарка

Цель: освоить методику планирования производственной программы автопарка

Объем грузооборота ОГ рассчитывается умножением объема перевозки груза ОП на расстояние его перевозки (табл. 1).

Таблица 1. Расчет объема перевозок и грузооборота

| Вид груза | Масса груза, т | Коэффициент повторности | Объем перевозок, Оп, т | Среднее расстояние перевозок, км | Грузооборот, Ог, т.км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6** |
| Зерно | 2234 | 2,8 | 6255,2 | 4 | 25020,8 |
| Зеленая масса на сенаж | 3367 | 2 | 6734 | 4,5 | 30303 |
| Сено | 1403 | 1,3 | 1823,9 | 5 | 9119,5 |
| Корнеплоды | 4017 | 2 | 8034 | 2 | 16068 |
| Зеленая масса на силос | 2381 | 2 | 4762 | 5 | 23810 |
| Зеленый корм | 5599 | 1 | 5599 | 4 | 22396 |
| Солома | 1581 | 1 | 1581 | 4 | 6324 |
| Органические удобрения | 6928 | 1,4 | 9699,2 | 5 | 48496 |
| Минеральные удобрения | 680 | 2 | 1360 | 10 | 13600 |
| Всего |  |  | 45848,3 |  | 195137,3 |
| Всего |  |  |  |  |  |

Примечание: * Объем перевозок определяется Оп = 2 гр. × 3 гр.;

** Грузооборот определяется Ог = 4 гр. × 5 гр.

Смотрите! В выданных вариантах ВАМ уже даны объемы перевозок и грузооборота Вам их рассчитывать не нужно, сразу переходите к расчету среднего расстояния перевозок.

Среднее расстояние перевозок по автопарку определяется по формуле:

ά = ,            195137,3 / 45848,3 =4,3 км

где ά – среднее расстояние перевозки, км;

ОГ – объем грузооборота, т-км;

ОП – объем перевозок, т.

Задание 1. Планирование годового пробега и объема транспортных работ грузового автопарка

Для определения объема перевозок и грузооборота по маркам машин и в целом по предприятию необходимо рассчитать следующие эксплуатационные показатели (табл. 2).

1. Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве, АДХ, за год рассчитываются путем умножения среднегодового количества автомобилей на календарное количество дней в году (365 дней).

2. Автомобиле-дни в работе, АДР, устанавливаются следующим образом: из автомобиле-дней пребывания в хозяйстве вычитают выходные (52 дня при шестидневной рабочей неделе) и праздничные дни (12 дней), дни простоя в ремонтах и техническом обслуживании (ТО) (25-30 дней), дни простоя по погодным условиям (20-30 дней).           АДр = 365 – 52- 12 – 25 = 276.

Автомобили-дни в работе всех машин  определяется умножением автомобиле-дней в работе на количество машин  по маркам ( 276 х 2=552)   (Пример расчета приведен по марке ЗИЛ-130)

3. Коэффициент использования автопарка определяют по формуле:

КА =               276/ 365 = 0,76

4. Грузоподъемность техническая ГТ берется по техническому паспорту машины (приложение 3).

5. Полезная грузоподъемность одного автомобиля ГП определяется по формуле:

ГП = ГТ КГ,     Гп = 5 х 0,8 = 4 т

где ГТ – техническая грузоподъемность одного автомобиля, т;

КГ – коэффициент использования грузоподъемности.

Коэффициент использования грузоподъемности КГ зависит от класса грузов, перевозимых в сельскохозяйственных предприятиях.

Грузоподъемность бензовозов исчисляется в литрах.

6. Общая полезная грузоподъемность ГП определяется умножением среднегодового количества машин на грузоподъемность техническую одной машины и на коэффициент использования грузоподъемности (п.5×п.6).

Таблица 2. Производственная программа работы грузового автопарка

| Показатель | Бортовые ЗИЛ-130 | Самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б | Бортовая КАМАЗ-5320 | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовое число машин МСГ, шт. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2. Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве АДХ, дни | 365 | 730 | 365 |  |
| 3. Автомобиле-дни в работе; одной машины АДР всех машин АДРВ, дни | 276 552 | 276 552 | 256 256 | 1360 |
| 4. Коэффициент использования автопарка КА | 0,76 | 0,76 | 0,70 |  |
| 5. Грузоподъемность техническая одной машины ГТ, т | 5,0 | 3,5 | 8,0 |  |
| 6. Коэффициент использования грузоподъемности КГ | 0,8 | 0,8 | 1,0 |  |
| 7. Общая полезная грузоподъемность ГП, т | 4,0 | 2,8 | 8,0 |  |
| 8. Среднесуточный пробег одной автомашины ПСУТ, км | 128,6 | 168,7 | 186,5 |  |
| 9. Часы в наряде ТН, ч | 3498 | 3500 | 1623 | 8621 |
| 10. Коэффициент использования пробега КП | 0,57 | 0,50 | 0,50 |  |
| 11. Среднесуточный пробег с грузом ПСУТГ, км | 73,3 | 84,1 | 91,4 |  |
| 12. Годовой общий пробег всех машин ПОБ, км (п.8хп.3) | 70987,2 7070987,2 | 46423,2 | 47744 | 165154,2 |
| 12а) в т.ч. с грузом ПГ, км (п.12 х п.10) | 40463,0 | 23212,0 | 23872,0 | 87547,0 |
| 13. Объем грузооборота годовой ОГ, т-км (п.12а х п.7) | 161852,0 | 64994 | 190976 | 417822 |

7. Среднесуточный пробег ПСУТ определяется по опыту прошлых лет (приложение 5). Возможен расчет по формуле:

ПСУТ = ,

где ТСМ – продолжительность времени смены, мин.;

ТПЗ – время подготовительно-заключительных работ за смену (20 мин);

ТР – время одного рейса, мин.

Время одного рейса ТР определяется по формуле:

ТР = ,

где ТПР – норматив времени простоя под погрузкой и разгрузкой, мин.;

VЭ – средняя эксплуатационная скорость (определяется путем отношения общего пробега автомобилей ПОБ к времени пребывания их в наряде ТН), км/час:

VЭ = .

Для ВАС среднесуточный пробег дан в каждом варианте, берите готовую цифру.

8. Часы в наряде рассчитываются по формуле:

ТН = ,     (400,2 – 20) / 60 Х 552 дня = 3498час.

9. Коэффициент использования пробега КП определяется по формуле по фактическим результатам работы автопарка за отчетный год:

КП = ,    73,3/ 128,6 = 0,57

где ПГ – пробег с грузом, км.

10. Среднесуточный пробег с грузом ПСУТГ определяется как суточный пробег, умноженный на коэффициент использования пробега:

ПСУТГ = ПСУТ × КП.   128,6 х 0,57 = 73,3

11. Годовой общий пробег автомобилей определяется по формуле:

ПОБ = ПСУТ × АДР × МСГ,   128,6 х 276 х2 = 70987,2 км

в т.ч. с грузом:

ПГ = ПОБ×КП.   70987,2 х 0,57 = 40463км

12. Годовой объем грузооборота ОГ по маркам автомобилей определяется по формуле:

ОГ = ПГ × ГП.   40463 х 4 = 161852 т.км

Тема 2. Планирование производственных затрат на автотранспортные работы

Цель: освоить методику планирования производственных затрат грузового автотранспорта.

Задание 1. Планирование оплаты труда водителей

В представленном примере считаем затраты на заработную плату  для всех водителей по автопарку предприятия  то есть на 5 водителей. Вы рассчитываете затраты на заработную плату для водителей по количеству машин в вашем варианте.

Труд водителей оплачивается по часовым тарифным ставкам. Тарифные ставки определяются в зависимости от типа автомобиля и его грузоподъемности. Их устанавливают для водителей III класса.

Для расчета оплаты труда водителей принимается продолжительность рабочего дня 6,67 ч при шестидневной рабочей неделе. Расчет фонда заработной платы производится по маркам автомобилей и в целом по автопарку.

Тарифный фонд основной заработной платы определяется по формуле:

ТФ = 6,67 × АДРВ × Т,        6,67 х 1360 х32,24 = 292455,5руб

где Т – часовая тарифная ставка, руб.

Водителям грузовых автомобилей ежемесячно выплачивают надбавку за классность (в % от тарифного фонда) в размере:

I класс – 25%;

II класс – 10%.

Такая надбавка при планировании оплаты труда водителей определяется с учетом среднего процента, определяемого по формуле:

Пример: На 5-х машинах всех марок  работает 5 водителе:, 2 человека  имеют 1 класс доплата за классность -25%,  2 водителя имеет 2 класс, доплата за классность-10%., один водитель 3 класса доплаты нет.  Средний процент доплаты за классность рассчитывается так

НКЛ = =

где НКЛ – средний процент надбавки за классность;

В1, В2, В3 – численность водителей соответственно I, II, III класса.

Размер надбавки за классность в денежном выражении ДКЛ определяется по формуле:

ДКЛ =.     ( 292455,5 х 14%) : 100 = 40944руб.

Кроме того, водителям производятся доплаты за сверхурочные работы, за совмещение обязанностей грузчика и экспедитора, за высококачественное выполнение заданий в срок или досрочно, повышенная оплата на уборке урожая, премии за выполнение сменных заданий и экономию материальных ресурсов и другие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда. В расчетах эти виды выплат ДД предусмотрены в размере 35% от основной заработной платы.

Дд = (292455,5 х 35%) 6 100=102359,4 руб.

В фонд заработной платы водителей включают оплату отпусков ДО

Продолжительность отпуска водителей – 28 календарных дней, процент отчислений – 7,67% от тарифного фонда с доплатами (292455,5+ 40944+102359,4) Х 7,67%) : 100= 33423руб.

Доплата за стаж работы ДС   производится по среднему проценту доплаты за стаж от суммы тарифного фонда со всеми доплатами.

Доплата за стаж производится в размере:

от 2 до 5 лет – 10%; от 5 до 10 лет – 15%; от 10 до 15 лет – 20%; от 15 до 20 лет – 25%; свыше 25 лет – 30%.

В расчетах доплату за стаж определяют с учетом среднего процента НС от общего фонда заработной платы по формуле:

НС = =

где НС — средний процент доплаты за стаж;

В1, В2,...,В5 – численность водителей, проработавших соответственно от 2 до 5 лет, от 5 до 10 лет,…, свыше 25 лет.

Размер доплаты за стаж ДС в денежном выражении определяется по формуле:

ДС = ,

292455,5+40944+102359,4+33423=469182 руб.

(469182 х 22,5%) :100= 105566 руб.

Общий фонд заработной платы ФЗПО определяется по формуле:

ФЗПО = ТФ + ДКЛ + ДД + ДО + ДС + ДСОЦ.

ФЗПо = 292455,5 + 40944+102359,3+33423+105566=574748руб.

где ФЗП – общий фонд заработной платы, который включает основную заработную плату, доплаты, надбавки.

Отчисления в социальные фонды производятся в размере 20%:

ДСОЦ = .

Дсоц.= (574748 х20%) :100=114950руб.

Общий фонд заработной платы ФЗПО с начислениями с социальные фонды определяется по формуле:

ФЗПО = ТФ + ДКЛ + ДД + ДО + ДС + ДСОЦ.

ФЗПо= 574748+114950=689698 руб.

Задание 2. Расчет лимита затрат на топливо и смазочные материалы

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

• базовая норма на 100 км пробега автомобиля;

• норма на 100 тонно-километров (т.км) транспортной работы (учитывает дополнительный расход топлива при движении автомобиля с грузом);

• норма на ездку с грузом (учитывает увеличение расхода топлива, связанное с маневрированием в пунктах погрузки и выгрузки).

Число ездок с грузом определяется по формуле: по машине самосвал ГАЗ-САЗ-53Б

Е = ,    23212 : 4,3 км = 5398

где Е – число ездок;

ά – среднее расстояние одной ездки с грузом, км;

ПГ – годовой пробег с грузом, км.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов с самодельными кузовами дополнительно устанавливается норма расхода топлива на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

• 0,25 л жидкого топлива (0,25 куб.м природного газа) на каждую единицу самосвального подвижного состава;

• 0,2 куб.м природного газа и 0,1 л дизельного топлива при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных автомобилей-самосвалов БелАЗ дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере 1 л.

Надбавка основного топлива 10%  не более 5 месяцев.

При работах в тяжелых дорожных условиях до 35%, но не более чем на один месяц.

На внутригаражные разъезды и технические потребности до 0,5%  от общего количества основного топлива.

Таблица 3. Объем лимита затрат на топливо

| Показатели | Бортовые ЗИЛ-130 | Самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б | Бортовые КАМАЗ-5320 | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий пробег, сотни км | 710,0 | 464,2 | 477,4 |  |
| Объем грузооборота, сотни т км | 1618,5 | 650,0 | 1910,0 |  |
| Число ездок, шт. |  | 5398 |  |  |
| Расход основного топлива: а) на 100 км, л б) на 100 т км, л в) на одну ездку, л | 31Б 2 - | 28Б 2 0,25 | 25Д 1,3 - |  |
| Требуется всего, л а) на пробег б) на работу в) на все ездки | 22010 3237 - | 12998 1300 1349,5 | 11935 2483 |  |
| Всего расход, л | 25247 | 15647,5 | 14418 |  |
| Надбавка за работу а) в зимнее время, л б) в тяжелых дорожных условиях, л в) внутригаражный расход, л | 1052 736 126 | 652 456 78 | 601 420 72 |  |
| Итого расход топлива, л | 27161 | 16833 | 15511 |  |
| Стоимость топлива, руб. | 26 | 26 | 25 |  |
| Затраты на топливо, руб. | 706186 | 437658 | 387775 | 1531619 |

Расчет расхода основного топлива на примере марки ЗИЛ-130

Требуется всего основного топлива на пробег ( 710 х31=22010л)

Требуется всего основного топлива на работу ( 1618,5х2=3237л)

Расчет надбавки основного топлива в зимнее время (25247 : 12мес. Х 5мес.=10520л.

Надбавка на работу в тяжелых дорожных условиях (25247л :12мес.Х 1мес.=2104)

Надбавка на внутригаражные разъезды,

Таблица 4. Расчет лимита затрат па смазочные материалы

| Показатели | Бортовые ЗИЛ-130 | Самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б | Бортовые КАМАЗ-5320 | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий расход топлива, сотен л | 272 | 168 | 155 |  |
| Масло для двигателя: на 100 л топлива, л Всего: л руб. (стоимость 1л-40руб) | 2,2 598,4 23936 | 2,1 352,8 14112 | 2,8 434 17360 |  |
| Масло трансмиссионное: на 100 л топлива, л Всего: л руб. (стоимость 1л-50 руб) | 0,3 82 4100 | 0,3 50,4 2520 | 0,4 62 3100 |  |
| Масло специальное: на 100 л топлива, л Всего: л руб. (стоимость1л-80руб) | 0,1 27,2 2176 | 0,1 16,8 1344 | 0,1 15,5 1240 |  |
| Солидол: на 100 л топлива, кг Всего: кг руб. (стоимость 1кг-30 руб) | 0,2 54,4 1632 | 0,2 33,6 1008 | 0,2 31 930 |  |
| Всего затрат на смазочные материалы, руб. | 31844 | 18984 | 22630 | 73458 |

Пример  определения количества смазочных масел дано марке Зил-130:

Масло для двигателя расчет количества (272 х 2,2=598,4л)

Стоимость масла для двигателя (40руб х 598,4л =23936руб)

Масло трансмиссионное расчет количества (272 х0,3=82л)

Стоимость масла трасмиссионного (50руб. х82=4100руб)

Масло специальное расчет количества (272х0,1=27,2л)

Стоимость масла специального(80руб х27,2=2176)

Солидол расчет количества (272х0,2=54,4л)

Стоимость солидола (30руб х54,4=1632руб)

Задание 3. Расчет лимита затрат на амортизацию

В затраты на грузовой автотранспорт включают амортизационные отчисления по автомобилям, которые представляют собой сумму затрат на полное восстановление. Затраты на амортизацию (табл. 7) рассчитываются по формуле:

ЗА =

где БС – балансовая стоимость одного автомобиля данной марки, руб.;

НА – норма амортизационных отчислений, %;

ПОБ – годовой общий пробег автомобилей данной марки, тыс. км.

Пример расчета затрат на амортизацию по 2 машинам марки ЗИЛ-130

Нормы амортизационных отчислений даны в приложении 15.

Таблица 7. Расчет амортизационных отчислений

| Показатели | Бортовые ЗИЛ-130 | Самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б | Бортовые КАМАЗ-5320 | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость 1 машины, тыс. руб. | 387,9 | 550,3 | 835,7 |  |
| Норма амортизационных отчислений на полное восстановление, % | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
| Годовой общий: пробег автомобилей, тыс. км | 71,0 | 46,4 | 47,7 | 165,1 |
| Затраты на амортизационные отчисления, руб. | 101901 | 94476 | 147493 | 343870 |

Для автомобилей малой грузоподъемности амортизационные отчисления определяются по нормам в процентах от балансовой стоимости.

Задание 4. Расчет лимита затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание

Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание (табл. 8) определяются по нормам в рублях на 1000 км пробега (приложение 17). При работе в плохих дорожных условиях нормы затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание могут быть увеличены на 15%.

Таблица 8. Расчет затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание

| Показатели | Бортовые ЗИЛ-130 | Самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б | Бортовые КАМАЗ-5320 | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой пробег, тыс. км | 71,0 | 46,4 | 47,7 | 165,1 |
| Норматив на текущий ремонт на 1000 км пробега, руб. | 900 | 980 | 1180 |  |
| Затраты на текущий ремонт, руб. | 63900 | 45472 | 56286 | 165658 |
| Норматив на техническое обслуживание на 1000 км пробега, руб. | 230 | 180 | 280 |  |
| Затраты на техническое обслуживание, тыс. руб. | 16330 | 8352 | 13356 | 38038 |
| Норматив на запасные части на 1000 км пробега, руб. | 3230 | 2890 | 3730 |  |
| Затраты на запасные части,.руб. | 229330 | 134096 | 177921 | 541347 |

Пример расчета затрат по 2-м машинам  марки ЗИЛ-130.

Затраты на текущий ремонт (71тыс. км х980руб=69,6 тыс.руб )

Затраты на техническое обслуживание (71 тыс. км х100=7,1 тыс. руб

Затраты на запасные  части   (71 тыс. руб х3130=158,5 тыс. руб).

Нормативы на текущий ремонт ,техобслуживание и запасные части можно взять по любому автотранспортному предприятию или марке автомобиля или из приложения к методичке.

Задание 5. Расчет лимита затрат на восстановление и ремонт шин

Затраты на восстановление износа и ремонт шин (табл. 9) определяются по формуле:

ЗШ =,

где ПОБ – общий пробег автомобилей, тыс. км;

НШ – норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на 1000 км пробега от прейскурантной стоимости, %;

ЦШ – стоимость одного комплекта автомобильной шины, руб.;

КШ – количество колес на автомобилях (без запасного), шт.

Таблица 9. Расчет затрат на восстановление износа и ремонт шин

| Показатели | Бортовые ЗИЛ-130 | Самосвалы ГАЗ-САЗ-53Б | Бортовые КАМАЗ-5320 | Всего по автопарку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий годовой пробег, тыс. км | 71,0 | 46,4 | 47,7 | 165,1 |
| Норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на 1000 км пробега от прейскурантной стоимости, % | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |
| Стоимость одного комплекта автомобильной шины, руб. | 5200 | 4850 | 6500 |  |
| Количество колес на автомобилях, шт. | 6 | б | 10 |  |
| Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. | 25032 | 15258 | 35036 | 75326 |

Тема 4. Расчет затрат на содержание автогаража

Цель: освоить методику планирования затрат на содержание автогаража.

Задание. Определить размер затрат на содержание гаража.

Расходы на содержание гаража входят в себестоимость автотранспортных работ и включают в себя следующие затраты:

• оплату труда работников гаража с отчислениями;

• отчисления на амортизацию и текущий ремонт здания гаража и оборудования;

• стоимость отопления, электроэнергии, водоснабжения;

• стоимость мелкого инвентаря, инструментов и спецодежды;

• расходы на мероприятия по технике безопасности.

Годовой фонд заработной платы работников автогаража (табл. 10), определяется из расчета месячных окладов с начислениями премий, на отпуск и социальное страхование:

ФЗПГ = 12 ФЗПМ  ДСОЦ,

где 12 – число месяцев в календарном году;

ФЗПМ – месячный фонд заработной платы работников гаража, руб.;

ДСОЦ – размер отчислений по ЕСН.

Таблица 10. Годовой фонд заработной платы работников гаража

| Должность | Количество работающих | Тарифный разряд | Месячный оклад, руб. | Годовой фонд заработной платы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зав. гаражом | 1 | 7 | 10200 | 122,4 |
| Автомеханик | 1 | 6 | 9700 | 116,4 |
| Бухгалтер-диспетчер | 1 | 5 | 9000 | 108,0 |
| Сторож | 2 | 1 | 5200 | 124,8 |
| Итого | 4 |  |  | 471,6 |
| Отчисления по СС, тыс.руб ((9((26% |  |  |  | 122,6 |
| Всего с отчислениями, тыс.рубттыс.руб |  |  |  | 594,2 |

Пример расчета годового фонда заработной платы:

Зав. гаражом  10200руб х 1чел.х 12мес.=122,4 тыс.руб

Автомеханик   9700руб х 1чел. х 12мес. =116,4 тыс. руб

Бухгалтер-диспетчер 9000руб х 1чел. х 12мес. = 108,0 тыс. руб

Сторож 5200 х2чел. х12мес. = 124,8 тыс. руб

Отчисления по социальному страхованию (26%)  (471,6 тыс.руб х26) : 100=122,6 тыс.руб

Амортизационные отчисления по гаражу и оборудованию рассчитываются по установленным нормам в процентах от балансовой стоимости.

Балансовая стоимость гаража ___700 тыс._____ руб.;

оборудования ___350 тыс._____ руб.

Нормы амортизационных отчислений по гаражу – 2,5%;

Амортизация по гаражу  -  (700 тыс.руб х 2.5%) :100 =17,5 тыс.руб

по оборудованию – 12,5%.

Амортизация по оборудованию – (350 тыс.руб х 12,5%) : 100= 43,8 тыс.руб

Затраты на текущий ремонт гаража определяют по смете заведующего гаражом и старшего прораба, на текущий ремонт оборудования – по расчетам заведующего гаражом. В расчет принимаются 3% в год от  балансовой стоимости гаража.

Текущий ремонт гаража – (700 тыс.руб х 3 %) :100= 21 тыс.руб.

Текущий ремонт оборудования  - (350 тыс.руб х18%) :100= 63,0 тыс.руб

Стоимость электроэнергии и воды принимается по уровню прошлых лет в размере ____582___________ руб. в год на 1000 км пробега.  Сумма затрат(129,6 х582)= 75,4 тыс.руб.

Стоимость спецодежды принять в размере___170____ руб. в год на 1000 км пробега.

Затраты на спецодежду (170 х129,6)=22,0 тыс.руб

Стоимость прочих прямых затрат принять из расчета _________512_____ руб. в год на 1000 км пробега (приложение 18). Сумма затрат (512 х129,6) = 66,4 тыс.руб

Всего расходов на содержание гаража и прочих затрат ______742 тыс.  руб.

Тема 5. Расчет себестоимости единицы транспортных услуг

Цель: освоить методику расчета себестоимости единицы по видам оказываемых услуг.

Задание. Рассчитать себестоимость перевозок грузовым автотранспортом.

Объектом калькуляции по грузовому автотранспорту является работа в тонно-километрах.

Расчет себестоимости перевозок на автотранспортном предприятии является калькуляцией себестоимости автомобильных перевозок (табл. 12) и выполняется на основании расчетов, выполненных в темах 1, 3, 4.

Себестоимость 1 тонно-километра рассчитывают делением полной себестоимости на транспортную работу, т.е. на общее количество выполненных тонно-километров за рассматриваемый период:

СТ КМ = ,

где СТ КМ – себестоимость 1 т.км, руб.;

СПОЛ – полные издержки, руб.;

ОГ – объем грузооборота, т.км.

Осведомленность работников о степени влияния эксплуатационных показателей на себестоимость 1 т км позволит правильно использовать транспортные средства при доставке продукции потребителям и тем самым снизить себестоимость перевозок грузов.

С увеличением технической скорости и сокращением времени простоя под погрузкой и разгрузкой возрастают пробег и производительность автомобиля при неизменной сумме постоянных расходов, что позволяет снизить себестоимость перевозок, приходящихся на 1 т.км.

При повышении коэффициента использования грузоподъемности и пробега подвижного состава резко снижается себестоимость перевозок, так как при этом уменьшается сумма переменных и постоянных расходов.

Важную роль в снижении себестоимости перевозок играет эффективная организация перевозок и комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ.

Движение автотранспорта происходит по маршрутам.

Маршрут движения – путь следования автомобиля при выполнении перевозок.

Основные элементы маршрута:

длина маршрута – путь, проходимый автомобилем от начального до конечного пункта назначения;

оборот автомобиля – законченный цикл движения, т.е. движение от начального до конечного пункта и обратно;

ездка – цикл транспортного процесса, т.е. движение от начального до конечного пункта.

длина, ездки с грузом – расстояние, на которое транспортируется груз за поездку.

Маршрутные движения могут быть маятниковые и кольцевые.

Маятниковый маршрут – неоднократно повторяющийся путь следования автомобиля между двумя грузовыми пунктами.

Кольцевой маршрут – маршрут движения автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему несколько потребителей (поставщиков).

Таблица 11. Расчет себестоимости перевозок на автотранспортном предприятии

| № п/п | Статья затрат | Полная себестоимость, руб. | Калькуляция себестоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 т-км | 1 км | 1ч |
|  | Объем работ грузового автопарка (по всем автомобитлямтом. |  | 417822 | 165154,2 | 8621 |
| 1 | Заработная плата водителей с начислениями | 689698 |  |  |  |
| 2 | Топливо | 1531619 |  |  |  |
| 3 | Смазочные и обтирочные материалы | 73458 |  |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава | 203696 |  |  |  |
| 5 | Восстановление и ремонт шин | 64747 |  |  |  |
| 6 | Запасные части | 516763 |  |  |  |
| 7 | Амортизация подвижного состава | 343870 |  |  |  |
| 8 | Накладные расходы, общегаражные расходы | 742000 |  |  |  |
|  | Итого | 4165851 | 9,97 | 25,22 | 483,0 |

Затраты по каждой статье взяты из предыдущих таблиц в целом по автопарку (то есть по всем 5 автомобилям)

Себестоимость 1т.км рассчитывается: 4165851руб : 417 822т.км = 9,97руб

Себестоимость 1км пробега: 4165851руб : 165154,2 = 25,22

Себестоимость 1 часа работы: 4165851руб : 8621= 483руб.

Тема 6. Формирование тарифов на грузоперевозки

Цель: освоить методику расчета грузовых тарифов.

Задание. Рассчитать стоимость тарифов на услуги грузового автотранспорта.

Грузовые тарифы по своей экономической природе – это цены за услуги по транспортировке грузов. Грузовые тарифы способствуют рациональному размещению продукции и правильному сочетанию интересов производства и потребителей.

Установление тарифов (цен) – одна из самых важных областей принятия решений в любом бизнесе. Процесс принятия решения о ценообразовании включает в себя опыт и достижения экономики, маркетинга, ценообразования. В основе построения тарифов (цен) находятся затраты, связанные с перевозками продукции, плюс прибыль.

Целевой тариф ТЦ может быть рассчитан с учетом нормы рентабельности или цены сложившейся на рынке транспортных услуг:

ТЦ = СТ КМ ×КП,

где СТ КМ – себестоимость 1 т.км, руб.;

КП – коэффициент, учитывающий долю прибыли (например, при рентабельности 25% коэффициент – 1,25; при рентабельности 30% – 1,30

Таблица12.- Стоимость тарифа услуги грузового автотранспорта.

| Вид работы | Себестоимость услуг грузового автопарка, руб | Норма прибыли,% | Цена услуги, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| За работу, т.км | 9,97 | 35 | 13,46 |
| За пробег,км | 25,20 | 20 | 30,24 |
| За время работы, час. | 483,00 | 15 | 555,45 |

Пример расчета цены услуги:  за работу 9,97 х 1,35 =13,46руб

за пробег 25,20 х 1,20 =30,24руб

за время работы 483 х 1,15 =555,45 руб

Внимание. Свое практическое задание выполняете по индивидуальному варианту по одной марке машины.