Целью данной работы является санитарно-гигиеническая оценка рабочих мест на производственных предприятиях машиностроительной и строительной отраслей для повышения безопасности  проектных решений по охране труда.

Достижение поставленной цели базируется на решении следующих задач:

- освоение нормативной и правовой документации, регулирующей технические и технологические условия безопасности и охраны труда;

- изучение основных вредных и опасных факторов, свойственным технологическим процессам на производстве, тяжести и напряженности труда;

- овладение методикой санитарно-гигиенической оценки рабочих мест при проектировании рабочих мест на промышленных предприятиях;

- формирование приемлемого уровня безопасности работника во время осуществления производственной деятельности.

Санитано-гигиеническая оценка условий труда – определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов, напряженности и тяжести труда.

Санитано-гигиеническая оценка условий труда производится в соответствии с Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса Р 2.2.2006 – 05.

Условия труда оцениваются по четырем классам (рисунок 1):

Безопасными условиями труда считаются уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа не должны вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего и его потомства. Безопасными условиями труда также считаются условия труда при полном отсутствии вредных и опасных производственных факторов.

Оптимальные условия труда (1 класс) – такие условия, выполняя профессиональные обязанности при которых, работающие сохраняют свое здоровье и имеют предпосылки для поддержания высокого уровня трудоспособности.

Допустимые условия труда (2 класс) – характеризуются значениями факторов, не превышающими установленных гигиеническими нормами, а функциональное состояние организма от их воздействия восстанавливается к началу следующей смены, не оказывая неблагоприятного действие на работающего и его потомство.

Вредными условиями труда (3 класс) считаются условия, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и его потомство.

В зависимости от уровня превышения нормативов факторы 3 класса подразделяются на четыре степени вредности:

- 3.1. – вызывающие обратимые функциональные изменение организма;

- 3.2. – приводящие к стойким функциональным нарушениям и росту заболеваемости;

- 3.3. – приводящие к развитию профессиональной патологии в легкой форме и росту хронических заболеваний;

- 3.4. – приводящие к возникновению выраженных форм профессиональных заболеваний, значительному росту хронических и высокому уровню заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

Опасными условиями труда (4 класс) считаются условия, когда уровни производственных факторов оказывают воздействие на протяжении рабочей смены или ее части и создают угрозу для жизни и высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных заболеваний.

При проектировании производства на каждом рабочем месте должны обеспечиваться благоприятные и безопасные условия труда за счет решений, разрабатываемых с соблюдением положений и требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов по охране труда на производстве.

На стадии проектирования уровни опасных и вредных производственных факторов закладываются не превышающими предельно-допустимых нормативов 1 либо 2 классы условий труда, либо определяются на основании экспертной оценки (рабочие места руководителей, диспетчеров, водителей транспортных средств и пр.).

В том случае, если по характеру профессиональной деятельности какой-либо фактор отсутствует (например, биологический фактор или ионизирующие излучения), то по данному фактору устанавливается 1 класс условий труда (оптимальный). Если фактор присутствует на рабочем месте – класс условий труда устанавливаем, как 2. Это связано с тем, что мы не имеем возможности произвести измерения и установить фактическое значение рассматриваемого фактора, поэтому приводим нормативное значение и присваиваем, условно, класс - 2. Исключение составляют такие факторы, как тяжесть и напряженность труда. По сумме баллов они могут давать класс 3 (вредные условия труда).

Санитарно-гигиенические условия труда должны обеспечивать оптимальность или безопасность микроклимата (температуры, влажности…), чистоты воздушной среды, естественного и искусственного освещения, уровня производственных шумов, вибрации и др. В составе проектных материалов должны приводиться мероприятия, исключающие неблагоприятное воздействие на работающих постоянных магнитных электростатических и электромагнитных полей, радиочастот, лазерных и ионизирующих излучений.

Психофизиологические условия организации трудовых процессов должны обеспечивать высокую работоспособность за счет:

- ликвидации или сокращения тяжелого физического, ручного труда, применения прогрессивных технологий, оборудования, организации труда;

- ограничения нервно-психических, эмоциональных и зрительных перегрузок (особенно при многостаночном обслуживании оборудования);

- сокращения монотонности при работе на конвейерных линиях, путем введения свободного ритма и регулирования скорости движения конвейера.

Санитарно гигиенической оценке подлежат рабочие места всех категорий работников, занятых на данном участке (рабочие, руководители, специалисты).

Рабочее место (РМ) – место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности. Под постоянным рабочим местом понимается место, на котором работающий находится большую часть моего времени (более 50% иди более двух часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. Одним рабочим местом (РМ) можно считать несколько единиц оборудования, обслуживаемых одним работником (например, станочник обслуживает несколько металлообрабатывающих станков – токарный, сверлильный, точильный).

Kоллективнoe (бригаднoe) РМ - такое рабочее место, на котором занято несколько работников без закрепления за каждым из них индивидуальной рабочей зоны, обслуживающих одно оборудование и осуществляющих в течение всей рабочей смены весь комплекс операций вместе, взаимозаменяющих друг друга.

Коллективное (бригадное) РМ приводится к индивидуальному РМ. РМ, функционирующее в одну, две или более смен, считается как одно. При проведении учета в качестве рабочих мест не учитывается:

- не установленное оборудование, находящееся на складах и в других местах;

- оборудование, находящееся в монтаже;

- демонтированное оборудование;

- оборудование общего пользования, за которым нет закрепленных работников (например, оборудование, используемое различными категориями работников эпизодически, не более 5 - 10 минут за рабочую смену).

Мероприятия по охране труда на каждом рабочем месте предприятия (производства) являются приоритетными и направлены на сохранение здоровья, работоспособности работников, на снижение потерь рабочего времени и, как следствие, на повышение производительности труда.

Контрольная работа «Анализ условий труда и санитарно-гигиеническая оценка рабочих мест работников» должна содержать следующие разделы:

- Нормативные документы

- Описание технологического процесса

2.1 Характеристика производственного помещения

2.2 Характеристика рабочего места. Должностные обязанности

2.3 Описание технологического процесса

- Санитарно-гигиеническая оценка условий труда

3.1. Оценка химических факторов

3.2. Оценка биологических факторов

3.3. Оценка физических факторов

3.4. Оценка тяжести трудового процесса

3.5. Оценка напряженности трудового процесса

3.6. Общая санитарно-гигиеническая оценка условий труда

- Влияние вредных производственных факторов на здоровье

- Мероприятия по технике безопасности

- Мероприятия по пожарной безопасности

## 2.1. Характеристика производственного помещения

В этом разделе дается общая характеристика всего производства, рассматриваемого производственного цеха и (или) участка. Описывается помещение цеха (участка), указываются его размеры (длина, ширина, высота), отмечается наличие окон, аэрационных фонарей, перегородок, дверей. Приводится упрощенная схема расположения оборудования в цехе или на участке..

На схемах цеха и участка указывается все, что относится к производственной безопасности: проезды, проходы, места складирования материалов, наличие опасного оборудования (кранов, сосудов под давлением, трубопроводов с газом и т.п.), расстояние между различным оборудованием, между оборудованием и стеной, ограждения опасного оборудования, расположение нулевого провода (или защитных заземляющих проводников) и заземлителей, расположение местных отсосов, воздуховодов и вентиляторов, средств пожаротушения и т.п

## 2.2. Характеристика рабочего места. Должностные обязанности

Приводится подробный перечень и описание технологического оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, материалов, изделий, промежуточной продукции на заданном участке или на заданном рабочем месте. Приводится (вычерчивается) подробная схема заданного рабочего места с расположением оборудования, приспособлений и инструментов, сырья, материалов, готовой или промежуточной продукцией. Перечисляются должностные обязанности работника.

## 2.3. Описание технологического процесса

Приводится подробное описание технологического процесса на участке и (или) на рабочем месте с точки зрения безопасности производимых работ. Описывается применяемое технологическое оборудование, приборы, инструменты, приспособления; приводятся их технические характеристики.

Дается описание всех технологических этапов производственного процесса (изготовления изделий, перехода заготовок с одной операции на другую и пр), которое иллюстрируется поясняющими схемами, рисунками, таблицами. Приводиться химический состав сырья и материалов, а также состав промежуточной и готовой продукции

## 3.1. Оценка химических факторов

Приводится подробный анализ условий труда на рабочем месте: дается оценка химических, биологических и физических воздействий (аэрозолей, виброаккустических факторов, микроклимата, освещения, ЭМИ), а также оценка тяжести и напряженности трудового процесса.

На стадии проектирования уровни вредных производственных факторов закладываются не превышающими предельно-допустимых нормативов то есть 1 либо 2 классы условий труда, либо определяются на основании экспертной оценки (рабочие места руководителей, диспетчеров, водителей транспортных средств и пр.).

В том случае, если по характеру профессиональной деятельности какой-либо фактор отсутствует (например, биологический фактор или ионизирующие излучения), то по данному фактору устанавливается 1 класс условий труда (оптимальный). Если фактор присутствует на рабочем месте – класс условий будет 2. Это связано с тем, что мы не имеем возможности произвести измерения и установить фактическое значение рассматриваемого фактора, поэтому приводим нормативное значение и присваиваем, условно, класс 2 (допустимые безопасные условия труда). Исключение составляют такие факторы, как тяжесть и напряженность труда. По сумме баллов они могут давать класс 3 (вредные условия труда).

Химические факторы

При выполнении раздела необходимо:

- привести перечень всех вредных химических факторов (паров, газов), которые выделяются в воздух рабочей зоны в результате выполнения работником своих обязанностей, и оказывающих воздействие на работника;

- руководствуясь нормативными документами определить класс опасности этих химических веществ, величины ПДК, агрегатное состояние и характер воздействия на человека (ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений);

- разработать и описать мероприятия, ограничивающие содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, до уровня ПДКр.з по ГОСТ 12.1.005-88.

- Данные свести в табл. 1.

| Таблица 1 – Характеристика химических факторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделений, работ или профессий | Наименование выделяемых вредностей | Величина ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Агрегатное состояние | Характер действия на чел-ка | Наименование защитных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Установить класс условий труда по химическому фактору (2 класс - если фактор присутствует, 1 класс - если фактор отсутствует)

## 3.2. Оценка биологических факторов

Установить, выделяют ли применяемые в технологическом процессе сырье и вспомогательные материалы вредные вещества биологической природы.

Необходимо перечислить все имеющиеся вещества биологического происхождения, оказывающие воздействие на работающих на данном участке, определить агрегатное состояние этого вещества, установить класс опасности, ПДК, характер воздействия на человека. Предусмотреть мероприятия обеспечивающие наличие вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающих ПДКр.з по ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Данные свести в таблицу 2.

| Таблица 2 - Характеристика биологических факторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделений, работ или оборудования | Наименование выделяемых вредностей | Величина ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Агрегатное состояние | Характер воздействия на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Установить класс условий труда по биологическому фактору (для работников горной, строительной, машиностроительной отраслей… биологические факторы отсутствуют. Класс условий труда - условно 1).

## 3.3. Оценка физических факторов

Пыли, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

Выделить пыли и АПФД, оказывающие воздействие на работающих на данном участке, определить агрегатное состояние этого вещества, установить класс опасности, ПДК, характер воздействия на человека. Предусмотреть мероприятия обеспечивающие в воздухе рабочей зоны наличие вредных веществ, не превышающих ПДКр.з по ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Данные свести в таблицу 3.

| Таблица 3 – Характеристика физических факторов (аэрозоли, пыли фиброгенного действия) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделений, работ или оборудования | Наименование выделяемых вредностей | Величина ПДК, мг/м3 | Класс опасности | Агрегатное состояние | Характер воздействия на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Установить класс условий труда.

Шум

В разделе следует:

- проанализировать и перечислить все источники шума, воздействующие на работающих на данном участке;

- привести нормативные значения уровня звука на данном рабочем месте в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах; СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

- предусмотреть мероприятия, снижающие уровень шума на рабочих местах при работе технологического оборудования, вентиляционных установок и пр. (перегородки, экраны, кожухи и пр.).

Данные свести в таблицу 4.

| Таблица 4 – Нормативные значения уровней звукового давления на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение помещений или территорий (рабочие места) | Время суток, ч | Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА | Максимальный уровень звука LAмакс, дБА |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Установить класс условий труда.

Инфразвук. Ультразвук

В данном разделе следует:

- выявить источники инфразвука и ультразвука на заданном рабочем месте (работа станков и оборудования в диапазоне неслышимых частот);

- установить соответствие допустимых уровней воздушного ультразвука и инфразвука на рабочем месте в течение рабочего дня требованиям ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Общие требования безопасности, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки;

- привести нормативные значения инфразвука и ультразвука на рабочем месте в соответствии ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Общие требования безопасности, СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки;

- предусмотреть мероприятия обеспечивающие снижение уровней инфразвука и ультразвука до ПДУ.

Установить класс условий труда.

Вибрация общая

В данном разделе следует:

- установить источники общей вибрации, воздействующей на данное рабочее место (работа в кабинах транспортных, транспортно-технологических и технологических средств, насосных станциях, с кузнечно-прессовым оборудованием…);

- привести нормативные значения общей вибрации на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 ССВТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»;

- предусмотреть мероприятия обеспечивающие снижение уровней общей вибрации до ПДУ.

Уровни технологических вибраций на рабочих местах принимаются по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий и ГОСТ 12.1.012-2004 ССВТ «Вибрационная безопасность. Общие требования».

Установить класс условий труда.

Вибрация локальная

В данном разделе следует:

- установить источники локальной вибрации, воздействующей на данное рабочее место (ручной электро-, пневмо-, виброинструмент…);

- привести нормативные значения локальной вибрации на рабочем месте в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 ССВТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»;

- предусмотреть мероприятия обеспечивающие снижение уровней локальной вибрации до ПДУ.

Уровни технологических вибраций на рабочих местах принимаются по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий и ГОСТ 12.1.012-2004 ССВТ «Вибрационная безопасность. Общие требования».

Установить класс условий труда.

Неионизирующие электромагнитные излучения (ЭМИ)

В данном разделе следует:

- провести анализ технологических процессов, электрооборудования и электроинструментов на данном участке, вызывающих опасность поражения электрическим током, электрической дугой, статическим электричеством…;

- перечислить основные требования безопасности, предъявляемые к работе электрооборудования, электроинструментам и основные нормативные документы, на основании которых следует выполнять работы с электрооборудованием и электроинструментами;

- выполнить защитное заземление, зануление электрооборудования, защиту от статического электричества технологического оборудования с учетом требований ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление и ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

Электрические поля токов промышленной частоты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах; СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах; магнитные поля - предельно допустимым уровням магнитных полей частотой 50 Гц ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 августа 2007 г. N 60; предельно допустимые уровни напряжений и токов - по ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов; электромагнитные поля радиочастот - по ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля; защитное заземление и зануление - по ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

Установить класс условий труда.

Ионизирующие электромагнитные излучения

Определить источники ионизирующих излучений (если такие имеются). Установить соответствие допустимых уровней источников ионизирующих излучений на рабочих местах в течение рабочего дня требованиям нормативных документов.

Установить класс условий труда (при отсутствии источников радиации принять класс условий труда -1).

Микроклимат

Определить категорию работ по уровню энергозатрат в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". Определить температуру, влажность, подвижность воздуха, интенсивность теплового излучения в рабочей зоне применительно к выполнению работ данной категории по уровню энергозатрат в холодный и теплый периоды года в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (таблица 8, 9 Приложения). Данные свести в таблицу 5.

| Таблица 5 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период года | Категория работ по уровню энерготрат, Вт | Температура воздуха, °С |  | Температура поверхностей, °С | Относительная влажность воздуха, % |
|  |  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  |
| Холодный |  |  |  |  |  |
| Теплый |  |  |  |  |  |

Установить класс условий труда.

Если рабочее место находится на открытом воздухе присвоить класс условий труда 3.1.

Освещенность

Определить соответствие параметров световой среды данного рабочего места нормам СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Данные свести в таблицу 6.

| Таблица 6 – Нормы освещенности на рабочих местах и коэффициенты естественной освещенности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования, операций | Разряд зрительной работы | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) при верхнем или верхнем и боковом освещении, % | Освещенность, лк |  |
|  |  |  | при системе комбинированного освещения всего | при системе общего освещения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Установить класс условий труда.

## 3.4. Оценка тяжести трудового процесса

Необходимо установить класс условий труда по показателям тяжести трудового процесса (см. таблицу 10 Приложения, Руководство Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда).

Общая оценка тяжести трудового процесса проводится на основе учета всех приведенных в таблице показателей. При этом в начале устанавливается класс по каждому показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по показателю, отнесенному к наибольшему классу.

При наличии двух и более показателей класса 3.1 и 3.2 общая оценка устанавливается на одну степень выше (3.2 и 3.3 классы соответственно).

## 3.5. Оценка напряженности трудового процесса

Необходимо установить класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса (см. таблицу 11 Приложения, Руководство Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда).

При общей оценке напряженности трудового процесса учитываются все 23 показателя, перечисленные в табл. 3.7. По каждому из 23 показателей в отдельности определяется свой класс условий труда. В том случае, если по характеру или особенностям профессиональной деятельности какой-либо показатель не представлен (например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптическими приборами), то по данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) - напряженность труда легкой степени.

«Оптимальный» (1 класс) устанавливается в случаях, когда 17 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные относятся ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу.

«Допустимый» (2 класс) устанавливается в следующих случаях:

- когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а остальные - к 1 классу;

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и/или 3.2 степеням вредности, а остальные показатели имеют оценку 1-го и/или 2-го классов.

«Вредный» (3) класс устанавливается в случаях, когда 6 или более показателей отнесены к третьему классу (обязательное условие).

При соблюдении этого условия труд напряженный 1-й степени (3.1):

- когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся показатели относятся к 1 и/или 2 классам;

- когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 до 3 показателей отнесены к классу 3.2.

Труд напряженный 2-й степени (3.2):

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.2;

- когда более 6 показателей отнесены классу 3.1;

- когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 показателей - к классу 3.2;

- когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 до 5 показателей класса 3.2.

В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше - класс 3.3.

## 3.6. Общая санитарно-гигиеническая оценка условий труда

Все классы условий труда, установленные в ходе пофакторной оценки, сводятся в итоговую таблицу 7.

Общую санитарно-гигиеническую оценку условий труда устанавливают:

- по наиболее высокому классу и степени вредности;

- в случае сочетанного действия 3 и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;

- при сочетании 2 и более факторов классов 3.2, 3.3, 3.4 – условия труда оцениваются соответственно на одну степень выше.

| Таблица 7 – Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактор |  | Классы условий труда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 класс оптимальный | 2 класс допустимый | 3 класс - вредный |  |  |  | 4 класс опасный |
|  |  |  |  | 1 степени 3.1 | 2 степени 3.2 | 3 степени 3.3 | 4 степени 3.3 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Химический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физи- ческий | Пыли, АПФД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шум |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрация лок. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрация общ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инфразвук |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвук |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иониз. изл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микроклимат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещенность |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяжесть труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряженность труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая оценка условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приводиться перечень льгот и компенсаций, положенных работнику данной профессии за работу во вредных условиях труда (если общая оценка условий труда соответствует классу 3).

# 4. Влияние вредных производственных факторов на здоровье работника

Описывается воздействие на здоровье работающего вредных и потенциально опасных факторов условий труда и трудового процесса, присутствующих на рабочем месте.

Приводятся примеры развития возможных патологий и сокращения трудового стажа в аналогичных профессиях.

# 5. Мероприятия по технике безопасности

Технологический процесс в цехе, на участке, строительной площадке, на любом рабочем месте должен быть построен с учетом обязательного выполнения правил техники безопасности и охраны труда.

Правильное размещение оборудования и организация рабочих мест существенно влияют на безопасность технологических процессов. Расстояние между оборудованием и конструктивными элементами здания (стенами, колоннами), а также размещение рабочих мест должно обеспечивать удобство обслуживания и наблюдения за работой оборудования и соответствовать нормам технологического проектирования.

Выявляются все опасные факторы и возможные причины травматизма: наличие подвижных и вращающихся частей оборудования, работа на высоте, падение предметов с высоты, наличие колющих, режущих, острых частей оборудования и инструментов, наличие электрооборудования, открытой электропроводки, использование опасного оборудования (кранов, сосудов под давлением и т.п.,), неправильное складирование материалов; открытые люки, неогражденные проемы, тяжелые условия труда, отсутствие ограждений движущихся и вращающихся частей оборудования, отсутствие блокировок, отсутствие защитных устройств, применение опасных технологических операций и пр.

Основным документом, позволяющим выявить опасные факторы на рабочем месте является типовая отраслевая инструкция по охране труда для данного рабочего места, в которой эти факторы приводятся.

На основе изучения типовой отраслевой инструкции по охране труда, других отраслевых и межотраслевых документов, имеющих отношение к данной профессии необходимо перечислить основные требования по техники безопасности предъявляемые:

- к производственному и технологическому оборудованию;

- к приборам и инструментам;

- к изделиям материалам;

- к рабочим местам.

Для создания безопасных условий труда должны быть предусмотрены:

- ограждение всех движущихся и вращающихся частей оборудования

- отключение работы машин и оборудования в случае доступа в опасную зону работника;

- размещение на оборудовании предупреждающих знаков и окрашивание частей оборудование сигнальной окраской;

- максимально возможная степень механизации и автоматизации производственных процессов;

- молниезащита и защита от статического электричества, заземление;

- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных веществ и факторов (спецодежда).

6. Мероприятия по пожарной безопасности

В данном разделе необходимо:

- определить категории основных технологических процессов на данном участке по взрывной и пожарной опасности;

- запроектировать систему автоматического пожаротушения в соответствии с действующими правилами и нормами пожарной безопасности Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- предусмотреть первичные средства пожаротушения; количество их определить в соответствии с нормами N 123-ФЗ в зависимости от класса пожара и защищаемой площади;

- для контроля состава воздуха на пожаро и взрывоопасных участках с целью предотвращения образования взрыво- и пожароопасных смесей предусмотреть стационарные автоматические или переносные газоанализаторы с сигнализирующими устройствами, которые срабатывают при достижении концентрации, равной 0,5 от взрывоопасной;

- предусмотреть обеспечение защищаемых объектов установками пожарной автоматики, телефонами для связи с подразделениями военизированной охраны и аптечкой для оказания первой помощи (при необходимости).

7. Приложения

| Таблица 8 – Оптимальные и допустимые уровни температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений (ГОСТ 12.1.005-88 СОБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат | Температура °С |  |  |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения, м/с |  |
|  |  | опти- мальная | верхняя граница |  | нижняя граница |  | опти- мальная | допустимая на рабочих местах, не более | оптимальная, не более | допустимая на рабочих местах |
|  |  |  | на рабочих местах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | постоянных | непостоянных | постоянных | непостоянных |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Холодный | Легкая - Iа | 22 - 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 40 - 60 | 75 | 0,1 | не более 0,1 |
|  | Легкая - Iб | 21 - 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40 - 60 | 75 | 0,1 | не более 0,2 |
|  | Средней тяж. - IIа | 18 - 20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40 - 60 | 75 | 0,2 | не более 0,3 |
|  | Средней тяж. - IIб | 17 - 19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40 - 60 | 75 | 0,2 | не более 0,4 |
|  | Тяжелая - III | 16 - 18 | 19 | 20 | 13 | 12 | 40 - 60 | 75 | 0,3 | не более 0,5 |
| Теплый | Легкая - Iа | 23 - 25 | 28 | 30 | 22 | 20 | 40 - 60 | 55 при 28° | 0,1 | 0,1-0,2 |
|  | Легкая - Iб | 22 - 24 | 28 | 30 | 21 | 19 | 40 - 60 | 60 при 27° | 0,2 | 0,1-0,3 |
|  | Средней тяж. - IIа | 21 - 23 | 27 | 29 | 18 | 17 | 40 - 60 | 65 при 26° | 0,3 | 0,1-0,4 |
|  | Средней тяж. -IIб | 20 - 22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40 - 60 | 70 при 25° | 0,3 | 0,1-0,5 |
|  | Тяжелая -III | 18 - 20 | 26 | 28 | 15 | 13 | 40 - 60 | 75 при 24° |  |  |

| Таблица 9 – Допустимая интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник излучения | Облучаемая поверхность тела человека, % | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Нагретые поверхности технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляций | 50 и более от 25 до 50 не более 25 | 35 70 100 | При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в таблице 8.1. верхние границы оптимальных значений для теплого периода года; на непостоянных - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест. |
| 2. Открытые источники (нагретый металл, стекло, открытое пламя и др.) с температурой: 1000 - 4000 (0,76 - 2,0) мкм 700 - 1000 (2,0 - 3,5) мкм 300 - 700 (3,5 - 5,5) мкм 35 - 300 (св. 5,0) мкм | не более 25 |  | При интенсивности теплового облучения 140 Вт/м2 должны использоваться средства индивидуальной защиты, в т.ч. средства защиты лица и глаз |

| Таблица 10 – Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели тяжести трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |  |
|  |  | Оптимальный (легкая физическая нагрузка) 1 | Допустимый (средняя физическая нагрузка) 2 | Вредный (тяжелый труд) |  |  |
|  |  |  |  | 1 степени 3.1 | 2 степени 3.2 | 3 степени 3.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Физическая динамическая нагрузка, выраженная в единицах внешней механической работы за смену, кг. м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: |  |  |  |  |  |
|  | для мужчин | до 2500 | до 5000 | до 7000 | до 9000 | более 9000 |
|  | для женщин | до 1500 | до 3000 | до 4000 | до 5500 | более 5500 |
| 1.2. | При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): - при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м |  |  |  |  |  |
|  | для мужчин | до 12500 | до 25000 | до 35000 | до 45000 | более 45000 |
|  | для женщин | до 7500 | до 15000 | до 25000 | до 27000 | более 27000 |
|  | - при перемещении груза на расстояние более 5 м |  |  |  |  |  |
|  | для мужчин | до 24000 | до 46000 | до 70000 | до 90000 | более 90000 |
|  | для женщин | до 14000 | до 28000 | до 40000 | до 55000 | более 55000 |
| 2. | Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подъем и перемещение (разовое) тяжестей при чередовании с другой работой (до двух раз в час) |  |  |  |  |  |
|  | для мужчин | до 15 | до 30 | более 30 |  |  |
|  | для женщин | до 5 | до 10 | более 10 |  |  |
| 2.2 | Подъем и перемещение (разовое) тяжестей постоянно в течение рабочей смены |  | / |  |  |  |
|  | для мужчин | до 5 | до 15 | до 30 | более 30 |  |
|  | для женщин | до 3 | до 7 | более 7 |  |  |
| 2.3. | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены |  |  |  |  |  |
|  | - с рабочей поверхности |  |  |  |  |  |
|  | для мужчин | - | до 870 | более 870 |  |  |
|  | для женщин | - | до 350 | более 350 |  |  |
|  | - с пола |  |  |  |  |  |
|  | для мужчин | - | до 435 | более 435 |  |  |
|  | дм женщин | - | до 175 | более 175 |  |  |
| 3. | Стереотипные рабочие движения (кол-во за смену) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1. | При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | до 20000 | до 40000 | до 60000 | более 60000 |  |
| 3.2. | При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук плечевого пояса) | до 10000 | до 20000 | до 30000 | более 30000 |  |
| 4. | Статическая нагрузка* Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг-с |  |  |  |  |  |
|  | - одной рукой | до 18000 | до 36000 | до 70000 | более 70000 |  |
|  | - двумя руками | до 36000 | до 70000 | до 140000 | более 140000 |  |
|  | - с участием мышц корпуса и ног | до 43000 | до 100000 | до 200000 | более 200000 |  |
| 5. | Рабочая поза | Свободная удобная поза (смена позы «сидя-стоя» по усмотрению работника) | 1) | 2) | 3) |  |
| 6. | Наклоны корпуса (кол-во) за смену | до 50 раз за смену | Вынужденные наклоны под углом более 30° 51 - 100 раз за смену | Вынужденные наклоны под углом более 30° 101 - 300 раз за смену | Вынужденные наклоны под углом более 30° свыше 300 раз за смену |  |
| 7. | Перемещение в пространстве (переходы, обусловленные технологическим процессом в течение смены), км | до 4 | до 10 | до 15 | более 15 |  |

Пpимечание: *только для мужчин; для женщин следует принимать значения на 40% ниже указанных.

- Периодическое нахождение в неудобной, фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга) до 25% времени смены;

- Периодическое нахождение в неудобной, фиксированной позе до 50% времени смены; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и т.п.) до 25% времени смены;

- Нахождение в неудобной, фиксированной позе более 50% времени смены; пребывание в вынужденной позе (на коленях. на корточках и т.п.) до 25% времени смены.

Пример расчета тяжести трудового процесса приведен в Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.

| Таблица 11 – Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели тяжести трудового процесса | Класс условий труда |  |  |  |  |
|  |  | Оптимальный напряженность труда легкой степени 1 | Допустимый - напряженность труда средней степени 2 | Напряженный труд |  |  |
|  |  |  |  | 1 степени 3.1 | 2 степени 3.2 | 3 степени 3.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Интеллектуальные нагрузки: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание работы | Отсутствует необходимость принятия решения | Решение простых альтернативных задач по инструкции | Решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций) | Эвристическая (творческая) деятельность, требующая решения сложных задач при отсутствии алгоритма |  |
| 1.2. | Восприятие сигналов (информации) и их оценка | Bосприятие сигналов, не требующее коррекции действий | Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций | Восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактических значений параметров с их номинальными значениями. Заключительная оценка фактических значений параметров | Восприятие сигналов с последующей комплексной оценкой взаимосвязанных параметров. Комплексная оценка всей производственной деятельности |  |
| 1.3. | Степень сложности задания | Обработка и выполнение задания | Обработка, выполнение задания и его проверка | Обработка, проверка и контроль за выполнением задания | Контроль и предварительная работа по распределению заданий другим лицам |  |
| 1.4. | Характер выполняемой работы | Работа по индивидуальному плану | Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности | Работа в условиях дефицита времени | Работа в условиях дефицита времени и информации с повышенной ответственностью за конечный результат |  |
| 2. | Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1. | Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены) | до 25 % | 26 - 50 % | 51 - 75 % | более 75 % |  |
| 2.2. | Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы | до 75 | 75 - 175 | 176 - 300 | более 300 |  |
| 2.3. | Число производственных объектов одновременного наблюдения | до 5 | 6 - 10 | 11 - 25 | более 25 |  |
| 2.4. | Нагрузка на зрительный анализатор |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм, при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | более 5 мм | 5 - 1,1 мм более 50 % времени; 1 - 0,3 мм до 50 % времени; менее 0,3 мм до 25% времени | 1-0,3 мм более 50 % времени; менее 0,3 мм 25 - 30 % времени | менее 0,3 мм более 50 % времени |  |
| 2.4.2 | Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | 25 % | 26 - 50 % | 51 - 75 % | более 75 % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.3 | Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену) | до 2 | 2-3 | 3 | более 4 |  |
| 2.5. | Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) | Разборчивость слов и сигналов от 100% до 90% | Разборчивость слов и сигналов от 90% до 70% | Разборчивость слов и сигналов от 70% до 50% | Разборчивость слов и сигналов менее 50% |  |
| 3. | Эмоциональные нагрузки |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Степень ответственности. Значимость ошибки | Несет ответственность за выполнение отдельных элементов задачи. Влечет за собой дополнительные усилия в работе со стороны работника | Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.) | Несет ответственность за функциональное качество основной работы (задания). Влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива (группы, бригады и т.п.) | Несет ответственность за функциональное качество окончательной (конечной продукции) работы (задания). Влечет за собой повреждение оборудования, остановку технологического процесса и возникает возможность опасности для жизни |  |
| 3.2. | Степень риска для собственной жизни | Исключена | - | - | Вероятна |  |
| 3.3. | Степень риска за безопасность других лиц | Исключена |  |  | Возможна |  |
| 4. | Монотонность нагрузок |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. | Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях | более 10 | 9 - 6 | 5 - 3 | менее 3 |  |
| 4.2. | Продолжительность (в сек.) выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций | более 100 | 100 - 25 | 24 - 10 | менее 10 |  |
| 5. | Режим работы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Фактически продолжительность рабочего дня | 6 - 7 часов | 8 - 9 часов | 10 - 12 часов | более 12 часов |  |
| 5.2. | Сменность работы | односменная работа (без ночной смены) | двухсменная работа (без ночной смены) | трехсменная работа (работа в ночную смену) | нерегулярная сменность с работой в ночное время |  |

Примечание: пример расчета напряженности трудового процесса приведен в Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
8. Варианты заданий

Порядковой номер соответствует номеру варианта:

- Машинист бульдозера

- Бетонщик

- Водитель автопогрузчика

- Газосварщик

- Изолировщик (гидро/теплоизоляция)

- Каменщик

- Кровельщик (мягкой рулонной кровли и кровли штучных материалов)

- Монтажник стальных и ЖБ конструкций

- Электросварщик

- Штукатур-маляр

- Рабочий на прессах (резка металла)

- Оператор буровой установки

- Оператор вибротрамбовки

- Оператор газового оборудования и котельных установок

- Облицовщик-плиточник

- Машинист мостового крана

- Токарь

- Плотник

- Фрезеровщик

- Машинист экскаватора