МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

филиал Ухтинского государственного технического университета

в г. Усинске

«Центр дополнительного профессионального образования»

Программа: Строительство

Вид аттестационного испытания: итоговый междисциплинарный экзамен

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Каковы промежуточные и конечная цели организации и управления в строительстве?

- Технические требования прочности, устойчивости и долговечности зданий.

- Системы обеспечения микроклимата помещения.

- Причины  и  направления  современного развития  децентрализованного  теплоснабжения.

- Водонапорные башни, их назначение и расчеты.

Председатель

аттестационной комиссии                                                         __________           __Н. Ю. Тихонова_

(подпись)               (инициалы, фамилия)

И. о. директора УФ УГТУ                                                         __________            _О. В. Филиппова

(подпись)              (инициалы, фамилия)

- Каковы промежуточные и конечная цели организации и управления в строительстве?

До начала строительства необходимо предусмотреть, запланировать, взаимоувязать по времени все строительные процессы. Во время строительства работы необходимо осуществлять строго по проекту и при необходимости корректировать в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Управление также важно в строительном процессе для регулирования и контроля деятельности работающих, для принятия различных решений вследствие возникновения сбоев в запланированной организации.

Промежуточные цели: эффективно организовать исполнение всех составляющих проекта: финансовое обеспечение (исполнение инвестиционного проекта), материально-техническое обеспечение, своевременное обеспечение строительной площадки строительными машинами и транспортом, организация труда и трудовых процессов (безопасные условия труда и качественное санитарно-техническое обслуживание работающих), охрана труда и трудовых процессов и экологии производства.

Конечная цель: сдача объекта в сроки, указанные в договоре

Организация строительства отдельных объектов и их комплексов включает в себя организацию: инженерных изысканий, проектирования, строительной площадки, производства СМР, материально-технического обеспечения и транспортного обслуживания строительства.

Объектами управления в строительстве являются:

1. Производственно-хозяйственная деятельность строительно-монтажных и других организаций, отрасли в целом и их подразделений.

2. Реализация проектов и программ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции предприятий, районов жилой застройки.

3. Процессы возведения или реконструкции отдельных строительных объектов.

Организация (относительно производства) означает упорядоченность, согласованность взаимодействия элементов и частей производственной системы, производственного процесса.

При рассмотрении организации на территориях России, в городах и других поселениях имеется в виду наличие, характер деятельности и территориальное размещение сети строительных организаций и предприятий, хозяйств по их производственному обслуживанию, а также их кооперативные связи при осуществлении производственной деятельности. Под организацией строительства жилых комплексов, промышленных зон, предприятий, отдельных объектов понимается взаимосвязанная система подготовки к строительству, включающая в себя все стадии строительства: инженерные изыскания, проектирование, выполнение СМР, организацию материально-технического обеспечения, ввод отдельных объектов и комплексов в целом в эксплуатацию.

Составляющими предмета науки и практики организации строительства являются:

1) методы и практика организации проектирования строительных объектов, их комплексов и процессов организации их возведения;

2) принципы и положения по организационно-технологической подготовке к строительству;

3) поточная организация строительства производства СМР;

4) методы и практика планирования и управления ходом производства СМР;

5) методы проектирования организации строительных площадок и оценки эффективности принимаемых при этом решений;

6) методы планирования материально-технического обеспечения и производство комплектации строительных объектов, оптимизации транспортных схем доставки строительных конструкций и материалов, размещение материальной базы строительства;

7) формы и методы организации эксплуатации строительных машин и транспорта;

8) диспетчеризация процесса строительства;

9) организация труда и трудовых процессов строительного производства, формирование бригад и звеньев;

10) организация обеспечения бригад, звеньев и отдельных рабочих строительным инструментом, оснасткой и др. средствами технологического и организационного назначения.

- Технические требования прочности, устойчивости и долговечности зданий.

Любое здание должно отвечать требованиям технической целесообразности, то есть надежно защищать людей от внешних воздействий (низких или высоких температур, осадков, ветра), быть прочным и устойчивым, выдерживать различные нагрузки, быть долговечным, сохраняя нормальные эксплуатационные качества во времени.

Так как здание является средой для осуществления людьми самых разнообразных процессов, труда, быта и отдыха, то помещения здания должны как можно полнее отвечать тем процессам, на которые они рассчитаны. Техническая целесообразность здания определяется выражением ее конструкции, при этом необходимо учесть все внешние воздействия, воспринимаемые зданием в целом и его отдельными элементами.

Эти влияния подразделяют на силовые и несиловые (влияние среды). К силовым относят нагрузки от собственного веса людей, оборудования, снега, ветра. К несиловым относят температурные воздействия, воздействия атмосферной и грунтовой влаги — то есть влияние среды.

С учетом воздействий здание должно удовлетворять требованиям прочности, устойчивости и долговечности.

Прочность здания — это способность воспринимать воздействия без разрушения и существенных остаточных деформаций.

Устойчивость (жесткость) здания — это способность сохранять равновесие при внешних воздействиях.

Долговечность - прочность, устойчивость и сохранность здания и его элементов во времени. Она зависит от следующих параметров:

- ползучести материалов, т.е. от процесса малых непрерывных деформаций, протекающих в материалах в условиях длительного воздействия нагрузок;

- морозостойкости материалов, т.е. от способности влажного материала противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию;

- влагостойкости материалов, т.е. их способности противостоять разрушающему действию влаги (размягчению, набуханию, короблению, расслоению, и т.д.);

- коррозионной стойкости, т.е. от способности материала сопротивляться разрушению, вызываемому химическими и электрохимическими процессами;

- биостойкости, т.е. от способности органических строительных материалов противостоять действию насекомых и микроорганизмов.

- Системы обеспечения микроклимата помещения.

Основным методом обеспечения требуемых параметров микроклимата и состава воздушной среды является применение систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

Вентиляция - организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения отработанного воздуха и подачу на его место свежего.

Естественная неорганизованная вентиляция осуществляется за счет разности давления снаружи и внутри помещения. Для жилых помещений смена воздуха (инфильтрация) может достигать 0,5-0,75 объема в час, для промышленных 1,0-1,5 объема в час.

Естественная организованная канальная вентиляция проектируется в жилых и общественных зданиях. При обтекании ветром выхода вытяжной шахты, имеющей иногда насадку-дефлектор, создается разряжение, зависящее от скорости ветра, и возникает поток воздуха в вентиляционной системе.

Аэрация - организованная естественная вентиляция помещений через фрамуги, форточки, окна.

Механическая вентиляция - это такая вентиляция, при которой воздух подается (приточная) или удаляется (вытяжная) с помощью специальных устройств - компрессоров, насосов и др. Различают вентиляцию общеобменную (для всего помещения) и местную (для определенных рабочих мест). При механической вентиляции воздух может предварительно проходить через систему фильтров, очищаться, а в удаляемом воздухе могут улавливаться вредные примеси. Недостатком механической вентиляции является создаваемый ею шум. Наиболее совершенный вид промышленной вентиляции - кондиционирование воздуха.

Кондиционирование - искусственная автоматическая обработка воздуха с целью поддержания оптимальных микроклиматических условий независимо от характера технологического процесса и условий внешней среды. В ряде случаев при кондиционировании воздух проходит дополнительную специальную обработку - обеспыливание, увлажнение, озонирование и др. Кондиционирование воздуха обеспечивает как безопасность жизнедеятельности, так и параметры технологических процессов, где не допускаются колебания температуры и влажности среды.

Значительно уменьшает воздействие тепла на организм применение экранирования. Экраны могут быть теплоотражающие (алюминиевая фольга, алюминиевая краска, листовой алюминий, белая жесть), теплопоглощаюшие (бесцветные и окрашенные стекла, остекление с воздушной или водяной прослойкой), теплопроводящие (полые стальные плиты с водой или воздухом, металлические сетки).

- Причины  и  направления  современного развития  децентрализованного  теплоснабжения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны связано как с внедрением энергосберегающих технологий, так и с выходящими на первое место проблемами реконструкции и повышения надежности систем теплоснабжения. Тенденции перехода к автономным системам теплоснабжения объектов имеет причины финансово-инвестиционного характера, и технические аспекты, связанные с преимуществами децентрализованных систем.

На этом фоне все увереннее становятся позиции децентрализованного теплоснабжения, к которому следует отнести как поквартирные системы отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные здания с крышной или пристроенной автономной котельной. Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного обслуживаемого его объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя.

Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в последние годы в значительной степени обусловлен финансовым состоянием и инвестиционно-кредитной политикой в стране. Так как строительство централизованной системы теплоснабжения требует от инвестора значительных единовременных капитальных вложений в источник, тепловые сети и внутренние системы здания, причем с неопределенным сроком окупаемости или практически на безвозвратной основе. При децентрализации же возможно достичь не только снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т.е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового строительства жилья. Организация автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах. Децентрализация на современном уровне, базирующаяся на высокоэффективных теплогенераторах последних поколений, (включая конденсационные котлы), с использованием энергосберегающих систем автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.

При децентрализованном теплоснабжении каждый потребитель имеет свой собственный источник теплоты.

Основными причинами активного развития децентрализованного теплоснабжения в первую очередь являются обветшалые центральные теплосети, в которых с годами происходит снижение их надёжности, вследствие чего возрастает риск аварий, увеличивается количество утечек теплоты (20-30% при норме в 5%) и теплоносителя (до 20% при норме в 0,75%).

Направления современного развития децентрализованного теплоснабжения:

- массовое строительство малых котельных;

- поквартирное теплоснабжение;

- создание энергоемкими предприятиями собственных котельных.

Достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:

1. Независимость и автономность систем, малые протяженные теплопроводы или их отсутствие (поквартирное теплоснабжение).

2. Относительно быстрая окупаемость, сокращение сроков монтажа.

Недостатками децентрализованного теплоснабжения являются:

Большой расход топлива, загрязнение окружающей среды. Проектирование дополнительных сооружений для размещения источника теплоты, а также для хранения топлива. Необходимость в обслуживающем персонале.

Случаи, когда децентрализованное теплоснабжение является необходимостью:

1) При строительстве новых и реконструкции старых зданий в районах, где невозможно строительство крупных тепловых источников.

2) Для обеспечения потребителей, для которых недопустимы перерывы в теплоснабжении (например, различные медицинские учреждения, гостиницы и т.д.).

3) В районах новостроек до ввода в действие тепломагистрали от ТЭЦ.

- Водонапорные башни, их назначение и расчеты.

Водонапорная башня является напорным резервуаром для хранения воды, установленным на опорной конструкции (по ГОСТ 25151-82).

В соответствии с СП 8.13130.2020 водонапорные башни относятся к пожарным резервуарам, то есть к емкостным инженерным сооружениям, предназначенным для хранения запасов воды, которые по исполнению могут быть как металлическими, так и железобетонными конструкциями.

СП 31.13330.2012 также рассматривает водонапорные башни в качестве источника водоснабжения для целей тушения пожаров; уточняя, что в поселках, где проживает до 5 тыс. человек, а расход воды требуется не больше 10 л/с, допустимо прокладывать тупиковые линии водоснабжения при наличии пожарного водоема, водонапорной башни, что расположены в конце таких тупиков.

Для возведения современных водонапорных башен используют типовые проекты, технические условия, например, ТУ 4741-001-76960843-2005 – о стальных унифицированных водонапорных башнях системы Рожновского; ТУ 4741-001-00237819-2006 – о водонапорных башнях Рожновского типов БР-15, БР-25.

Водонапорная башня предназначена для следующих целей:

1) Заполнения ее бака водой из ближайшего источника, включая подземные водоносные пласты, с помощью насоса/насосной станции.

2) Хранения запаса воды.

3) Подачи ее под собственным напором в автономную систему водоснабжения на нужды населенного пункта, производственного, сельскохозяйственного объекта.

Вторая функция водонапорной башни, как искусственного источника наружного противопожарного водоснабжения, указана в пункте 4.1 СП 8.13130.2020:

- Для защиты поселений, где жителей меньше 5 тыс.

- Отдельных строительных объектов за их чертой, не обеспеченных наружным водоснабжением.

- Объектов любого назначения, с расходом воды на тушение не выше 10 л/с.

- Зданий малоэтажной застройки площадью, не превышающей нормативную для пожарного отсека по их степени стойкости огню.

Кроме того, водонапорные башни используются в качестве дополнительного источника для заправки пожарных автомашин, когда организовывается подвоз воды к месту пожара.

Видов водонапорных башен несколько, зависящих в основном от материала, использованного для постройки:

- Каменные, кирпичные, редко эксплуатируемые, чаще используемые под размещение музеев, смотровых площадок, предприятий общепита.

- Из железобетонных конструкций, в основном строившихся в СССР.

- Водонапорные баки, смонтированные на ажурных металлических опорах, созданные по проектам инженера В. Г. Шухова.

- Водонапорные цилиндрические баки, установленные на стальном рамном каркасе произвольной конструкции.

- Стальные баки переменного сечения системы инженера А. А. Рожновского.

- Цилиндрические резервуары различных размеров, вплоть до железнодорожных цистерн, установленные на железобетонные, стальные конструкции оснований. Чаще всего это водонапорные баки в составе систем летнего водопровода дачных поселков.

Технические характеристики, устройство и элементы

Их стоит рассмотреть на примере самой распространенной конструкции таких гидротехнических сооружений, изобретенной советским инженером А.А. Рожновским.

Рисунок 1 - Схема оборудования водонапорной башни-колонны

1 – напорная труба для подачи воды из колонны в бак; 2 – рабочая переливная труба; 3 – подающе-отводящая труба; 4 – воздушная труба; 5 – бак; 6 – регулирующий объем; 7 – неприкосновенный противопожарный объём; 8 – днище бака; 9 – труба для подачи воды в сеть при тушении пожара; 10 – предохранительная переливная труба; 11 – колонна; 12 – всасывающая труба насоса; 13 – насосная станция подкачки; 14 – труба к водопроводной сети

# Расчет водонапорной башни. Высота водонапорной башни должна обеспечивать необходимый напор в наиболее удаленной точке генерального плана фермы 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Расчетная схема определения высоты водонапорной башни:

1 – водонапорная башня; 2 – помещение потребителей

Высота водонапорной башни НБ, м. определяется по формуле:

Нв=Нсв±Нг+h,

где НСВ - свободный напор у потребителей, при применении автопоилок

НСВ= 4…5 м.

h - сумма потерь в наиболее удаленной точке водопровода, м;

НГ - геометрическая разность нивелирных отметок в фиксирующей точке и в месте расположения водонапорной башни. Если местность ровная, НГ=0.

При меньшем напоре вода медленно поступает в чашу автопоилки, при большем напоре происходит ее разбрызгивание. При наличии на ферме жилых зданий свободный напор принимают равным при одноэтажной застройке - 8, двухэтажной - 12 м;

Объем водонапорного бака WБ, м3, определяется необходимый запасом воды на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные мероприятия и регулирующим объемом водопотребления по формуле:

WБ=WХ+WП+WР,

где WХ - хозяйственно-питьевые нужды, м3;

WП - противопожарные мероприятия, м3;

WР - регулирующий объем водопотребления, м3.

Запас воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется из условия бесперебойного водоснабжения фермы в течение 2 ч на случай аварийного отключения электроэнергии по формуле:

WХ=2∙QMAX,Ч,

Регулирующий объем водонапорной башни зависит от максимального суточного потребления воды на ферме и определяется по формуле:

WР=QMAX,СУТ∙WP100,

где WР - относительный объем регулирующей емкости, % (таблица 1).

Таблица 1 - Данные для выбора регулирующей емкости водонапорных башен

| Максимальный суточный расход воды, м3 | Относительный объем регулирующей емкости, % |
| --- | --- |
| До 50 | 35-50 |
| 50-100 | 25-35 |
| 100-300 | 20-30 |
| 300-500 | 15-20 |
| Свыше 500 | 12-20 |

После получения WБ выбирают водонапорную башню из следующего ряда (таблица 2). Если же расчетный объем башни окажется больше указанного значения, выбирается необходимое число башен.

Таблица 2 - Техническая характеристика водонапорных башен

| Наименование параметра | ВБР-15У-9 | ВБР-25У-11 | ВБР-25У-15 | ВБР-50У-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость бака, м3 |  |  |  |  |
| Полезная вместимость, м3 |  |  |  |  |
| Высота опоры, м |  |  |  |  |
| Высота бака, м | 2,7 | 4,4 | 4,4 | 8,5 |
| Диаметр бака, мм |  |  |  |  |
| Диаметр опоры, мм |  |  |  |  |

Входящие в марку водонапорной башни буквы и цифры, например, ВБР-15У-9, расшифровывается так: В - водонапорная; Б - башня; Р - Рожновского; 15 - вместимость бака, м3; У - унифицированная; 9 - высота опоры, м.